用途 我厂生产的KCB齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于350℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。不锈钢材质、铜、塑料等材质可输送腐蚀、易燃易爆等介质。. ● 应用范围 在输油系统中可用作传输、增压泵； 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵； 在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。 在船舶行业，可用作滑油泵、燃油泵、污油泵. ● 结构特点 本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。 泵内有设计合理的泄油和回油槽，使齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。 泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。 从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。泵可立式安装。 订货热线：0317-8292122，8189553 传真：0317-8188192. ● KCB型齿轮泵性能参数 型号; 流量 Q; 转速 n r/min; 排出压力 p Mpa; 必需汽 蚀余量 r m; 效率 η %; 电动机. m3/h; L/min; 功率KW; 型号. KCB-18.3; 1.1; 18.3; 1400; 1.45; 5; 44; 1.5; Y90L-4. 2CY-1.1/1.45. KCB-33.3; 2; 33.3; 1420; 1.45; 5; 44; 2.2; Y100L1-4. 2CY-2/1.45. KCB-55; 3.3; 55; 1400; 0.33; 7; 41; 1.5; Y90L-4. 2CY-3.3/0.33. KCB-83.3; 5; 83.3; 1420; 0.33; 7; 43; 2.2; Y100L1-4. 2CY-5/0.33. KCB-135; 8; 135; 940; 0.33; 5; 46; 2.2; Y112M-6. 2CY-8/0.33. KCB-200; 12; 200; 1440; 0.33; 5; 46; 4; Y112M-4. 2CY-12/0.33. KCB-300; 18; 300; 960; 0.36; 5; 42; 5.5; Y132M2-6. 2CY-18/0.36. KCB-483.3; 29; 483.3; 1440; 0.36; 5.5; 42; 11; Y160M-4. 2CY-29/0.36. KCB-633; 38; 633; 970; 0.28; 6; 43; 11; Y160L-6. 2CY-38/0.28. KCB-960; 58; 960; 1470; 0.28; 6.5; 43; 18.5; Y180M-4. 2CY-58/0.28. KCB-1200; 72; 1200; 740; 0.6; 7; 43; 37; Y280S-8. KCB-1600; 95; 1600; 980; 45; Y280S-6. KCB-1800; 112; 1800; 740; 0.6; 7.5; 43; 55; Y315S-8. KCB-2500; 150; 2500; 985; 75; Y315S-6. KCB-2850; 170; 2850; 740; 0.6; 8; 44; 90; Y315L1-8. KCB-3800; 230; 3800; 989; 110; Y315L1-6. KCB-4100; 245; 4100; 743; 0.6; 8; 44; 132; Y355M1-8. KCB-5400; 325; 5400; 989; 160; Y355M1-6. KCB-5600; 330; 5600; 744; 0.6; 8; 44; 160; Y355M2-8. KCB-7600; 460; 7600; 989; 200; Y355M3-6. KCB-7000; 420; 7000; 744; 0.6; 8; 44; 185; Y355L1-8. KCB-9600; 570; 9600; 989; 250; Y355L2-6..