CJX4-□□□Z系列直流操作交流接触器

用途

CJX4- □□□Z（原型号CJX10-Z）系列直流操作交流接触器 以下简称接

触器 也适用于交流50Hz（或60Hz）额定绝缘电压为690V，额定工作电流至

32A的电路中 供远距离接通和分断电路之用。也适用于频繁起动及控制异步、

交流变速和交流调速电机 还适用于机床、设备控制电器。

结构特点

立体布局 积木结构 上方可加装辅助触头组及空气延时头等 有利于扩大功能

触头采用双断点 强制摩擦结构 有自洁作用

铁心采用螺管式结构

触头有编号、直观 便于安装

正常工作条件和安装条件

周围空气温度-25℃～+40℃，24小时的平均值不超过+35℃

海拔高度不超过3000m；

空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度 最湿月的月平均最低温

度不超过+25℃ 同时该月的月平均最大相对湿度不超过90%；并考虑到因温度变化发生在产品上的凝露。

额定工作制：a）八小时工作制；b）断续周期工作制；c）不间断工作制。

环境污染等级为“污染等级3”；

安装类别为“安装类别Ⅲ”

该系列接触器可采用螺钉安装或卡装在35mm（CJX4-09□Z～18□Z）U型安装轨上。

技术参数

CJX4-09□Z   CJX4-12□Z   CJX4-18□Z   CJX4-25□Z   CJX4-32□Z

380V            9              12            18          25           32

660V            6.6           8.9             12          18           21

订货须知

订货时须写明以下内容：

接触器的全称号及名称；

控制线圈的电压；

订货数量：

例如：CJX4-253Z直流操作交流接触器电压DC   110V，20台;

表示为25A接触器的主触头为三对常开 辅助触头为一对常开 控制线圈的电压

为直流110V，订货数量为20台。

特殊控制电压规格产品 如用户需要可特殊订货。

CJX4-093Z，CJX4-099Z，CJX4-094Z，CJX4-098Z，CJX4-123Z，CJX4-129Z，CJX4-124Z
CJX4-128Z，CJX4-183Z，CJX4-189Z，CJX4-253Z，CJX4-259Z，CJX4-254Z，CJX4-258Z
CJX4-323Z，CJX4-329Z，CJX4-403Z，CJX4-503Z，CJX4-653Z，CJX4-803Z，CJX4-953Z，
CJX4-0910Z，CJX4-0901Z，CJX4-1210Z，CJX4-1201Z，CJX4-1810Z，CJX4-1801Z
CJX4-2510Z，CJX4-2501Z，CJX4-3210Z，CJX4-3201Z，CJX4-4011Z，CJX4-5011Z
CJX4-6511Z，CJX4-8011Z，CJX4-9511Z