触摸屏全系列：

MT6056IV/MT6070IH3/TK6070IP/TK6100IV5/TK6102IV5/MT8100IE/TK7080IH

二：威纶触摸屏TK6070IH

显示器：7寸”TFT； 分辨率：800*480宽屏； 显示器类型：LED； USB Client:USB2.0*1；开孔尺寸：192*138mm；外形尺寸：138*192mm；重量：0.8Kg； 编程软件：EB8000 V4.42或更新版；

显示色彩: 65,536 色

三：威纶触摸屏TK6070IP

显示器：7寸”TFT；分辨率：800*480宽屏；背光灯：LED；USB Client:USB2.0*1；开孔尺寸：192*138mm ；外形尺寸：200.4*146.5*34mm；一个COM端口；一个USB1.1接口；色彩：65536色；I/O通讯口：COM1 RS232；C0M2 RS485*1；重量：0.52Kg；编程软件：ED8000V或更新版本；是TK6070IK的升级版代替版，TK6070IK已停产；

四：威纶触摸屏TK6102I

显示器：10寸”TFT；分辨率：800*480宽屏；背光灯：LED；USB Client：USB2.0*1；开孔尺寸：260*202；外形尺寸：202*260mm；2个COM端口；一个USB2.0接口；重量：1.4kg；

五：威纶触摸屏TK6100I

显示器：10寸”TFT；分辨率：800*480宽屏；背光灯：LED；USB Client：USB2.0*1；开孔尺寸：260*202；2个COM端口；1个USB21.1接口；色彩：65536色；重量：1.4kg ；

六：威纶TK6000系列的工作原理：

1.利用压力感应进行控制。

2.主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏，这是一种多层的复合薄膜，以一层玻璃或硬塑料平板作为基层，表面涂有一层透明氧化金属（透明的导电电阻）导电层，上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层、内表面也涂有一层涂层、在他们之间有许多细小的（小于1/1000英寸）的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。

3.当手指触摸屏幕时，两层导电层在触摸点位置就有了接触，电阻发生变化，在X和Y两个方向上产生信号，然后送触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出（X，Y）的位置，再根据模拟鼠标的方式运作。