欢迎咨询：福州瑞翔自动化技术有限公司

郑工 15695904373  0591-63323310 扣扣：2851231527

- 将 S7-200 连接到工业以太网

  - 1 个 RJ45 10/100 Mbit/s 全/半双工接口，带有自感应/自动协商和自动交叉功能

- 通讯服务：

  - 编程器/OP 通讯

  - S7 通讯

- 使用 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网进行组态、远程编程和维修（程序下载和上载，状态）

- CPU/CPU 工业以太网通讯（客户机 + 服务器，8 个 S7 连接 + 1 个编程器连接）

- IT通讯

  - Web 功能

  - E-mail 功能

  - FTP 客户机功能，用于程序控制的数据通讯（例如 DOS、UNIX、Linux、嵌入式系统）

- 带有 8 MB 储存器的 FTP 服务器

- 通过一个 S7 OPC 服务器（例如 SOFTNET-S7 或 S7-1613），可以在 PC 应用程序中对 PLC 数据进行进一步处理

- Benefits

  - 用标准Web浏览器可以访问过程信息（有密码保护），这样可以俭省客户机端的软件费用。

  - 低成本大量储存，用于数据，统计数字和基于 HTML 的机器或系统归档

  - 通过 FTP、可以简单的把 PLC 连接到不同的 PC 上。

  - 通过E-mail可以本地和全世界范围内传送事件驱动的报文

  - 从中央控制器通过局域网可快速、简便组态、编程和监控，显著节约时间和成本

  - SIMATIC S7-300 和 S7-400 PLC 可通过工业以太网与 S7-200 进行通讯，以便 S7-200 也可用于复杂应用。

  - 由于只需以太网，可显著降低所有自动化级和设备的组网复杂性和成本

  - 借助于 STEP 7 Micro/WIN 组态支持，调试简单，易于诊断

  - 通过 OPC，可实现与 PC 应用的开放式数据通讯

西门子CP243-1以太网通讯模块               型号：6GK7243-1EX01-0E0

- Area of application

- CP 243-1 IT 通讯处理器用于连接 S7-200 到工业以太网。

- 安装有 STEP 7-Micro/WIN 的 SIMATIC S7-200 可通过工业以太网，远程组态、编程和诊断。

- 配有 CP 243-1 IT 的 S7-200 PLC 可通过工业以太网与其它 S7 控制器交换数据。

- 使用 Web 技术、发送电子邮件和文件处理（FTP），实现简单可视化。 也能通过 CPU 管理 CP 243-1 IT 的文件系统。 文件系统可用作大容量存储设备、交叉系统 PC 链路以及 HTML 页面与 Java applets 的存储器。 CP 243-1 IT 有一个大型文件系统，其中除了 HTML 页面以外，还可保存机器资料或用户指南。

- 通过电话线或因特网，使用路由器即可访问分布式设备，通过 Web 浏览器进行简单的诊断、报文功能和操作功能。 CP 243-1 IT 尤其适用于使用 PC 进行监控成本较高的工厂应用。

- 通过 S7 OPC，PC 应用程序可访问 S7-200 的数据。 由此，过程数据可很容易地进行归档或进一步处理。

西门子CP243-1以太网通讯模块               型号：6GK7243-1EX01-0E0

- Design

CP 243-1 IT 提供了 SIMATIC S7-200 系统设计的全部优点：

- 紧凑的设计，坚固的塑料外壳

- 用于与外部 24 V DC 电源接口的端子板

- LED 状态显示

- 标准导轨安装或墙上安装可选

- 连接工业以太网（10/100 Mbit/s，全/半双工，传输速率自动检测）的 RJ45 接口

- Functions

  - CP 243-1 IT 独立处理工业以太网上的数据业务量。

  - 通讯基于TCP/IP。

  - 最多可以组态 8 个连接。对于连接控制（保持活动状态），可以为主动和被动伙伴的所有的 TCP/IP 传输连接进行组态。

  - 使用 CP 243-1 IT，通过工业以太网，可实现 S7-200 和其它 S7-200 或 S7-300 或 S7-400 PLC 之间的通讯。

  - 通过使用 PC 软件的 S7 OPC server，可集成在 PC 应用程序中。

  - CP 243-1 IT 允许 S7-200 编程软件 STEP 7-Micro/WIN 通过工业以太网访问 S7-200。

IT 功能

Web 服务器； 
用标准浏览器可下装和观察HTML页面。

Web 页面

  - 用于监视 S7-200 控制器：
提供了用于系统诊断的标准页面和一个简单变量编辑器。

  - 其它客户化页面可使用任何HTML工具创建。

电子邮件； 
可直接从用户程序发送预定义电子邮件

FTP 通讯 
CPU 可将数据块作为文件发送到其它 PC，或读取、删除其它 PC（客户机功能）的文件。 对于大多数操作系统平台，都可通过 FTP 进行通讯。

组态

  - 组态 CP 243-1 IT 的完整功能需要 STEP 7-Micro/WIN V3.2 SP3 或更高版本。

  - CP 243-1 提供有一个全球唯一、不能更改的 MAC 地址。

| 传输速率 |  |
| --- | --- |
| 最小值 | 10…100 Mbit/s |
| 接口 |  |
| 电气连接数量 |  |
| - 接口 1 上 / 符合工业以太网 | 1 |
| - 适用于电源 | 1 |
| 适用于电源 |  |
| - 接口 1 上 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |  |
| 电压类型 / 供电电压 | DC |
| 外部 |  |
| - 1 / 来自背板总线 | 5 V |
|  | 24 V |
| 来自背板总线 / DC 时 / 典型 | 0.06 A |
| 消耗电流/来自外部电源电压/24 V 时/DC 时/典型 |  |
|  | 0.053 A |
| - 最大值 | 0.06 A |
| 损耗有效功率 | 1.5 W |
| 许可的环境条件 |  |
| 环境温度 |  |
| - 在垂直安装时 |  |
| - 在运行阶段 | 0…45 °C |
| - 在水平安装时 |  |
| - 在运行阶段 | 0…55 °C |
| - 在储存期间 | -40…+70 °C |
| - 在运输期间 | -40…+70 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 | 95 % |
| 防护等级 IP | IP20 |
| 结构、尺寸和重量 |  |
| 宽度 | 71.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 净重 | 0.15 kg |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |  |
| 模块数量 |  |
| - 每个 CPU / 最大值 | 1 |
| - 备注 | - |
| 性能数据 / S7 通讯 |  |
| 适用于 S7 通讯 |  |

欢迎咨询：福州瑞翔自动化技术有限公司

郑工 15695904373  0591-63323310 扣扣：2851231527