K19系列发动机产品性能特点

| • 超强动力 功率覆盖450-890马力，最大扭矩2586牛顿米。 自重1838公斤，功率自重比大。 • 油耗低 经济性好 康明斯专利技术的PT燃油系统，超高喷射压力，保证发动机雾化良好，燃烧充分。 高效的Holset废气涡轮增压器可保证进气更充分，提高发动机效率，进一步改善燃烧，降低发动机比油耗。 空空中冷技术保证进气更充分，燃油经济性更好。 • 结构紧凑、维护方便 可更换湿式气缸套，散热效果好，更换容易。 所有机型零部件通用性强、系列化程度高，维修方便。 缸体和缸盖均采取内置式压力润滑油道，结构紧凑，故障率低。 |  |
| --- | --- |
| • 设计先进 性能可靠 缸体：高强度合金铸铁制造，刚性好、振动小、噪声低。 缸盖：每缸四气门设计、优化空气/燃油混合比，有效改善燃烧和排放；每缸一盖，维修方便。 凸轮轴：单凸轮轴设计可精确控制气门和喷油正时，优化的凸轮型线可减小冲击力，提高可靠性和耐久性。 曲轴：高强度锻钢制造的整体式曲轴，圆角及轴颈的感应淬火工艺可保证曲轴疲劳强度更高。 活塞：采用最新铝合金铸造技术，ω型头部和桶型裙部设计能补偿热胀冷缩，确保良好配合。 • 专业配置 最佳品质 润滑系统：所有运动部件均为强制润滑；大容量齿轮泵提供压力润滑油对轴承进行润滑并冷却活塞；机油冷却器、全流式滤清器、旁通滤清器维持良好机油状态。 燃油系统：康明斯专利技术的PT燃油系统，优化燃烧，动力澎湃；STC分布正时系统保证全工况燃烧更好；采用低压供油系统，配置燃油单向回路，安全可靠。 冷却系统：采用齿轮离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好；旋装式水滤器及专用DCA添加剂可有效防止锈蚀和穴蚀，控制冷却液酸度并去除杂质。 进排气系统：高效的Holset废气增压器进一步改善燃烧；压力式脉冲排气管可充分利用废气能量，提高发动机效率；空空中冷技术保证燃油经济性及排放更好。 |  |