12.1寸双核工业平板电脑

【12寸工业平板电脑】宽温工控机★车载一体机★触摸工业电脑

同系列另有现货7寸，8.4寸，10.4寸，15寸，17寸，19寸，更大尺寸规格可定制！

产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口无电缆设计防水防尘工业电脑

产品质量认证:CE FCC RHOS

产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!

产品PDF技术资料获取：谢协协 13714225711

QQ：2850506296

产品型号：PPC-121C

结构特点

1.前面板采用铝合金拉丝材料，坚固耐用，具有良好的抗震性和抗冲击性.

2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面座式安装等方式.

3.前面板设计有亮度调节及电源开头，可用远程摇控器控制，方便舒适.

4.整机采用无电缆组装设计，由双层集成工控主板叠加组装而成，有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用

5.电脑供电宽压在9V-30V之间，出厂配有12V5A电源适配器.

6.内部主板带有MPCI-E接口，可加3G模块（电信/联通）、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.

7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.

8.整机重量5.6kg, 整机功耗20W

功能介绍

液晶显示屏    12.1寸

分辩率        1024×768

触摸屏        12.1" 五线电阻式触摸屏

点击寿命      3500万次

最大色彩      262K

显示面积      245.76×194.32(mm)

背光          LED

背光 MTBF     50,000小时

点阵          0.24 x 0 .24

亮度          450cd/㎡

对比度        700：1

可视角度      (H)160/(V)160

处理器        Intel Atom D2550 主频1.86GHZ，前端总线400/533MHZ，CPU功耗10W

芯片组        Intel D2550+NM10

内存          支持DDR3 800MHZ SDRAM（标配2G，最高支持8G）

磁盘          支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘（标配SSD 16G，可加大）

显示          Intel GMA3600显示芯片，最大共享显存达640M

网络          2个Intel RTL8111E千兆以太网口

音频          Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器

看门狗        256级（1-255秒可编程设置）

1×DC 2PIN电源输入端子

1×DB15 VGA显示端口

2×RJ45网络端口

4×USB2.0后置端口

3×DB9 COM2-COM4(RS232), 1×COM1（RS485）（凤凰端子带光电隔离和自动数据流控）

可选接口：

1).可加1×DB25 并口

2）.可加1×音频输出/输入端口，或者内置喇叭

3）.可加2×RS232串口，增大内存、硬盘，WIFI模块，3G模块等

规格尺寸      前面板规格：344×263×8（mm）.

后壳规格：320×239×46(mm)

环境参数

工作温度：-40℃～+80℃

储存温度：-30～+70℃

相对湿度：5～85%（无冷凝）

配置升级选购：DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G/ WIFI模块/LPT打印口/内置喇叭等.

备注：产品除标准配置外如升级配置，需按照当前配件市场成本价补差价）.

深圳灵江计算机技术有限公司   http://www.ling-jiang.com/

谢协协 13714225711  QQ：2850506296