延迟焦化联合生产模拟实训装置

了解相关专业知识提高对炼油厂、石油化工厂及其生产装置的认识；延迟焦化联合生产实训系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和图文说明，实现学生对系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，是学生未到现场却已身临入境。使学生了解延迟焦化联合生产生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。

一、规格型号及配置：
 1、装置规格：4000×2000×1600mm
 2、使用电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
 3、设备材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；
  4、中控台：
 （1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入:110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
 5、系统操作：
    系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求问答选择，工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的“易控”软件设置界面系统；完成延迟焦化生产仿真过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟模型操作一体、并通过控制模拟生产工艺控制完成延迟焦化生产仿真冷态模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，控制系统模拟生产操作，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及视频教程，属于智能化教学实训装备。
 （1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述延迟焦化联合生产装置的原理运行及设备功能，通过计算机、投影等多媒体设备对延迟焦化联合生产装置进行图文解说，分系统描述生产过程；
 （3）延迟焦化生产装置工艺开车过程演示；延迟焦化生产装置工艺运行过程演示；延迟焦化生产装置分段工艺运行过程演示；延迟焦化生产装置分段系统介绍；延迟焦化生产装置整体工艺系统介绍；延迟焦化生产装置主体设备介绍。
 二、系统装置技术参数:
      延迟焦化生产装置根据延迟焦化生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“延迟焦化生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实习环节。

延迟焦化是以渣油或类似渣油的污油、原油为原料，通过加热炉快速加热到一定的温度（大约500°C）后进入焦炭塔，在塔内适宜的温度、压力条件下发生裂解、缩合等一系列反应，生成气体、汽油、柴油、蜡油、循环油组分和焦炭的工艺过程。

1、装置的组成：延迟焦化工艺流程共分7个部分，主要包括：原料换热部分，加热炉部分，焦碳塔部分，分馏塔部分，焦碳塔的吹汽放空部分，冷切焦水处理部分，焦化富气的压缩吸收部分。

1）原料换热部分

焦化原料直接来自常减压蒸馏装置或罐区，进装置界区先与焦化柴油换热，入原料油缓冲罐，由原料泵抽出，送经原料中段回流换热器、蜡油原料油换热器，被换热后进入分馏塔下段换热区，与来自焦炭塔的热油气接触换热，原料油中蜡油以上重馏分与热油气中被冷凝的循环油一起流入塔底。

2）加热炉部分

分馏塔底油，焦化油或联合油用加热炉进料泵抽出打入加热炉对流段，流经辐射段被快速升温，后经四通阀入焦炭塔底部。

3）焦炭塔部分

循环油和原料减渣中蜡油以上馏分，在焦炭塔内由于高温长停留时间，产生裂解、缩合等反应生成富气、汽油、柴油、蜡油、等产品和石油焦。焦炭结聚在塔内。高温油气经急冷油后流入分馏塔换热板下。

4）分馏塔部分

从焦炭塔顶流出热油气入分馏塔换热段，与原料油直接换热后冷凝出循环油落入塔底，其余大量油气升经五层换热板，进入集油箱上分馏段。从下往上分馏出重蜡油、蜡油、柴油、汽油和富气。

5）焦炭塔的吹汽放空部分

焦炭塔吹汽、冷焦产生大量高温蒸汽及少量油气进入放空塔，从顶部打入蜡油馏分，洗涤下油气中重油馏分。塔底重油抽出，经水箱冷却器冷却，一部分作为塔顶回流，控制顶部气相温度，另一部分在液面控制下送出装置或回炼。塔顶油气及大量蒸汽直接进入空冷器。

来自焦炭塔的气相温度低时，切换到放空塔顶空冷器入口，水蒸汽及少量轻烃经空冷器、后冷器冷进入塔顶汽液分离罐，分出的污水送入冷焦水池，也可送往酸性水汽提单元处理，不凝气排入瓦斯放火炬系统。

6）冷切焦水处理部分

焦炭塔运行至冷焦时，开启冷焦冷水泵，从冷焦储罐将冷焦水送往焦炭塔进行冷焦，冷却溢流水排入溢流水储罐，放空水排入放空水储罐。罐内浮油至水面，通过罐内周边环形集油槽排出，排至污油罐，脱水后再由污油泵送至全厂污油罐。焦粉沉至罐底，通过排泥阀排至贮焦池。冷焦溢流水储罐和放空水储罐出水经冷焦热水泵加压，经过滤器后送入水力旋流分离器，利用液体在旋流管内高速旋转产生离心力将油滴从水中分离出来除油后的冷焦水进入空冷器冷却降温。被冷却后的冷焦水利用余压进入冷焦冷水储罐。冷焦冷水储罐中浮起来的污油通过罐内周边环形集油槽排到系统含油污水管道。

从焦炭塔排出的焦炭和切焦水进入贮焦池后，切焦水先进入一次沉淀池，大颗粒粉焦沉淀下来，再进入二次沉淀池。沉淀池内设三道格网，拦截粉焦。沉淀池出水经切焦水提升泵加压送至过滤罐进一步去除粉焦后，送入切焦水储罐贮存，供高压水泵切焦用。微细粉焦在罐内继续沉淀，切焦水储罐沉积的微小粉焦，可以定期清扫排入二次沉淀池。当发现液面有油时，可使罐内水位上升，污油经集油槽至含油污水立管，排入含油污水系统。焦炭由桥式抓斗吊车抓到火车或汽车上外运销售。

7）焦化富气的压缩吸收部分

焦化富气经分液后进入焦化富气压缩机，在此压缩进入焦化富气空冷器冷却，和自吸收塔的富吸收油、自解吸塔的解吸气混合再经饱和吸收油水冷器冷却进入吸收塔入口分液罐，在此平衡分离。气体进入吸收塔下部，并自下向上流动，和自上向下的吸收剂接触，气体中的C3，C4被吸收，未被吸收的贫气自塔顶流出至再吸收塔，在再吸收塔)由柴油进一步吸收，未被吸收干气至脱硫部分。吸收塔设二个中段回流以降低吸收温度提高吸收率。凝缩油由脱吸塔进料泵抽出或自流经过脱吸塔进料稳定汽油换热器换热后进入解吸塔顶。在解吸塔由塔底重沸器提供热源，脱除C2组分。脱乙烷汽油由稳定塔进料泵抽出经稳定塔进料稳定汽油换热器换热后进入稳定塔第24层。在稳定塔由塔底重沸器提供热源、塔顶冷凝器提供冷回流，使汽油和液化气分离。塔顶油气经冷凝器冷凝冷却后进入稳定塔顶回流罐，未凝气进压缩机入口，冷凝液(液化气)由泵抽出，部分作为回流打到稳定塔顶50层，部分作为产品至液化气脱硫部分。塔底稳定汽油自压至换热器、空冷器、水冷器冷却到40℃，部分由补充吸收剂泵升压后至吸收塔顶作为补充吸收剂，部分作为产品送出装置。

2、系统装置流程主要设备：

其中实训内容中融入了部分典型化工单元操作技术、化工设备等方面的理论知识与职业技能训练。延迟焦化装置的主要设备有：加热炉、焦炭塔、分馏塔和水力除焦机械。加热炉是关键设备，焦炭塔是核心设备，水力除焦机械是特殊设备。

3、流程图与图片：