流化床甲醇制丙烯模拟实训装置（FMTP）

通过学习观摩、操作模拟实训装置；熟悉掌握流化床甲醇制丙烯装置的生产过程、工艺流程、设备结构与功能参数。使学生了解化工装置生产实际，通过实训模拟系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和图文说明，实现对装置系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，使学生未到现场却已身临入境。使学生了解流化床甲醇制丙烯生产生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。

一、规格型号及配置：
 1、装置规格：4000×2000×1600mm
 2、使用电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
 3、设备材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；
  4、中控台：
 （1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入:110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
 5、系统操作：
      系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求选择工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的软件设置界面系统；完成流化床甲醇制丙烯生产仿真过程模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟装置操作一体、并通过控制模拟生产工艺完成流化床甲醇制丙烯生产仿真模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及图文教程，属于智能化教学实训装备。
 （1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述流化床甲醇制丙烯生产装置的原理运行及设备功能，通过计算机、投影等多媒体设备对流化床甲醇制丙烯生产装置进行图文解说，分系统描述生产过程；
 （3）流化床甲醇制丙烯生产装置开车过程演示；流化床甲醇制丙烯生产装置运行过程演示；流化床甲醇制丙烯生产装置分段运行过程演示；流化床甲醇制丙烯生产装置分段系统介绍；流化床甲醇制丙烯生产装置整体系统介绍；流化床甲醇制丙烯生产装置主体设备介绍。

二、系统装置技术参数:
     实训装置根据流化床甲醇制丙烯生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“流化床甲醇制丙烯生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实训环节。

1、装置工艺流程：

流化床甲醇制丙烯(FMTP)工艺是甲醇在多级纳米结构择形分子筛催化剂的作用下发生裂解反应，高选择性地生成目的产物丙烯，副产的其它低碳烯烃( 乙烯、丁烯和戊烯)进入烯烃转化反应器再次高选择性地转化为丙烯；

（1）工艺原理:流化床甲醇制丙烯技术(FMTP)包括三个主要反应：甲醇制烯烃(MTO)反应;乙烯、丁烯戊烯制丙烯(EBTP)反应和烷烃脱氢反应(PDH)，流化床甲醇制丙烯装置工艺流程简述：

FMTP工业化试验装置由反应再生系统、急冷压缩系统、吸收稳定系统、丙烯分离系统及热媒等其他辅助工号组成。

（1）反应再生系统把原料甲醇气化，通过催化剂作用生产低碳烯烃;

（2）急冷压缩系统把高温反应气冷却、洗涤，脱除从反应再生系统带出的催化剂微粒，净化后的反应气经压缩机升压送至吸收稳定系统;

（3）在吸收稳定系统，通过粗汽油吸收剂的吸收和解吸，C1和C2得到有效分离;

（4）在丙烯分离系统，C3、C4、C5和吸收剂汽油分离，可分别采出C3、C4、C5产品.

2、系统装置流程主要设备：

其中实训内容中融入了部分典型化工单元操作技术、化工设备等方面的理论知识与职业技能训练。流化床甲醇制丙烯装置的主要关键设备有：MTP反应器、DME反应器、加热器、预热器、过滤器、激冷塔、四级压缩分离器、液烃干燥器、脱丙烷塔、脱丁烷塔、脱乙烷塔、C3分离塔、汽油稳定塔、泵及管线等等。

3、熟悉流化床甲醇制丙烯装置工艺流程

（1）熟悉和掌握从物料变为产品的来龙去脉。

（2）熟悉车间与设备化工过程及其主要作用。

（3）熟悉各单元系统的生产过程及主要功能。

4、熟悉流化床甲醇制丙烯装置单元操作设备

(1)各单元操作设备的外形及名称。

(2)各单元主要设备的主要结构及作用。

(3)各单元主要设备的性能及工作原理。

(4)各单元主要设备的调节和控制方法。

三、流程图与图片：