ZJ70/4500D钻机固控系统使用说明书

湖南中教高科仿真实训技术有限公司

目    录

- 概述………………………………………………………………………2

- 主要技术参数（规范）…………………………………………………2

- 固控系统与钻机连接尺寸及配套范围………………………………3

- 钻井液罐的描述……………………………………………………5

- 固控循环系统流程操作…………………………………………7

- 钻井液罐的说明………………………………………………………9

- 部件操作说明…………………………………………………………10

- 使用注意事项…………………………………………………………11

- 附图……………………………………………………………12

ZJ70D钻机固控系统使用说明书

1．概述

ZJ70D钻机固控循环系统，它按照振动筛、除砂器、除泥器、真空除气器、中速离心机、剪切泵等五级净化设备配置而设计，它能够满足钻井液的循环、泥浆加重、剪切及特殊情况下的事故处理等工艺要求。

该系统是综合了国内外钻井液循环净化系统优点的基础上，结合钻井工艺的实际需要而设计的新产品，它采用了许多成熟的新工艺、新技术，同时充分考虑了使用过程中的一些细节问题，具有设计合理、安装使用方便的特点。

钻井液净化系统符合SY/T 6276、ISO/CD14690 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》，固控系统所有交流电机及控制电路符合防爆要求。工艺流程和设备符合API 13C及相关的标准和规范。

该系统由于采用了集成模块化，装卸方便，既满足公路及铁路运输的要求，又满足吊车装卸也可用专用搬家车搬运，并能在井场内拖拉。

2．主要技术参数（规范）

2.1罐体数量：钻井液循环罐：6个；泥浆材料房：1个;泥浆储备罐：2个；原油储备罐：1个;冷却水罐：1个;补给罐：1个

2.2系统容积：

| 序号 | 名 称 | 总容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井液循环罐 | 388.8 | 277.5 |
| 2 | 泥浆储备罐 | 172.8 | 146.9 |
| 3 | 原油储备罐 | 86.4 | 73.4 |
| 4 | 补给罐 | 19.2 | 13.6 |

2.3外形尺寸：

| 序号 | 名 称 | 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 运输尺寸（长×宽×高）（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井液循环罐 | 12000×3000×2400 | 12600×3200×2900 |
| 2 | 泥浆材料房 | 10000×2800×2400 | 10600×3000×3000 |
| 3 | 泥浆储备罐 | 12000×3000×2400 | 12600×3200×2900 |
| 4 | 原油储备罐 | 12000×3000×2400 | 12600×3200×2900 |
| 5 | 补给罐 | 4000×2500×2400 | 4500×2700×2900 |

安装方式：钻井液净化罐双排安装，即1号、2号、3号罐、4号罐为一排，直线排列；冷却水罐、5号、6号罐为一排，直线排列在井场内侧；泥浆材料房安装在4号罐、5号罐一端；泥浆储备罐跟4、5号罐摆在一条直线上；原油储备罐在3号罐后；补给罐放在1号罐前面。 （如附图一：ZJ70D布置图所示）

3．固控系统与钻机连接尺寸及主要配套设备

3.1连接尺寸

3.1.1井口中心至1号罐侧壁的距离5米

3.1.2井口中心至1号罐一侧罐壁的距离16米

3.1.3 井口中心至1号钻井泵中心距离22米

3.1.4 三台钻井泵（型号:F-1600）的中心距4.5米

3.2 泥浆净化设备及调配设备

主要包括：振动筛、真空除气器、除砂清洁器、除泥清洁器、离心机、砂泵、灌注泵、加重系统、剪切混合系统。

3.3 主要配套设备

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动筛 | 型号:GW-2 MD长电机 | 3台 | 由需方提供 |
| 2 | 真空除气器 | 型号:ZCQ2/6 处理能力：6m3/min 真空度：680mmHg 最大抽气量：1.5 m3/min 电机功率：3 Kw | 1台 | 大港中成 |
| 3 | 除砂器 | 型号: ZQJ300×2-1.6×0.6 处理量：220m3/h 入口压力≥23m（液柱） 振动电机功率 ：0.5KW | 1台 | 大港中成 |
| 4 | 除泥器 | 型号: ZQJ300×2-1.4×0.6 处理量：200m3/h 入口压力≥23m（液柱） 振动电机功率 ：0.5KW | 1台 | 大港中成 |
| 5 | 中速离心机 | 型号：LW450-1000-N1 最大处理量：40m3/h 主机转速：1800转/分 电机功率：30Kw+5.5Kw | 1台 | 西部厂 |
| 6 | 砂泵 | 型号:SB6″×8″-121/2″ 处理能力：220m3/h 泵进口直径：8″ 泵出口直径：6″ 电机功率：55Kw | 4台 | 西部厂 |
| 7 | 灌注泵 | 型号:SB6″×8″-121/2″ 处理能力：220m3/h 泵进口直径：8″ 泵出口直径：6″ 电机功率：45Kw | 3台 | 西部厂 |
| 8 | 砂泵 | 型号:SB6″×8″-121/2″ 进口直径：8″ 出口直径：6″ 电机功率：30Kw | 1台 | 西部厂 |
| 9 | 剪切泵 | 型号:WJQ5″×6″-10″ 流量：155m3/h 扬程：32m 转速：2280r/min 电机功率：55Kw | 1台 | 西部厂 |
| 10 | 原油齿轮泵 | 型号：KCB-483.3 电机功率：7.5Kw 流量：483.3l/min | 1台 | 西部厂 |
| 10 | 泥浆搅拌器 | 型号:JB15 电机功率：15Kw | 17台 | 大港中成 |
| 11 | 泥浆搅拌器 | 型号:JB11 电机功率：11Kw | 1台 | 大港中成 |
| 12 | 泥浆搅拌器 | 型号:JB7.5 电机功率：7.5Kw | 1台 | 大港中成 |
| 13 | 泥浆搅拌器 | 型号:JB5.5 电机功率：5.5Kw | 1台 | 大港中成 |
| 14 | 补给泵 | 型号:2PN 流量：47m3/h 扬程：20m 电机功率：11Kw | 2台 | 西部厂 |
| 15 | 混合漏斗 | 含剪切泵漏斗 | 4套 | 大港中成 |
| 16 | 泥浆枪 | 工作压力：4MPa 喷嘴直径：15mm | 18套 | 大港中成 |

4．钻井液罐的组成及工作原理

参见附图：ZJ70D泥浆循环及净化系统流程图、平面布置图

4.1一号罐为3个仓，分别为补给仓、沉砂仓、一号除气仓、二号除气仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补给仓 | 11.3 | 8 |
| 2 | 沉砂仓 | 14 | 10 |
| 3 | 一号除气仓 | 12.6 | 10 |
| 4 | 二号除气仓 | 15.8 | 11.2 |
| 合 计 |  | 53.7 | 39.2 |

一号罐前仓为补给仓，沉砂仓底座放置一台11Kw补给泵和一台30Kw砂泵。补给泵布置1条吸入管路、1条输出管路，补给仓内的泥浆来自中压泥浆管线，可由加重泵提供，为净化处理后的泥浆，在起钻过程中可以用补给泵补给泥浆。下钻过程中泥浆从井口到分配器至补给仓管线流回补给仓。沉砂仓上部装有振动筛三台，一号除气仓上部装有真空除气器一台，真空除气器吸入一号除气仓泥浆， 30Kw砂泵吸入二号除气仓泥浆接喷射漏斗，除气器处理后的泥浆经过喷射漏斗排至二号除气仓。二号除气仓装有15Kw搅拌器一台。补给仓、一号除气仓和二号除气仓各装有旋转式泥浆枪1套。

4.2二号罐为3个仓，分别为除砂仓﹑除泥仓和离心机吸入仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除砂仓 | 19.5 | 13.9 |
| 2 | 除泥仓 | 19.5 | 13.9 |
| 3 | 离心机吸入仓 | 19.5 | 13.9 |
| 合 计 |  | 58.5 | 41.7 |

二号罐罐面装有除砂器、除泥器、离心机供液泵各1台和15Kw卧式搅拌器3台、旋转式泥浆枪3套。罐右端（从井口方向看）底座装有除砂泵和除泥泵各1台，可分别向除砂器和除泥器供液。

4.3三号罐分为2个仓，分别为净化仓和剪切药品仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化仓 | 37.8 | 26.8 |
| 2 | 剪切药品仓 | 37.8 | 26.8 |
| 合 计 |  | 75.6 | 53.6 |

三号罐装有2台15Kw卧式搅拌器、旋转式泥浆枪2台。罐面配有1个2.5 m3药品罐。罐面装有1个泥浆化验房。

4.4四号罐分为3个仓。分别为 储备仓、重泥浆仓和剪切药品仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储备仓 | 33.4 | 23.7 |
| 2 | 重泥浆仓 | 14.5 | 10.3 |
| 3 | 剪切药品仓 | 18.9 | 13.4 |
| 合 计 |  | 66.8 | 47.4 |

四号罐储备仓和重泥浆仓装有15Kw搅拌器1台、旋转式泥浆枪1台。剪切药品仓装有15Kw搅拌器1台。罐面留有洗眼台的位置。

4.5五号罐分为1个仓，为加重预混仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加重预混仓 | 75.6 | 53.7 |
| 合 计 |  | 75.6 | 53.7 |

五号罐加重预混仓装有15Kw搅拌器2台、旋转式泥浆枪2台。罐左端（从井口方向看）底座装有55Kw加重泵2台，罐面装有2套混合漩流装置，罐外地面装有地面加重直喷漏斗1套。

4.6 六号罐分1个仓，为钻井泵吸入仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井泵吸入仓 | 86.4 | 61.3 |
| 合 计 |  | 86.4 | 61.3 |

六号罐钻井泵吸入仓装有2台15Kw卧式搅拌器，2套旋转式泥浆枪。

4.7 1号和2号泥浆储备罐均分为一个仓。

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泥浆储备仓 | 86.4 | 61.3 |
| 合 计 |  | 86.4 | 61.3 |

4.8 原油储备罐分为一个仓

| 序号 | 名称 | 容积（m3） | 有效容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原油储备仓 | 77.8 | 55 |
| 合 计 |  | 77.8 | 55 |

5、固控循环系统流程操作

5.1工艺流程特点

5.1.1 工艺流程设计满足泥浆五级净化及泥浆调配要求；

5.1.2井口返出泥浆经净化设备处理及沉淀后，供钻井泵吸入，也可使用加重系统和剪切混合系统调配泥浆。

5.1.3三台钻井泵吸入口，钻井泵可吸入3号罐、4号罐、5号罐和6号罐各仓泥浆。

5.1.4加重系统可以从3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐任意仓吸入泥浆，并可将加重混合后的泥浆输送到上述罐任意仓中。

5.1.5剪切混合系统利用4号罐所分隔出的13.4m3剪切药品仓，进行药品混合，剪切混合后的药品可通过输送管线直接输送至3号罐上2.5m3药品罐，可通过泥浆槽加入2号罐、3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐各仓。

5.1.6各罐及各个仓之间有泥浆渡槽或连通管线连接，并装有可控制液面调节装置。

5.1.7 3号罐、 4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐各仓泥浆的倒换可用加重泵实现。

5.2工艺流程描述

5.2.1钻井液净化大循环

井口出来的泥浆通过管线可分别或同时输送到3台振动筛，经过振动筛处理后进入沉砂仓，从沉砂仓出来的泥浆经过泥浆渡槽进入除气仓，真空除气器除气后泥浆经泥浆渡槽进入除砂仓，除砂泵吸入除砂仓的泥浆，将泥浆通过管线输送至除砂器，除砂器处理后的泥浆经过泥浆渡槽进入除泥仓，除泥泵吸入除泥仓的泥浆，将泥浆通过管线输送至除泥器，除泥器处理后的泥浆经过泥浆渡槽进入中速离心机仓，中速离心机的供液泵吸入中速离心机仓的泥浆，离心机处理后的泥浆经过泥浆渡槽进入净化仓，钻井泵可吸入输送至井口。

5.2.2加重流程（参考附图ZJ70D泥浆循环及净化系统流程图）

5.2.2.1  5号罐为泥浆加重罐，设有两台加重泵

5.2.2.2 两台加重泵都可以吸入3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐各仓的泥浆，并通过旋流器漏斗加重后，经加重输送管线将加重后泥浆送至3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐各个仓。

5.2.2.3在泥浆材料房装有地面加重直喷漏斗1个，3号罐、4号罐、5号罐、6号罐和泥浆储备罐也可通过地面加重漏斗进行加重。

5.2.2.4两台加重泵可实现互为备用，即有一台加重泵出现故障，则另一台通过转换吸入和输出阀门便可代替其工作。（流程图中加重泵吸入阀1～9为加重泵吸入各仓的罐底阀，加重泵输送阀1～9为加重泵排入各仓阀门）

5.3钻井泵吸入流程（参考附图ZJ70D泥浆循环及净化系统流程图）

钻井泵可吸入3号罐、4号罐、5号罐、6号罐各仓泥浆。无须调拨泵调拨。（流程图中钻井泵吸入阀1～8为钻井泵吸入各仓的罐底阀）

5.4灌注流程（参考附图ZJ70泥浆循环及净化系统流程图）

每个钻井泵的左侧安放一台灌注泵可以直接从3号罐、4号罐、5号罐、6号罐各仓吸入泥浆，为3台钻井泵进行泥浆灌注。

5.5剪切混合流程

剪切泵从4号罐所分隔出的13.4ｍ３剪切仓内吸入泥浆，可进行反复剪切混合，剪切混合后的药品可通过输送管线输送至3号罐上2.5m3药品罐，药品罐药品可通过泥浆槽加入2号罐、3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐各仓。

5.6泥浆补给流程

一号罐前仓为补给仓，补给仓前摆放一个补给罐，沉砂仓底座放置一台11Kw补给泵（1号），补给罐中也安装11Kw补给泵（2号）一台。补给泵配有吸入、输出管路，补给仓和补给罐内的泥浆来自中压泥浆管线，可由加重泵提供，为净化处理后的泥浆，在起钻过程中可以用补给泵补给泥浆。下钻过程中泥浆从井口到分配器至补给罐管线流回补给仓。1号补给泵可以从补给仓中将泥浆打到补给罐中，另外，在沉砂仓清砂前，1号补给泵可通过另一条通至沉砂仓的吸入管线，将沉砂仓中的泥浆倒至补给仓或补给罐。

6、钻井液罐的说明

6.1  罐与罐之间泥浆通道采用胀胎式由壬连接，无需打气。系统设计中将充分考虑安装时罐与罐之间的间隙误差量，以满足现场使用的可靠性和安全性。

6.2  罐身的顶部用120mm×120mm×7mm无缝方管做周边,其中一侧连通做清水管线用以清洗罐面设备, 清水管线能实现清水循环。另一侧连通做中压泥浆管线。

6.3  走道、栏杆与罐面绞链相联，搬家时只需放在罐侧面一体运输。

6.4  1号罐、2号罐、3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐均设有清水管线，各罐罐面设有清水阀门，可以对罐面设备及罐面进行清洗。罐与罐之间清水管线通过软管线连接，各罐清水管线通过31/2＂软管线连接,管线下部有放水丝堵。

6.5 中压泥浆管线

6.5.1罐面中压泥浆循环管路按6.4MPa标准设计，泥浆枪的工作压力与之相适应，中压管线联接采用3″中压胶管（6.4Mpa），并配6.4Mpa安全阀1个。

6.5.2中压泥浆管线由钻井泵中压管线可通至1号罐、2号罐、3号罐、4号罐、5号罐、6号罐以及泥浆储备罐和补给罐的任意仓中（沉砂仓和剪切药品仓除外）。罐与罐之间中压泥浆管线通过6.4Mpa的3＂中压软管线连接。

6.5.3中压泥浆管线也可以通过加重泵实现上述功能。

6.6罐与罐之间配有安装定位杆（两端销孔φ30mm）。

6.7  振动筛、除砂器、除泥器、离心机设排砂口、挡泥板和接砂槽。振动筛、除砂器、除泥器、离心机出砂口通过接砂槽将排放物排放到罐外，以防污染罐体。

6.8  一号罐有钻台梯子,可上钻台。

7、部件操作使用说明

7.1 清砂门

1号（沉砂仓除外）至6号罐以及泥浆储备罐每一个仓均设有清砂门，清砂门由四个锁紧块实现锁紧密封，使用前先检查橡胶密封圈有无损坏，密封面清洁无杂物，橡胶密封圈如有损坏及时更换，检查后关闭门盖，将锁紧块调整至锁紧滑道上，轻轻敲击至锁紧位置。

7.2  罐底阀

罐底阀是控制泥浆吸入管线吸入口的一种自制阀体，钻井泵、加重泵、灌注泵吸入管线均采用了手轮式罐底阀，罐面为手轮丝杠调节结构，关闭时将手轮旋转拉起底部封闭盖，将吸入口密封；打开时将手轮旋转放下底部封闭盖。罐底阀橡胶密封需经常检查，发现橡胶密封损伤需及时更换。

7.3  液面调节装置

罐与罐、仓与仓之间均设有液面调节装置，它是由手轮、丝杠、密封压环和调节管组成，使用前需检查密封压环橡胶密封是否损坏，

使用时手轮旋转将调节管拉起或放下。

7.4  泥浆枪

泥浆枪采用旋转式结构，使用时打开中压阀门，旋转手柄，进行旋转喷射。

7.5 阀门

加重输送管线阀门和设备进出口控制阀门均采用手柄式蝶阀；中压泥浆枪控制阀门均采用6.4MPa中压阀门。

8、使用注意事项

8.1  钻井罐的设计能满足吊车装卸和专用搬家车搬运，在搬家吊运时，应使用罐面吊钩进行吊装。钻井罐能在井场内拖拉，底座爬犁上为拖挂钩，禁止使用底座爬犁上的拖挂钩进行吊装。

8.2  罐与罐之间的连通全部采用胀胎式连通管，密封可靠，可满足钻井液在管道输送的要求。

8.3  安装连通管胶胎时，必须将安装处的泥浆、锈蚀及杂物清除干净，方可安装作业。

8.4  罐与罐安装摆放时，两罐间安装位置误差≤20mm。

8.5  所有设备在运转前,请详细阅读设备使用说明书。

8.6  搅拌器在使用前必须加注33#润滑油，润滑油油量按油标加注。必须检查搅拌器电机运转方向，严禁反转。检查搅拌器叶片和减速机法兰连接部位螺丝是否松动。

8.7  砂泵在使用前必须检查各油嘴是否注满润滑油脂，油杯指示油标高度不能低于45mm。检查电机运转方向，严禁反转。

9、附图

9.1 ZJ70D钻机固控系统平面布置图

9.2 ZJ70D钻机固控系统流程图