- 第九章  SJX5540TXJ650型修井机

- 操作维护保养规程

- 本章所述技术参数与总体配置适用于SJX5540TXJ650型修井机，该车由第四石机械机厂2003年7月制造。

- 第一节  SJX5540TXJ650型修井机技术参数

一、主机技术参数及性能

- 1  技术参数

| 型 号 |  | JC450-S |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 形 式 |  | 双滚筒 |  |
| 额定功率 |  | 485kw(650hp) |  |
| 技术参数 |  | 主滚筒(里巴斯绳槽) | 捞砂滚筒 |
| 滚筒体 | 直径 mm | φ480 | φ324 |
|  | 长度 mm | 915 | 1016 |
| 刹车毂 | 直径 mm | φ1070 | φ1070 |
|  | 宽度 mm | 310 | 210 |
|  | 冷却方式 | 强制循环水 | 压力喷水 |
| 刹车带包角 |  | 345º | 345º |
| 钢丝绳直径 mm |  | φ29 | φ16 |
| 容绳量 m |  | 500 | 2800 |
| 快绳拉力 kN |  | 210(第二层) | 100(第二层) |
| 离合器 |  | ATD-324H（气动推盘） | ATD-124H（气动推盘） |
| 辅助刹车 |  | WBC224（水冷气动盘式） |  |

2  主机性能参数

| 钻井深度 m |  |  | 41/2″钻杆 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5″ 钻杆 | 2000 |
| 修井深度 m |  |  | 27/8″钻杆 | 5500 |
| 最大钩载 kN |  |  |  | 1470 |
| 提升系统绳系 |  |  |  | 8 |
| 大钩最大提升速度 m/s |  |  |  | 1.38 |
| 井架形式 |  |  |  | 桅杆、双层、液缸起升、伸缩 |
| 井架高度（净空） m |  |  |  | 35 |
| 游动系统结构 |  |  |  | 4×5 |
| 大绳直径 mm |  |  |  | φ29 |
| 绞车形式 |  |  |  | 双滚筒、配气动盘式辅助刹车 |
| 绞车额定功率 kw(hp) |  |  |  | 410（550） |
| 绞车提升档位 |  |  |  | 五正一倒 |
| 快绳最大拉力 kN |  |  |  | 210 |
| 钻台形式 |  |  |  | 伸缩式、前后台 |
| 钻台面积 （长X宽） m |  |  |  | 8×5 |
| 钻台高度 m |  |  |  | 4.5 |
| 钻台净空高度 m |  |  |  | 3.5 |
| 液压系统 | 额定压力 MPa |  |  | 14 |
|  | 额定流量 L/min |  |  | 165 |
|  | 油箱容积 m3 |  |  | 1.1 |
| 气压系统 | 压力 MPa |  |  | 0.833~0.93 |
|  | 流量 L/min |  |  | 670 |
|  | 主储气筒容积 m3 |  |  | 0.155 |
| 动力传动形式 |  |  |  | 液力机械 |
| 发动机额定功率 kw(hp)/rpm |  |  |  | 485(650)/2100 |
| 发动机最大扭矩 N·m/rpm |  |  |  | 2340/1400 |
| 变矩器形式 |  |  |  | 带闭锁离合器、液力减速器 |
| 变矩器变矩系数 |  |  |  | 2.08 |
| 变速器档位 |  |  |  | 五正一倒 |
| 底盘形式 |  |  |  | 专用钻机车底盘 |
| 驱动形式 |  |  |  | 12×8 |
| 转向形式 |  |  |  | 液压助力 |
| 转向桥 |  |  |  | 前一、前二桥、前三桥 |
| 驱动桥 |  |  |  | 前一、前二、后四、后五桥 |
| 从动桥 |  |  |  | 第三桥从动、第六桥浮动 |
| 最高能力车速 km/h |  |  |  | 63 |
| 限定车速 km/h |  |  |  | 45 |
| 最小转弯半径 m |  |  |  | 18 |
| 作业环境 |  | 最大风速 km/h |  | 110 |
|  |  | 温度 ℃ |  | －25～50 |
|  |  | 相对湿度 ％ |  | 95 |
|  |  | 外形尺寸 |  | 19.62×3.1×4.47 |
| 主机重量 kg |  |  |  | 55000 |

3  大钩负荷特性曲线

4  应急电机技术参数表

| 名 称 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急电机 | 型号 | R132-B55-8.37-W |  |
|  | 功率 Kw | 55 |  |
|  | 输出转速 rpm | 178 |  |
|  | 输出扭矩 N·m | 2800 |  |
| 主滚筒 | 转速 rpm | 20.04 |  |
|  | 快绳拉力 kN | 76.616 |  |
| 捞砂滚筒 | 转速 rpm | 23.22 |  |
|  | 快绳拉力 kN | 80.62 |  |
| 大钩提升 | 速度 m/s | 0.074 |  |
|  | 负荷 kN | 517.49 |  |
| 转盘 | 转速 rpm | 15.89 |  |
|  | 扭矩 N·m | 26414 |  |

- 第二节  SJX5540TXJ650部件结构特点及传动系统

- 1  主机结构简介

SJX5540TXJ650修井机是车载式修井设备，最大钩载1470kN，井架高度35m，大修深度5500m（2-7/8″钻杆）。

SJX5540TXJ650修井机，配置高速柴油发动机，动力强劲，节能、低污染排放；装备闭锁型液力传动变速箱，起动力矩大，传动效率高；机械液力传动，传动平稳柔和，超载保护；底盘驱动形式12×8，四道车桥驱动，装配重载越野轮胎，越野能力强适应戈壁、泥泞、滩涂等复杂公路行驶。本钻机车适用于中深油气井的大修及钻井作业。

SJX5540TXJ650修井机主机由专用底盘、动力系统、绞车总成、井架总成、游动系统、液气电控制系统及附件等组成。

双滚筒绞车总成，主滚筒采用循环水冷却，配置WCB224型辅助刹车；手动机械平衡带式刹车。具有多种作业功能，用途广泛。

专用底盘，优化设计，具有整车载重量大、车身短的优异特点。车桥选择专用重型车轿，驱动形式12×8，前三后三布置方式；第一桥、第二桥转向动力驱动，第三桥转向从动桥，液压助力转向，弹簧钢板平衡悬挂；第四桥、第五桥动力驱动，刚性平衡梁悬挂；第六桥为从动浮动桥，空气弹簧悬挂;选择重型越野轮胎，承载能力大，安全耐用，维护方便；采用平头单座金属结构驾驶室，视野开阔。

井架总成，双节伸缩式井架，液压起升、伸缩。倾角3.5°，通过调节丝杆调节；配有井架倾斜指示仪；天车为整体盒式结构，滑轮采用铸钢件，并经动平衡测试；绳槽圆弧按API  8C要求与相应的钢丝绳设计；绳轮座上设有防止大绳跳槽的挡绳器；天车轴经热处理和探伤检查；天车平台上设有护拦。

动力系统，高速柴油机、液力机械传动结构；装配CAT 3412 DITA柴油发动机，性能优良，配置空气压缩机、转向液压油泵、发电机等辅助件；装备ALLISON S6600液力传动变速箱，起动力矩大，传动平稳柔和，动力换档，操作轻便，配置液压动力离合取力器，主液压油泵动力离合操作。

游动系统，4×5结构，配游车大钩、优质专用石油钻机大绳。

液气电控制系统，液、气、电采用集中控制，主要液气元件采用进口件，质量优良、性能可靠。压缩空气经多级净化和防冻处理，确保气压系统工作安全。修井机车辆行驶时，各种灯光信号指示和仪表板的电气设备，均使用额定电压24伏、负极接铁的直流电源；修井绞车作业时，井架及井场照明，采用额定电压220伏、频率50赫兹的交流电源，灯具采用防爆灯；冷却水循环系统电机动力，采用额定电压380伏、频率50赫兹的交流电源；应急动力源工作额定电压380伏、频率50赫兹的交流电源。

SJX5540TXJ650修井机主机附件：自控滑车、井架基础、扶梯总成、8Kg灭火器和随车工具等。

2  整机布置图

图1  SJX5540TXJ650修井机平面移运图

图2  SJX5540TXJ650修井机工作状态图

3  传动系统图

图3  SJX5540TXJ650修井机传动系统图

- 4  主机型号

型号：    SJX5540TXJ650（国家机械目录型号）

SJX－     企业代号，石油四机

5－       专用车代号

5－      总质量，55×1000kg

4－       设计顺序号

T－       特种用途车辆

XJ－      修井机

- 5  主机特点

5.1  绞车总成

双滚筒结构，机械平衡带式刹车，气动推盘离合器。

主滚筒，筒体采用里巴斯绳槽，排绳整齐；刹车毂采用强制循环冷却，冷却效率高，散热快；配置辅助水刹车，配备过卷气动天车防碰装置。

5.2  井架总成

双节伸缩式桅杆结构。

井架的起升和降落使用液压油缸推举，工作平稳、安全可靠。

井架经计算机有限元分析计算，强度、刚度和稳定性满足钻井工作条件。

井架经特殊工艺处理，表明硬度、防腐性能良好。

5.3  修井机底盘

优化设计专用底盘，越野能力强，适应戈壁、泥泞、滩涂等复杂公路路面行驶。

重型车轿，载荷能力大，适合背带井架的钻机车、修井机使用。

前部车桥三桥布置结构，液压助力转向，操作轻便，行驶安全。

全部车桥单胎结构，优化设计轮辋的重型越野轮胎。

平头单座金属结构驾驶室，视野开阔。

5.4  动力系统

高速柴油发动机，液力机械传动，低速传动力矩大，起动平稳柔和；柔性

连接，保护发动机防止过载和意外熄火；动力换档，操作简便，换档频率小。

CAT 3412 DITA柴油发动机，性能优良。

ALLISON S6600液力传动变速箱，起动力矩大，传动平稳柔和，操作简便。

车辆行驶和钻、修作业，共用车装发动机动力。

油门、换档气动双向操作，车辆行驶时在驾驶室操作，钻、修井作业时在司钻台操作，且互不干涉。

5.5  游动系统

4×5结构。

8股绳。

φ29mm大绳。

游车大钩。

水龙头和旋扣器

5.6  液气电控制系统

液、气、电采用集中控制，车辆行驶时，各种操作阀件、仪表集中安装在

驾驶室仪表板、右侧控制板和脚踏板上，司机行车操作、观察方便；钻井

作业时，各种操作阀件、仪表集中安装在司钻控制箱和脚踏板上，司钻作业

操作、观察方便。

主要液气元件采用进口件，质量优良、性能可靠。

压缩空气经多级净化和防冻处理，确保气压系统工作安全。

作业照明采用防爆、防漏电元件，线路采用硬管保护。

5.7  钻台总成

伸缩式结构，由前钻台（转盘座）和后钻台（立根座）组成。

钻台高度可调，作业时钻台可升高，工作高度为4.5m；搬家时，钻台可收缩，降落后高度为2.9m，运输方便。

设置有护栏、梯子、滑板及逃生滑道；设有大、小两个鼠洞，两根大钳尾绳桩。

立根盒枕木进行防腐处理。

5.8  转盘总成

壳体焊接结构，强度高，重量轻；

格利森弧齿锥齿轮传动，传动平稳；

转台与迷宫组合安装，密封性好，钻井液不易渗入；

辅助轴承安装在转台下部，磨损后调整方便。

5.9  转盘传动装置

车下传动结构，动力取自分动箱中间轴，机械离合器手动控制，万向传动轴远距离传动。

链条传动箱总成，设置有正反转齿轮箱，使转盘具有五正五倒档位，设置有转盘离合器和防反转刹车。

第三节  SJX5540TXJ650修井机操作规程

- 规范操作 注意安全

工作人员进入井场，必须戴好安全帽、穿好劳动防护用品。

调整检修发动机、液力变速箱、分动箱、绞车和链条等转动、传动系统前，务必先将发动机熄火，或运转机件完全停止转动，并应采取有效措施防止运转。

在加注发动机燃油时，严禁明火、吸烟。

发动机起动后，不宜立即重负荷运行，应空转或轻负荷运行一段时间，待各部温度正常、润滑良好后，方可进行重负荷工作。

正常工作时，发动机转速不低于1200rpmin，以保持液力变速箱有足够的润滑油循环冷却。

环境气温低于4℃时，设备各部冷却水应及时添加防冻液，或全部更换防冻液。

分动箱切换动力时，输入传动轴必须完全停止旋转。

更换蓄电池时，或者利用辅助电源起动发动机时，必须将蓄电池“＋”“－”极接线柱辨别清楚后，再把蓄电池“＋”“－”接线柱上的连线分别接到新蓄电池或辅助电源的“＋”“－”接线柱上，绝对不允许接反！否则将引起烧毁线路和起动电机的严重后果，还有可能引起火灾。

行车前，应检查全部轮胎气压，充气压力0.7±0.02MPa(7kg/cm2)，压力不当应及时充气或调整，防止损坏机件。

行车时路况不好，应低速行驶，车速不超过45km/h。

避免在软路基边缘行驶、停靠，谨防车辆倾斜，甚至倾翻。

井架起升油缸工作前，必须确认已拆开井架前支架处的固定J形螺栓；必须排放液压系统内和起升油缸有杆腔中的空气。

井架起落、伸缩时，井架上不得有人员，井架前后方向涉及范围内不得有人员逗留。

井架竖立安装后，应拉紧全部绷绳，确保井架安全工作；调整绷绳时，井架、二层台不得有负荷；在井架、二层台承载工况时，不得松开任何绷绳。

井架在竖立状态时，严禁动作液压支腿油缸，防止发生井架倾翻的严重事故

在井架上工作人员必须穿戴保险绳，并将保险绳固定在适当牢固位置；上下井架时，必须挂好防坠器绳钩，确保安全。

严禁挂合倒档起下钻。

设备运转时，应严格遵循操作规程，规范操作，检查保养，发现故障，及时处理；设备带病运转工作，将会引发重大事故。

1  绞车总成操作规程

绞车总成为双滚筒结构，主滚筒用于提升过程中的起下钻具和下套管；控制钻井过程中的钻压。捞砂滚筒用于提取岩芯筒、试油等工作。

1.1  结构特点

绞车总成主要有以下部分组成：主滚筒及刹车系统、捞砂滚筒及刹车系统、绞车架及护罩、链条及护罩、角传动箱。

1.1.1主滚筒

由滚筒轴、滚筒体、刹车毂、离合器、辅助刹车、链轮及刹车系统等组成。

1) 滚筒轴，选用优质合金钢制造，经特殊热处理，具有较高的强度和良好的韧性。在轴的滚筒离合器端，安装有导气旋转接头，用于控制离合器；在轴的另一端，安装有双路导水旋转接头，用于刹车毂循环水冷却。

2) 滚筒体，带有整体里巴斯绳槽，卷绕大绳排列整齐；在司钻侧的滚筒体轮辐上设有特殊斜槽，大绳打好绳头后，插入斜槽，缓慢转动主滚筒，大绳即可固定，操作简便。

3) 刹车毂，采用水循环冷却方式，散热效率高，有效防止刹车毂过热，制动可靠；刹车毂外鼓面选用优质合金钢制造，经特殊热处理，具有较高的强度和硬度，耐热、耐磨，使用寿命较长。

4) 气动推盘离合器，轴向气囊推盘摩擦片式，气动控制轻便可靠；并与天车防碰机构关联，当天车防碰阀（过卷阀）被触动，离合器强行脱离；具有过载保护作用，当大钩负荷超过调定载荷时，设定的气囊气压推力限定，摩擦片打滑，大钩停止上升；多片摩擦片组，传动力矩大，结合平稳，减轻滚筒启动时的冲击动载。

5) 辅助刹车，选用伊顿气动水冷摩擦盘式刹车，气动控制轻便可靠，经调节控制气体压力，可改变刹车力矩；多片摩擦盘组，传动力矩大，结合平稳，减轻冲击动载；水循环冷却，散热效率高，有效防止摩擦盘过热，制动可靠。详细结构请参阅《伊顿WCB水冷气动摩擦盘式刹车使用说明书》。

6) 冷却水循环系统，用于主滚筒刹车毂和辅助刹车循环水冷却，系统为独立安装形式，以减轻修井机整车重量。

7) 冷却水循环系统技术参数

| 系统压力 MPa |  | 0.25 |
| --- | --- | --- |
| 水箱容积 m3 |  | 4 |
| 水泵 | 型号 | 50SGB15-30 |
|  | 形式 | 电动离心式 |
|  | 电机功率 kw | 2.2 |
|  | 电机电压 V | 380 |
|  | 流量 m3/(rpm) | 15 |
|  | 扬程 m | 30 |
| 散热器 | 型号 |  |
|  | 形式 | 电动风冷 |
|  | 散热功率 kw | 150 |
|  | 电机功率 kw | 1.5 |
|  | 电压 V | 380 |

8) 水箱、散热器、水泵、滤清器、安全阀等部件布置在车台上。散热器由电动机驱动风扇，强制冷却循环水。系统管道中安装有安全和报警装置，确保系统安全工作；当系统水压过低时，自动报警，提醒司钻及时停机，排除系统故障。

9) 链轮，28A－2（1-3/4”）双排链齿形，将动力传递到主滚筒。

10) 滚筒刹车系统，机械刹把摩擦带式平衡刹车，控制手动刹把，经杠杆传递机构，推动曲拐拉动刹带活动端，围抱刹车毂，使滚筒减速或停止；在刹带的固定端，安装有平衡梁机构，经调整可平衡左右两刹带作用力，使左右两个刹车毂受力均匀。刹把带有棘爪锁紧机构，打下棘爪，压紧刹把后，可自动锁定，以减轻司钻工作强度。

11) 天车防碰机构，在主滚筒上方的绞车架上安装有支架和防碰阀（过卷阀），防碰阀可沿支架沿滚筒轴线移动，防碰阀的碰杆长短可调。游车大钩的提升高度与滚筒缠绳的层数、卷数向对应，将防碰阀的碰杆调整到一定滚筒缠绳的层数、卷数，可控制游车大钩的高度。在绞车架内部安装有防碰气缸，活塞杆连接在主滚筒刹车轴的拐臂时，拐臂机构单向推动。当防碰阀的碰杆被缠绳碰动，打开阀芯压缩空气进入防碰气缸，迅速推动活塞伸出，经拐臂推动刹车轴转动，紧急实施滚筒刹车动作。同时，气压信号使主滚筒离合器快速脱离，发动机油门迅速回落，游车大钩紧急停止上升，防止大钩碰天车。

- 1.1.2  捞砂滚筒

1) 由滚筒轴、滚筒体、刹车毂、离合器及刹车系统等组成.。捞砂滚筒的旋转是由角传动箱链条输入和离合器的结合来实现。捞砂滚筒离合器控制是由捞砂滚筒旁侧的操作台上气控阀来控制的。

2) 滚筒轴，选用优质合金钢制造，经特殊热处理，具有较高的强度和良好的韧性。在轴的滚筒离合器端，安装有导气旋转接头，用于控制离合器。同时捞砂滚筒轴在动力传动链中充当过渡轴作用，将角传动箱输出轴动力过渡传递到主滚筒。

3) 滚筒体，无绳槽光筒体；在司钻侧的滚筒体轮辐上设有特殊斜槽，捞砂绳打好绳头后，插入斜槽，缓慢转动滚筒，钢丝绳即可固定，操作简便。

4) 刹车毂，采用喷淋冷却方式，结构简单，防止刹车毂过热，制动可靠；刹车毂外鼓面选用优质合金钢制造，经特殊热处理，具有较高的强度和硬度，耐热、耐磨，使用寿命较长。

气动推盘离合器，轴向气囊推盘摩擦盘式，气动控制轻便可靠；具有过载保护作用，当负荷超过调定载荷时，设定的气囊气压推力限定，摩擦盘打滑，滚筒转动停止；

5) 多片摩擦片组传动力矩大，结合平稳，减轻滚筒启动时的冲击动载。

6) 双链轮，均为28A－2（1-3/4〞）双排链齿形，输入链轮将链条动力传递到捞砂滚筒离合器，输出链轮再将动力通过链条传递到主滚筒。

7) 滚筒刹车，机械刹把摩擦带式平衡刹车，控制手动刹把，经杠杆传递机构，推动曲拐拉动刹带活动端，围抱刹车毂，使滚筒减速或停止；刹带的固定端，安装有平衡梁机构，经调整可平衡左右两刹带作用力。刹把带有棘爪锁紧机构，打下棘爪，压紧刹把后，可自动锁定，以减轻司钻工作强度。

- 1.1.3  绞车架及顶部护罩

1) 绞车架，钢板焊接结构，下部及两端焊接有矩形管加强骨架，强度高，重量轻，用于连接和支承主滚筒、捞砂滚筒、刹车机构、链条护罩、捞砂滚筒控制箱等部件。

2) 顶部护罩，独立铰接结构，每一个刹车毂配置单独的护罩，护罩用铰链与绞车架连接，插板定位，没有设置一颗螺栓，护罩装配、拆卸快捷方便。

3) 绞车架上部安装有支架，以安装天车防碰阀（过卷阀）；绞车架内部安装有防碰气缸，气缸活塞杆连接在刹车轴的曲拐上。当滚筒卷绕的钢丝绳触动防碰阀操作杆时，防碰阀发出信号，使防碰气缸迅速动作，推动刹车轴，紧急刹车。

- 1.1.4  绞车刹车系统

主滚筒和捞砂滚筒刹车系统采用轮毂带式平衡刹车系统。它主要由钢带、刹带块、平衡梁、曲柄轴、限位圈、调节丝杆、拉杆和刹把等组成。机械刹把摩擦带式平衡刹车机构，控制手动刹把，经杠杆传递机构，推动曲拐拉动刹带活动端，围抱刹车毂，使滚筒减速或停止；在刹带的固定端，安装有平衡梁机构，经调整可平衡左右两刹带作用力，使左右两个刹车毂受力均匀。

- 1.1.5  链条及护罩

链条，两组高强度双排滚子28A－2（1-3/4″）链，将动力从角传动箱输出轴链轮传递到捞砂滚筒链轮，并经过渡再传递到主滚筒链轮链条护罩，全封闭整体式护罩，安装有通气口、油位表等。链条飞溅润滑。

- 1.1.6  角传动箱

由输入轴、主动弧齿锥齿轮、输出轴、被动弧齿锥齿轮组成。角传动箱不仅改变动力传递方向，而且还进行减速传动。输出轴安装有双排齿链轮，输出动力。

1.2  操作使用操作规程

绞车是修井机的主要设备之一，正确操作刹把、操作司钻控制箱各控制手柄，以控制绞车进行各种钻修作业，是司钻的基本岗位技能要求。以下介绍绞车的使用与故障排除。

- 1.2.1  使用前的检查及要求

1) 检查绞车润滑系统，润滑油应足够，油管无泄漏。

2) 各固定螺栓无松动，各支座无裂纹，各护罩无渗漏。

3) 检查大绳，排绳整齐，无断股、断丝等现象；并定期润滑。

4) 检查司钻控制台各气动控制阀、液压控制阀功能正确、操作灵活、无泄漏。

5) 检查各气动、液压控制管路完好、无泄漏；主滚筒轴两端的气动旋转接头和双路水旋转接头转动灵活，管路畅通无泄漏；捞砂滚筒气动旋转接头转动灵活，管路畅通无泄漏；并定期润滑旋转接头。

6) 各类压力表灵敏、指示准确；气压表压力0.75~0.85MPa，液压表额定压力14 MPa。

7) 检查钻井参数仪表箱，各表准确灵敏；当游车大钩无负荷悬停时，指重表指针应指40kN位。

8) 检查调整刹车带，刹车块磨损剩余厚度不得小于15mm。刹车片与刹车毂周边间隙4.5~5mm。

9) 检查刹车机构，灵活可靠，调整刹把高度，在水平夹角40~50º间，压下刹把应能可靠地刹住滚筒。

10) 检查冷却水系统，主滚筒辅助刹车和刹车毂冷却水循环水管路连接正确，回路畅通，水泵及散热器工作正常，循环水箱液面高度正确，水质清洁；捞砂滚筒喷水冷却水管路连接正确，回路畅通，压力水箱有足够的冷却水（冷却液），水压表压力0.2~0.3MPa。

- 1.2.2  刹把操作规范

手动机械刹把，经杠杆传递机构，增大作用力，推动曲拐拉动刹带活动端，围抱刹车毂，使主滚筒减速或停止，达到调节钻压、送进钻具、控制下钻速度和悬停钻具目的，刹把座上带有棘爪锁紧机构，打下棘爪，压紧刹把后，可自动锁定，以减轻司钻工作强度；压下刹把，打开棘爪，缓慢松开刹把，解除主滚筒制动。

司钻操作刹把时，应同时协调发动机油门和主滚筒组合阀的操作，使起下钻动作平稳。

1) 起钻，右手控制刹把，左手控制主滚筒组合阀手柄，右脚控制发动机油门踏板。向上推动主滚筒组合阀手柄，结合主滚筒离合器；逐步提高发动机转速，主滚筒开始旋转，同时右手适时放松刹把，游车大钩缓慢上升，当大钩缓冲弹簧被压缩后，加大油门，控制发动机转速1200~1800rpm，大钩上升起钻；当大钩提升到上至点前，应降低上升速度，作好刹车准备；刹车时，左手控制主滚筒组合阀手柄回中位，主滚筒离合器脱离；右脚平稳抬起油门踏板，逐步降低发动机转速，同时右手适时压紧刹把，游车大钩缓慢停止。

2) 下钻时，右手控制刹把，左手控制主滚筒组合阀手柄。当钩载小于300kN时，可不使用辅助刹车，控制主滚筒组合阀手柄到中位，主滚筒离合器脱离；同时右手适时放松刹把，控制游车大钩下降速度。当游车大钩负荷大于300kN时，必须使用辅助刹车，左手向下拉动主滚筒组合阀手柄，辅助刹车结合，手柄开度大，刹车能力大，配合刹把降低大钩下行速度。当钻柱接头经过转盘时，要点刹刹把，减轻冲击。单根余3~4m时，减慢下放速度，逐步压紧刹把，使吊卡平稳座落在转盘上。

安全注意事项：

起下钻操作前，应检查防碰天车机构，动作灵敏正确。

操作时应集中精力。

操作应平稳，严禁猛提、猛放、猛刹、猛顿。

当大钩悬重达300kN以上时，应使用辅助刹车，降低大钩下行速度，减少主滚筒刹车带磨损速率；大钩下行初始，应及时挂合辅助刹车；严禁大钩下行中途挂合辅助刹车。

检查主滚筒和辅助刹车循环冷却水系统，水压、水温符合技术要求。

严格控制下放速度，防止刹车突然失灵，造成顿钻。

1.2.3  司钻操作规程

1) 起下钻时，应根据大钩负荷合理选择档位和提升速度。

2) 起钻挂合滚筒离合器时，主滚筒组合阀手柄向上推动，动作应熟练，即不得过度猛烈，又不能过于缓慢，柔和起动滚筒，并将手柄推到最大开度。禁止离合器半挂合状态下运转。

3) 起钻刹车时，应先脱离滚筒离合器，后压下刹把，刹紧滚筒。

4) 下钻刹车时，动作要快，严禁以半刹状态控制下放速度。

5)大钩负荷重达300kN以上时，应挂合辅助刹车，主滚筒组合阀手柄向下拉动，动作应柔和，根据大钩负荷需求，调整刹车力度，将手柄推到适当开度。

6) 作业时应密切注意观察循环冷却水的工作水温，最高不得超过66℃。

7) 严禁设备在运行中加注润滑油、润滑脂。

1.2.4  滚筒刹车系统调整

滚筒刹带使用一段时间后，刹带块磨损影响制动效果，应及时进行调整，确保刹车机构良好性能。

1) 调整刹带间隙：当刹带块磨损到一定程度，刹带间隙较大时，应及时进行调整。调整的方法是：将刹带刹紧后，把限位圈上的全部顶紧螺栓上紧，然后再将各螺栓松开三圈，刹带与刹车毂之间的间隙约为5mm。

2) 调整刹带活端：当刹带刹紧后，刹车性能正常。刹车性能不佳或不能正常刹车，应进行调整。

3) 调整刹带平衡：当刹带刹紧后，刹带死端平衡梁的正确状态应左右两刹带工作平衡，刹车性能正常。两刹带受力不均，造成刹带块偏磨，制动力不足，应及时进行调整。

4) 调整刹把高度：由于绞车刹带块的磨损，其厚度变薄，刹车带包角增大，造成刹把过低，操作不便，为保持刹把的合适高度，应及时调整。

程序如下：

将钻具用吊卡坐在转盘上，卸掉负荷，放松大钩弹簧。

变速箱挂空挡，滚筒组合阀置中位。

缓慢抬起刹把，滚筒不应转动，调节刹把拉杆长度，刹把达到合适的高度，刹把与水平夹角45º为宜。

调整好后试刹车，刹紧滚筒，挂合动力，上提钻具1～2m，达到要求后再恢复作业。

5) 更换刹车带刹车块：当刹带刹车块磨损，其固定螺栓头快到与刹车毂接触时，即刹车块磨损剩余厚度接近15mm时，应全部更新刹带块。

注意：固定螺栓头与刹车毂接触，导致刹车毂严重发生打滑，将造成重大设备事故及人身伤害。

1.2.5  故障排除

简要介绍绞车在使用中常见的故障，产生的原因及排除方法。

| 序号 | 故障现象 |  | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刹 把 | 压到最低位置，刹不住车 | 刹车片严重磨损 两端刹车带部平衡 刹车毂被油污染 刹把调整过低 刹带活端调整不当 | 换刹车片 调整平衡 清除油污 调整刹把高度 调整刹带活端 |
|  |  | 抬起到最高时，大钩不下行，或下行很缓慢 | 刹车带与刹车毂间隙小 刹车带与刹车毂有磨擦 刹把调整不当 | 调整刹车带间隙 检修刹车带和刹车毂 调整刹把 |
| 2 | 滚 筒 离 合 器 | 未挂合滚筒离合器，滚筒转动 | 离合器摩擦盘间隙过小 离合器摩擦盘烧结 | 调整离合器摩擦盘间隙 更换离合器摩擦盘 |
|  |  | 摘开滚筒离合器后，滚筒仍然转动 | 离合器摩擦盘间隙过小 离合器摩擦盘烧结 气路未彻底断开 | 调整离合器摩擦盘间隙 更换离合器摩擦盘 检修气路和有关阀件 |
|  |  | 游车大钩提升时有打滑现象 | 离合器中被油污染 气体压力不足 离合器摩擦盘间隙过大 离合器摩擦盘磨损严重 | 清除油污 调整气压 调整离合器摩擦盘间隙 更换离合器摩擦盘 |
| 3 | 滚 筒 刹 车 | 刹车力不足 | 气压过低 刹车毂间隙过大 刹车带磨损严重 刹车毂被油污染 左右刹车带不平衡 主滚筒冷却水温度过高 捞砂滚筒刹车毂过热 | 调高气动压力 检修调整 检修更换 检查清理 检修调整 调整冷却水适当温度 加大喷水量 |
|  |  | 刹车带磨损过快 | 大钩下放速度过快 主滚筒未挂合辅助刹车 刹车毂冷却不足 刹车毂间隙过小 | 适当控制大钩速度 按规定及时挂合辅助刹车 调整冷却水流量、温度 检修、调整 |
| 4 | 辅 助 刹 车 | 刹车力不足 | 气压过低 摩擦盘间隙过大 摩擦盘磨损严重 摩擦盘被油污染 冷却水温度过高 | 调高气动压力 检修调整 检修更换 检查清理 调整冷却水适当温度 |
|  |  | 发热 | 使用转速过高 冷却水温度过高 冷却水进、出管线连接有误 | 降低使用转速 调整冷却水适当温度 出水管线接在12点处 |
|  |  | 烧死 | 使用转速过高 冷却水温度过高 摩擦盘磨损严重 气压超压 | 送修、更换摩擦盘 |
| 5 | 链 条 传 动 箱 | 局部发热 | 缺少润滑油 润滑油污染 轴承磨损 | 添加润滑油 更换润滑油 检修、更换轴承 |
|  |  | 运转异响 | 轴承磨损 链条磨损 链板拉长 | 检修、更换轴承 检修、更换链条 检修、更换链条 |
| 6 | 角 传 动 箱 | 局部发热 | 缺少润滑油 润滑油污染 轴承磨损 | 添加润滑油 更换润滑油 检修、更换轴承 |
|  |  | 运转异响 | 轴承磨损 锥齿轮磨损 大锥齿轮盘松动 | 检修、更换轴承 检修调整、更换锥齿轮 检修、紧固 |

1.3  主要易损部件维修调试和检查

本部分简要介绍设备在钻、修作业中，主要易损部件能够在作业现场进行的维修调试和检查。拆装困难、操作程序复杂、要求环境条件高在作业现场不能够进行的维修调试和检查的部件，请到专业工厂修理。

注意：设备维修前，应确保设备完全静止，并处于安全状态，否则将发生危险，造成设备事故和人身伤害。

维修人员必须经专业技术培训，具有合格操作证件，否则将发生危险，造成设备事故和人身伤害。

维修操作前应仔细阅读操作程序，理解每个零部件的更换步骤，否则将发生危险，造成设备事故和人身伤害。

1.3.1  更换主滚筒刹车带刹车块

设备在运行中应定期检查主滚筒刹车块的磨损情况，否则将导致过度磨损、刹车能力急剧下降，造成设备损坏和人身伤害。

当主滚筒刹带刹车块磨损，其固定螺栓头快到与刹车毂接触时，即刹车块磨损剩余厚度接近15mm时，应全部更新刹带块。

- 1) 准备工作

(1) 发动机熄火，变速箱挂空挡，关闭底盘直流电源开关。

(2) 游车大钩放置在钻台时，大绳松弛，滚筒大绳缠绕层不超过二层。

(3) 绞车架上方无井架。

2) 拆卸刹车带

(1) 左右刹车带做标记。

(2) 拆卸防碰阀支架，松开支架两端与顶部护罩的连接螺栓，将支架及连同防碰阀、气路管线拆下，放置在不碍事的绞车架附近。

(3) 拆卸左、右顶部护罩上连接叉，共两件；松开螺母，取下垫圈、弹簧。

(4) 松开左、右顶部护罩上调整螺栓，共四件；松开并紧螺母，扭松螺栓，螺栓头部与刹车带距离大于10mm。

(5) 拆卸左、右顶部护罩，取下护罩两端铰链开口销，抽出连接销，在护罩提环上穿好吊具，使用起吊设备，吊离左、右顶部护罩。

(6) 松开滚轮总成，设在绞车架内部左、右刹车带处，共四件；松开并紧螺母，扭松螺栓，滚轮与刹车带距离大于10mm。

(7) 拆卸复位拉簧件，左、右刹车带各一共两件；松开并紧螺母，取下拉簧。

(8) 拆卸左、右刹车带两端耳板的连接销，共四件；取下开口销，抽出连接销。

(9) 拆卸左、右刹车带，调整刹车带，开口朝下，穿好吊具，稍微吊起，使用撬杠，撬动刹车带，离开刹车毂，向滚筒方向移动，到达滚筒中部后，起吊刹车带，离开绞车。

注意：拆卸刹车带时，应小心操作，不要猛拉硬扯，避免刹车带变形，影响刹车效果！

- 3) 更换刹车块

(1) 拆卸旧刹车块，松开刹车钢带背部的刹车块固定自锁螺母，拆去黄铜螺钉，拆掉旧刹车块；依次逐块拆卸全部旧刹车块。

(2) 检查刹车钢带，校正平整钢带，清除钢带表面异物及飞边毛刺，检查钢带耳板销孔，损伤应修复。

(3) 检查自锁螺母和黄铜螺钉，损伤应修复，损坏应更换。

(4) 安装刹车块，领取编织刹车块和铸造刹车块一套，在刹车带的死端安装铸造刹车块，其余部位安装编织刹车块；均匀扭紧每一块刹车块的自锁螺母，螺母扭紧力矩：16.7～22.3N•m。

注意：左右刹车带的刹车块，应为同一厂家产品，避免左右刹车能力不等，磨损不同步等缺陷。

(5) 检查刹车带安装质量，刹车块安装牢固，不得有松动；黄铜螺钉应沉落在刹车块表面以下，不得有倾斜、露头和松动；刹车块整体内表面应平整，翘凸部分应修磨。

(6) 检查清理，彻底清洁刹车带和刹车毂工作表面，不得有油、油脂、水和颗粒固体，摩擦工作面不清洁，夹杂异物将严重影响刹车能力。

(7) 安装左、右刹车带，将左刹车带开口朝下，穿好吊具，吊起到达滚筒中部，均匀用力拉开刹车带开口，穿进主滚筒，使用撬杠，撬动刹车带，进入左刹车毂；依次安装右刹车带。

注意：

安装拆卸刹车带时，应注意区分左右两件安装位置，不得混淆，避免影响刹车效果！

安装拆卸刹车带时，应小心操作，不要猛拉硬扯，避免刹车带变形，影响刹车效果！

(8) 安装左、右刹车带耳板的连接销，共四件套；将左刹车带的死端耳板销孔对准平衡梁调节拉杆销孔，穿入连接销及开口销，并分开打弯销柄，防止脱落；将刹车带的活端耳板销孔对准连臂销孔，穿入连接销及开口销，并分开打弯销柄，防止脱落。依次安装右刹车带。

(9) 安装左、右顶部护罩，在左护罩提环上穿好吊具，使用起吊设备，将左顶部护罩吊在左端刹车毂的上方，对准定位插座，放下护罩安放在绞车架上，插入护罩两端铰链连接销、开口销，并分开打弯销柄，防止脱落，安装固定好护罩。依次安装右部护罩。

(10) 安装件防碰阀支架，将件防碰阀支架及连同防碰阀、气路管线，安放在绞车架上的螺孔处，安装支架两端与顶部护罩的连接螺栓。

4) 调整刹车带

(1) 调整左、右刹车带，压紧刹把，将刹带刹紧后，将左、右顶部护罩上的四套调整螺栓的并紧螺母松开，调整螺栓旋进，顶紧刹车钢带背部后，再将各螺栓松开三圈，并紧螺母。松开刹把，此时，刹带与刹车毂之间的间隙约为4.5～5mm。

(2) 调整左、右刹车带滚轮总成，滚轮总成设置绞车架内部左刹车带处，共四件；刹把呈松开状态，松开并紧螺母，调整螺栓，使滚轮恰好顶住刹车带背部。并紧螺母，此段间隙约为4.5～5mm。

(3) 调整左、右顶部护罩上的连接叉，共二套，在螺杆时安装垫圈、弹簧；调整螺母，适当压紧弹簧，提升刹车带合适高度，保持此段刹带与刹车毂之间的间隙约为4.5～5mm，调整好后并紧螺杆固定螺母。

(4) 调整左、右刹车带的复位拉簧件，共二件，安装刹车带的复位拉簧，并调整螺杆长度，使拉簧能够迅速拉开刹车带，脱离刹车毂，解除制动，并保持此段刹带与刹车毂之间的间隙约为4.5～5mm，调整好后并紧螺杆固定螺母。

(5) 检查间隙，用塞规检查两刹车带周圈间隙，应为4.5～5mm，间隙若达不到，重复上述步骤，做适当调整。

(6) 调整连臂工作状态及平衡梁，参看本节“操作使用规范” 中的“滚筒刹车系统调整”，调整方法，检查连臂和平衡块状态位置，达不到技术要求，按上述方法调整。

(7) 易损件附表

| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E301.2.3.3A | 编织刹车块 | 18 | 整套数量 |
| 2 | E301.2.3.35 | 铸造刹车块 | 2 | 整套数量 |
| 3 | E301.2.3.38. | 黄铜螺钉 | 120 | 整套数量 |
| 4 | E301.2.3.39 | 自锁螺母 | 120 | 整套数量 |

5) 磨合

更换新刹车块完成后，刹车块摩擦接触面积较小，影响绞车刹车能力，因此在设备正常运行前，必须进行磨合运转。

(1) 磨合运转负荷，在额定负荷的50％ 下进行磨合运转，即钩载最大负荷不得超过500kN。

(2) 磨合运转时间，至少进行累计4小时磨合运转。

(3) 磨合转速，在额定转速60％ 下运转，即游车大钩最大下降速度不超过0.3m/s；磨合转速过大，导致摩擦材料局部过烧，材料变质，严重影响正常运行后的刹车性能。

1.3.2  更换捞砂滚筒刹车带刹车块

1) 设备在运行中应定期检查捞砂滚筒刹车块的磨损情况，否则将导致过度磨损、刹车能力急剧下降，造成设备损坏和人身伤害。

2) 当捞砂滚筒刹带刹车块磨损，其固定螺栓头快到与刹车毂接触时，即刹车块磨损剩余厚度接近15mm时，应全部更新刹带块。

3) 捞砂滚筒刹车带刹车块更换操作程序与上述主滚筒刹车带刹车块更换程序基本相同，仅少防碰阀支架的拆卸和安装操作，其余按主滚筒刹车带刹车块更换程序执行。

1.3.3  更换主滚筒刹车毂

设备在运行中应定期检查刹车毂的磨损情况，否则将导致过度磨损、降低构件机械强度、刹车能力急剧下降，造成设备损坏和人身伤害。

当主滚筒刹车毂外园的磨损达到厂家规定的允许磨损量时，应及时更换。

主滚筒刹车毂公称直径：Φ1070mm

主滚筒刹车毂允许磨损最小直径：Φ1045mm

1) 刹车毂外园磨损测量

(1) 测量工具，深度尺、钢皮尺、直尺、大卡钳、细线或其他辅助工具。

- (2) 测量准备

a 发动机熄火，变速箱挂空挡，关闭底盘直流电源开关。

b 游车大钩放置在钻台时，大绳松弛，滚筒大绳缠绕层不超过二层。

c 绞车架上方无井架。

d 拆卸主滚筒刹车毂上方的顶部护罩，并用撬杠将刹车带移动到旁边，使刹车毂露出磨损的台阶，并有一定的空间，便于测量。

(3) 深度尺测量方法，将游尺靠紧在刹车毂未磨损的表面上，将标尺靠紧磨损表面，标尺读数即刹车毂单边磨损数值；测量点不少于6点，且在圆周均布。其中单边磨损值中有一值达到12.5mm，应更换刹车毂。

(4) 钢皮尺测量方法，将直尺靠紧在刹车毂未磨损的表面上，钢皮尺垂直靠紧磨损表面，在直尺与钢皮尺交点做标记，钢皮尺读数即刹车毂单边磨损数值；测量点不少于6点，切在圆周均布。其中单边磨损值中有一值达到12.5mm，应更换刹车毂。

(5) 大卡钳测量方法，用卡钳直接测刹车毂磨损直径，再用钢皮尺测量卡钳两钳脚距离，钢皮尺读数即刹车毂直径磨损数值；测量点不少于3处，且在圆周均布。其中测量值中有一值达到1045mm时，应更换刹车毂。

(6) 细线测量方法，细线可选择直径1mm左右的细钢丝、铜丝，或直径稍粗一点的纤维线绳，用细线在刹车毂磨损表面缠绕一圈，在细线交汇处做标记，取出细线，测量两标记间距离刹车毂圆周磨损数值，其长度值除以3.14的数值为磨损直径；测量时不少于3次，其中磨损值中直径平均值达到1045mm，应更换刹车毂。

- 2) 拆卸刹车毂

(1) 拆卸大绳，操作滚筒缓慢反转，拉出缠绕在滚筒上的大绳，从滚筒侧壁的斜槽中取出大绳头。

(2) 拆开主滚筒轴端气动旋转接头的气接头，及气管，拆卸气动旋转接头。

(3) 拆开捞砂滚筒轴端气动旋转接头的气接头，及气管，拆卸气动旋转接头。

(4) 拆开辅助刹车端双管路水冷旋转接头，拆开主滚筒冷却水管接头，拆开辅助刹车水管接头；拆卸水冷旋转接头；拆开辅助刹车气动管路接头。

(5) 拆卸主滚筒、捞砂滚筒离合器护罩。

(6) 拆卸主滚筒、捞砂滚筒链条。

(7) 拆卸动力输入端护罩。

(8) 拆卸辅助刹车护罩。

(9) 拆卸顶部护罩。（参看上述）

(10) 拆卸刹车带。（参看上述）

(11) 拆开绞车架两端滚筒轴承盒处的润滑脂管线接头。

(12) 拆卸推盘离合器

a 松开轴头固定套的紧定螺钉，并拆卸该固定套。

b 拆开滚筒轴上的气动软管接头。

c 拆卸离合器护罩及挡板，拆开其连接螺栓，拆下护罩和挡板。

d 拆卸离合器与链轮的连接螺栓。

e 拆卸离合器，做标记，轴头处在轴和离合器上做标记，使用离合器拉出器，将推盘离合器整体拆下。

注意：拆卸离合器时，必须做安装标记，确保滚筒动平衡。

(13) 拆卸平键，二件。

(14) 拆卸隔套。

(15) 拆卸链轮组件，使用拉出器，将其整体拆下。

(16) 拆卸辅助刹车

a 松开轴头固定套的紧定螺钉，并拆卸该固定套。

b 拆卸连接螺栓，松开辅助刹车与绞车架的连接螺栓。

c 拆卸辅助刹车，做标记，轴头处在轴和辅助刹车上做标记，将辅助刹车整体拆下。

注意：拆卸辅助刹车时，必须做安装标记，确保滚筒动平衡。

(17) 拆卸平键，二件。

(18) 拆卸轴承盒，松开连接螺栓，拆卸护罩连接盘。

(19) 拆卸绞车架堵板，左右二件。

(20) 拆卸主滚筒

a 准备一支架，支承主滚筒，承载能力大于3.5t，高度350～400mm，长度850mm，宽度500mm。

b 准备吊具和起重设备，承载能力应大于3.5t。

c 在主滚筒上穿上吊具，使用起重设备，将主滚筒吊离绞车架，放置在准备好的支架上。

(21) 拆卸滚筒轴上隔套、右轴承盒；滚筒轴另一端左轴承盒、隔套。

(22) 拆开两端刹车毂上的水管接头。

(23) 拆卸两端刹车毂与滚筒体的连接螺钉。

(24) 拆卸两端刹车毂，吊离主滚筒。

3) 更换刹车毂及组装

(1) 准备工作

a 清洗主滚筒油污，清理刹车毂连接面、连接键及键槽飞边毛刺。

b 清洗两轴承盒，检查轴承、油封、油封套，有损伤应修复，损坏件更换。

c 清洗链轮轴承盒，检查轴承、油封、油封套，有损伤应修复，损坏件更换。

d 在三轴承盒内加注润滑脂，油封、油封套工作面涂润滑脂。

e 检查主滚筒轴，清除毛刺飞边，并清洗干净，轴表面涂少量机油。

f 清理检查绞车架，清除绞车架内部的油污、杂物，检查各刹车机构是否完好，损伤件应进行检修、损坏件应更换。

(2) 领取两刹车毂，清洗检查，清洗刹毂车防护油，检查刹车毂表面质量，冷却水管口螺纹，倾倒干净水道内的残液及污物，检查排气螺塞。

注意：刹车毂应用一厂家、同一批次产品，确保主滚筒刹车性能。

(3) 安装两端刹车毂，将刹车毂上的排气口与滚筒体上的孔口对准，连接两端刹车毂与滚筒体的连接螺钉，逐个均匀扭紧螺母，防止安装偏斜。

(4) 连接两端刹车毂上的水管接头，在接头处应涂密封胶或缠绕密封膜，防止接头渗漏。

(5) 安装滚筒轴上件隔套、右轴承盒；滚筒轴另一端，安装左轴承盒、隔套。

(6) 安装主滚筒，在主滚筒上穿上吊具，使用起重设备，将主滚筒吊离支架，放置绞车架主滚筒座上。

(7) 安装绞车架左右堵板，二件。

(8) 在滚筒轴离合器轴端，安装护罩连接盘，注意润滑油管接头方位，护罩连接盘螺栓通孔、右轴承盒螺栓通孔与绞车架螺栓通孔对准，穿进连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母，防止安装偏斜。

(9) 安装辅助刹车

a 在滚筒轴辅助刹车轴端，安装平键，二件。

b 将辅助刹车整体安装到滚筒轴上，注意对准安装标记、润滑油管接头方位。使用专用工具将辅助刹车安装到位；辅助刹车螺栓通孔、左轴承盒螺栓通孔与绞车架螺栓通孔对准，穿进连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母，防止安装偏斜。

(10) 安装轴头固定套，并扭紧紧定螺钉。

(11) 安装双管路水冷旋转接头，连接辅助刹车冷却水管接头，连接辅助刹车水管接头；连接辅助刹车气路管接头。

(12) 安装推盘离合器

a 在滚筒轴离合器轴端，整体安装链轮组件，安装件隔套，安装平键，二件，并在隔套、平键及轴头上涂少量机油。

b 安装挡板，将挡板的螺栓通孔与离合器上的螺孔对准，穿进件连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母。

c 整体安装推盘离合器，对准安装标记，内孔键槽对准轴键，使用专用工具将其安装到位。

(13) 连接离合器与链轮，对准两件螺栓通孔位置，穿进连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母，防止安装偏斜。

(14) 安装护罩，将护罩的螺栓通孔与离合器上的螺孔对准，穿进件连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母。

(15) 安装滚筒轴上的气动旋转接头软管接头，在接头处应涂密封胶或缠绕密封膜，防止接头渗漏。

(16) 安装轴头固定套，并扭紧套上的紧定螺钉。

(17) 连接绞车架两端滚筒轴承盒处的润滑脂管线接头

(18) 安装刹车带。

(19) 安装顶部护罩。

(20) 安装动力输入端护罩。

(21) 安装主滚筒、捞砂滚筒链条。

(22) 安装主滚筒、捞砂滚筒离合器护罩。

(23) 安装主滚筒、捞砂滚筒气动旋转接头及软管接头，在接头处应涂密封胶或缠绕密封膜，防止接头渗漏。

(24) 安装辅助刹车护罩。

(25) 安装辅助刹车端双管路水冷旋转接头，安装主滚筒冷却水管接头，安装辅助刹车水管接头；安装水冷旋转接头；安装辅助刹车气动管路接头。

(26) 穿大绳。

1.3.4  更换捞砂滚筒刹车毂

1) 设备在运行中应定期检查刹车毂的磨损情况，否则将导致过度磨损、机械强度降低、刹车能力急剧下降，造成设备损坏和人身伤害。

2) 当捞砂滚筒刹车毂外园的磨损达到厂家规定的允许磨损量时，应及时更换。

3) 捞砂滚筒刹车毂外园直径：Φ970mm

4) 捞砂滚筒刹车毂外园允许磨损最小直径：Φ945mm

5) 捞砂滚筒刹车毂更换操作程序，与上述主滚筒的更换程序基本相同，仅少防碰阀支架的拆卸和安装操作，其余按主滚筒的更换程序执行。

1.3.5  气动推盘离合器检修

设备在运行中应定期检查气动推盘离合器气囊工作和摩擦片磨损情况，否则将导致过度磨损、降低零件机械强度、传动能力急剧下降，造成设备损坏和人身伤害。

当摩擦片磨损时，应及时调整摩擦盘间；当摩擦磨片损达到厂家规定的允许磨损量时，应及时更换。

摩擦付间隙：1.5～2mm

摩擦片最大允许磨损量：3mm

1) 磨损测量

(1) 测量工具，塞尺、钢皮尺、卡尺。

(2) 测量准备：

(3) 拆开气动旋转接头。

(4) 拆卸离合器外部护罩、内部护罩。

2) 测量间隙：

(1) 在气囊没有压缩空气的情况下，用塞尺（千分片）逐个测量压板到连接盘之间各个摩擦付的间隙，

(2) 间隙过小，拆开保险钢丝，拆卸固定螺钉增加适量的调整垫片，组装后再测量。

(3) 间隙过大，减少适量的调整垫片。

(4) 当各摩擦片之间的间隙大小不一时，是由于部分弹簧疲软造成，应检查各弹簧刚度，更换疲软弹簧。

(5) 当拆卸了所有的调整垫片，间隙仍然过大，则证实摩擦片磨损过度，应及时更换摩擦片。

3) 测量摩擦片

(1) 拆散离合器。

(2) 逐片测量摩擦片厚度，厚度小于19mm，磨损过度，应更换。

(3) 检查摩擦片，表面有裂纹、缺块、划痕严重，应更换。

4) 拆卸气囊、摩擦片

(1) 准备工作

a 拆装离合器时，应尽量避免钻具在井下。

b 领新气囊、摩擦片、压板、弹簧和调整垫片一套。

c 发动机熄火，变速箱挂空挡，关闭底盘直流电源开关。

d 装配平台、支架、钢管（Φ80～90mm、长500～800mm），各一件。

(2) 整体拆卸离合器，从滚筒轴上整体拆卸

a 松开轴头固定套的紧定螺钉，并拆卸该固定套。

b 拆开滚筒轴上的气动软管接头。

c 拆卸离合器护罩及挡板，拆开其连接螺栓，拆下护罩。

d 拆卸离合器与链轮的连接螺栓。

e 拆卸离合器，在轴头处做安装标记，使用离合器拉出器，将推盘离合器整体拆下。

注意：拆卸离合器时，必须做安装标记，确保滚筒动平衡。

- (3) 拆开离合器

a 离合器在装配平台上，水平放置，连接盘背部在下，连接螺栓朝上。

b 做标记，在连接盘、中间齿盘、压板和固定盘上适当处做装配标记，防止重新装配时，错位偏重。

c 拆开保险钢丝。

d 拆卸固定螺钉，逐个逐步均匀松卸螺钉，当全部松开30mm时，拆卸3个相间的螺钉，换装3个长螺钉（比原螺钉长30mm）压住固定盘；拆卸剩余螺钉，再逐个逐步均匀松卸长螺钉，放松弹簧力，直至卸掉长螺钉。

e 从连接盘上逐件拆卸固定盘、气囊、压板、弹簧，及摩擦片和中间齿盘组。

f 易损件附表

| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G301.51.2 | 弹簧 | 18 |  | 整套数量 |
| 2 | G301.51.4 | 摩擦片 | ATD-124-H | 1 | 整套数量 |
|  |  |  | ATD-224-H | 2 |  |
|  |  |  | ATD-324-H | 3 |  |
| 3 | G301.51.5. | 气囊 | 1 |  | 整套数量 |
| 4 | G301.51.7 | 压板 | 1 |  | 整套数量 |
| 5 | G301.51.8 | 调整垫片 | 7 |  | 整套数量 |

1.3.6  更换气囊、摩擦片并组装离合器

1) 准备工作

(1) 清洗离合器油污，清理连接盘工作面、齿槽飞边毛刺。

(2) 清洗压板、弹簧并检查，有损伤应修复，损坏件更换。

(3) 清理气囊、摩擦片包装防护油，确保气囊及摩擦付各件表面清洁。

(4) 在连接盘齿槽面涂少许润滑脂，润滑脂不能过多，其余部位不得有油迹，否则影响装配质量，导致离合器打滑。

(5) 弹簧分组装配，每组6件，自由高度误差0.5mm。

- 2) 组装调整离合器

(1) 测量各摩擦片、中间齿盘和压板厚度，预算调整垫片厚度，初步决定调整垫片的片数。

(2) 连接盘齿面向上，水平放置。

(3) 在连接盘的弹簧座上放置6个弹簧，连接盘的在平面上放置一块摩擦片；在弹簧上部安装依靠中间齿盘，注意对准连接盘上的安装标记；依次安装其余摩擦付。

(4) 安装压板，注意对准连接盘上的安装标记。

(5) 安装预算的调整垫片数量。

(6) 将气囊安装在固定盘上，气囊的气动接头对准固定盘上的孔口。再将固定盘安放在连接盘上，注意对准连接盘上的安装标记。

(7) 取3只加长的螺钉，相间穿入固定盘孔口，安装在连接盘上的螺纹孔，逐个逐步均匀扭紧长螺钉，保持固定盘平正，压缩约30mm时，将3只固定螺钉装人其余螺孔并扭紧；卸下3只加长的螺钉，换装固定螺钉，逐个逐步均匀扭紧各螺钉，保持固定盘平正，直至全部扭紧。

- 3) 调整间隙：

(1) 竖立离合器，在中心孔穿入钢管，将离合器支承在支架上。

(2) 用塞尺（千分片）逐个测量压板到连接盘之间各个摩擦付的间隙，

(3) 间隙过小，拆开保险钢丝，拆卸固定螺钉增加适量的调整垫片，组装后再测量。

(4) 间隙过大，减少适量的调整垫片。

(5) 当各摩擦片之间的间隙大小不一时，是由于弹簧刚度、高度不一造成，应检查各弹簧刚度，适当选配。

4) 安装离合器

(1) 安装推盘离合器

a 在滚筒轴离合器轴端，整体安装链轮组件，安装件隔套，安装平键，二件，并在隔套、平键及轴头上涂少量机油。

b 安装挡板，将挡板的螺栓通孔与离合器上的螺孔对准，穿进件连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母。

(2) 整体安装推盘离合器，对准安装标记，内孔键槽对准轴键，使用专用工具将其安装到位。

(3) 连接离合器与链轮，对准两件螺栓通孔位置，穿进连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母，防止安装偏斜。

(4) 安装护罩，将护罩的螺栓通孔与离合器上的螺孔对准，穿进件连接螺栓，戴垫圈、螺母，逐个均匀扭紧螺母。

(5) 安装滚筒轴上的气动旋转接头软管接头，在接头处应涂密封胶或缠绕密封膜，防止接头渗漏。

(6) 安装轴头固定套，并扭紧套上的紧定螺钉。

(7) 安装主滚筒离合器护罩。

(8) 安装主滚筒气动旋转接头及软管接头，在接头处应涂密封胶或缠绕密封膜，防止接头渗漏。

- 5) 磨合运转

更换新气囊、摩擦片后，离合器摩擦接触面积较小，影响传动能力，因此在设备正常运行前，必须进行磨合运转。

(1) 磨合运转负荷，在额定负荷的50％ 下进行磨合运转，即钩载最大负荷不得超过500kN。

(2) 磨合运转时间，至少进行累计4小时磨合运转。

(3) 磨合转速，在额定转速60％ 下运转，即游车大钩最大下降速度不超过0.4m/s；磨合转速过大，导致摩擦材料局部过烧，材料变质，严重影响正常运行后的传动性能。

说明：此章节介绍ATD-224-H气动推盘离合器检修程序，ATD-124-H和ATD-324-H气动推盘离合器，结构十分类似，仅摩擦付数量不等。

各种规格的气动推盘离合器结构类似，如ATD-118-H、ATD-230-H气动推盘离合器的检修，均可按本章节介绍的程序进行。

附表：

紧固螺纹连接螺栓、螺母扭紧力矩表（kN•m）

| 螺纹 直径 M mm | 10.15.Q23 HB110 | 25.35.Q235 HB145~216 | 35.45 |  | 4.Cr.15MnrB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HB175~255 | HB230~305 |  |
|  | 螺纹强度级别 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 8.8 | 10.9 |
| 6 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 7 | 116 |
| 8 | 8.4 | 11.2 | 12.6 | 15 | 281 |
| 10 | 16.7 | 22.3 | 25.0 | 30 | 56 |
| 12 | 29 | 39 | 44 | 50 | 97 |
| 14 | 46 | 62 | 70 | 75 | 150 |
| 16 | 72 | 96 | 109 | 130 | 240 |
| 18 | 100 | 133 | 149 | 180 | 330 |
| 20 | 140 | 188 | 212 | 240 | 470 |
| 22 | 190 | 256 | 290 | 330 | 640 |
| 24 | 240 | 325 | 366 | 400 | 810 |
| 27 | 360 | 480 | 540 | 580 | 1190 |
| 30 | 480 | 650 | 730 | 800 | 1620 |
| 36 | 850 | 1130 | 1270 | 1360 | 2820 |
| 42 | 1350 | 1810 | 2030 | 2150 | 4520 |
| 48 | 2030 | 2710 | 3050 | 3200 | 6770 |

2  井架总成

井架为桅杆形式，两节、单液缸起升、单液缸伸缩结构，井架截面为矩形、前开口。工作时井架向井口方向倾斜3.5º，由负荷、防风绷绳保持井架的稳定和承载能力。

2.1  技术参数

| 型 号 |  |  | JJ155/35-W |
| --- | --- | --- | --- |
| 形 式 |  |  | 桅杆式、两层液缸起升、伸缩 |
| 净 高 m |  |  | 35 |
| 最大净载 kN |  |  | 1548 |
| 倾斜角 |  |  | 3º |
| 天车滑轮 | 数量 |  | 3 |
|  | 底径 mm |  | φ655 |
| 快绳滑轮底径 mm |  |  | φ795 |
| 死绳滑轮底径 mm |  |  | φ655 |
| 二层台容量 m |  | 4 1/2″钻杆 | 2500 |
|  |  | 5″ 钻杆 | 2000 |
|  |  | 2 7/8″钻杆 | 4500 |
|  |  | 2 1/2″油管 | 6000 |
| 二层台高度 m |  |  | 21.5 22.5 |
| 最大抗风力 km/h |  |  | 114 |

井架总成由以下主要部件组成：井架主体、天车总成、二层台、井架底座。

1) 井架主体：两节伸缩结构，井架上体和井架下体大腿料采用高强度优质角铁；倾角3.5°，通过调节丝杆调节；天车为整体盒式结构，滑轮采用铸钢件，并经动平衡测试；绳槽圆弧按API 8C要求与相应的钢丝绳设计；绳轮座上设有防止大绳跳槽的挡绳器；天车轴经热处理和探伤检查；天车平台上设有护拦。

2) 天车总成：整体结构，天车台安装四组滑轮座，快绳滑轮、死绳滑轮、游车滑轮、液压小绞车滑轮，其中游车滑轮由三个滑轮组成，其余均为单滑轮布置结构；液压小绞车滑轮安装在天车台下部。

3) 二层台：随井架上体的伸出自动安装，井架上体的缩回自动放倒。立根支梁为纵向可调式结构，便于摆放立管，并适应多品种直径的立管使用。操作台为伸缩式，结构紧凑，使用方便。

4) 井架底座:倒三角结构，在与井架下体的结合面处设有定位销和紧固螺杆，以准确连接井架。在底座的下部，设有两根梯形螺杆，井架竖起后，旋转伸出螺杆，座落在井架基础的支座上，旋紧紧固，锁紧螺母。井架底座承载井架重量和大钩负荷。

2.2  使用操作规范

井架是修井机的主要设备之一，正确操作是司钻的基本岗位技能要求。以下介绍井架总成的使用与故障排除。

- 2.2.1  使用前的检查及要求

1) 检查井架底座两梯形螺纹螺杆是否紧固，检查时大钩空载，二层台无立根；若松动，应及时扭紧，在大钩空载，二层台无立根状态下，松开两锁紧螺帽，左右均匀扭紧两螺杆，扭紧力矩600N.m(±20 N.m)，同时，观察水平仪，保持车架左右水平，锁紧两螺母。

2) 检查井架底座各调节拉杆，无松动、损坏。

3) 检查各绷绳，各绳张紧度符合要求，各绷绳无断股、断丝等现象。

4) 检查各滑轮，必须转动灵活，以用手能够自由盘动为合格；检查天车游车滑轮组，当转动任一滑轮时，相邻滑轮不得随着转动。各滑轮，轮槽无严重磨损或偏磨。

5) 检查天车自动润滑系统，油罐润滑油应足够，电路畅通，控制器设定参数合适，油管无泄漏。

6) 各固定螺栓无松动，各支座无裂纹，各部无渗漏。

2.2.2  操作规范

1) 井架工上井架前，必须穿好保险带，上下井架时，务必挂好防坠器挂钩。

2) 排放立根时应左右对称，严禁偏重。

3) 起下钻时，应根据大钩负荷合理选择档位和提升速度，谨防井架超载。

4) 起钻时，动作应熟练，防止过度猛烈，避免井架剧烈振动。

5) 下钻刹车时，动作应熟练，防止过度猛烈，避免井架剧烈振动。

6) 任何情况下，不得松开井架的任一绷绳。

2.2.3  故障排除

简要介绍井架在使用中常见的故障，产生的原因及排除方法。

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天车滑轮轴发热 | 润滑不良 轴承配合松动 密封圈损坏 | 清洗，检修润滑系统 调整或更换轴承 更换密封圈 |
| 2 | 天车滑轮转动有噪音 | 轴承严重磨损 滑轮，轴磨损 滑轮转动干涉 | 更换轴承 检修或更换 调整，检修 |
| 3 | 天车滑轮转动相互干涉 | 滑轮轴向间隙小 两滑轮间有摩擦 | 调整间隙 检修 |
| 4 | 天车滑轮偏侧磨损 | 快绳轮长期使用产生偏磨 游车轮各转速不同 | 快绳轮定期倒向调整 游车轮定期倒换位置 |
| 5 | 天车滑轮卡死 | 有异物 轴承烧死 | 检修、清洗 更换轴承 |

3  底盘总成

SJX5540TXJ650修井机，优化设计专用底盘，具有越野能力强，适应戈壁、泥泞、滩涂等复杂公路路面行驶。重型车轿，桥载能力大，适合背带井架的钻机车、修井机使用。液压助力转向，操作轻便，行驶安全。全部车桥单轮胎结构，平头单座金属结构驾驶室，视野开阔。

- 3.1  技术参数

| 型 号 |  |  | D632－28000000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驱动形式 |  |  | 12×8 |
| 轴距 mm |  |  | 1300＋1300×5500×1370＋1370＋2890 |
| 轮距 mm |  |  | 2180 |
| 前束 mm |  |  | 0~3 |
| 转向形式 |  |  | 液压助力 |
| 最小转弯半径 m |  |  | 18 |
| 最小离地间隙 mm |  |  | 340 |
| 接近角 |  |  | 30º |
| 离去角 |  |  | 18º |
| 能力车速 km/h |  |  | 63 |
| 限定车速 km/h |  |  | 45 |
| 最大爬坡度 |  |  | 32% |
| 整机重量 kg |  |  | 55000 |
| 轮胎(进口) |  | 型号 | 18-22.5(20层) |
|  |  | 形式 | 重载越野 |
|  |  | 工作气压 KPa | 700±50 |
|  |  | 负荷 kg | 6500 |
|  |  | 数量 | 12 |
| 转向轮定位参数 |  | 主销内倾角 | 5° |
|  |  | 主销后倾角 | 2°12' |
|  |  | 前轮前束 mm | 0～3 |
| 前一车桥 |  | 型号 | 2300KG1 |
|  |  | 形式 | 转向驱动桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 前二车桥 |  | 型号 | 2300KG2 |
|  |  | 形式 | 转向驱动贯穿桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 前三车桥 |  | 型号 | 3000GU1 |
|  |  | 形式 | 转向驱动从动桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 后四车桥 |  | 型号 | 2500KP3 |
|  |  | 形式 | 驱动贯穿桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 后五车桥 |  | 型号 | 2400KP3 |
|  |  | 形式 | 驱动桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 后六车桥 |  | 型号 | D630-32040000 |
|  |  | 形式 | 浮动桥 |
|  |  | 负荷 kg | 13000 |
| 车桥制动器 |  | 形式 | 内涨蹄式 |
|  |  | 规格 | f410×160×21 |
|  |  | 数量 | 10 |
| 悬架 | 一、二、三桥 | 形式 | 弹簧钢板平衡式 |
|  |  | 弹簧钢板片数 | 10 |
|  | 四、五桥 | 形式 | 刚性平衡梁式 |
|  | 六桥 | 形式 | 空气弹簧式 |
| 驾驶室 |  | 形式 | 全金属平头单座 |

- 3.2  结构特点

修井机底盘由以下主要部件组成：车架总成、悬挂总成、车桥总成、传动系统、转向机构、驾驶室总成。

3.2.1  车架总成

重型钻机专用车架，整体框架焊接结构。

1) 纵梁、尾梁采用优质高强度16Mn工字型钢，纵梁下翼边焊接加强板，增强车架抗弯强度，两纵梁腹板外侧排列气路管线，内侧排列液压管线；

2) 边框采用矩形钢管，由数根斜支承加强，边框安装有工作走道，方便操作人员巡视设备，走道外侧带有护栏，走道为翻转式结构，行车时可向上翻转，并锁定立放在车架两侧；

3) 安装有四个支腿油缸，前支腿油缸设置在前部车桥挡泥板后部靠近大梁处，后支腿油缸设置在尾梁两端；

4) 配置有前后拖车钩、各种支架和支座，如前钢板支架、后平衡梁支架、发动机前支座、分动箱支架、角传动箱支架、死绳器支架、液压小绞车支架、起升油缸支座等。

3.2.2  悬挂总成

本机采用两种悬挂方式：

1) 前部2车桥钢板弹簧悬挂。

2) 第3桥空气弹簧悬挂。

3) 后4、5桥刚性平衡梁悬挂。

4) 第6桥浮动，空气悬挂。

3.2.3  车桥总成

驱动型式12×8，良好的越野性能。

1) 前一桥，转向驱动桥，液压动力转向。由桥壳、轮间差速器、轮边减速器，转向节、转向机构、驱动轴、轮毂、轮辋、轮胎、制动器、气动制动室等组成。轮间差速器，将动力较均匀地分配给左、右车轮，并允许左、右车轮有相对的转动，适应车辆行驶要求。制动器为内涨蹄鼓式结构，当气动制动室进入压缩空气时，推杆伸出，推动调整臂摆动，使凸轮轴转动，凸轮推动制动蹄涨开，与制动鼓接触产生摩擦，制动车轮。

2) 前二桥，转向贯穿驱动桥，液压动力转向。由桥壳、轮间差速器、桥间差速器、轮边减速器，转向节、转向机构、驱动轴、轮毂、轮辋、轮胎、制动器、气动制动室等组成。轮间差速器，将动力较均匀地分配给左、右车轮，并允许左、右车轮有相对的转动，适应车辆行驶要求。桥间差速器，将动力大致均匀地分配给前一桥与前二桥，并允许一、二桥转速有差异，适应车辆行驶要求，减轻轮胎磨损。制动器为内涨蹄鼓式结构，当气动制动室进入压缩空气时，推杆伸出，推动调整臂摆动，使凸轮轴转动，凸轮推动制动蹄涨开，与制动鼓接触产生摩擦，制动车轮。

3) 前三桥，转向从动桥。由车轴、轮毂、轮辋、轮胎、空气悬挂等组成。空气悬挂配备气囊式空气弹簧，由底盘气压系统提供压缩空气，经减压阀减压，气囊工作气压0.55 MPa，使浮动桥达到设计承载能力。

4) 后四桥，驱动贯穿桥，由桥壳、轮间差速器、桥间差速器、轮边减速器，半轴、轮毂、轮辋、轮胎、制动器、气动组合式制动室等组成。轮间差速器，将动力较均匀地分配给左、右车轮，并允许左、右车轮有相对的转动，适应车辆行驶要求。轮间差速器上设有气动差速锁，当结合差速锁后，左右车轮为刚性联结，左右车轮转速相同，以加强车辆通过性能。桥间差速器，将动力大致均匀地分配给后五桥与后四桥，并允许五、四桥转速有差异，适应车辆行驶要求，减轻轮胎磨损。桥间差速器上设有气动差速锁，当结合差速锁后，五、四桥间为刚性联结，转速相同，以加强车辆通过性能。气动组合式制动室，有膜片制动室和弹簧制动室，膜片制动室，充气制动，用于行车制动；弹簧制动室，断气制动，用于停车和驻坡制动。制动器为内涨蹄鼓式结构，当气动制动室进入压缩空气时，推杆伸出，推动调整臂摆动，使凸轮轴转动，凸轮推动制动蹄涨开，与制动鼓接触产生摩擦，制动车轮。

5) 后五桥，动力驱动桥，由桥壳、轮间差速器、轮边减速器，驱动轴、轮毂、轮辋、轮胎、制动器、气动组合式制动室等组成。轮间差速器，将动力较均匀地分配给左、右车轮，并允许左、右车轮有相对的转动，适应车辆行驶要求。减轻轮胎磨损。轮间差速器上设有气动差速锁，当结合差速锁后，左右车轮为刚性联结，左右车轮转速相同，以加强车辆通过性能。气动组合式制动室，有膜片制动室和弹簧制动室，膜片制动室，充气制动，用于行车制动；弹簧制动室，断气制动，用于停车和驻坡制动。制动器为内涨蹄鼓式结构，当气动制动室进入压缩空气时，推杆伸出，推动调整臂摆动，使凸轮轴转动，凸轮推动制动蹄涨开，与制动鼓接触产生摩擦，制动车轮。

6) 第六桥，从动浮动桥，由车轴、轮毂、轮辋、轮胎、空气悬挂等组成。空气悬挂配备气囊式空气弹簧，由底盘气压系统提供压缩空气，经减压阀减压，气囊工作气压0.55 MPa，使浮动桥达到设计承载能力。气路中安装有安全阀，调整气压0.60 MPa，当车桥超载时，及时调整排放气囊气压，保护气囊安全。

7) 全部车桥单轮胎结构，轮胎为重负荷，越野条纹型。

3.2.4  传动系统

作业和行驶，共用车装发动机动力。

1) 底盘传动，操作分动箱动力切换手柄，可将动力和压缩空气气源，传递给底盘行驶系统，同时切断绞车动力和压缩空气气源。

2) 后桥驱动，正常路面行驶，钻机车采用后桥驱动形式，发动机动力经分动箱传动到后四桥、后五桥，驱动车辆行驶。

3) 前桥驱动，在条件恶劣路面，车辆行驶困难，可挂合分动箱前端离合器，动力同时分配传递给前、后四道车桥，增强车辆通过性，驱动车辆行驶。

3.2.5  制动系统

采用气压传动制动方式，由脚制动－行车制动，和手制动－驻坡制动两部分组成。

技术参数

| 型 号 | E630-1600 |  |
| --- | --- | --- |
| 形 式 | 气动双管路、弹簧驻坡制动 |  |
| 系统压力 MPa | 0.85 |  |
| 双腔制动阀 | 型 号 | EQ140-3514E2-010 |
|  | 形 式 | 脚踏板双腔、弹簧平衡、可调 |
| 手制动阀 | 型 号 | 3517CF2-010D |
|  | 形 式 | 手柄、弹簧平衡 |
| 前桥制动室 | 型 号 | CP3-3519010 |
|  | 形 式 | 单向膜片气缸室 |
|  | 膜片尺寸 | 24吋 |
|  | 推杆行程 | 57mm |
|  | 数 量 | 4 |
| 后桥制动室 | 型 号 | 3519CF2-010E |
|  | 形 式 | 组合膜片气缸室、弹簧气室 |
|  | 膜片尺寸 | 24/30吋 |
|  | 推杆行程 | 57mm |
|  | 数 量 | 4 |
| 前桥制动鼓 | 间 隙 | 0.30～0.50mm |
| 后桥制动鼓 | 间 隙 | 0.50～0.60mm |
| 加速阀 | 型 号 | CQ3030Y-3518010 |
|  | 形 式 | 弹簧平衡活塞 |
| 紧急继动阀 | 型 号 | SH382-3527 |
|  | 形 式 | 弹簧平衡活塞、气筒安装 |
| 快放阀 | 型 号 | SH161-3516 |
|  | 形 式 | 膜片式 |
| 制动灯开关 | 型 号 | JN150-3720 |
|  | 形 式 | 膜片式气电转换 |

1) 气压系统调整压力为0.85MPa。当系统压力低于0.45MPa时，低压警报报警，后桥组合式制动室中的弹簧制动室作用，将车轮制动。

2) 脚制动，脚制动为充气制动方式，双管路制动系统，即相互独立的前部车桥制动管路和后部车桥制动管路；驾驶室底板安装有脚制踏板，经杠杆机构，操纵双腔制动阀(制动总泵)，分别控制前双桥制动器和后双桥制动器，经机械传动控制各自的车轮制动器。双管路制动系统安全可靠。当某一管路发生故障，制动失效时，另一路制动仍然有效，车辆制动不至于完全失效，以防严重事故发生。双腔制动阀设有前、后制动腔室，可调节前双桥与后双桥制动时间差，以获得最佳制动效果，出厂时车辆已调整，用户请勿自调。制动管路中连接有制动灯开关，当车辆制动时有信号输出，接通电路，驾驶室仪表板上“制动”信号灯和车尾制动灯明亮。

3) 手制动，手制动为断气制动方式，手制动气阀安装在驾驶室司机座椅旁，控制后桥四个组合式制动室的弹簧腔室，管路中连接有快放阀和制动灯开关。当气压力低于0.45MPa时，制动室活塞推力不足以压缩弹簧，活塞杆伸出，车轮被制动；当气体压力超过0.45MPa时，弹簧被压缩，后桥制动被解除，此时便可以行车。当需要驻车制动时，拉动手制动阀手柄置“制动”位，切断弹簧制动气室气源，快放阀迅速将制动气室气体排空，弹簧快速伸出，将车轮制动；同时接通电路，驾驶室仪表板上“手制动”信号灯明亮。

4) 双腔制动阀（总泵），气动阀件，用于车辆行车制动，在制动和释放过程中实现灵敏的随动控制；制动阀设有前、后制动腔室，可调节前、后腔室作用时间差，使车辆制动效果最佳；前、后制动腔室，分别各自独立控制前双桥、后双桥制动，当其中某一制动腔室发生故障，不会影响另外一制动腔室的正常工作。

5) 手制动阀，气动阀件，用于车辆停车和驻坡制动，制动阀手柄在行车位置和停车位置之间能自动回位到行车位置，处于停车位置时能锁定，手柄在行车到停车位置之间移动时，可逐步加大制动能力。

6) 前制动气室（前分泵），单作用膜片气室结构，用于行车制动，由脚制动阀发出的气动信号，进入加速阀，用弱小的气信号调制通径较大的前储气筒压缩空气，快速进入四只前制动气室，作用于膜片上压缩回位弹簧，推动推杆作用于制动臂上，使车轮迅速产生制动力矩。

7) 后制动气室（后分泵），组合结构，单作用膜片气室用于行车制动，行车制动时，由脚制动阀发出的气动信号，进入后部车桥紧急继动阀，用弱小的气信号调制通径较大的后储气筒压缩空气，使其快速足量地进入四只组合制动气室的膜片气室，作用于膜片上压缩回位弹簧，推动推杆作用于制动臂上，使后部车桥车轮快速产生制动力矩。弹簧制动气室用于停车制动，操作手制动阀，四只后制动气室的弹簧制动室内的压缩空气有调制释放，控制制动弹簧伸出，推动推杆作用于制动臂上，使后桥车轮产生制动力矩。

8) 加速阀，弹簧平衡活塞结构，随动变化的制动信号，调制流量较大的储气筒压缩空气，供给制动气室。用于缩短前部车桥制动气路的制动反应时间和解除制动时间，有加速和快放作用。

9) 紧急继动阀，弹簧平衡活塞结构，安装在后部储气筒上，有四个输出口，随动变化的制动信号，调制流量较大的储气筒压缩空气，供给制动气室。用于缩短后部车桥制动气路的制动反应时间和解除制动时间，有加速和快放作用。

10) 快放阀，膜片结构，串接在手制动管路中，紧靠制动气室。向弹簧制动气室供压缩空气时，快放阀不起作用；当释放弹簧制动气室压缩空气时，快放阀打开排放气体，缩短反应时间，迅速制动。

11) 制动灯开关，膜片结构，串接在气动管路中，当管路中有压缩空气时，膜片被推动，使电器触点连接，实现气电转换。

3.2.6  转向机构

前双桥转向，采用液压助力转向机构，由转向机、液压分配阀、液压油缸和液压系统组成。

1) 转向机，标准车用转向机，机械传动。

2) 转向油缸，双向活塞油缸，横向布置，缸头安装在桥壳上，活塞杆头连接在转向节拐臂上，控制车轮转向；前一、前二桥各配一转向油缸，前一桥转向油缸活塞杆作用在右侧转向节拐臂上，前二桥转向油缸活塞杆作用在左侧转向节拐臂上。

3) 液压系统组成，由液压油泵、分配阀、稳流溢流阀、球阀和管线组成。

3.2.7  驾驶室

平头单座金属结构，乘员1人；前挡风玻璃向下倾斜，防止井架、钢丝绳油污掉落到玻璃上，设有气动雨刮器；右侧舱壁装置推拉式玻璃窗，内设锁键，防止从外部打开玻璃窗；后舱壁装置固定式玻璃窗，方便观测后部情况；车门设有内外车门锁，手动玻璃摇机；安装有燃油暖风机，冬季加热室内温度；室内设有驾驶室仪表板、驾驶室侧控制箱、驾驶室脚踏控制板，方便驾驶员操作和观察。

3.3  故障排除

介绍底盘总成在使用中常见的故障，产生的原因及排除方法.

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分动箱发热 | 润滑不良 轴承配合松动 润滑油液面过高、过低 | 清洗，检修润滑系统 调整或更换轴承 调整液面 |
| 2 | 分动箱有噪音 | 轴承严重磨损 齿轮磨损 润滑油污染 | 更换轴承 检修或更换 更换润滑油 |
| 3 | 车桥差速箱、减速器发热 | 润滑不良 轴承配合松动 润滑油液面过低 | 清洗，检修润滑系统 调整或更换轴承 调整液面 |
| 4 | 车桥差速箱、减速器有噪音 | 轴承严重磨损 齿轮磨损 润滑油污染 | 更换轴承 检修或更换 更换润滑油 |
| 5 | 刹车毂发热 | 制动蹄间隙小 新配刹车片接触面不足 刹车毂失圆 刹车毂内有异物 | 调整间隙 跑合、检修 检修或更换刹车毂 清理 |
| 6 | 刹车跑偏 | 各车轮刹车间隙大小不一 一侧轮胎气压过低 刹车片磨损严重 前部车桥制动过早 制动气室气压不等 | 调整刹车间隙 检查、补充车胎气压 检修更换刹车片 调整双腔制动阀时间差 检修气路 |
| 7 | 刹车不灵 | 刹车气压不足 车轮刹车间隙大 刹车片磨损严重 车速过高 | 检修调整气路 检修气路 检修更换刹车片 在车速30k/h时，刹车距离12m。 |
| 8 | 车架尾部低 | 浮动桥气囊压力不足 后部车胎气压不足 | 检修气路、气囊 补充车胎气压 |
| 9 | 行车跑偏 | 转向分配阀对中不良 车胎气压不等 刹车毂一侧摩擦 | 调整转向分配阀 补充车胎气压 检修刹车毂 |
| 10 | 转向沉重 | 转向油泵磨损 溢流稳流阀调定压力低 转向油缸、管路泄漏 液压油粘度过低 发动机转速过低 转向机构球关节润滑不良 转向机构球关节磨损严重 前部车胎气压不足 | 检修或更换油泵 调整溢流稳流阀压力 检修转向油缸、管路 更换液压油 发动机转速不低于1200rpmin。 润滑转向机构球关节 检修、更换转向机构球关节 补充车胎气压 |
| 11 | 转向振动与发抖 | 转向液压系统油空气 转向机构球关节间隙大 转向节轴承间隙大 | 排除空气、检查油路故障 调整转向机构球关节 检修转向节轴承 |
| 12 | 前轮磨损严重 | 前桥前束调整不当 转向机构调整不当 | 调整前束 调整转向机构 |
| 13 | 轮胎偏磨 | 长期连续使用 | 定期置换轮胎位置 |
| 14 | 传动轴发抖 | 平衡块脱落 轴承磨损 传动轴弯曲 | 送修 更换轴承、及时润滑 送修 |

4  动力系统

技术参数

| 型 号 |  |  | D630-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形 式 |  |  | 液力机械传动 |
| 发动机 | 型 号 |  | CAT 3412 |
|  | 额定功率 kw(hp)/rpm |  | 485(650)/2100 |
|  | 最大扭矩 kN/rpm |  | 2550/1300 |
|  | 最低油耗 g/kw.h |  | 215 |
|  | 缸数×排列 |  | 12×V |
|  | 缸径×冲程 mm |  | 137×152 |
|  | 排量 L |  | 27 |
|  | 压缩比 |  | 14.5 |
|  | 冷却 |  | 水冷 |
|  | 点火顺序 |  | 1-4-9-8-5-2-11-10-3-6-7-12 |
|  | 机油温度 ℃ |  | 82～93 |
| 液力 变矩器 | 型 号 |  | S6600 |
|  | 形 式 |  | 带闭锁离合器、液力减速器 |
|  | 变矩器 |  | TC680 |
|  | 变矩系数 |  | 2.08 |
|  | 最高油温 ℃ |  | 135 |
|  | 换档方式 |  | 气动 |
|  | 变速箱 速比 | 1 | 4 |
|  |  | 2 | 2.684 |
|  |  | 3 | 2.013 |
|  |  | 4 | 1.351 |
|  |  | 5 | 1 |
|  |  | R | 5.120 |
| 分动箱 | 型 号 |  | D6018 |
|  | 形 式 |  | 立式齿轮传动、强制润滑 |
|  | 轴距 mm |  | 425+425 |
|  | 输入端速比 | 发动机 | 1 |
|  |  | 电动机 | 1.6 |
|  | 输出端速比 | 绞车 | 1 |
|  |  | 转盘 | 1.1042 |
|  |  | 底盘 | 1.2083 |

- 4.1  结构特点

动力系统由以下主要部件组成：发动机、液力传动变速箱、分动箱。

4.1.1  发动机

结构特点详见《CAT 3412B柴油机使用说明书》有关章节。

4.1.2  液力传动变速箱

型号ALLISON S6600，闭锁型液力变矩器、液力减速器和行星齿轮变速箱组成，传动柔和、变矩系数大、低速扭矩范围宽，高速传动效率高。结构特点详见《ALLISON S6600液力变速器使用说明书》有关章节。

闭锁型变矩器由液力元件泵轮、涡轮、导轮和闭锁机构组成。发动机驱动泵轮，其叶片泵动油液，油液驱动涡轮转动，从涡轮流出的油液经导轮叶片的作用，改变其流动方向，再进入泵轮，形成循环流动，由于泵轮、涡轮由液体传递功率，输入输出为非刚性联接，输入输出转速不等；在导轮对油液的导向作用下，使输入输出力矩不等，发生传动力矩变化，即变矩作用。因此，当变矩器的输入轴在工作转速和扭矩恒定的情况下，输出轴的转速和扭矩随机发生变化，与下端负载有关；当输出转速较低时，输出力矩较大，大于输入力矩；当输出转速升高时，输出力矩相应降低；液力变矩器的传动效率较低，为提高传动效率，设置闭锁离合器，当输出转速升高达到设定点时，闭锁离合器结合，变矩器刚性机械传动，传动效率接近100%。

1) 变矩器有以下几个工作特点:

(1) 发动机怠速运转：

(2) 泵轮的输入转速，力矩较低，不足以驱动涡轮阻力矩，此时变矩器处于离开工况，相当于一个离合器的离开工作状态。

(3) 发动机工作运转：

(4) 涡轮转速远低于泵轮转速，涡轮以低转速、大矩扭(高于发动机数倍)输出；此时变矩器处于变矩工况，最大变矩比Ko=2.08。

(5) 涡轮转速达到泵轮转速 80 % 时，变矩比接近1，涡轮力矩等于泵轮力矩，此时变矩器处于偶合工况，相当于一个偶合器。

(6) 涡轮转速继续增高，当达到某一特定值时，闭锁离合器闭锁，此时变矩器处于闭锁工况，泵、涡轮刚性连接，相当一个刚性机械传动，传动效率接近 100 %。

2）变速器，行星齿轮传动，齿轮与齿轮间为常啮合传动。由液压控制数组多片式摩擦离合器，能在带载状态下(不切断动力)接合和脱开齿轮传动，实现动力换档。

4.1.3  分动箱

本修井机底盘行驶系统和绞车、转盘作业系统共用一套动力系统，由分动箱控制动力分配。修井机行驶工况，操作动力切换手柄置“行车”位置，并注意固定好定位销轴，经杠杆作用，挂合分动箱底盘后桥动力输出口离合器，同时脱离绞车动力输出口离合器，发动机动力仅分配给三、四车桥，驱动钻机车正常行驶；当在困难路面行驶时，可挂合底盘前桥动力输出口离合器，一、二、三、四车桥同时驱动，提高车辆越野通过性能，越过困难路面应及时脱离前桥动力输出口离合器；钻修作业时，手柄置“作业”位置，并注意固定好定位销轴，经杠杆作用，挂合分动箱绞车动力输出口离合器，同时脱离底盘动力输出口离合器，发动机动力仅分配给绞车系统，大钩或捞砂绳作提升作业；操作转盘动力手柄置“结合”位置，并注意固定好定位销轴，经杠杆作用，挂合分动箱转盘动力输出口离合器，驱动转盘旋转作业。

结构特点：三齿轮传动，大齿轮轴距；设有二动力输入口，四动力输出口，输出口配置手动牙嵌离合器。飞溅与强制双重润滑结构系统，润滑油泵由下部轴传动齿轮副驱动，油泵安装位置较低，防止油泵吸空，确保各部润滑充分。

绞车动力输入口，上部齿轮轴前端。

绞车动力输出口，上部齿轴其后端。

转盘动力输出口，中间齿轴后端。

底盘后桥动力输出口，下部齿轴后端。

底盘前桥动力输出口；下部齿轴前端。

应急电机输入机构，在分动箱上部齿轴的侧部开有窗口，安装应急动力箱，箱内齿轮与上部轴齿轮啮合，箱外链轮经链条与应急电机连接，设有离合器，控制齿轮离合。

操作机构：

动力切换手柄

转盘动力离合手柄

应急电机离合手柄

前桥动力离合气缸

- 4.2  操作使用规范

4.2.1  CATERPILLAR发动机操作规程

1) 围绕发动机及其机体检查，检查机油、水和燃油有无渗漏及其一般状态。

2) 检查曲轴箱油平面。保持油平面在油尺上“加”(ADD)和“满”(FULL)两个记号之间。

3) 检查传动部分的油平面。

注意! 只能在发动机冷却时，才可检查发动机冷却液平面，如果发动机是热的，在高压下蒸汽可能向外喷出并导致人身伤害。

4) 检查发动机水套冷却液平面，慢慢拧转压力盖，直到卸下，保持冷却液液面至加注口底面。

5) 检查燃油供给，保持燃油箱充满，油箱不满，箱内将会凝结湿气。

6)使停车装置复位。

7) 打开燃油供给阀，如果当首次启动发动机或发动机长时间不用时，启动发动机前先用手油泵将柴油泵入高压腔内并充满，排尽泵腔内及燃油管内的空气。

8)切断防止起动马达放电的蓄电池充电器。

9) 挂空档。

4.2.2  起动

1) 调整调速器手柄或油门到发动机中等转速位置。

2) 如有配备，可使用起动辅助装置。

3) 移动“预热一起动HEAT－START”开关到“起动”START位置，发动机起动后立即放松控制开关。

4.2.3  冬季使用

气温低于5℃时即入冬季运行，在入冬前的换季保养中应进行下列工作：

1) 查汽油预热器是否正常工作。

2) 气路系统酒精放凝器加注酒精（建议气温在0℃下应用）。

3) 查暖风器的工作情况；

4)用冬季用发动机防冻液；

5) 循环系统采用防冻液。

4.2.4  发动机起动后

如果需要修理或调整，则停止发动机，发动机运转时，不准在机器上工作。

1) 发动机起动后立即观察机油压力表。

注意！如果5秒之内机油压力不显示，停止发动机作必要的检修，排除故障后方可启动。

2) 将调速器控制手柄移至低速空转，使发动机达到正常运转范围。再进行一次“围绕机器检查”，有否渗漏等。

3) 启动负载

从动设备无负荷，为在施加载荷之前接合从动设备，进行以下操作：

a 移动主调速器控制手柄至发动机中速。

b 设备无载荷时接合从动设备。

c 确保发动机和从动设备仪表指示在运转范围。

d 移动调速控器制器手柄至高速空转(满负荷)位置，向从动设备施加载荷。

从动设备有载荷：移动调速器控制手柄至发动机中速。确保发动机仪表指示在正常运转范围；移动调速器控制手柄至高速空转(满负荷)位置；接合负载。

4.2.5  发动机的运转

打开点火锁，接通电源，扳动启动暂通手柄（如有气压可以按下启动暂通气控阀），按下启动按钮，发动机便怠速运转，发动机启动后，应先让其怠速空转3～５分，直到发动机水温、气压等参数值达正常值。发动机起动后，在发动机运转时必须观察仪表。应确定各个仪表的正确读数。每块仪表读数有异常变化时，应查明原因。

附表

| 发动机水温 | 指针处绿区或70～93℃ |
| --- | --- |
| 发动机油压 | 指针处绿区或0.14～0.42MPa |
| 发动机燃油压 | 指针处绿区或0.14MPa以上 |
| 变矩器主油压 | 指针处绿区或1.2～1.4MPa |
| 变矩器油温 | 指针处绿区或80～93℃，可达135℃ |
| 气压 | 指针处绿区或0.45～0.9MPa |

注意空载运行时，注意发动机声响、排烟、发热等是否正常，当确定一切正常后，才能加载工作。冬季气温较低时，怠速空转时间应更长，必须待水温上升，机油压力正常时，才能让发动机加速运转，挂档加载。

4.2.6  发动机的停车

1) 摘除发动机负荷。

2) 将发动机转速降低一半，运转5min以冷却发动机。

3) 降低发动机转速到低速空转。

4) 在发动机怠转时，查看曲轴箱机油平面。保持油平面在油尺上打印有“在发动机运转时检查”(CHECKLIWITH ENGING RUNNING)一侧的“加”(ADD)和“满”(FULL)两个标记之间。

5) 停止发动机。

发动机熄火控制阀位于发动机一侧仪表盘或司钻箱上，当需使发动机熄火时，先应使传动箱处于空档，然后操作熄火阀，使发动机熄火。

注意!:发动机在高速运转后不能立即停机时，应让发动机卸荷后怠速运转5分钟左右，再停机。发动机在高速运转后不能立即停机时，应让发动机卸荷后怠速运转5分钟左右，再停机。

4.2.7  故障排除

| 故 障 | 可 能 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1 发动机不能起动 | 没有燃油供给发动机 | 检查燃油箱是否空的，或燃油箱接头堵塞、吸油管堵塞或弯折，或是燃油输油泵故障，或燃油滤清器堵塞。 |
|  | 停车电磁线圈卡死 | 电磁线圈必须通电才能停止发动机，起动操纵停车电磁线圈的控制机构，听听有否卡搭声。如果卡搭声不明显且发动机不能起动，则拆下电磁线圈，再次试验起动发动机，如果发动机起动了，说明电磁线圈已损坏，更换此电磁线圈。 |
|  | 燃油输油泵等燃油供给系统故障 | 在起动转速下，燃油泵应以3磅/平方英寸(20千帕)的压力向发动机供给燃油。如果燃油压力低于3磅/平方英寸(20千帕)，更换燃油滤清器。检查燃油系统中有否空气或者燃油旁通阀卡住，或有故障，如果压力仍然很低，更换燃油输油泵。 |
|  | 发动机定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
|  | 预热塞故障 | 检查预热塞。 |
|  | 自动和安全停车控制装置故障 | 检查停车控制装置以确保它们调整正确，见起动操作程序。 |
| 2 发动机某缸不工作 | 燃油喷油嘴或燃油泵有故障 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。检查液压系统。 |
|  | 气门间隙不正确 | 调整至规定的间隙。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
|  | 燃油供给压力过低 | 检查燃油输油管有否渗漏或弯折，燃油系统中有否空气，燃油旁通阀是否卡住或有故障，更换燃油滤清器，检查燃油压力，当发动机满负荷运转时，燃油输油泵以20～30psi（磅/平方英寸）(0.14~0.21MPa)的压力向发动机供给燃油。 |
|  | 燃油油管破裂或漏油 | 更换油管。 |
|  | 燃油系统有空气 | 寻找进气根源并排除故障，燃油系统充油排气。 |
|  | 推杆弯曲或折断 | 更换推杆。 |
| 3.低速时停车 | 怠转速度太低 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。 |
|  | 燃油供给压力低 | 检查燃油输油有否渗漏或弯折，燃油系统中有否空气，燃油旁通阀是否卡住或有故障。更换燃油滤清器，检查燃油压力，当发动机满负荷运转时，燃油泵应以20-30磅/平方英寸(0.14--0.21MPa)的压力向发动机供给燃油。 |
|  | 燃油系统有故障 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。检测调整系统。 |
|  | 附加载荷过高 | 检查由于附属设备而引起的过度的载荷。 |
| 4.发动机转速不稳 | 调速器控制拉杆 | 调整外部的拉杆以获得足够的行程。如果损坏、弯折或拉杆太短则更换。 |
|  | 调速器故障 | 检查弹簧、拉杆或其它机件是否损坏或折断，确定齿条能否移动自如。如在这些机件中存在任何值得注意的故障，更换必须更换的机件。 |
| 5.功率不足 | 燃油系统故障 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。检测调整系统。 |
|  | 燃油质量低劣 | 放油，清洁并排放燃油系统，更换燃油滤清器。以合适等级的燃油加注燃油箱。 |
|  | 增压器积炭或有其它阻力 | 视必需检查和修复或更换增压器。 |
|  | 进气系统泄漏 | 检查进气岐管压力，检查空气滤清器是否阻力过大。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
|  | 气门间隙过大 | 调整至规定的间隙。 |
|  | 燃油供给压力过低 | 检查燃油输油管有否渗漏或弯折，燃油系统中有否空气，燃油旁通阀是否卡住或有故障更换燃油滤清器。检查燃油压力，当发动机满负荷运转时，燃油输油泵应以20-30磅/平方英寸(0.14--0.21MPa)的压力向发动机供给燃油。 |
| 6.振动过大 | 发动机固定松动、磨损或不正确 | 可靠地上紧全部固定螺栓，视需要更换有关零件。 |
|  | 皮带轮和减振器松动 | 重新上紧。 |
|  | 传动设备上的联接装置松动或磨损 | 检查，使联接装置与传动设备对中，并上紧。 |
|  | 减振器或带轮有故障 | 更换减震器或皮带轮。 |
|  | 某缸不工作 | 见目次2。 |
|  | 风扇叶片不平衡 | 旋松或卸下风扇皮带，并在起作用的转速范围内短时间地运转发动机，以检查振动是否依然存在，如果振动消失，则更换风扇总成。 |
| 7.强烈的爆震 | 燃油系统有空气 | 从系统中排除空气。 |
|  | 燃油系统故障 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。检测调整系统。 |
|  | 燃油喷油嘴有故障 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。检测调整系统。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
| 8.气门机构敲击 | 气门间隙过大 | 调整至规定的间隙。 |
|  | 气门弹簧折断 | 更换气门弹簧以及其它所有损坏的零件。 |
|  | 润滑不足 | 检查气门室的润滑，在所有的转速下气门室都应为润滑油浸湿，油道必须畅通，特别是那些通向气缸盖的油道。 |
| 9.冷却液中有机油 | 机油冷却器芯损坏 | 更换机油冷却器芯。 |
|  | 气缸垫或间隔垫损坏 | 更换气缸垫和间隔垫。 |
|  | 气缸体裂纹或有故障 | 更换气缸体。 |
|  | 缸盖裂纹或有故障 | 更换缸盖。 |
| 10.机械敲击 | 发动机连杆轴瓦损坏 | 更换轴瓦，检查连杆和曲轴，如有必要则更换。 |
|  | 主轴瓦损坏 | 更换轴瓦。 |
|  | 正时齿轮损坏 | 视必须更换各零件。 |
|  | 曲轴损坏 | 更换曲轴。 |
|  | 燃油稀释曲轴箱机油 | 排除燃油泄漏到曲轴箱中的故障。 |
| 11.燃油消耗过量 | 燃油系统泄漏 | 燃油系统的泄漏会引起燃油消耗量很大的变化，内部的泄漏将可能伴随着发动机油压降低和发动机油底壳中机油油面的增高。更换引起泄漏的零件。 |
|  | 燃油和燃烧爆震 | 小量但是可能测得出来的燃油消耗量的增高，可能是由于燃油喷油嘴有故障，某缸不工作或是某些因素影响发动机功率降低而引起的，见目次2和目次5。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
| 12.气门噪音 | 气门弯曲或折断 | 更换损坏的零件。 |
|  | 凸轮轴折断 | 更换所有损坏的零件，彻底清洁发动机。 |
|  | 气门挺柱折断或严重磨损 | 更换凸轮轴和气门挺柱。检查气门是否卡死，气门杆是否弯曲，彻底清洁发动机，调整气门至规定的间隙。 |
| 13.气门间隙过大 | 凸轮凸角严重磨损 | 检查气门间隙，更换凸轮轴及挺柱，彻底清洁发动机，调整气门至规定的问隙。 |
|  | 气门挺柱损坏或严重磨损 | 更换气门挺柱，检查凸轮轴的磨损情况，检查气门是否卡住，气门杆是否弯曲。彻底清洁发动机，调整气门至规定的间隙。 |
|  | 气门头磨损 | 调整气门至规定的间隙，如果磨损严重，更换气门。 |
|  | 气门挺柱表面一般磨损 | 调整气门至规定的间隙，如果磨损严重，更换气门挺柱。 |
|  | 推杆磨损 | 调整气门至规定的问隙，如果磨损严重，更换推杆。 |
|  | 摇臂接触端磨损 | 调整气门至规定的问隙，如果磨损严重，更换摇臂。 |
|  | 润滑不足 | 检查气门室的润滑，在高速空转转速下，气门室应为润滑油浸湿，在低速空转转速时仅有少量油滴，油道必须畅通，特别是那些通向缸盖的油道。 |
| 14.气门弹簧座脱落 | 锁销折断 | 气门脱落可能引起发动机大量零部件的损坏，更换所有损坏的零件。 |
|  | 气门弹簧折断 | 更换气门弹簧。 |
|  | 气门折断 | 更换气门和其它任何损坏的零件。 |
| 15.发动机窜油 | 气门导管磨损严重 | 修理气缸盖总成。 |
|  | 气门室润滑油过多 | 检查摇臂轴和堵塞并确认它们在原位。 |
|  | 活塞环和(或)气缸套磨损 | 检查并视需要更换有关零件。 |
| 16.气门间隙过小 | 气门锥面和〈或〉气门座磨损 | 调整气门至规定的间隙，修理气缸盖。 |
| 17.发动机早期磨损 | 进气管故障〈空气滤清器〉 | 检查全部密封垫和管路是否漏气，修理所有泄漏之处。 |
|  | 燃油严重稀释润滑油 | 更换引起燃油泄漏的机件。这种故障可能伴随着燃油消耗量过大，发动机机油压力较低。上紧气门罩下的燃油喷油管接头。 |
|  | 润滑油脏污 | 找出污染根源并排除故障，更换润滑油和机油滤清器。 |
| 18.发动机润滑油中含有冷却液 | 机油冷却器损坏 | 更换机油冷却器芯。 |
|  | 气缸垫损坏 | 更换气缸垫。保持气缸盖螺栓适当的扭矩。 |
|  | 气缸盖裂纹或有故障 | 更换气缸盖。 |
|  | 气缸体裂纹或有故障 | 更换气缸体。 |
|  | 气缸套阻水圈泄漏 | 更换阻水圈。 |
|  | 缸套裂纹或有故障 | 更换气缸套。 |
| 19.严重的黑烟或灰烟 | 可供燃烧的空气不足 | 检查空气滤清器是否堵塞，检查进气岐压力，检查增压器运转是否正常。 |
|  | 燃油系统故障 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉中国有限公司咨询。检测调整系统。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
|  | 燃油-空气比例控制器调整不正确 | 调整燃油-空气比例控制器。 |
| 20.严重的白烟或兰烟 | 气门导管磨损 | 修理气缸盖总成。 |
|  | 活塞环磨损，卡死或折断 | 更换。 |
|  | 曲轴箱油面过高 | 避免加注过多。查明原因，排出多余的机油。 |
|  | 某缸不工作 | 见目次2。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar〈卡特彼勒〉:中国有限公司咨询。 |
|  | 燃油中有空气 | 燃油系统充油排气。 |
| 21.发动机油压过低 | 发动机机油被燃油稀释 | 检查燃油输油泵驱动轴上的唇形油封。排放曲轴箱机油并重新加注清洁的机油。 |
|  | 曲轴轴瓦间隙过大 | 更换轴瓦和(或)曲轴。检查机油滤清器的工作情况。 |
|  | 定时齿轮轴承间隙过大 | 检查轴承，视需要更换有关零件。 |
|  | 摇臂轴孔或摇臂轴磨损过度 | 检查润滑情况，视需要更换有关机件。 |
|  | 润滑油泵有故障 | 修理或更换。 |
|  | 吸油口有故障 | 更换。 |
|  | 机油滤清器或冷却器堵塞 | 修理或视需要更换。 |
|  | 机油泵安全阀卡死 | 清洁安全阀和壳体，如有必要则更换。 |
| 22.机油消耗过高 | 机油泄漏 | 更换密封垫或密封圈。 |
|  | 窜入气缸中的机油过多 | 见目次15，气门导管。 |
|  | 气门导管磨损过度 | 见目次15。 |
|  | 曲轴箱机油油面过高 | 避免加注过量，查明原因并排放多余的机油。 |
|  | 油温过高 | 检查机油冷却器旁通阀。如有故障则更换。清洁机油冷却器芯。 |
|  | 活塞环和(或〉气缸套磨损 | 视需要更换有关零件。 |
| 23.发动机冷却液温度不正常 | 已燃气体进入冷却液 | 查明已燃气体在什么地方进入冷却系统，视需要修理或更换有关零件。 |
|  | 节温器或水温表有故障 | 检查节温器开启温度及其安装是否正确。检查温度表，如有必要则更换。 |
|  | 冷却液液面太低 | 查明原因——更换漏水的密封垫及软管。上紧接头、添加冷却液。 |
|  | 通过散热器的气流受阻碍 | 清除散热器外表面上的所有污物。 |
|  | 水泵有故障 | 检查水泵叶轮，视需要修理水泵。 |
|  | 散热器太小不适用于发动机 | 安装一个容量合适的散热器。 |
|  | 风扇没有正确安装在护罩内或没有护罩 | 正确安装风扇。 |
|  | 燃油喷射定时不正确 | 向Caterpillar(卡特彼勒)中国有限公司咨询。 |
|  | 发动机至散热器的水管接头安装不正确 | 检查分水管〈如有配备〉和排水管是否正确安装。 |
| 24 起动马达能转动发动机 | 蓄电池输出太小 | 检查蓄电池，充电或更换。 |
|  | 线束或开关有故障 | 检修或更换。 |
|  | 电磁线圈有故障 | 更换。 |
|  | 起动马达有故障 | 修理。 |
| 25 发电机不充电 | 驱动皮带松弛 | 调整皮带。 |
|  | 充电线路或接地线路或蓄电池接头断路或电阻过高 | 检查全部电线和接头。清洁，重新上紧或更换有故障的零件。 |
|  | 电刷过度磨损，断路或有故障 | 更换电刷总成。 |
|  | 电枢励磁线圈断路 | 更换电枢总成。 |
| 26 发电机充电率低或不稳定 | 驱动皮带松弛 | 调整皮带。 |
|  | 充电线路或接地线路或蓄电池接头时而断路或电阻过高 | 检查全部电线和接头。清洁，重新上紧或更换有故障的零件。 |
|  | 电刷过度磨损，卡住或有故障 | 更换电刷总成。 |
|  | 调节器有故障 | 更换调节器。 |
|  | 整流二极管短路或断路 | 更换有故障的发电机整流二极管。 |
|  | 电枢搭铁或短路 | 更换电枢总成。 |
| 27发电机充电率过高 | 接头松动 | 上紧发电机和调节器接头。 |
|  | 调节器有故障 | 更换调节器。 |
| 28 发电机噪音 | 驱动皮带损坏 | 更换皮带。 |
|  | 皮带或皮带轮不对中 | 使驱动皮带轮、发电机皮带轮和皮带对中。 |
|  | 皮带轮松动 | 上紧皮带轮螺母。如果键槽磨损，安装一个新皮带轮。 |
|  | 轴承磨损 | 更换轴承。 |
|  | 发电机整流二极管短路 | 更换二级管总成。 |
|  | 电枢或转子轴弯曲 | 更换有关零件。 |

4.3  ALLISON液力传动箱操作规程

4.3.1  工作前的检查

1) 检查有无漏油，观察所有油管、塞子、软管及变速箱和冷却器上的管接头。油管接头漏油可能是由于固定螺栓松动或垫片失效。紧固所有漏油的螺栓、塞子和接头。

2) 用油尺检查传动箱，油面高度是否满足要求。

3) 检查控制拉杆和拉线的状况。

上述工作完成后，进行空运转试验，一切正常后，方可进行正常工作。

4.3.2  挂合装置的操作

挂合或分离挂合系统，应在发动机置空挡或熄火后，进行挂合或脱开后把定位销插好，用弹簧卡将定位销卡牢固。

4.3.3  观察变速箱油压表指示是否正常。

4.3.4  故障排除

1) 运转以前

2) 排除故障时必须把发动机和变速箱看作一个整体，彻底研究各部件和液压系统说明和工作原理将有助于判断故障原因。

3) 在运转过程中检查

如果上述检查没有发现故障原因，而且设备可以运转，则必须进一步检查故障。

为了彻底试验车装变矩器，必须确认发动机运转正常，变速箱油位正确。

4) 从设备上卸下以后

在从设备上卸下以前如不能查出变矩器的故障，可将变矩器装在试验台上检查(如有试验台)。在各种变矩器试验时应特别注意正确的油平面和正确调整连杆。

5) 故障排除

| 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- |
| A、变矩器过热 |  |
| 1.油面过高或过低 | 1.加油或放油使油面至正常油面 |
| 2.油中有气体(起泡沫) | 2.见B |
| 3.设备超载 | 3.减载 |
| 4.发动机冷却液过热 | 4.排除发动机过热 |
| 5.冷却器或油管扭曲、堵塞 | 5.清理 或更换冷却器或油管 |
| 6.冷却水水面低 | 6.补充水、检查漏水 |
| 7.漏油 | 7.检查变速箱和外部油管—排除漏油 |
| 8.主压力低 | 8.见K |
| 9.变矩器出口压力低 | 9.见J |
| 10.设备制动器不分离 | 10.检查停车和行车制动器 |
| 11.变矩器导轮锁闭 | 11.检查车辆最高速度是否降低，检查变矩器部件 |
| 12.离合器打滑 | 12.大修变速箱，换磨损的活塞密封环或离合器片 |
| 13.挂得挡位太高 | 13.提前换入低挡 |
| 14.液力减速器部分起作用 | 14.检查液力减速器边杆 |
| B油中冒气(泡沫化) |  |
| 1.油的型号不正确 | 1.换正确型号的油 |
| 2.油面过高或过低 | 2.同A1 |
| 3.油泵吸入空气 | 3.检查油泵螺栓和垫子 |
| 4.油中有水 | 4.检查水的来源，清洗 |
| C、油中有大量金属屑 |  |
| 1.变速箱内部损坏 | 1.分解、清洗和修理变矩器，更换滤芯，清洗外部油管和冷却器 |
| 2.热交换器漏 | 2.分解并彻底清洗变矩器，更换全部离合器摩擦片，修理或更换热交换器，更换滤芯，清洗外部油管和冷却器 |
| D、油中有冷却液 | 检查泄漏位置 |
| E、在任何挡位变速箱不传递动力 |  |
| 1.内部机械故障 | 1.大修变速箱 |
| 2.传动轴故障 | 2.检查变速箱输出和输入轴 |
| 3.油平面低 | 3.加油至正确油面 |
| 4.主压力低 | 4.见K项 |
| 5.手动换挡阀不能正确定位 | 5.检查连接杆 |
| F、离合器接合慢 |  |
| 1.油面低 | 1.加油至正确油面 |
| 2.油产生泡沫 | 2.见B项 |
| 3.活塞密封环磨损 | 3.大修变速箱 |
| 4.主压力低 | 4.见K项 |
| 5.油温低 | 5.使用推荐用油。必要时预热油 |
| G、设备动力和加速不足 |  |
| 1.变矩器有故障 | 1.大修变矩器 |
| 2.发动机故障 | 2.检查发动机 |
| 3.油中有气体 | 3.见B项 |
| 4.变矩器失速时发动机转速低 | 4.见I项 |
| 5.变矩器失速时发动机转速高 | 5.见H项 |
| 6.液力减速器部分起作用 | 6.检查连杆 |
| 7.手动换挡阀位置不正确 | 7.检查连杆 |
| H、变矩器失速时发动机转速高 |  |
| 1.油平面低 | 1.加油至正确油面 |
| 2.变矩器出口压力低 | 2.见J节 |
| 3.油温高(250℉/121℃以上) | 3.停车将变速箱放空挡，在1500RPM运转使之降温或检查发动机 |
| 4.离合器打滑—主压力正常 | 4.大修变速箱，更换离合器活塞密封环或离合器片 |
| 5.油产生泡沫 | 5.见B项 |
| I、变矩器失速时发动机转速低 |  |
| 1.发动机输出扭矩低 | 1.调整发动机，检查输出扭矩 |
| 2.变矩器元件发生干涉 | 2.失速时检查噪音；必要时大修变矩器 |
| 3.变速箱油温未达到工作温度 | 3.预热变速箱至160～200℉(71～93℃) |
| J、变矩器出口压力低 |  |
| 1.油平面低 | 1.加油至正确油面 |
| 2.油管漏油(远距离安装冷却器或滤油器) | 2.检查漏油--排除漏油 |
| 3.吸油滤网堵塞 | 3.清洗吸油滤网 |
| 4.油泵有故障 | 4.修理或更换油泵总成 |
| 5.油温高 | 5.停车将变速箱放空挡，在1500rpm 运转使之降温或检查发动机 |
| 6.油中产生泡沫 | 6.见B项 |
| 7.变矩器调压阀卡在开启位置或弹簧损坏 | 7.修理阀 |
| 8.润滑调压阀卡在开启位置或弹簧损坏 | 8.修理阀 |
| K、主压力低 |  |
| 1.油面低 | 1.加油至正确油面 |
| 2.液压系统漏油 | 2.检查外部漏油处；检查各挡位、确定内部漏油处 |
| 3.主 调压阀有故障 | 3.大修阀总成 |
| 4.输入油泵磨损 | 4.修理或更换油泵总成 |
| 5.吸油滤网堵塞 | 5.清洗吸油滤网 |
| 6.油泵吸油端进入空气 | 6.检查油泵；排除漏气 |

4.3.5  分动箱操作规程

1) 检查润滑油滤清器、通气塞，定期清洗。

2) 检查润滑油压力、油质、油面；正常工作时，润滑油压力达 0.2～0.5MPa。

3) 检查箱体温度，正常工作温度25～65℃，最高不得超过环境温度25℃。

4) 检查紧固各固定螺栓

5) 检查分动箱各操作手柄工作位置:

(1) 动力操作手柄，修井机行驶时，手柄置“行车”位置；修井机/钻井作业时，手柄置“作业”位置，并注意固定好定位销轴。

(2) 转盘操作手柄，修井机钻进、转盘、起下工作时，手柄置“合”位置；修井机其余工况，手柄置“离”位置，并注意固定好定位销轴。

4.3.6  故障排除

| 序号 | 故 障 现 象 | 可 能 产 生 的 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分动箱发热 | 润滑不良 | 清洗、检修润滑系统 |
|  |  | 轴承配合松动 | 调整或更换轴承 |
|  |  | 润滑油液面过高或过低 | 调整液面 |
| 2 | 分动箱有噪音 | 轴承严重磨损 | 更换轴承 |
|  |  | 齿轮磨损 | 检修或更换 |
|  |  | 润滑油污染 | 更换润滑油 |
| 3 | 绞车、底盘传动轴同时转动 | 动力切换操作不彻底 | 调整操作手柄及离合器拉杆 |
|  |  | 离合器滚针轴承烧死 | 检修更换配件 |
| 4 | 转盘传动轴常转动 | 离合器滚针轴承烧死 | 检修更换配件 |

5  钻台总成

钻台在修井/钻井过程中用于支持转盘作业、摆放钻具以及为工人提供钻井操作空间，承担转盘的全部负荷以及摆放在立根区立根的自重。

- 5.1  技术参数

| 型 号 |  | A660000 |
| --- | --- | --- |
| 形 式 |  | 前后台、伸缩式 |
| 高 度 m |  | 4.5 |
| 净空高度 m |  | 3.6 |
| 最大载荷 kN |  | 1925 |
| 立根容量 m | 4 -1/2”钻杆 | 2500 |
|  | 5″ 钻杆 | 2000 |
|  | 2 -7/8″钻杆 | 5600 |
| 工作台平面（长×宽） m |  | 8×5 |

- 5.2  结构特点

钻台为伸缩式结构，由以下主要部件组成：前钻台（转盘座）、后钻台（立根座）、护栏、司钻台、梯子（司钻台）、梯子、滑板逃生滑道。

每个部分钻台由上、下座组成，钢管套装立柱结构，高度垂直伸缩可调。作业时钻台工作高度为4.5m；搬家时，钻台可收缩，降落后高度为2.9m，运输方便。设有大、小两个鼠洞，两根大钳尾链桩，一根液压钻井钳尾链桩；立根盒枕木进行防腐处理。前钻台，净空高度能满足钻井时安装防喷器要求，在底座上安装有防喷器导轨，安装防喷器省力方便。

- 5.3  操作使用规范

1) 检查各部销轴及安全销，安装到位，安全销齐全。

2) 检查各部护栏及固定螺栓，护栏稳定，螺栓齐全紧固。

3) 检查各梯子及逃生滑道的安装挂钩及安全装置，安全可靠。

4) 检查滑道安装挂钩及安全装置，安全可靠。

5) 检查各部安全挂链及固定装置，安全可靠。

6) 检查钻台面上各孔口盖板，齐全、固定可靠。

6  转盘总成

转盘由输入轴、转台、主、辅轴承、锁块和壳体等组成， 壳体焊接结构，强度高，重量轻；格利森弧齿锥齿轮传动，传动平稳；转台与迷宫盘组合安装，密封性好，钻井液不易渗入；辅助轴承安装在转台下部，磨损后调整方便。

- 6.1  技术参数

| 型 号 | ZP175 |
| --- | --- |
| 形 式 | 格利森弧齿锥齿轮传动 |
| 静载荷 kN | 2250 |
| 最大通径 mm | 444.5 |
| 最高转速 r/min | 300 |
| 最大扭矩 Nm | 13730 |
| 传动比 | 3.58 |
| 链轮至转盘中心距离 mm | 1150 |
| 外形尺寸（长×宽×高） mm | 1735×1280×585 |
| 质量 kg | 3888 |

- 6.2  结构特点

输入轴，驱动转台旋转，轴端头安装有小锥形齿轮，与转台大锥形齿轮啮合；轴尾端安装有双排齿链轮，由爬坡链条箱的双排链条驱动。转台，大型空心法兰盘，用主轴承支承在转盘壳体上，中心孔用于安放方补心和小方瓦，小方瓦的内孔与方钻杆尺寸配合，驱动钻具旋转。主、辅轴承，主轴承安装在转台大锥形齿轮的下方，在静止状态下承受钻机最大套管重量，在旋转状态时承受钻柱下滑的载荷；辅助轴承安装在转台下端，用于调节轴向间隙，确保锥齿轮正常啮合。锁块，在转盘上平面顺着输入轴方向，左右两侧，安装有两个制动锁块机构，用于锁定转盘正反转两个方向。壳体，承受很大的振动载荷，铸钢焊接结构；底座四角设有孔洞，以备吊装；壳体内设有油池，飞溅润滑锥齿轮和轴承，设有加油油尺口、泄油螺塞。

- 6.3  操作使用规范

1) 检查转盘是否平、正、稳、紧。

2) 检查油池液面高度。

3) 启动转盘前，必须打开制动器。

4) 转盘起动应平稳。

5) 不得使用转盘崩扣、上扣。

6) 钻进、起下钻过程中应避免猛顿、猛蹩。

- 6.4  故障排除

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转盘壳体发热（温度超过70℃） | 油池缺油 油池润滑油污染 转台迷宫圈磨损，漏钻井液 | 及时加注润滑油 清洗更换润滑油 调整、检修 |
| 2 | 转盘局部壳体发热 | 转盘中心偏移井口 转盘偏斜 转台迷宫圈偏磨 | 调整、校正 调整、校正 调整、检修 |
| 3 | 转台轴向移动 | 主轴承、防跳轴承间隙大 转台迷宫圈故障 输入轴承损坏 | 调整间隙 检修排除 检修、更换 |
| 4 | 圆锥齿轮响 | 圆锥齿轮磨损、断齿 主轴承、防跳轴承间隙大 转台迷宫圈故障 | 检修更换齿轮 调整间隙 检修排除 |
| 5 | 油池严重漏油 | 转台迷宫圈故障、损坏 输入轴密封圈损坏 转盘倾斜，润滑油倾出 | 检修排除，更换配件 检修、更换 调整、校正 |
| 6 | 卡瓦粘方瓦 | 大方瓦变形 卡瓦背磨损 | 更换大方瓦 更换卡瓦 |

7  转盘传动装置

转盘传动装置由传动轴、链条传动箱和万向传动轴组成，采用车下传动结构，动力取自分动箱中间轴，机械离合器手动控制。链条传动箱总成，设置有正反转齿轮箱 ，使转盘有五正五倒档位，设置有转盘离合器和防反转刹车。

- 7.1  技术参数

| 型 号 | E600-11000000 |
| --- | --- |
| 形 式 | 车上链条传动、五正五倒 |
| 齿轮箱 | 换向、五正五倒 |

- 7.2  操作使用规范

7.2.1  使用前检查：

1) 各传动轴润滑应充足，连接螺栓应紧固、平衡块无脱落。

2) 正反转齿轮箱润滑油液面高度。

3) 链条传动箱润滑油液面高度。

4) 气动旋转接头润滑应充足。

7.2.2  操作使用：

1) 挂合、脱离转盘动力时，分动箱输入传动轴必须完全停止转动，操作手柄应切换到位，并确认定位销准确锁定。

2) 切换离正反转齿轮箱旋向时，输入传动轴必须完全停止转动，操作手柄应切换到位，并确认定位销准确锁定。

3) 结合转盘离合器时，起动应平稳，并柔和地将转盘组合阀手柄推到最终位置。

4) 结合转盘刹车时，动作应平稳，并将转盘组合阀手柄拉到最终位置。

5) 解除转盘刹车时，动作应平稳，柔和推动转盘组合阀手柄，缓慢释放转盘动力。

- 7.3  故障排除

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动轴局部发热 | 润滑不足 轴承磨损 | 加注润滑脂 检修、更换轴承 |
| 2 | 传动轴旋转抖动 | 平衡块脱落 轴承磨损 | 检查、送修 检修、更换轴承 |
| 3 | 正反齿轮箱发热 | 缺少润滑油 润滑油污染 轴承磨损 | 添加润滑油 更换润滑油 检修、更换轴承 |
| 4 | 正反齿轮箱运转异响 | 齿轮磨损、断齿 轴承磨损 润滑油污染 | 更换齿轮 检修、更换轴承 更换润滑油 |
| 5 | 链条传动箱局部发热 | 缺少润滑油 润滑油污染 轴承磨损 | 添加润滑油 更换润滑油 检修、更换轴承 |
| 6 | 链条传动箱运转异响 | 轴承磨损 链条磨损 链板拉长 | 检修、更换轴承 检修、更换链条 检修、更换链条 |

8  游动系统

游动系统由游车大钩、旋扣水龙头组成。本机为4×5结构，8股绳，钢丝绳的死端按《JZ200型指重表使用说明书》固定在死绳固定器，活端固定在主滚筒上。

8.1  游车大钩

8.1.1  技术参数

| 型 号 |  | YG150 |
| --- | --- | --- |
| 形 式 |  | 游车与大钩组合结构 |
| 最大载荷 kN |  | 1470 |
| 滑轮组 | 数量 | 4 |
|  | 底径 mm | φ670 |
| 钢丝绳直径 mm |  | 29 |
| 外形尺寸（长×宽×高） mm |  | 2410×830×711 |
| 质量 kg |  | 2800 |

8.1.2  结构特点

将游车和大钩组成一体制造，空间尺寸较短，是钻机提升系统的游动部分。由顶盖、滑轮组、左右侧板、侧护罩、钩体、钩杆、负荷弹簧组、安全销体、旋转锁紧装置等组成。

1) 滑轮组，单轴结构，四个滑轮通过滚动轴承安装在一根心轴上；各滑轮间有隔套相间，防止滑轮转动相互干涉；轴的心部钻有长孔，相对每个滑轮轴承径向加工润滑油道，确保各轴承有良好的润滑条件。

2) 侧护罩，安装在滑轮组处，护罩上开有绳槽，防止钢丝绳从滑轮槽内脱离。

3) 大钩体，在大钩体上设置有一主吊钩和两个辅助吊钩，主钩吊挂水龙头提环，两个辅助吊钩挂吊环。

4) 负荷弹簧组，由三个弹簧组成，缓冲大钩动载。

5) 安全销体，与水龙头提环配合，当上提水龙头时，安全销体自动闭锁，确保水龙头不能意外脱钩。

6) 旋转锁紧装置，大钩能够相对滑车任意转动，当要求大钩锁定时，可使用旋转锁紧装置，将大钩固定在圆周方向八个均布的任一位置上。

8.1.3  操作使用规范

1) 使用前检查

(1) 滑轮轴承、大钩止推轴承、钩杆销轴应润滑充分。

(2) 检查各滑轮转动灵活，钩身来回转动灵活。

(3) 检查钩身制动装置、钩口安全锁紧装置、侧钩闭锁装置灵活可靠。

(4) 检查大钩各部密封，不得有渗漏。

2) 操作使用

(1) 在钻进时，应锁定钩身，用操作杆将转动锁紧装置“止”端的手把向下拉，锁定。

(2) 起、下钻及套管时，应解除钩身锁定，钩身能够转动。

(3) 挂水龙头时，用操作杆将安全锁体上的掣子向下拉，打开安全锁体。水龙头提环挂入安全锁体后，应检查掣子是否完全闭锁。

(4) 工作中，钢丝绳不得与大钩护罩摩擦，各滑轮应转动灵活、无异响，各部轴承处温度不超过70℃。

(5) 开始提升时，操作应平稳，避免大钩弹簧猛烈受载而断裂。弹簧疲软工作行程不足，应及时更换。

(6) 起、下钻中，应注意检查侧钩耳环螺母是否紧固，防止耳环轴窜动，吊环脱出。

(7) 钻进中，应经常检查钩口安全装置锁紧处、各紧固件螺栓是否松动。

8.1.4  故障排除

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑轮发热 | 缺润滑脂、油道堵塞 润滑脂污染 轴承磨损 | 加注润滑脂 清洗、更换润滑脂 检修、更换轴承 |
| 2 | 滑轮不转动 | 缺润滑脂、油道堵塞 轴承磨损 | 加注润滑脂 检修、更换轴承 |
| 3 | 滑轮有异响 | 轴承磨损 滑轮组间摩擦 | 检修、更换轴承 检修、调整 |
| 4 | 护罩抖动异响 | 滑轮护罩变形 滑轮护罩松动 | 检修、校正 检修 |
| 5 | 大钩缩回行程减小 | 弹簧疲劳 弹簧断裂 | 更换弹簧 更换弹簧 |
| 6 | 钩口安全装置失灵 | 滑块、拨块变形 弹簧断裂 | 检修、更换配件 更换弹簧 |
| 7 | 钩身制动装置失灵 | 制动销弯曲变形 弹簧断裂 | 检修、更换配件 更换弹簧 |
| 8 | 钩身转动不灵 | 缺少润滑脂 润滑脂污染 | 加注润滑脂 清洗、更换润滑脂 |

8.2  旋扣水龙头

水龙头与旋扣器的组合体，主要由提环、壳体、上盖、轴销、主轴承、辅助轴承、扶正轴承、鹅颈管、冲管、盘根盒、中心管及气动旋扣器等组成。

- 8.2.1  技术参数

| 型 号 | XSL170 |
| --- | --- |
| 形 式 | 水龙头及液压旋扣器组合 |
| 最大载荷 kN | 1700 |
| 最大压力 MPa | 35 |
| 最高转速 rpm | 300 |
| 冲管直径 mm | 76 |
| 中心管接头螺纹 | 3″ PREG (左) |
| 外形尺寸（长×宽×高） mm | 2725×660×780 |
| 质量 kg | 1750 |

- 8.1.2  结构特点

1) 冲管，浮动冲管结构，冲管与上盖、中心管浮动连接，防止产生偏磨。可快速装卸。

2) 盘根盒，采用Y形密封圈与隔圈交迭布置，受钻井液压力作用Y形密自行密封，设置有黄油嘴，注入润滑脂润滑Y密封圈，使用寿命较长；可与冲管整体快速装配、拆卸，更换密封圈、冲管方便。

3) 鹅颈管，管端设置有活动接头，与水龙带配合，输送高压钻井液。

4) 液压旋扣器，配置液压马达，单旋向，经齿轮副传递，驱动中心管旋转。

- 8.1.3  操作使用规范

1) 使用前检查

(1) 新水龙头在使用前必须测试压力。

(2) 检查润滑油液位高度满足要求，冲管盘根盒、盘根座、提环销、气动旋转头各油杯加注润滑脂。

(3) 检查上、下盘根盒压盖，冲管盘根盒是否调整适当。用914mm链钳，一人能够自如转动中心管，即适当。检查气动旋转头连接气路管线及接头，无破裂、松动、泄漏、

2) 操作使用规程

(1) 新水龙头、长时间停用的水龙头启动时，应先慢速运转，待转动灵活后，再提供转速。

(2) 低速启动水龙头后，应注意钻井液通过水龙头水眼的情况，特别是在冬季启动，应采取措施防止冻结，确保水眼畅通。

(3) 工作中，应随时检查冲管上、下盘根是否刺漏，上、下盘根座是否渗漏润滑油。

(4) 检测水龙头壳体温度，正常工作温度不超过75℃。

(5) 工作中，应随时检查鹅颈管连接法兰是否牢固，鹅颈管与水龙带连接油壬是否刺漏。

(6) 工作中，应随时检查水龙头的防扭保险绳、鹅颈管与水龙带之间的保险绳必须保持完好。

(7) 水龙头与方钻杆对接时，必须涂抹螺纹油。

(8) 旋扣器主要用于钻、修井钻井过程中接单根上卸扣作业。

(9) 在紧急情况下，不允许转盘驱动钻柱时，可使用旋扣器短时间驱动钻柱作旋转。

(10) 可使用旋扣器作打鼠洞工作。

8.1.4  故障排除

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头壳体发热 | 缺润滑油 润滑油污染 | 添加润滑油 更换润滑油 |
| 2 | 中心管转动不灵活、转不动 | 轴承损坏 冲管盘根、盘根座调整过紧 防跳轴承间隙小 | 更换轴承 调整盘根松紧度 调整防跳轴承间隙 |
| 3 | 中心管径向摆动大 | 扶正轴承磨损 方钻杆弯曲 | 更换扶正轴承 更换方钻杆 |
| 4 | 中心管下部螺纹处漏钻井液 | 螺纹损坏 下部盘根座内密封圈损坏 下部盘根座调整过松 | 送修 更换下部盘根座内密封圈 调整下部盘根座 |
| 5 | 下部盘根座漏油 | 下部盘根座内密封圈损坏 中心管偏磨 | 更换下部盘根座内密封圈 送修 |
| 6 | 鹅颈管法兰刺漏钻井液 | 法兰密封圈损坏 法兰盘未压紧 法兰盘螺栓损坏 | 更换法兰密封圈 调整法兰盘 更换法兰盘螺栓 |
| 7 | 冲管盘根盒刺漏钻井液 | 盘根压紧螺帽松动 盘根磨损 冲管外园磨损 冲管破裂 | 紧固盘根压紧螺帽 更换盘根 更换冲管 更换冲管 |
| 8 | 壳体内有钻机液 | 上部盘根座内密封圈损坏 下部盘根座内密封圈损坏 | 更换上部盘根座内密封圈 更换下部盘根座内密封圈 |
| 9 | 旋扣器扭矩不足 | 液压系统压力过低 旋口器离合器摩擦片磨损 旋扣器离合器气胎损坏 | 调高压力 检查、更换 检查、更换 |

9  司钻控制

修井机安装调整时，司钻控制箱、脚踏控制板、主滚筒刹把安装在低位，司钻在车架台面操作；修井机作业时，司钻控制箱、脚踏控制板、主滚筒刹把安装在高位，司钻在钻台旁的司钻台操作。捞砂滚筒操作时，在绞车架旁边的捞砂滚筒控制台。

- 9.1  司钻控制箱

司钻控制箱安装在井架侧部、司钻工作台刹把上方，控制箱集中安装各气动控制阀、电器开关及仪器仪表，便于司钻操作和观察。

气动控制阀、电器开关及仪器仪表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主滚筒组合阀 | 三位手柄调压阀 | 上位控制滚筒离合器 |
| 2 | 转盘组合阀 | 三位手柄调压阀 | 上位控制转盘离合器 |
|  |  |  | 下位控制反转刹车 |
| 3 | 手轮调压阀 | 手轮调压阀 | 控制辅助刹车 |
| 4 | 天车防碰排气阀 | 二位三通阀 |  |
| 5 | 紧急制动阀 | 二位三通阀 |  |
| 6 | 油泵离合阀 | 二位三通阀 |  |
| 7 | 百叶窗阀 | 二位三通阀 |  |
| 8 | 气动卡瓦阀 | 三位四通阀 |  |
| 9 | 换档阀 | 八位阀 | 五正一倒 |
| 10 | 气喇叭阀 | 二位三通阀 |  |
| 11 | 起动－熄火开关 | 三位开关 | 电器 |
| 12 | 气压表 | 压力0～1.6MPa |  |
| 13 | 泥浆泵离合阀 | 二位三通阀 |  |

9.1.1  司钻控制箱上安装有：

1) 主滚筒组合阀，三位手柄调压阀，中位空档，无信号输出；手柄向上方向旋转，控制主滚筒工作，旋转10º主滚筒离合器结合，继续向上旋转手柄开度，逐渐增加控制气压，加大发动机油门；转盘组合阀，三位手柄调压阀，中位空档，无信号输出；手柄向上方向旋转，控制转盘工作，旋转10º转盘离合器结合，继续向上旋转手柄开度，逐渐增加控制气压，加大发动机油门；手柄向下方向旋转，控制转盘刹车工作，旋转10º转盘刹车离合器结合，继续向上旋转手柄开度，逐渐增加控制气压，加大发动机油门。

2) 手轮调压阀及二位三通阀，控制辅助刹车工作。二位三通阀结合时，辅助刹车离合器结合，调节手轮调压阀，逐渐增加控制气压，加大离合器结合扭矩，辅助刹车逐渐加大制动力。

3) 天车防碰排气阀，二位三通阀，打开阀门可排除防碰气缸中的压缩空气，解除主滚筒刹车。

4) 紧急制动阀，二位三通阀，控制主滚筒紧急刹车，并及时使主滚筒离合器脱离、发动机油门回怠速。

5) 油泵离合阀，二位三通阀，控制主油泵离合，液压系统无机构动作时，脱离主油泵，防止液压系统发热，减少设备磨损。

6) 百叶窗阀，二位三通阀，控制发动机水箱前部的百叶窗开、闭，调整发动机水温。

7) 气动卡瓦阀，三位四通阀，控制气动卡瓦结合与脱离。

8) 换档阀，八位阀，控制液力变速箱换档。

9) 气喇叭阀，控制气喇叭鸣响，号令作业或警示。

10) 起动－熄火开关，三位电气开关，全封闭防水，控制发动机起动和熄火。

11) 气压表，显示气压系统压力。

12) 泥浆泵离合阀，二位三通阀，控制泥浆泵离合。

13) 熄火阀，二位三通阀，关闭发动机熄火。

14) 二位三通气控阀（继动阀），安装在箱体内部，与天车防碰机构关连，自动控制主滚筒气源的开、关。

15) 梭阀，安装在箱体内部，与发动机油门控制关连，实现多路互不干涉控制。

9.1.2  捞砂滚筒控制箱

控制箱安装在绞车架上，捞砂滚筒刹把上方安装捞砂滚筒控制阀，便于司钻操作和观察。

1) 捞砂滚筒组合阀，二位手柄阀，下位空档，无信号输出；手柄向上方向旋转，控制捞砂滚筒工作，旋转10º离合器结合，继续向上旋转手柄开度，控制发动机油门开度，控制滚筒转速。

2) 捞砂滚筒刹车冷却脚踏阀，脚踏按钮阀，控制压力水箱管路，冷却捞砂滚筒刹车。

3) 故障排除

| 序号 | 故障现象 |  |  | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主滚筒组合阀 | 空位漏气 |  | 气门座磨损或卡有异物 阀芯磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 | 检修清洗、更换阀芯总成 检修、更换阀芯总成 更换 更换 |
|  |  | 控制失灵 |  | 阀芯弹簧断裂 阀座弹簧断裂 阀芯卡死 | 更换 更换 清洗、润滑 |
|  |  | 手柄操作不灵 |  | 凸轮磨损 凸轮下滚轮卡死 定位弹簧疲劳 | 检修、更换 检修清洗、更换 更换 |
|  |  | 气压不足 |  | 系统压力不足 阀体管道堵塞 膜片弹簧调整过紧 | 提高系统气压 检修清洗 调整膜片弹簧 |
| 2 | 捞砂滚筒组合阀 | 空位漏气 |  | 气门座磨损或卡有异物 阀芯磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 | 检修清洗、更换阀芯总成 检修、更换阀芯总成 更换 更换 |
|  |  | 控制失灵 |  | 阀芯弹簧断裂 阀座弹簧断裂 阀芯卡死 | 更换 更换 清洗、润滑 |
|  |  | 手柄操作不灵 |  | 凸轮磨损 凸轮下滚轮卡死 定位弹簧疲劳 | 检修、更换 检修清洗、更换 更换 |
|  |  | 气压不足 |  | 系统压力不足 阀体管道堵塞 膜片弹簧调整过紧 | 提高系统气压 检修清洗 调整膜片弹簧 |
|  |  | 离合器脱离不彻底 |  | 二位阀芯卡死 二位阀座磨损 二位阀弹簧疲软 | 检修清洗 更换 更换 |
| 3 | 手轮调压阀 |  | 空位漏气 | 气门座磨损或卡有异物 阀芯磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 | 检修清洗、更换阀芯总成 检修、更换阀芯总成 更换 更换 |
|  |  |  | 控制失灵 | 阀芯弹簧断裂 阀座弹簧断裂 阀芯卡死 | 更换 更换 清洗、润滑 |
|  |  |  | 手柄操作不灵 | 凸轮磨损 凸轮下滚轮卡死 定位弹簧疲劳 | 检修、更换 检修清洗、更换 更换 |
|  |  |  | 气压不足 | 系统压力不足 阀体管道堵塞 膜片弹簧调整过紧 | 提高系统气压 检修清洗 调整膜片弹簧 |
| 4 | 踏板调压阀 |  | 空位漏气 | 气门座磨损或卡有异物 阀芯磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 | 检修清洗、更换阀芯总成 检修、更换阀芯总成 更换 更换 |
|  |  |  | 控制失灵 | 阀芯弹簧断裂 阀座弹簧断裂 阀芯卡死 | 更换 更换 清洗、润滑 |
|  |  |  | 手柄操作不灵 | 凸轮磨损 凸轮下滚轮卡死 定位弹簧疲劳 | 检修、更换 检修清洗、更换 更换 |
|  |  |  | 气压不足 | 系统压力不足 阀体管道堵塞 膜片弹簧调整过紧 | 提高系统气压 检修清洗 调整膜片弹簧 |
| 5 | 换挡阀 |  | 控制失灵 | 换挡阀分配盘损坏 阀体气道堵塞 换挡气缸故障 连接管路故障 | 检查、更换 检修清洗 检修换挡气缸故障 检修连接管路故障 |
|  |  |  | 漏气 | 分配盘磨损 密封圈损坏 分配盘气垫通道堵塞 | 检修、更换 更换 检修清洗 |
|  |  |  | 手柄操作不灵 | 定位机构卡阻 阀体气道堵塞 | 检修清洗 检修清理 |
| 6 | 继动阀 |  | 漏气 排空口长跑气 气控动作缓慢 | 阀芯密封圈损坏 阀座磨损或夹入污物 控制活塞密封圈损坏 | 更换 检修清洗 检修更换 |
| 7 | 二位三通阀漏气 |  |  | 阀芯卡死 阀芯O形圈损坏 阀座磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 | 检修清洗 更换 更换阀芯总成 更换 更换 |
| 8 | 三位四通阀漏气 |  |  | 阀芯卡死 阀芯O形圈损坏 阀座磨损 阀芯弹簧疲软 阀座弹簧疲软 凸轮磨损 | 检修清洗 更换 更换阀芯总成 更换 更换 检修、更换 |
| 9 | 梭阀 |  |  | 密封圈损坏漏气 阀芯卡阻不换向 | 更换 检修清洗 |

10  气压系统

气压系统由空压机、干燥器、滤清器、自动排水器、防冻器及各类控制阀件组成，压缩空气经多级净化处理后，供底盘行驶及车上作业使用。

10.1  技术参数

| 型 号 |  | E632-1600 |
| --- | --- | --- |
| 系统压力 MPa |  | 0.85 |
| 主储气筒容积 m3 |  | 0.155 |
| 空气压缩机 | 型号 | TU-FLO 1000 |
|  | 形式 | V4，水冷，强制润滑 |
|  | 额定压力 MPa | 1 |
|  | 流量 m3/(rpm) | 0.67(1250) |
| 调压阀 | 型号 | D-2 |
|  | 形式 | 活塞平衡弹簧 |
|  | 额定压力 MPa | 0.85 |
| 干燥器 | 型号 | AD-2 |
|  | 形式 | 吸附再生 |
|  | 通径 in | 3/8″ |
| 空气滤清器 | 型号 | IB2G |
|  | 形式 | 旋风、滤芯式 |
|  | 流量 cfm | 25 |
| 自动排水器 | 型号 | 442 |
|  | 形式 | 浮球式 |
|  | 通径 in | 1/4″ |
| 防冻器 | 型号 | CP58390 |
|  | 形式 | 喷雾式 |
|  | 通径 in | 2″ |
| 脚制动 | 形式 | 气动双管路、充气制动 |
|  | 气制动阀 | 脚踏板、双腔 |
|  | 前桥制动室 | 膜片制动室（4件） |
|  | 后桥制动室 | 组合式弹簧制动膜片室（4件） |
| 手制动 | 形式 | 断气制动 |
|  | 气制动阀 | 手动 |
|  | 后桥制动室 | 组合式弹簧制动弹簧室（4件） |
|  | 解除制动气压MPa | 0.45 |
| 浮动桥 空气弹簧 ×2 | 形式 | 滚膜式气囊 |
|  | 减压阀气压 MPa | 0.55 |
|  | 安全阀气压 MPa | 0.60 |

10.2  结构特点

气压系统主要由以下组成： 压缩空气气源、动力系统控制、底盘气路和绞车气路。

其中底盘气路和绞车气路为相对独立并相互锁定，当二者其一管路接通压缩空气气源时，另外一路则被切断压缩空气气源，确保设备操作安全，减少气路管线泄漏。压缩空气气源由分动箱的动力操作手柄切换，钻机车在行驶状态接通底盘气路，钻修作业接通绞车气路。

10.3  压缩空气气源

提供压缩空气，并进行干燥、滤清、防冻等净化处理。

1) 空气压缩机

由发动机前端皮带轮驱动，V形4缸排列，水冷，冷却管线与发动机水道相连，润滑管线与发动机润滑系统相连，强制润滑、冷却。

2) 调压阀

安装在空气压缩机上，活塞平衡弹簧式结构，调节调整螺栓，改变弹簧工作高度，可调整气压系统压力。

3) 干燥器

吸附再生式空气干燥器，内装干燥剂，当湿空气流过时吸附水份，输出干燥空气。当系统压力达到调定值时，调压阀发生指令，空压机输出口排空，同时打开干燥器排泄口，干燥器储气室内的干燥空气迅速反流，流经干燥剂层，将其吸附的水份带走排出，使其干燥再生。系统压力低于调定值，调压阀气信号消失，空压机接通，干燥器排泄口关闭，干燥器重新开始工作。干燥器排泄口装有电热塞，当气温低于0℃时自动将电源接通，加热排泄口，防止冰冻。

4) 空气滤清器

旋风滤芯结构，压缩空气进入滤清器，在导流片的作用下飞速旋转，离心力迫使较大的水滴和固体杂质抛向筒壁，集聚到下部排泄口；压缩空气再经滤芯过滤，进一步净化。

5) 自动排水器

浮球结构，进水口与滤清器排泄口连接，当聚集的液面升高到设定位置，将浮球抬起，打开排泄口，排除废液。

6) 防冻器

当气温低于0℃时，可向防冻器内加注乙二醇，空气通过防冻器时乙二醇雾化在压缩空气中，降低管道中水份的凝固点防止空气管道冻裂、冰堵。

7) 储气罐

配置安全阀，超压自动排气；排水开关，定期排放罐内冷凝液，确保气压系统干燥。

10.4  动力系统控制

10.4.1  发动机控制

1) 发动机油门，由气动油门控制器控制，油门控制器，气动单向膜片气缸，弹簧复位，推杆处设有可调杠杆机构。

2) 水箱百叶窗，由双作用气缸控制。

3) 发动机启动和熄火，由电气开关控制。

10.4.2  液力传动箱控制

1) 变速箱换档，由八位换档气缸控制，多级活塞，逻辑控制。

2) 液力减速器控制，由双向气缸控制。

10.5  底盘气路

1) 各气动控制阀集中安装在驾驶室内，分三处安装：仪表板、百页窗阀、压力表。

2) 驾驶室底板：脚踏油门阀、脚踏制动阀、下坡减速阀、气喇叭开关。

3) 右侧控制箱：换档阀、手制动阀、前驱动阀、轮间封锁阀、桥间封锁阀。

10.6  绞车气路

- 1) 主滚筒控制气路

- 主滚筒离合器回路，由旋转接头、加速阀和快放阀组成，旋转接头安装在主滚筒的轴头上，将压缩空气传送到旋转的滚筒轴内，接通主滚筒离合器气囊；加速阀的气源孔口接通绞车主气源管，输出孔口接通旋转接头，控制孔口经快放阀接通主滚筒组合阀；快放阀安装在加速阀和主滚筒组合阀之间，靠近加速阀一端；主滚筒组合阀手柄向上摆动，输出小压力信号，经快放阀进入加速阀控制孔口，阀芯切换，输出孔口与气源口接通，大流量压缩空气经旋转接头进入离合器气囊，离合器迅速结合；当主滚筒组合阀手柄回中位，输出孔口排空，压力信号消失，快速阀排放连接到加速阀管路中的气压，加速阀控制孔口信号迅速消失，阀芯切换，输出孔口排空，使离合器气囊内压缩空气快速排放，离合器快速脱离，主滚筒停止旋转。

2) 辅助刹车离合器回路

安装快放阀并靠近辅助刹车一端。手轮调压阀及二位三通阀，控制辅助刹车工作。二位三通阀结合时，辅助刹车离合器结合，调节手轮调压阀，逐渐增加控制气压，加大离合器结合扭矩，辅助刹车逐渐加大制动力；当二位三通阀脱离时，输出孔口排空，压力信号消失，离合器气室内压缩空气从快放阀快速排放，使离合器快速脱离，辅助刹车迅速解除制动。

3) 天车防碰机构回路

由排气阀、继气阀、过卷阀（防碰阀）、继气阀和防碰气缸组成，当大钩上升到调定高度，滚筒大绳碰动过卷阀碰杆，阀芯切换接通压缩空气，分两路，一路进入继气阀的控制口，主气源压缩空气迅速进入防碰气缸推动滚筒刹车轴摆动，使主滚筒紧急制动；另一路进入继气阀的控制口，切断主滚筒组合阀气源，并排空，使主滚筒离合器紧急脱离，发动机油门紧急回怠速，使大钩紧急刹车。

紧急制动回路，安装梭阀，与过卷阀输出口连接成“或门”逻辑回路。当在司钻控制箱上打开紧急制动阀时，主气源压缩空气迅速进入防碰气缸推动滚筒刹车轴摆动，使主滚筒紧急制动，同时继气阀切断主滚筒组合阀气源，并排空，使主滚筒离合器紧急脱离、发动机油门紧急回怠速，大钩紧急刹车。

- 10.7  捞砂滚筒控制气路

捞砂滚筒离合器回路，由旋转接头和加速阀组成，旋转接头安装在捞砂滚筒轴头上，将压缩空气传送到旋转的滚筒轴内，接通捞砂滚筒离合器；加速阀气源口接通绞车主气源管，输出口接通旋转接头，控制口接通捞砂滚筒组合阀；捞砂滚筒组合阀手柄向上摆动，输出小压力信号，经快放阀进入加速阀控制孔口，阀芯切换，输出孔口与气源口接通，大流量压缩空气经旋转接头进入离合器气囊，离合器迅速结合；当捞砂滚筒组合阀手柄回下位，输出孔口排空，压力信号消失，快速阀排放连接到加速阀管路中的气压，加速阀控制孔口信号迅速消失，阀芯切换，输出孔口排空，使离合器气囊内压缩空气快速排放，离合器快速脱离，捞砂滚筒停止旋转。

10.8  转盘气路

1) 转盘离合器控制回路，由旋转接头、加速阀和快放阀组成，旋转接头安装在下端转盘传动链条箱的输入轴头上，将压缩空气传送到旋转的输入轴内，接通转盘离合器；加速阀的气源口接通主气源管，输出口接通旋转接头，控制口经快放阀接通转盘组合阀；转盘组合阀手柄向上摆动，输出小压力信号，经快放阀进入加速阀控制孔口，阀芯切换，输出孔口与气源口接通，大流量压缩空气经旋转接头进入离合器气囊，离合器迅速结合；当转盘组合阀手柄回中位，输出孔口排空，压力信号消失，快速阀排放连接到加速阀管路中的气压，加速阀控制孔口信号迅速消失，阀芯切换，输出孔口排空，使离合器气囊内压缩空气快速排放，离合器快速脱离，转盘停止旋转。

2) 转盘防反转控制回路，安装有旋转接头和快放阀，旋转接头安装在下端转盘传动链条箱的输出轴头上，将压缩空气传送到旋转的输出轴内，接通刹车离合器；快放阀安装靠近辅助刹车一端；转盘组合阀手柄向下摆动，输出小压力信号，经快放阀进入离合器气囊，离合器结合，防反转刹车进入制动状态；当转盘组合阀手柄回中位，输出孔口排空，压力信号消失，快速阀排放连接到转盘组合阀管路中的气压，离合器气室内压缩空气从快放阀快速排放，使离合器快速脱离，防反转刹车迅速解除制动。

10.9  故障排除

| 序号 | 故障现象 |  | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 |  | 各种故障 | 参考《空压机使用说明书》 |
| 2 | 气压系统 | 压力低 | 调压阀调整偏低 空压机故障 空压机皮带松 | 调整调压阀 检查空压机 调整皮带 |
|  |  | 压力不稳 | 调压阀故障 管路泄漏大 | 检查调压阀 检修管路 |
| 3 | 调压阀 | 调压不稳 压力调不高 | 阀芯卡阻、密封圈损坏 弹簧疲软 | 检修清洗、更换密封圈 更换弹簧 |
| 4 | 干燥器 | 不排气 | 信号管路短路 排泄阀卡死 干燥剂失效 | 检查信号管路 检修、清洗排泄阀 更换干燥剂 |
|  |  | 干燥器排气污液过少 | 干燥剂失效 排泄孔口不畅 | 更换干燥剂 检修清洗排泄孔口 |
|  |  | 干燥器排气污液过多 | 空压机窜机油 | 检修空压机 |
| 5 | 控制管路 | 污液多 | 干燥器失效 滤清器失效 储气罐污液未及时排放 | 检修干燥器 检修滤清器 及时排放储气罐污液 |
|  |  | 冬季冻结 | 干燥器失效 防冻器未及时添加防冻液 滤清器失效 储气罐污液未及时排放 | 检修干燥器 检修滤清器 检修滤清器 及时排放储气罐污液 |
| 6 | 旋转接头 | 漏气 | 密封圈损坏 弹簧疲软 | 更换 更换 |
|  |  | 卡阻 | 轴承磨损 缺少润滑 | 更换 及时润滑 |
| 7 | 气缸 | 漏气 | 缸头、缸盖O形圈损坏 缸盖密封圈损坏 活塞杆有拉痕 | 更换 检修清洗、更换 送修 |
|  |  | 作用力小 | 内部泄漏、活塞密封圈损坏 活塞杆O形圈损坏 气缸内壁拉痕 | 更换 检修更换 送修 |
| 8 | 膜片气缸 | 漏气 | 膜片损坏 后盖连接松动 | 更换 调整紧固 |
|  |  | 推力小 | 膜片损坏 刹车调整臂调整不当 | 更换 重新调整 |
|  |  | 回位缓慢 | 弹簧疲软 弹簧损坏 | 更换 更换 |
| 9 | 气制动室 | 漏气 | 膜片损坏 后盖连接松动 | 更换 调整紧固 |
|  |  | 推力小 | 膜片损坏 刹车调整臂调整不当 | 更换 重新调整 |
|  |  | 回位缓慢 | 弹簧疲软 弹簧损坏 | 更换 更换 |
| 10 | 组合气制动室 | 膜片室漏气 | 膜片损坏 后盖连接松动 | 更换 调整紧固 |
|  |  | 推力小 | 膜片损坏 刹车调整臂调整不当 弹簧室弹簧疲软 | 更换 重新调整 更换 |
|  |  | 回位缓慢 | 弹簧疲软 弹簧损坏 | 更换 更换 |
|  |  | 弹簧室漏气 | 活塞密封圈损坏 活塞杆密封圈损坏 气缸密封圈损坏 气缸体失园 | 更换 更换 更换 送修 |
|  |  | 推杆行车短 | 释放螺栓未彻底放松 | 彻底放松 |
| 11 | 脚制动阀 | 双腔控制失灵 | 进气管路短路 平衡臂及上部机构卡死 | 检修进气管路 检修清洗、润滑 |
|  |  | 单腔制动失灵 | 单腔进、出气管路短路 单腔阀芯卡死 加速阀或紧急继动阀故障 | 检修单腔进、出气管路 检修清洗、润滑 检修加速阀或紧急继动阀 |
| 12 | 手制动阀 | 控制失灵 | 阀芯卡死 | 检修清洗 |
|  |  | 不能解除制动 | 进气孔口堵塞 | 清理气道 |
|  |  | 刹车缓慢 | 快排阀故障 管路堵塞 | 检修快排阀 清理管道 |
| 13 | 紧急继动阀 | 控制失灵 | 阀芯卡死 | 检修清洗 |
|  |  | 刹车及解除制动缓慢 | 活塞卡阻 活塞密封圈损坏 阀芯卡阻 | 检修清洗、润滑 更换 检修清洗、润滑 |
|  |  | 漏气 | 密封圈损坏 阀体裂纹 | 更换 更换总成 |
| 14 | 加速阀 | 控制失灵 | 阀芯卡死 | 检修清洗 |
|  |  | 刹车及解除制动缓慢 | 活塞卡阻 活塞密封圈损坏 阀芯卡阻 | 检修清洗、润滑 更换 检修清洗、润滑 |
|  |  | 漏气 | 密封圈损坏 阀体裂纹 | 更换 更换总成 |
| 15 | 快排阀 | 失效 | 膜片损坏 | 更换 |
|  |  | 漏气 | 密封圈损坏 阀体裂纹 | 更换 更换总成 |
| 16 | 单向阀 | 失效 | 阀芯卡死 | 检修清洗、润滑 |
|  |  | 漏气 | 密封圈损坏 阀体裂纹 | 更换 更换总成 |
| 17 | 梭阀 | 失效 | 密封圈损坏 阀芯卡阻 | 更换 检修清洗、润滑 |
|  |  | 漏气 | 密封圈损坏 阀体裂纹 | 更换 更换总成 |

11  液压系统

液压系统包括主液压系统、转向液压系统及外接液压站，三个系统三个液压油箱。

- 11.1  技术参数

- 1) 主液压系统

主液压系统为钻机车在设备调整和钻修作业时提供液压动力，配置有各种阀件，控制液压系统压力，操作各液压机具，确保液压系统安全运行，操作安全可靠。

| 型 号 |  | E632-1700 |
| --- | --- | --- |
| 系统压力 MPa |  | 14 |
| 系统流量 L/(rpm) |  | 165/(1800) |
| 抗磨液压油牌号（出厂加注） |  | N68# |
| 液压油箱容积 m3 |  | 1.1 |
| 主油泵 | 型号 | P25X378BEIU257 |
|  | 形式 | 单联齿轮 |
|  | 额定压力 MPa | 14 |
|  | 流量 L/min | 165（油泵转速1800rpm） |
| 吸油 滤清器 | 型号 | TF-400×80F-S |
|  | 形式 | 箱外自封、吸油过滤 |
|  | 流量 L/(rpm) | 400 |
|  | 过滤精度 μm | 80 |
| 回油 滤清器 | 型号 | ZUI-A400×40FZ |
|  | 形式 | 旁通纸质、压差指针 |
|  | 流量 L/(rpm) | 400 |
|  | 过滤精度 μm | 40 |
| 调整 压力 | 溢流阀 MPa | 14 |
|  | 五联阀安全阀 MPa | 14 |
|  | 六联阀安全阀 MPa | 14 |
|  | 起升油缸过载阀 MPa | 12 |
|  | 吊钳油缸减压阀 MPa | 8～14 |
| 支腿 油缸 ×2 | 型号 | E4019 |
|  | 形式 | 双向作用、梯形螺纹锁紧螺杆 |
|  | 推力 kN/14 MPa | 182 |
|  | 行程 mm | 297 |
| 支腿 油缸 ×2 | 型号 | E720-19 |
|  | 形式 | 双向作用、梯形螺纹锁紧螺杆 |
|  | 推力 kN/14 MPa | 369 |
|  | 行程 mm | 285 |
| 起升 油缸 ×2 | 型号 | E4222 |
|  | 形式 | 三级复合缸、配单向节流阀 |
|  | 一级推力 kN/14 MPa | 653 |
|  | 二级推力kN/14MPa | 460 |
|  | 三级推力kN/14 MPa | 350 |
|  | 三级拉力kN/14 MPa | 257 |
|  | 总行程 mm | 3997 |
| 液压 小绞车 | 型号 | YJ-3T |
|  | 形式 | 行星齿轮减速器，制动器 |
|  | 提升重量kN/14 MPa | 30 |
|  | 额定转速 rpm | 60 |
|  | 滚筒直径 mm | 245 |
|  | 滚筒长度 mm | 352 |
|  | 容绳量 m | 80 |
|  | 钢丝绳直径 mm | 14 |
| 液压 小绞车 | 型号 | YJ-5T |
|  | 形式 | 行星齿轮减速器，制动器 |
|  | 提升重量 kN/14 MPa | 50 |
|  | 额定转速 rpm | 44 |
|  | 滚筒直径 mm | 325 |
|  | 滚筒长度 mm | 378 |
|  | 容绳量 m | 80 |
|  | 钢丝绳直径 mm | 16 |
|  | 拉力 kN/14 MPa | 83 |
|  | 行程 mm | 1200 |
| 吊钳 油缸 | 型号 | E612100 |
|  | 拉力 kN/14 MPa | 78 |
|  | 行程 mm | 1900 |

2) 转向液压系统

转向液压系统为车辆前部车桥的液压助力转向提供动力，配置有各种阀件，控制液压系统压力、流向和稳定最高流量，确保车辆转向轻便灵活，安全可靠。

| 系统压力 MPa |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| 系统流量 L/(rpm) |  | 428/(1200) |
| 转向 油泵 | 型号 | V20-1P11P-11D-11L |
|  | 形式 | 叶片 |
|  | 最高压力 MPa | 14 |
|  | 流量 L/min | 41.6（油泵转速1200rpm） |
| 稳流 溢流阀 | 型号 | FM3-08P-130-150-10 |
|  | 溢流压力 MPa | 10 |
|  | 稳定流量 L/(rpm) | 30.3 |
| 转向 分配阀 | 型号 | G2113-L |
|  | 形式 | 独立、液压对中 |
|  | 通径 mm | 12.7 |
| 转向 油缸 ×2 | 型号 | D550-3305 |
|  | 拉力 kN/10MPa | 41.5 |
|  | 推力 kN/10MPa | 45.9 |
|  | 行程 mm | 254 |
| 吸油 滤清器 | 型号 | TF-100×80-S |
|  | 形式 | 箱外自封、吸油过滤 |
|  | 流量 L/(rpm) | 100 |
|  | 过滤精度 μm | 80 |

11.2  结构特点

由以下部件组成：主液压系统、转向液压系统。

11.2.1  主液压系统

1) 液压油箱，存储、冷却、沉淀和过滤液压油，在油箱顶盖设置有两个人孔盖，其中在油箱回油区的人孔盖上安装有液压空气滤清器；在油箱的前侧面设置有高低两个液位计，井架降落时油面应在高位液位计范围内，井架竖起后油面应在低位液位计范围内；油温表测量油箱内油温，正常工作油温在30～80℃；在油箱的底板上设有泄油口。主油泵吸油口配置有滤清器和球阀，滤清器过滤液压油中固体杂质，保护油泵，球阀的用途是在维修液压管路时将其关闭，防止油箱中的油液流失；主系统回油口配置有和单向阀，单向阀在维修液压管路时自动关闭，防止油箱中的油液流失。转向油泵吸油口配置有滤清器和球阀，滤清器过滤液压油中固体杂质，保护油泵，球阀的用途是在维修液压管路时将其关闭，防止油箱中的油液流失；转向系统回油口配置单向阀，单向阀在维修液压管路时自动关闭，防止油箱中的油液流失。

2) 液压油泵，单联齿轮结构，安装在液力变速箱取力箱上，变矩器泵轮驱动，发动机转动，取力箱就可驱动油泵。取力箱配置有液压离合器，当需要液压动作时，可操作司钻控制箱“液泵离合”手柄，置“合”位，油泵结合，输出工作压力油液。

3) 溢流阀，调定系统压力，防止系统过载，保护系统及元件安全。

4) 吸油滤清器，箱外自封式结构，安装在液压油箱的侧部，吸油筒浸入油箱内液面之下，过滤器滤头露在油箱外，设有自封阀、旁通阀、滤芯污染发讯器等装置，更换或清洗滤芯时，可在箱外进行，拆卸，安装方便，并且油箱内油液不会流出。旁通阀，当滤芯堵塞后，又不得立即停机检修，油液可经旁通阀循环，适时停机清洗或更换滤芯；压差指示器，机械目测结构，滤芯堵塞，影响油液压差，指针摆动，当指向红色区域时，应停机清洗或更换滤芯。

5) 回油滤清器，配备旁通阀和压差指示器，滤清器过滤液压油中固体杂质，防止管路中的杂质进入油箱，保持系统油液清洁；旁通阀，当滤芯堵塞后，又不得立即停机检修，油液可经旁通阀循环，适时停机清洗或更换滤芯；压差指示器，机械目测结构，滤芯堵塞，影响油液压差，指针摆动，当指向红色区域时，应停机清洗或更换滤芯。

6) 支腿油缸，双向活塞油缸，配备梯形螺纹锁紧机构；升高车台，并调整车台前后方向和左右方向的水平。

7) 起升油缸，三级复合油缸，配备单向节流阀；起升、降落井架，单向节流阀以防止井架降落过程中发生重力超速现象，保护井架起落安全，本机配置双起升油缸。

8) 锁销油缸，双向活塞油缸，井架中体伸出到位后，将锁销伸出，锁定井架中体防止落下；当井架中体要缩回时，将锁销收回，井架下落。

9) 吊钳油缸，油缸缩回，拉紧吊钳锚头绳，用于上紧、卸开钻柱螺纹。

10) 液压小绞车，行星减速机构，配备制动器和平衡阀，起吊物件安全，可在空中悬停。

11) 五联阀，安装在井架上司钻控制箱旁边。

(1)工况选择阀：置“调整”工况，液压动力传送给六联阀；置“作业”工况，液压动力传送到液压大钳；置中位，切断六联阀，液压大钳液路。

(2)吊钳油缸阀：控制油缸伸出，缩回，使锚头绳松开、拉紧。两片阀，控制两只吊钳油缸。

(3) 液压小绞车阀：正、反转，中位悬停。两片阀，控制两台液压小绞车。

12) 六联阀，安装在车尾液压控制箱上。

(1)支腿油缸阀：四片阀，控制四只支腿油缸。升高、落下车架，并调整车架水平。

(2)起升油缸阀：控制起升油缸动作，竖起、落下井架。

(3)井架锁销油缸阀：控制井架锁销油缸动作，井架中体伸出到位后，将锁销伸出，锁定井架中体防止落下；当井架中体要缩回时，将锁销收回，井架方可下落。

11.2.2  转向液压系统

1) 转向油泵，安装在发动机取力口上，发动机转动，驱动油泵工作。

2) 吸油滤清器，箱外自封式结构，安装在液压油箱的侧部，吸油筒浸入油箱内液面之下，过滤器滤头露在油箱外，设有自封阀、旁通阀、滤芯污染发讯器等装置，更换或清洗滤芯时，可在箱外进行，拆卸，安装方便，并且油箱内油液不会流出。

3) 溢流稳流阀，调定系统压力，防止系统过载，保护系统及元件安全；油泵高速运转，流量过大时，分流回油箱，确保系统最高稳定流量。

4) 转向分配阀，跟随方向机动作，控制液压油的流向和流量，供给转向油缸，推动前桥车轮左右转向。

5) 转向油缸，双向活塞油缸，前1、2桥各配一根；活塞杆头连接在转向节拐臂上，控制车轮转角。

6) 卸压球阀，连接在压力管线与回油管线之间，当钻机在作业工况时，打开球阀，系统卸载，保护系统元件。

- 11.3  使用与保养

液压设备具有很多优点，但是使用不当会出现各种故障。因此，液压设备的正确使用与保养，是十分重要的。

1) 合理调节液压系统工作压力和工作速度，不得超压、超载作业。

2) 按使用说明书规定的油品牌号，选择适合当地环境温度的液压油，在向油箱加油时，必须经液压空气滤清器进行过滤，严禁打开人孔口，直接加油。

3) 液压系统工作温度35～65℃，条件艰苦地区，液压油箱油温不得高于环境温度25℃。当油温超过规定温度时，应立即停止工作，及时检查，排除故障后方可继续工作。

4) 设备运转时，巡回检查液压油箱液面高度、油液温度。

5) 液压系统压力表损坏或失灵，应及时更换，不得勉强继续工作。

6) 定期紧固，液压设备在工作中由于设备振动，液压冲击、管路自振等，使管接头、紧固螺栓松动，应定期紧固。紧固周期每月一次。

7) 定期清洗、更换滤芯，正常情况下，每二个月清洗一次，环境粉尘较大，清洗周期应适当缩短。清洗滤芯时，应使用柴油或煤油清洗，不得用汽油；滤芯清洗后用压缩空气吹干净；滤芯损坏应及时更换。

8) 定期清洗液压油箱，液压系统工作时，油箱底部沉淀、聚集系统中的部分污物，应定期清洗，正常情况下，每六个月清洗一次，环境粉尘较大，清洗周期应适当缩短。

9) 定期强制过滤、更换液压油，强制过滤是用专用油液过滤装置（如过滤车）对液压油进行强制过滤，清除液压油中的污物、杂质。过滤后，液压油采样化验油质，超标应及时更换液压油。正常情况下，设备连续工作每2000～3000小时更换一次，环境粉尘较大，更换周期应适当缩短。北方特殊地区，冬、夏两季温差悬殊，冬季低温低于－25℃，夏季高温高于35℃，设备必须使用冬、夏两种液压油油品，根据气温条件，及时更换。

10) 定期更换密封件，液压设备密封件材料，一般为耐油丁晴橡胶和聚氨酯橡胶，长期使用自然老化，而且长期在受压状态下工作，密封件产生永久性变形，丧失密封性能，应定期更换。根据我国目前密封件材料和硫化工艺，密封件的使用寿命一般为一年半左右。

11.4  故障排除

| 序号 | 故障现象 |  | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油箱 | 油液污染 | 箱盖密封不严，漏水 油液长期未更换 油箱长期未清洗 滤清器堵塞、滤芯破裂 液压泵吸油管路渗漏 | 检查更换密封垫 更换油液 清洗油箱 检查滤清器、更换滤芯 检查、更换 |
|  |  | 油温高 | 油位低 油品粘度大 非工作运转时间太长 | 添加液压油 更换液压油 非工作期及时脱离油泵运转 |
|  |  | 箱内异响 | 油位低，油泵吸空 回油压力高 | 添加液压油 检查排除故障 |
| 2 | 液压油泵 | 发热 | 轴承磨损 泵体孔磨损 齿轮端面与侧板磨损 油液粘度大 | 更换轴承 更换 检修研磨、更换 更换液压油 |
|  |  | 压力低 | 油液粘度低 液压油污染严重 油泵磨损 溢流阀调整不当 | 更换液压油 更换液压油 更换油泵 调整溢流阀 |
|  |  | 流量低 | 油液粘度低 油泵磨损 吸空严重 阀件、管路泄漏 | 更换液压油 更换油泵 添加液压油 检修阀件、管路 |
|  |  | 渗漏 | 密封圈损坏 泵体裂纹 | 更换 更换油泵 |
|  |  | 噪音大 | 安装调整不当 轴承磨损 吸油管阻力大 | 检查调整 更换 检查液压油粘度、滤清器清洁 |
| 3 | 溢流阀 | 调节无效 | 主阀座、锥阀座卡死 调节弹簧断裂 主阀芯阻尼孔堵塞 | 检修、清洗 更换 检修、清洗 |
|  |  | 无压力 | 主阀芯阻尼孔堵塞 主阀芯复位弹簧断裂或卡死 锥阀调节弹簧断裂 锥阀磨损、碎裂 液压油污染严重 | 检修、清洗 检修清洗、更换 检修、更换 检修、更换 更换 |
|  |  | 压力调不高 | 调节弹簧疲软 主阀芯有卡滞 锥阀磨损 液压油粘度过低 油泵磨损 | 更换 检修清洗 更换配研 更换 检测、更换 |
|  |  | 振动与噪音 | 阀芯粘附污物 阀芯配合几何精度差 锥阀与阀座接触不良 调节弹簧安装补垂直 | 检修清洗 检修配研、更换 检修配研 检修校平 |
|  |  | 漏油 | 主阀精度差 密封圈损坏 阀体裂纹 | 检修配研、更换 更换 更换总成 |
| 4 | 吸油滤清器 | 吸油不畅 | 液压油严重污染 装配时油箱内不清洁 滤芯堵塞 | 更换液压油 清洗油箱 及时检查清洗滤芯 |
|  |  | 滤芯变形 | 装、卸不当 滤芯严重污染 | 注意装配质量 及时检查清洗滤芯 |
|  |  | 滤芯破裂 | 装、卸不当 滤芯严重污染 滤芯质量差 | 注意装配质量 及时检查清洗滤芯 更换 |
|  |  | 污染发讯失灵 | 滤芯破裂 发讯机构故障 | 更换 检修、更换 |
|  |  | 自封效果差 | 单向阀与阀座接触不良 单向阀弹簧疲软 | 检修，更换阀座密封圈 更换 |
| 5 | 回油滤清器 | 回油不畅 | 液压油严重污染 装配时油箱内不清洁 滤芯堵塞 | 更换液压油 清洗油箱 及时检查清洗滤芯 |
|  |  | 滤芯变形 | 装、卸不当 滤芯严重污染 | 注意装配质量 及时检查清洗滤芯 |
|  |  | 滤芯破裂 | 装、卸不当 滤芯严重污染 滤芯质量差 | 注意装配质量 及时检查清洗滤芯 更换 |
|  |  | 污染发讯失灵 | 滤芯破裂 发讯机构故障 | 更换 检修、更换 |
| 6 | 支腿油缸 | 推力不足 | 活塞外园处O形圈损坏 活塞内园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 更换 调整系统压力 |
|  |  | 回缩无力 | 活塞外园处O形圈损坏 活塞内园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 更换 调整系统压力 |
|  |  | 漏油 | 梯形螺杆处漏油，铜套内外园O形圈损坏 缸体外表面处漏油，缸体O形圈损坏 缸头处漏油，缸头焊缝裂纹 | 更换 更换 检修 |
|  |  | 锁紧螺帽旋转不灵活 | 螺杆锈蚀 螺杆变形 螺杆、螺母的螺纹损坏 | 检修、清理，及时润滑 检修 送修 |
| 7 | 起升油缸 | 推力不足 | 系统压力不足 过载阀调节压力过低 针形阀关闭不严紧 V形圈压紧螺母过紧 | 调整系统压力 调整过载阀压力 检修、关紧针形阀 检修适当调整压紧螺母 |
|  |  | 回缩无力 | 系统压力不足 第三级回缩无力，活塞O形圈损坏 单向节流阀节流孔堵塞 | 调整系统压力 检修、更换 检修清理 |
|  |  | 漏油 | 柱塞外表面漏油，相应柱塞V形圈磨损 缸头焊缝处漏油 油口接头处漏油 | 检修适当旋紧V形圈压紧螺母；仍然漏油更换V形圈 检修补焊焊缝 检修、更换接头 |
|  |  | 各级柱塞伸缩顺序有误 | V形圈压紧螺母过紧 柱塞变形 缸内有空气 | 检修适当调整压紧螺母 检测、送修 排放空气 |
| 8 | 锁销油缸 | 推力不足 | 活塞内外园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 调整系统压力 |
|  |  | 回缩无力 | 活塞内外园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 调整系统压力 |
|  |  | 漏油 | 活塞杆处漏油， 缸盖油缸外端面处漏油 缸头油缸焊缝处漏油 | 更换缸盖密封圈 更换缸盖外园处O形圈 不含焊缝 |
| 9 | 吊钳油缸 | 拉力不足 | 活塞内外园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 调整系统压力 |
|  |  | 伸出缓慢 | 系统流量不足 多路阀故障 | 提高发动机转速 检修或更换 |
|  |  | 活塞两端冲击大 | 缸盖缓冲节流孔堵塞 缸头缓冲节流孔堵塞 | 检修清理 检修清理 |
|  |  | 漏油 | 活塞杆处漏油， 缸盖油缸外表面处漏油 缸头油缸外表面处漏油 | 更换密封圈或铜套总成 更换压板处O形圈 更换缸头处O形圈 |
| 10 | 液压小绞车 | 提升力不足 | 系统压力低 绞车安装不正 液压油温度高 钢丝绳滑轮卡阻 液压马达磨损内泄 | 调整系统压力 调整安装 降低油温 检查滑轮、润滑 检修、更换 |
|  |  | 额定负荷时振动 | 系统压力低 系统流量低 液压油粘度高 | 调整系统压力 加大发动机转速 更换液压油 |
|  |  | 悬停打滑 | 制动摩擦盘磨损 制动器弹簧疲软 超越离合器故障 | 调整间隙或更换 更换 检修或更换 |
|  |  | 悬重下放不了或不稳 | 制动器卡死 制动器油缸油道堵塞 制动阀阻尼孔堵塞 | 检修、清理 检修、清洗 检修、清洗 |
|  |  | 排绳不齐 | 过载 钢丝绳偏角过大 钢丝绳滑轮卡死 | 不得过载 调整绞车安装角度 检修、润滑 |
| 11 | 转向油泵 | 发热 | 轴承磨损 泵体孔磨损 叶片端面与侧板磨损 油液粘度大 | 更换轴承 更换 检修研磨、更换 更换液压油 |
|  |  | 压力低 | 油液粘度低 液压油污染严重 油泵磨损 溢流阀调整不当 | 更换液压油 更换液压油 更换油泵 调整溢流阀 |
|  |  | 流量低 | 油液粘度低 油泵磨损 吸空严重 阀件、管路泄漏 | 更换液压油 更换油泵 添加液压油 检修阀件、管路 |
|  |  | 渗漏 | 密封圈损坏 泵体裂纹 | 更换 更换油泵 |
|  |  | 噪音大 | 安装调整不当 轴承磨损 吸油管阻力大 | 检查调整 更换 检查液压油粘度、滤清器清洁 |
| 12 | 溢流稳流阀 | 无压力 | 阀芯阻尼孔堵塞 阀芯复位弹簧断裂或卡死 液压油污染严重 | 检修、清洗 检修清洗、更换 更换 |
|  |  | 振动与噪音 | 阀芯粘附污物 阀芯配合几何精度差 调节弹簧安装补垂直 | 检修清洗 检修配研、更换 检修校平 |
|  |  | 漏油 | 阀芯配合精度差 密封圈损坏 阀体裂纹 | 检修配研、更换 更换 更换总成 |
|  |  | 流量不稳定 | 阀芯阻尼孔堵塞 阀芯复位弹簧卡滞 | 检修、清洗 检修、清洗 |
| 13 | 转向分配阀 | 转向振动 | 阀芯磨损 阀芯卡滞 阀芯阻尼孔污染 | 更换 检修、清洗 检修、清洗 |
|  |  | 转向跑偏 | 阀芯中位调整不当 阀芯两端间隙调整不等 | 检修调整 调整间隙 |
|  |  | 转向沉重 | 系统压力不足 阀芯两端间隙过小 阀芯磨损 阀芯卡滞 | 调整系统压力 调整间隙 检修、清洗 检修、清洗 |
|  |  | 漏油 | 阀芯配合精度差 密封圈损坏 阀体裂纹 | 检修配研、更换 更换 更换总成 |
| 14 | 转向油缸 | 拉力不足 | 活塞内外园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 调整系统压力 |
|  |  | 推力不足 | 活塞内外园处O形圈损坏 系统压力不足 | 更换 调整系统压力 |
|  |  | 漏油 | 活塞杆处漏油， 缸盖油缸外端面处漏油 缸头油缸焊缝处漏油 | 更换缸盖密封圈 更换缸盖外园处O形圈 不含焊缝 |

12  电路系统

修井机电气系统主要分为二部分，修井机自走底盘车电路和修井机作业操作电路。

12.1  技术参数

| 型 号 |  |  | E550-3700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘行车电路 | 电压 |  | DC24V |
|  | 线数 |  | 单线 |
|  | 接铁 |  | 负极 |
| 外接 电源 | 照明 | 电压 | AC220V |
|  |  | 频率 | 50HZ |
|  |  | 灯具 | 防爆灯 |
|  | 动力 | 电压 | AC380V |
|  |  | 频率 | 50HZ |

12.2  结构特点

由底盘行车电路、外接电源照明、动力电路组成。

12.2.1  修井机底盘行车电路

电源来自发动机驱动的发电机—蓄电池系统供给，额定电压24V直流电，控制车辆仪表和灯光。

- 12.2.2  外接电源照明、动力电路

1) 使用额定电压380V，频率50HZ交流电源，配置防爆配电柜。

2) 修井机井架、钻台及载车照明使用额定电压220V，频率50HZ交流电源，照明灯具采用防爆灯。

3) 应急电机，功率55kw。使用额定电压380V，频率50HZ交流电源，配置防爆起动器。

4) 循环冷却水系统散热器，电机功率1.5kw，使用额定电压380V，频率50HZ交流电源；水泵电机，电机功率5.5kw，使用额定电压380V，频率50HZ交流电源。

12.3  操作使用规范

12.3.1  使用前检查

1) 底盘车辆蓄电池接线是否正确；设备外接交流电源接线是否正确；起动装置接线是否正确，触头是否良好。

2) 各部电机接线是否正确，电机安装是否牢固，固定螺栓是否紧固；试运转，确认电机旋转方向正确，若反转，可调换电机任意两相电线。

3) 各部熔断器的额定电流是否符合技术要求。

4) 检查电机周围，清理妨碍运转的杂物，及易燃物品。

5) 冷却循环水泵起动前，应先检查水箱冷却水（或冷却液）是否足够，打开水箱开关，使冷却水充满吸水管和水泵，必要时可打开水泵排出管接头，排放空气。

6) 电机连续多次起动，应保持适当的间隔时间，防止损坏电机和起动装置。

7) 定期润滑、保养电机和电器设备

12.3.2  操作使用

1) 巡回检查电机、水泵运转情况，运转声音是否正常；正常工作温度不超过65℃，（或温升不超过环境温度25℃）；水泵盘根是否漏水；有无异常振动。

2) 巡回检查各部电缆、电线及电器设备，温度是否正常；有无异常气味。

3) 发现异常情况应立即紧急停机处理故障：

(1) 电机剧烈振动。

(2) 电机、电缆电线及电器设备冒烟起火。

(3) 电机转速急速下降、温度迅速上升。

12.4  故障排除

| 序号 | 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机发热 | 缺润滑脂 润滑脂污染 轴承磨损 | 加注润滑脂 清洗、更换润滑脂 检修、更换轴承 |
| 2 | 电机不起动 | 电源电压过低 电源断路 电缆插头损坏 电缆断路 | 调整电压345～410V 检修 检修、更换 检修、更换 |
| 3 | 电机有异响 | 轴承磨损 冷却风扇摩擦 | 检修、更换轴承 检修、调整 |
| 4 | 电机抖动异常 | 轴承磨损 联轴器损坏 固定螺栓松动 | 检修、更换轴承 检修、更换 检修紧固 |
| 5 | 电机突然停止转动 | 电源断电 熔断器断路 超负荷运转 驱动装置机械卡死 电机损坏 | 检查、接通电源 检修、更换 检查、排除故障 检查、排除故障 更换 |

13  驾驶操作程序及规范

SJX5540TXJ650修井机结构先进、性能优越，为确保设备安全驾驶，确保驾驶员的人生安全，在驾驶操作车辆前，驾驶员必须仔细阅读车辆有关技术资料，熟悉车辆结构性能，熟悉使用说明及操作规程；在驾驶操作中，应严格遵循操作规程、操作顺序及注意事项，谨慎驾驶车辆。车辆行驶中，若发现设备运转异常，应立即停机检查，排除故障后，方可继续进行使用。并应定期进行设备保养及维护，确保车辆性能完好。正确无误的操作程序，良好的保养维护，可充分地发挥设备性能，延长设备使用寿命，确保设备和人生安全。

13.1  驾驶室仪表、阀件和开关

修井机驾驶操作的各种机构、阀件、开关及仪表集中安装在驾驶室内的仪表板、侧控制箱和脚踏控制板上。

13.1.1  电源开关：

旋转手柄开关，接通或切断蓄电池电路，安装在驾驶员座椅后部，行车前接通电源；停车后切断电源。

13.1.2  仪表板：

1) 启动/熄火开关：三位电器开关，设有停车、运行和起动位置。起动柴油机，插进钥匙，顺时针旋转45º，柴油机起动后，应立即松开手，钥匙自动回运行位；启动/熄火开关设有防止无间隔连续功能，当起动柴油机没有成功，再次起动时，钥匙已不能够顺时针旋转，必须逆顺时针旋转45º后，回运行位，才能够再次顺时针旋转起动柴油机。柴油机熄火，逆顺时针旋转45º，熄火后松开手，钥匙自动回运行位。

2) 油位表：电传感结构，与燃油箱上安装的传感器电线连接，指示油箱液位。表面有0－1/2－4/4刻度，指针在0时，油箱油即将用完；指针在4/4时，油箱油满。

3) 气压表：实时测量气压系统压力，正常气压0.85MPa。

4) 发动机监控装置：

全方位监控发动机运转，表盘有十个参数信号灯及数码显示屛。某参数发生故障其信号灯闪烁，提醒驾驶员及时排除；操作参数选择按钮开关，可在数码显示屛上显示发动机运行参数，并切换显示各运转参数。

(1) 参数信号灯：

A  机油压力

B  冷却水温度

C  蓄电池电压

D  燃油压力

E  燃油温度

F  进气道空气温度

G  辅助压力（未接通）

H  辅助温度（未接通）

I  冷却水液位

J  功率减额

(2) 数码显示屛参数：

A  机油压力

B  冷却水温度

C  蓄电池电压

D  燃油压力

E  燃油温度

F  进气道空气压力

G  进气道空气温度

H  辅助压力（未接通）

I  辅助温度（未接通）

J  冷却水液位

K  功率减额

L  转速

M  耗油率

N  发动机负荷％

5) 参数选择：按钮开关，选择切换发动机监控装置参数。

6) 发动机组合表：

(1) 机油压力：指针在红色标记范围内，机油压力偏低；指针在其他范围内，机油压力为正常。

(2) 冷却水温度：指针在红色标记范围内，冷却水为高温；指针在其他范围内，冷却水温度为正常。正常水温85～90℃，极限不得超过98℃。

(3) 蓄电池电压：指针在红色标记范围内，蓄电池电压偏低或偏高；指针在其他范围内，蓄电池电压为正常。

(4) 燃油压力：指针在红色标记范围内，燃油压力偏低；指针在其他范围内，燃油压力为正常。

7) 发动机转速表：指示发动机转速，怠速750rpm，最高转速2100rpm。

8) 传动箱油压表：指示传动箱主油压，正常液压1172～1275KPa/1500rpm。

9) 传动箱油温表：指示传动箱油温，正常运转温度82～93℃，最高温度121℃。

10) 切换开关：二位拨动开关，选择切换“驾驶室/司钻台” 发动机起动。

11) 发动机百叶窗气阀：控制发动机水箱前面百叶窗的开启与关闭，调节发动机水温。

12) 电气开关

A  转向灯开关

B  前大灯开关

C  总灯开关

D  定灯、仪表灯开关

E  干燥器开关灯开关

F  后雾灯开关

G  前雾灯开关

H  危险报警闪光灯开关

13) 指示灯：

A  左转向灯

B  右转向灯

C  桥间封锁灯

D  轮间封锁灯

E  前桥驱动灯

F  低气压警告灯

G  远光灯

H  后雾灯

I  位置灯

J  手制动灯

K  发动机警告灯

- 13.2  侧控制箱

1) 换档阀：八位气动手柄阀，设有前进六档、倒档和空档，其中前进六档锁定不用，控制液力传动箱变速器，前进五档位、空档位和倒档位。

2) 手制动阀：二位气动手柄阀，控制车辆停车制动和驻坡制动。行车时，手柄向前推到底锁定，解除制动；停车制动和驻坡制动时，手柄向后拉到底锁定，实施制动。

3) 前驱动阀：二位四通气阀，控制车辆前部车桥驱动。提起控制手把，结合分动箱前部离合器，发动机动力同时分配给前、后部车桥；压下控制手把，切断前部车桥动力。

4) 空气悬挂阀：二位四通气阀，控制车辆第五桥气囊气路的接通和排放。车辆在特殊情况下，需要降低第五桥高度时，适当提起控制手把，适量排放气囊压缩空气，有限度的降低第五桥高度；压下控制手把，接通气囊气压，第五桥恢复工作高度。

5) 桥间封锁阀：二位三通按钮气阀，控制车辆第三、四桥桥间差速器，压下按钮，桥间差速器闭锁；抬起手，按钮自动复位，差速器解锁。

6) 轮间封锁阀：二位三通按钮气阀，控制车辆第三差速器和第四桥差速器，压下按钮，差速器闭锁；抬起手，按钮自动复位，差速器解锁。

- 13.3  脚踏控制板

1) 脚踏油门阀：踏板调压阀，控制发动机油门开度，控制发动机转速。

2) 脚制动踏板：踩下踏板经杠杆机构控制双腔制动气阀，有节制地控制车轮制动力，适时控制降低车辆速度。抬开脚，解除制动。

3) 液力减速阀：二位三通脚控阀，控制液力传动箱的液力减速器，踩下脚踏按钮，液力减速器开始工作，降低车辆行驶速度；抬开脚，解除液力减速器制动。

4) 气喇叭开关：二位三通脚踏阀，控制气喇叭，踩下脚踏按钮，气喇叭鸣响。抬开脚，气喇叭关闭。

5) 远光开关：二位切换电气开关，控制车辆前大灯远光，踩动开关，交替更换远、近光。

- 13.4  行车前准备

13.4.1  清理车上杂物，将刹把抽出，并固定好；翻转收起车架走道和护栏，并锁定。

13.4.2  检查车下行走、转向机构、制动系统等，确保功能正常、紧固、灵活。

13.4.3  检查分动箱、各驱动车桥的差速器、轮边减速器的润滑油液面。

13.4.4  检查轮胎气压，正常工作气压0.70±0.02MPa。气压不准应及时补充或排放，否则损坏轮胎。

13.4.5  检查浮动桥气囊气压，减压阀正常工作气压0.55±0.02MPa，安全阀调整气压0.6±0.02MPa，气压不准应及时调整。气浮动桥气囊气压不足将造成前三桥、后四桥超载，损坏轮胎、车桥。

13.4.6  检查前、后起动熄火开关，是否灵活可靠；检查蓄电池电量是否充足，导线连接处是否油腐蚀和松动现象；检查液面高度是否高出极板10～15mm。当必须更换蓄电池时，注意极性，绝对不允许接反！

13.4.7  检查发动机：

1) 检查冷却液面，如冷却液不足时，可打开水箱加液口加入冷却液， 切忌在发动机处于较热状态下加注大量冷却液，防止冷热骤变伤害机体，如情况紧急，允许缓缓加入温度不太低的冷却液，以加液口溢出为止。

2) 检查机油油面、油质；机油油面应在油尺的上、下刻线间， 必要时从加油口添加机油。油质应清洁、无污染。

3) 检查燃油液面，打开电源开关，可从燃油表上检查燃油油面，或直接打开油箱盖，检查燃油箱液面。

4) 检查空气滤清器、柴油滤清器和机油滤清器，滤芯应清洁无污染。

13.4.8  检查液力变速箱。

1) 检查液力变速箱油面，检查液力油品质。

2) 换档阀手柄置空档。

3) 检查机油滤清器，滤芯应清洁无污染。

13.4.9  检查转向助力液压系统，制动系统，各管路连接良好，无渗漏。

13.4.10  检查分动箱操作手柄，动力操作手柄应置“行车”状态位置，锁销定位可靠；转盘操作手柄应置“离”状态位置，锁销定位可靠。

- 13.5  发动机启动

13.5.1  接通电源，电源开关安装在驾驶室板座椅后部的底板上，转动开关手柄，接通电源，此时“电流表”接通，显示车辆电瓶电流状态。

13.5.2  发动机启动，“启动/熄火”旋钮在仪表板上，起动柴油机，插进钥匙，顺时针旋转45º，起动柴油机，起动运转后，应立即松开手，钥匙自动回运行位。

注意：每次起动发动机时间不应超过5s，起动后应立即松开起动开关；如发动机不能起动，应间隔3～5min后再次起动，连续三次起动失败，应立即进行检查，待故障排除后再起动。

13.5.3  怠速运转，发动机起动后，怠速运转3～5min，冬季怠速运转应适当延长，预热运转，使发动机水温达到60℃以上，机油压力达到100KPa以上，气动系统压力达到0.45MPa以上。

13.5.4  冬季发动，当气温低于-4℃时，起动发动机前，应使用暖风加热器，预先加热发动机水套和油底壳。发动预热运转时，应注意检查仪表板各仪表工作状态：

1) 发动机机油压力：正常运转0.38～0.42MPa；怠速时0.15～0.18MPa。

2) 冷却水（液）温度：85～90℃；

3) 极限不得超过98℃。

4) 液力变速器油温：正常运转温度：82～93℃。最高运转温度：135℃。使用下坡减速器间歇最高温度：166℃。

5) 液力变速器油压：

控制油压：965～1172 KPa/1500rpm。

主油压：1172～1275KPa/1500rpm。

变矩器油压：207～448 KPa/1500rpm。

润滑油压：138 KPa/1500rpm。

空挡油压：207 KPa/1500rpm。

注意：发动机起动后，应先以怠速运行3～5分钟，待机油压力高于100KPa，水温高于60℃后，才能带负荷工作。

- 13.6  起步、行驶及停车

本机采用液力传动结构，设备在运行中，驾驶操作与普通齿轮变速箱有较大区别，驾驶员操作车辆前必须熟读《液力传动箱使用说明书》，熟悉操作性能。

1) 发动预热运转，走合各部温度。

2) 检查各仪表，各部件工作应正常。

3) 解除手制动，将手制动气阀手柄向前推到底，锁定在“行车”位置，可明显听到停车制动气室快放阀排气声响，手制动解除。

注意：气压低于0.45MPa时，不得起动车辆。

4) 车辆起步，操纵换档阀，挂起步档位，缓慢踩油门踏板，随发动机转速升高，车辆可平稳起步。良好路面可用2档起步；上坡或路况较差可用一档起步。

5) 升档操作，缓慢踩油门踏板，随发动机转速升高，车辆可平稳起步。随着油门的加大，车速逐步升高，在发动机最大功率状况下，车速达到适当范围内，可作升档操作，松油门，换进高档，加油门，车辆加速；换进高档时，动作协调平稳，应依次升档，不得跨档操作。

6) 正常行驶，本机能力车速63Km/h，推荐车速45Km/h。采用液力机械传动。车辆正常行驶，发动机转速应保持在1600rpm以上，使变矩器经常在闭锁工况下运转，传动效率高，液力传动箱油温较低；正常行车中换档次数少，极大减轻驾驶员劳动强度，行驶中略减车速，可不作降档操作，在原挡位直接加油门加速，发动机在变矩器的功能改善下，有足够的扭矩，平稳加速，发动机不会过载而熄火。

注意：

严禁车辆挂高档低速长时间行驶！

严禁发动机在1400rpmin以下长时间运转！液力变矩器长时间在变矩和偶合工况下运转，变矩器油温、发动机水温上升迅速，严重时将损坏发动机及变矩器。

修井机重心高，推荐限速行驶速度：45km/h。

7) 降档操作，车辆在高速行驶时，要减低车速，松开油门踏板，车速会随发动机减速而降低，必要时可踩脚制动踏板，加强车辆减速；当车速降低后，才允许换退低档。在长坡道向下行驶时，应根据实际路况，选用适当的档位，控制车速行驶。

注意：车辆高速行驶时，严禁强行挂合低档（即强挡制动），液力机械传动柔性连接，发动机已不具有反向制动能力，强档操作不仅不能制动车辆，反而会损坏发动机及变矩器。

8) 减速行驶，在长坡道向下行驶时，可用左脚踩下下坡减速器按钮，变矩器的液力偶合减速器开始工作，辅助制动，使车辆减速。由于液力偶合减速器是将机械能转换成热能，变矩器油温上升较快，应注意观察液力变矩器油温表和发动机水温表，不得过热。

9) 冬季操作，气温低，油的粘度大，车辆起动时应低速运转一段，待发动机、液力传动箱、分动箱、车桥灯各部油温升高后，才可逐步加速行驶。

10) 前桥驱动，当道路泥泞，车辆中、后轮打滑，可挂合前桥驱动，加强车辆通过能力，在挂合前桥驱动前，应在车辆完全停止后，方可压下“前桥驱动”气动阀按钮，挂合前桥动力，同时观察仪表板上的前桥驱动指示灯是否明亮；确认前驱动挂合后，缓慢加速。

注意：严禁在车轮运转时，挂合前桥驱动，以防损坏分动箱；车辆通过泥泞道路后应立即将将前桥驱动脱离。

11) 轮间和桥间封锁，当道路泥泞或凹凸不平，后部车桥一侧车轮打滑时，可压下“轮间封锁”气动阀按钮，可挂合轮间封锁；后部车桥其中某一桥车轮打滑，可压下“桥间封锁”气动阀按钮，挂合桥间封锁；必要时可同时挂合轮间、桥间封锁。挂合、摘除封锁时注意，应使车轮完全停转后，方可挂合、摘除。

注意：严禁在车轮运转中挂合封锁；车辆通过泥泞道路后应即刻脱离封锁，防止损坏车桥齿轮和磨损轮胎。

同时挂合前桥驱，轮间、桥间封锁后，应严格保证车辆直线行驶，不得转动方向盘，否则将严重损坏车桥差速器。车辆通过困难路面应立即脱离前桥驱动，轮、桥间封锁。

12) 车辆停驶，短时间停车，应使用手制动，防止车辆蠕动爬行。较长时间停车或发动机熄火，并应将换档阀置空档。

13) 坡道停车，为防止车辆自动滑动，驾驶员离开车辆时，除使用手制动外，还应用制动块契住车轮。发动机变矩器柔性连接，挂合低档或到档，发动机熄火并不能使车辆停稳。

14) 发动机熄火，发动机熄火前应怠速运转一段时间，使发动机缓慢降温，冬季不少于10min，其他季节3～5min；在驾驶室仪表板上操作发动机启动/熄火开关，逆顺时针旋转45º，发动机熄火后松开手，钥匙自动回运行位。

15) 停放，设备短时间停放，应选择水平地面停车，将发动机熄火，换档阀置空档，拉紧手制动；若地面不平，除上述操作外，还应用制动块契住车轮。长时间停放除上述操作外，应将设备停放在干燥、通风并有防雨、防潮措施的地方；彻底排放发动机冷却液，排放压力水箱冷却液，用压缩空气吹扫主滚筒刹车毂、辅助刹车残液；排放燃油箱燃油；拆卸蓄电池，妥善保管；并将井架吊下，防止车架长期受载变形，或将车架升高，支腿油缸伸出，适当升起车架，使各部轮胎不完全离开地面，约承受1/2载荷，并锁紧支腿螺母，在各支腿螺杆部涂润滑脂防生锈。

- 13.7  制动系统

采用气压传动制动方式，由脚制动和手制动两部分组成。

1) 气压系统压力

调整压力为0.85MPa。当推动分动箱操作手柄置“行车”位时，车辆的气压系统自动将底盘气源接通，驾驶室各气阀动作有效。当系统压力低于0.45MPa时，低压警报报警，后桥组合式制动室中的弹簧制动室作用，将车轮制动。压力高于0.45MPa时，解除报警，解除后车轮制动。

2) 脚制动

车辆行驶中依靠脚制动控制降低车速。气动双管路制动系统，脚制动为充气制动方式，脚制踏板安装在驾驶室底板上，在油门踏板的左侧，右脚控制。脚制动具有随动性，随着脚踏板的踩下程度，调制压缩空气的压力，使车轮具有不同程度的制动力。踏板踩下距离较小，制动力较小，踩下距离较大，制动力较大。

3) 紧急制动

脚制动有可靠的制动效果，在水平水泥路面，车速30km/h下，紧急制动距离部不超过12m。

注意：在水平水泥路面，车速30km/h下，紧急制动距离部超过12m时，应及时检查调整制动系统，确保车辆制动性能。

4) 手制动

手制动用于停车和驻坡制动，手制动为断气制动方式，手制动气阀安装在驾驶室司机座椅旁，手柄在后方制动有锁定位置，向前推到底锁定为行车位置，仪表板上“手制动”信号灯熄灭。向后拉到底锁定为制动位置，仪表板上“手制动”信号灯明亮。手柄拉在中间，松手后可自动回行车位置。当气压力低于0.45MPa时，低压警报器报警，车辆制动，此时即使操作手柄推到行车位置，车辆也不能解除制动；当气体压力超过0.45MPa时，制动才能被解除，此时操作手柄推到行车位置，解除手制动。

- 13.8  转向机构

本机采用机械液压助力转向机构，双前桥转向，操作轻便。为确保行驶安全，应定期检查、润滑转向系统中各拉杆连接关节球销，检查转向液压系统胶管及接头，及时处理渗漏处，更换破损胶管。

1) 修井机在行驶或原地转向时，发动机转速不得低于1200rpm，否则转向油泵排量不足，转向缓慢，沉重。

注意：严禁车辆行驶时，在任何情况下，不得挂空挡、各部发动机滑行！发动机停转，液压助力转向失效，将引发严重交通事故。

2) 转向机构中，单向稳流阀、转向分配阀、各转向拉杆出厂前均已调好，用户勿请自行调动，如发现故障应由专业人员调整修理。

3) 车辆行驶中若发现转向沉重、滞后、跑偏现象，应及时检查和调整。

4) 车辆停驶较长时间，重新行驶前，应在发动运转一段时间后，用液压支腿油缸升高车架；发动机转速控制在1200rpm，左、右两方向，转动方向盘到终点，往复数次，排出液压助力系统中的空气。

14  修井机安装与调试

修井机应正确安装，确保安全运转及操作人员的人生安全，设备安装必须严格遵循操作规程，坚持“正确、水平、稳定、牢固”八字方针。

- 14.1  安装准备

修井机安装及正常作业对井场面积及安装基础的基本要求。

14.1.2  井场面积

(1) 井场面积，包括绷绳地锚坑在内，井场面积：60m×60m。

(2) 设备安装面积，以井口位置为中心，沿修井机左右宽度6.5m，井口前部长20m，井口后部长18m。

(3) 绷绳地锚坑，打六个绷绳地锚坑，地锚坑深1.8m，上长1.3m，上宽0.8m，下长1.6m，下宽0.8m，

(4) 埋设地锚桩，每个地锚桩沿绷绳方向的承拉能力不小于98kN。

14.1.3  基础要求

根据井场实际情况，选择最佳停机位置，作业便利，停机平稳，要求修井机停放地基，应略高于四周地面，并开挖排水沟，防止井场雨后积水。在确定基础方位时，应注意井场地区风向，应尽量避免井架侧向受风，防止钻机倾翻。

1) 基础条件，根据井场地基条件不同，应采用不同的基础：

(1) 地基为岩石、干燥坚实粘土地面区域，可采用自然基础，找平夯实地基。

(2) 地基为潮湿粘土、沙漠、滩涂等松软地面区域，应采用人工基础，分永久性和移动性基础。永久性基础，采用砂石水泥浇注；移动性基础，采用水泥预制件，禁止使用金属件基础。

(3)基础应进行挖方作业，找平夯实；不得进行挖方作业。

2) 基础承载，应满足以下承载能力：

(1）主机基础，配有船形底座承载能力不得低于290kN/m3；主机直接安装地基上，承载能力不得低于390kN/ m3。

(2)钻杆排放区基础，承载能力不得低于290kN/m3。

(3)井架基础，承载能力不得低于390kN/ m3。

(4)钻台基础，承载能力不得低于390kN/ m3。

14.1.4  基础水平，主机船形底座基础，左右方向水平偏差不大于2mm/m，前后方向，车头偏低，坡度不大于1:20；井架基础、钻台基础，左右方向水平偏差不大于1mm/m，前后方向，平偏差不大于4mm/m。

- 14.2  修井机安装

安装基准，修井机转盘中心。安装程序，遵循自下而上，由内向外，先主后次的顺序，确保设备安装安全，准确连续。

1) 摆放钻台：将钻台摆放在选定的位置上，转盘中心对准井口；连接前后钻台下体销板，提升后部钻台上体，高度4.5m，插入定位销，穿好保险销；提升前部钻台上体，高度4.5m，插入定位销，穿好保险销；连接前后钻台上体销板；吊装梯子、滑道；安装司钻台、后部钻台梯子、安装钻台护栏，钻台呈高位状态。

2) 摆放井架基础。

3) 对井口：车尾中心对准井口，两后支腿中心距井口1.97m，车架后支腿应座落在井架基础上的支座环内。前支腿油缸下放置油缸垫板。

4) 切换动力：变速箱挂空挡，推动分动箱操作手柄置“作业”位，将发动机动力及气压系统，切换到上车绞车部分；在司钻箱上将“油泵离合”手柄置“合”位，液压泵结合工作。

5) 排除液压系统气体：发动机怠速运转，检查液压系统各部不得渗漏，将司钻控制箱侧液压三联阀，“选择工况”手柄置“调整”位，液压油供给六联阀。在液压六联阀控制板上，打开针形阀“E阀”，抬起六联阀D的“B”阀手柄，空运行5min， 使液压油在系统中无载运行，排出系统中的空气。置手柄于中位，关闭针形阀“E阀”。

6) 测试液压系统压力：控制发动机油门，使其在800～1000rpm间运转。缓慢抬起一支腿油缸手柄，使其回缩到极端，观测液压系统压力表，表压应为14MPa。

7) 升高车架调整水平：松开各支腿缸锁紧螺母，摘下挂链。控制发动机油门，使其在800～1000rpm间运转。下压四支腿油缸手柄，使车架升高，车轮离开地面，车架平面距地面约1.52m左右，调整各支腿高度，观察水平仪，使车辆前后左右保持水平。锁紧各支腿螺母，如若需较长时间作业，应在支腿油缸螺杆表面涂润滑脂，防其锈蚀。

8) 调整井架底座千斤：将井架底座的两梯形螺纹千斤旋伸下落，座落在井架基础支座上，并均匀紧固，力矩600N.m(±20 N.m)；锁紧两螺母，如若需较长时间作业，应在支腿油缸螺杆表面涂润滑脂，防其锈蚀。。

9) 调整拉杆：连接井架底座与车架、井架基础之间的各个拉杆，并调整紧固。

10) 走道和护栏安装：翻转车架两侧各走道和护栏，及时插好各定位锁销。摆放地面至车架的梯子。

11) 安装附件：安装指重表箱、司钻控制箱、刹把等。

注意：主液压泵最低工作转速不得低于800 rpm，既发动机转速800 rpm，较长时间不使用液压系统时，应及时将司钻箱上的“液泵离合”气阀手柄置“开”位，使液压油泵及时脱离，防止液压系统发热。

- 14.3  设备调试

设备调试关系设备安装和运转安全，关系井场工作人员人身安危，应当由当班司钻专职负责，统一调度，逐项检查测试。

14.3.1  准备

1) 检测车上各传动轴、销轴、紧固螺栓，无损伤、松动等故障。

2) 检查各润滑部位，及时添加符合要求的润滑油、润滑脂。

3) 检查各类润滑油液面高度；检查各类水箱液面高度；检查各类油箱液面高度。

4) 检查各类控制手柄，设置在合适位置。

5) 检查各液气系统、管线及接头，检查各部压力表完好齐全；检查各类滤清器污染指示器在正常范围；检查各类管线固定可靠、无破裂、老化等故障；检查各种接头无松动、泄漏故障。

6) 检查滚筒刹车机构，动作灵活可靠，无松动。

7) 检查各类钢丝绳，无断丝、压偏等现象，不合格钢丝绳应及时更换。

14.3.2  调试

1) 发动机试运转：

2) 检查冷却液面，如冷却液不足时，可打开加液口加入冷却液，切忌在发动机处于较热状态下加注大量冷却液，防止冷热骤变伤害机体，如情况紧急，允许缓缓加入温度不太低的冷却液，以加液口溢出为止。

3) 检查机油油面、油质；机油油面应在油尺的上、下刻线间，必要时从加油口添加机油。油质应清洁、无污染。

4) 检查燃油液面，打开电源开关，可从燃油表上检查燃油油面，或直接打开油箱盖，检查燃油箱液面。

14.3.3  液力变速箱试运转：

1) 检查油面、油质。

2) 换档阀手柄置空档。

3) 液气系统试运转，各部压力正常，各部无泄漏。

4) 绞车试运转，调整刹带间隙，刹带平衡，刹把高度；操作滚筒离合器，大钩提升顺利，制动灵敏可靠。

5) 防碰天车机构试动作，操作主滚筒，在大钩提升过程中，人为搬动防碰天车过卷阀碰杆，大钩应紧急制动，各部动作准确无误。

- 14.4  井架起升

平稳地起落井架是修井机操作的重要环节之一，由于结构特点，在液压起升油缸起落井架时；在大钩提升和缩回时，操作具有一定的风险性，应特别引起司钻注意，起落井架必须严格遵循以下操作规程和注意事项。

1) 操作人员，至少要有两人在现场，才能进行井架起落操作，一人观察指挥，一人操作。

2) 松开前支架处井架J形固定螺栓；将各个绷绳从井架挂钩上拆下，并检查各绷绳，有无挂联。

3) 检测液压油箱油面，油面应达到上部油标线中部位置。

4) 变速箱挂合空档，发动机转速控制在800～1200rpm。

5) 挂合液压动力，将司钻控制箱侧液压三联阀，“选择工况”手柄置“调整”位。

6) 排除液压系统气体：在液压六联阀控制板上，打开针形阀“C阀”，抬起六联阀“B阀”手柄，空运行5min， 使液压油在系统中无载运行，排出系统中的空气。置“B阀”手柄于中位，关闭针形阀“C阀”。

7) 排放起升油缸内气体，打开起升油缸的放气塞，向下微压“B阀”手柄，保持表压0.25MPa，向起升油缸有杆腔充液，排除油缸空气，当油流如线不间断时，则空气排尽，手柄回中位，同时旋紧油缸放气塞。

注意：必须彻底排放液压系统和起升油缸内部的气体，防止井架起落过程中发生重大意外事故。

8) 竖起井架，缓慢抬“B阀”手柄，使井架离开前支架约200mm，手柄回中位，井架静止，观察液压系统起升油缸等各部，无渗漏，表压正常，无干涉等现象，观察井架无下滑现象。各种情况正常，落下井架。然后，仔细抬“B阀”手柄，缓慢平稳地起升井架，起升油缸的起升顺序为一级柱塞，二级柱塞，三级活塞，当第一级柱塞起升终了，第二级柱塞伸出之际应缓慢操作，防止油缸结合部冲击。当井架起升到垂直位置时，相应减小手柄开度，使井架平稳，缓慢地安座在井架底座上，并及时打开针阀使起升缸卸压。

9) 旋紧固定螺杆，井架竖起后应及时旋紧井架与井架底座间的两固定螺杆，扭紧力矩400±50N·m。

警告！风力在4级以上，应停止起放井架。井架在竖立状态，任何情况下不得操作车架支腿油缸阀手柄。

10) 涂润滑脂，在井架的上、下两段重合段处涂润滑脂。

11) 松开主滚筒刹把，滚筒能够自由转动；下放游车大钩到适当处；使其不妨碍井架上体的伸出。

12) 变速箱挂合空档，发动机转速控制在800～1200rpm。

13) 井架伸缩：排出伸缩油缸内的空气，打开伸缩油缸顶部的放气阀，微微提起伸缩油缸操纵手柄“A”，向伸缩油缸充液，见放气阀无气体油流出为止，关闭伸缩油缸放气阀。检查液路，如发现漏失，应及时处理。提起伸缩油缸操纵手柄“A”，使井架上体从井架下体中伸出，在井架上体伸出过程中，应注意伸缩油缸压力表读数，不能大于7.5MPa。若压力值超过7.5 MPa时，上段井架仍不能动作，应全面检查井架钢丝绳是否缠绕和井架下体之间的构件是否有卡住现象。在井架上体伸出过程中，应特别注意扶正器是否到位，扶正器是否有损伤。当井架上体伸出到扶正器以上200∽300mm时，观察扶正器应准确到位，否则应停止起升。若无异常，井架上体可继续伸出。

注意：井架上体在不断伸出的过程中，如果扶正器不能正确扶正伸缩油缸柱塞，可能会造成井架上体倒塌，严重损坏设备，造成伤亡人员等事故。

当井架上体上伸接近行程终点时，应减少操纵阀开度，使井架上体缓慢上升，井架上升到预定高度时，锁块将自动伸出；操作人员注意观测，当锁块完全座入下体座盒后，应立即停止上段井架的伸出动作，然后再缓慢下放井架上体，井架上体安装就位。井架上体座稳后，爬上井架，目检碰锁装置是否完全伸出及正确就位。插上保险销及上体电源插头。井架上体超过伸出时不可超高，超高约127mm时，锁块将会自动缩回。

14) 挂紧井架下体保险绷绳，调整张力，使其具有150～250mm的垂度（绷绳预紧力约为5～7kN左右）。

注意：井架上体伸缩过程中应随时观察有无挂拉、有无异响现象；指重表读数是否符合各自要求，情况异常应立即停止，及时检查排除，必要时，采取应急措施，保护井架，防止坠落。

15) 起升油缸、伸缩油缸卸载，井架伸出就位后，将多联阀“工况选择”手柄置回到中位“作业工况”，并打开六联阀控制台上针形阀“C”，使起升、伸缩油缸卸载。在起升油缸所伸出的三级柱塞杆和活塞杆上涂轻质黄油或高粘度润滑油，保护防锈。

16) 挂绷绳，挂好风载绷绳、二层台到地面绷绳及内负荷绷绳，调整张力，使其具有150～250mm的垂度（绷绳预紧力约为5～7kN左右）。

17) 接通井架照明电路、各电动机电路；接通指重表箱管路等管线。

14.5  井架缩回和放落

井架缩回和放落的操作顺序，与井架起升和伸出顺序相反。井架的放落和伸缩由起升、伸缩油缸完成，安全、平稳地放落井架是钻机操作的重要环节之一，由于结构特点，井架放落操作具有一定的风险性，应特别引起司钻注意，放落井架必须严格遵循以下操作规程和注意事项。

14.5.1  操作人员，至少要有两人在现场，才能进行井架起落操作，一人观察指挥，一人操作。

14.5.2  拆开电路管线，断开井架部分的电路管线，放松内荷绷绳，解开二层台绷绳和风载绷绳。检查扶正器有无损坏，若有损坏，应先修好再放井架。

14.5.3  缩回井架上体

1) 发动机转速控制在800～900rpm。

2) 切换液压动力：操作三联阀将“工况选择”手柄处于“调整工况”。

3) 液压系统排气：挂合主油泵，打开“C”阀，将“B”阀控制手柄置上位，使液压系统空气排尽。松开伸缩油缸顶部放气塞，排出伸缩油缸内的空气，打开伸缩油缸顶部的放气阀，微微提起伸缩油缸操纵手柄“A”，向伸缩油缸充液，见放气阀无气体油流出为止，关闭伸缩油缸放气阀。

4) 打开井架上下体缩紧装置锁块保险销子及上体电源插头。

5) 调整游车大钩，操作主滚筒，使游车大钩处于井架上体大钩床范围之内。

6) 先提起操纵手柄”A”，使上体上升收回碰锁装置，然后，下压操纵手柄“A”降落井架上体，并握住它直到上体落到底部。

14.5.4  解除连接，松开井架下体与井架底座间的两个锁紧螺杆，解除其间连接。

14.5.5  落放井架，缓缓下压“B阀”手柄，使井架缓慢落放，平稳地回收，回收时起升缸的动作顺序是三级活塞，二级柱塞，一级柱塞，顺序有误，应立即排除故障后，方可操作。在第三级活塞缩回终了，第二级柱塞开始动作之际，动作应仔细缓慢，不得有冲击。在二级、一级柱塞回缩范围内，应将液压泵脱离，井架、起升油缸靠自重回落。井架平稳地安放到前支架座桥上后，将起升缸手柄回中位。

注意：井架下落时，严禁打开两针形阀“C”。

14.6  作业后收机

设备收机拆卸程序，遵循先主后次、自上而下，由外向内的顺序，确保设备拆卸安全，准确连续。作业后收机可紧接“井架的缩回和放落”操作程序进行，使钻机车由作业状态转换到行驶状态。

1) 井架放下后，将井架前支架两侧两井架J形固定螺栓旋紧，固定好井架；固定好游车大钩，防止其前后窜动。

2) 收好防风绷绳，负荷绷绳，理顺并固定在井架两侧的挂钩上。

3) 拆除调节拉杆，拆开底盘、井架基础之间的全部连接调节拉杆

4) 切换液压动力，将司钻控制箱侧液压三联阀，“选择工况”手柄置“调整”位，液压油供给六联阀管路。发动机转速控制在800～900rpm。

5) 收回支腿油缸：松开各支腿锁紧螺母，旋至最下位。操纵支腿控制阀手柄，收回支腿油缸，锁紧螺母，挂扣保险链条；发动机回怠速运转，移开前支腿油缸下部的垫板。

6) 切断主液压系统动力，在司钻控制箱上，将“油泵离合”气动手柄，置“离”位，主油泵停止转动；打开六联阀控制台上两针形阀“C”，使主液压系统卸载；

7) 切换发动机动力：变速箱挂空挡，推动分动箱“动力切换”操作手柄，置“行驶”位，将发动机动力，气压系统气源，切换到下车底盘部分。

8) 检查修井机底盘制动系统、转向系统和电路系统，确认各部参数符合技术要求。

9) 修井机驶离井场，变速箱挂1档，起动车辆缓慢起步，将修井机撤离井场。

15  钻、修作业操作程序及规范

SJX5540TXJ650修井机结构先进、性能优越，为确保设备安全运转及操作人员的人生安全，在使用该机前，作业操作人员应十分熟悉本机技术资料、使用说明及操作规程，严格遵循本规程操作顺序及注意事项，定期进行设备保养及维护，若发现设备运转异常，应立即停机检查，排除故障后，方可继续进行使用。正确无误的操作程序，可充分地发挥设备性能，延长设备使用寿命。钻机车动力传动采用液力机械变速器，改善发动机动力特性，充分发挥其功率。调平车台，起落井架采用液压技术，动作平稳可靠；司钻控制采用气压，液压集中控制，操作简便可靠，大大减轻司钻劳动强度。因大量采用较先进技术，在操作技术规程方面具有一定的独特性，普通钻机司钻初次操作本钻机应特别注意。

15.1  司钻控制仪表、阀件和开关

司钻在工作台操作主要有三处控制台面，司钻控制箱、液压多联阀控制板和脚踏控制板。

15.1.1  司钻控制箱

1) 主滚筒组合阀，三位手柄调压阀，手柄向上方向旋转，控制主滚筒工作。

2) 转盘组合阀，三位手柄调压阀，手柄向上方向旋转，控制转盘工作；手柄向下方向旋转，控制转盘刹车工作。

3) 二位三通阀及手轮调压阀，控制辅助刹车工作。

4) 天车防碰排气阀，二位三通阀，打开阀门可排除防碰气缸中的压缩空气，解除主滚筒刹车。

5) 紧急制动阀，二位三通阀，控制主滚筒紧急刹车，并及时使主滚筒离合器脱离、发动机油门回怠速。

6) 油泵离合阀，二位三通阀，控制主油泵离合，液压系统无机构动作时，脱离主油泵，防止液压系统发热，减少设备磨损。

7) 百叶窗阀，二位三通阀，控制发动机水箱前部的百叶窗开、闭，调整发动机水温。

8) 气动卡瓦阀，三位四通阀，控制气动卡瓦结合与脱离。

9) 换档阀，八位阀，控制液力变速箱换档。）

10) 气喇叭阀，控制气喇叭鸣响，号令作业或警示。

11) 起动－熄火开关，三位电气开关，全封闭防水，控制发动机起动和熄火。

12) 气压表，显示气压系统压力。

13) 泥浆泵离合阀，二位三通阀，控制泥浆泵离合。

15.1.2  脚踏控制板

1) 脚油门阀，踏板调压阀，控制发动机油门，右脚控制；与手油门控制阀共同控制发动机转速。

2) 捞砂滚筒刹车冷却脚踏阀，脚踏按钮阀，控制压力水箱管路，冷却捞砂滚筒刹车。

3) 液压多联阀控制板:五联阀，安装在井架上司钻控制箱旁边。

(1) 工况选择阀：置“调整”工况，液压动力传送给六联阀；置中位，切断六联阀。

(2) 吊钳油缸阀：控制吊钳油缸，拉紧内钳锚头绳。

(3) 吊钳油缸阀：控制吊钳油缸，拉紧外钳锚头绳。

(4) 液压小绞车阀：控制液压小绞车（3t），正、反转，中位悬停。

(5) 液压小绞车阀：控制液压小绞车（5t），正、反转，中位悬停。

15.2  提升系统操作

提升系统由绞车、天车、游车大钩、钢丝绳等组成，主要功能是完成起下钻具、下套管、钻进送钻、提取岩心筒和试油等工作。

15.2.1  使用前的检查及要求

1) 各滑轮必须转动灵活，用手能够自由盘动滑轮为合格；当转动任一滑轮时，相邻滑轮不得随着转动。

2) 检查绞车和天车自动润滑系统，油罐润滑油应足够，电路畅通，控制器设定参数合适，油管无泄漏。

3) 检查滑轮，轮槽无严重磨损或偏磨。

4) 各固定螺栓无松动，各支座无裂纹，各护罩无渗漏。

5) 检查大绳，无断股、断丝等现象。

6) 检查各部绷绳的张紧度，应符合要求，无断股、断丝等现象。

7) 检查司钻控制台各气动控制阀、液压控制阀动作灵活、无泄漏。

8) 检查各气动控制管路完好、无泄漏；主滚筒轴两端的气动旋转接头和双路水旋转接头转动灵活，管路畅通无泄漏；捞砂滚筒气动旋转接头转动灵活，管路畅通无泄漏。

9) 各压力表准确灵敏，气压表压力0.75~0.85MPa。

10) 检查钻井参数仪表箱，各表准确灵敏；当游车大钩无负荷悬停时，指重表指针应指40kN。

11) 检查刹车片，磨损的剩余厚度不得小于15mm。刹车片与刹车毂周边间隙4.5~5mm。

12) 检查刹车机构，灵活可靠，调整刹把高度，在水平夹角40~50º间应能可靠地刹住滚筒。

13) 检查冷却水系统，主滚筒和盘式刹车的循环水管路连接正确，循环水泵、冷却器电机工作正常，循环水回路畅通，水箱液面高度正确；捞砂滚筒喷水冷却水管路连接正确，回路畅通，压力水箱有足够的水或冷却液，气压表压力0.2~0.3MPa。

15.2.2  提升系统规范操作

1) 档位选择

起下钻时，应根据大钩负荷合理选择变速箱档位和起升速度，在提高作业效率的同时，确保设备安全运转；换档时，大钩应无负荷，发动机怠速运转；正常作业中，变速箱2、3、4档为提升工作档，1档用于处理井下事故，5档用于提升空钩；下表为大钩负荷、择变速箱档位和起升速度推荐值：

大钩负荷选择变速箱档位（4×5滑轮系）

| 档位 | 大钩负荷 kN | 提升速度 m/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 740～1350 | 0.22～0.34 | 处理事故用；需在驾驶室侧，配重320kg，防抬车头。 |
| 2 | 490～700 | 0.34～0.52 |  |
| 3 | 375～550 | 0.40～0.69 |  |
| 4 | 240～350 | 0.64～1.03 |  |
| 5 | 187～260 | 0.85～1.38 | 空钩提升用 |

注：大钩提升，当大钩的负荷偏小时，对应提升速度偏大；当大钩的负荷偏大时，对应提升速度偏小。

2) 发动机油门操作

油门的开度大小控制主车发动机转速的快慢，最终控制大钩提升速度的快慢。在司钻台上有两处油门控制气阀，手油门和阀脚油门阀，手油门阀为手轮式控制气阀，安装在司钻控制箱上，在提升操作时，控制发动机怠速转速；踏板调压阀，安装在脚踏板上，在提升操作时，控制发动机工作转速。操作发动机油门应平稳加速，不得粗暴地猛轰油门，防止损坏发动机。

发动机工作转速表

| 序号 | 工 作 | 发动机转速rpm | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怠速 | 500～600 | 手油门控制 |
| 2 | 大钩提升 | 1200～2100 | 脚油门控制 |
| 3 | 转盘钻进 | 1200～2100 | 手油门控制 |
| 4 | 支腿油缸 | 800～1200 | 手油门控制 |
| 5 | 起升油缸 | 800～1200 | 手油门控制 |
| 6 | 伸缩油缸 | 800～1200 | 手油门控制 |
| 7 | 吊钳油缸 | 800～1800 | 脚油门控制 |
| 8 | 液压钻井钳 | 1200～2100 | 脚油门控制 |
| 9 | 液压小绞车提升 | 800～1800 | 脚油门控制 |

3) 主滚筒组合阀操作

主滚筒组合阀手柄功能：

A 手柄上位：游车大钩提升。

B 手柄中位，游车大钩降落。

C 手柄下位：辅助刹车制动，游车大钩减速降落。

主滚筒组合阀，控制主滚筒离合及辅助刹车的离合，三位手柄调压阀，手柄中位时空档，离合器和辅助刹车均脱离，主滚筒呈自由状态，大钩在自重和钻具的重力作用下降落；手柄上位，控制主滚筒结合，手柄在旋转10º时离合器结合，继续向上旋转加大手柄开度，逐渐增大控制气体压力，加大离合器结合扭矩，使主滚筒启动并柔和旋转；手柄下位，控制辅助刹车工作，旋转10º辅助刹车离合器结合，继续向下旋转加大手柄开度，逐渐增大控制气体压力，加大结合扭矩，使辅助刹车制动力逐渐加大。

注意：辅助刹车工作时，应特别注意观察循环冷却水温度，水温过高将损坏辅助刹车。

4) 刹把规范操作

手动机械刹把，经杠杆传递机构，增大作用力，推动曲拐拉动刹带活动端，围抱刹车毂，使主滚筒减速或停止，达到调节钻压、送进钻具、控制下钻速度和悬停钻具目的。刹把座上带有棘爪锁紧机构，打下棘爪，压紧刹把后，可自动锁定，以减轻司钻工作强度；压下刹把，打开棘爪，缓慢松开刹把，解除主滚筒制动。司钻操作刹把时，应同时协调发动机油门和主滚筒组合阀的操作，使起下钻动作平稳。操作程序：

A 起钻，右手不离刹把，左手不离主滚筒组合阀手柄。起钻时，左手向上推动主滚筒组合阀手柄，结合主滚筒离合器；右脚平稳踩下油门踏板，逐步提高发动机转速，主滚筒开始旋转，同时右手适时放松刹把，游车大钩缓慢上升，当大钩缓冲弹簧被压缩后，加大油门，控制发动机转速1200~1800rpmin，大钩上升起钻；当大钩提升到上至点前，应降低上升速度，作好刹车准备；刹车时，左手控制主滚筒组合阀手柄回中位，主滚筒离合器脱离；右脚平稳抬起油门踏板，逐步降低发动机转速，同时右手适时压紧刹把，游车大钩缓慢停止。

安全注意事项：

操作时应集中精力。

操作应平稳，严禁猛提、猛放、猛刹、猛顿。

起钻时应打开大钩制动销。

谨防碰天车，操作前检查防碰天车机构。

B 下钻，右手不离刹把，左手不离主滚筒组合阀手柄。下钻时，左手控制主滚筒组合阀手柄到中位，主滚筒离合器脱离；同时右手适时放松刹把，控制游车大钩下降速度；当要使用辅助刹车时，左手向下拉动主滚筒组合阀手柄，辅助刹车结合，配合刹把降低大钩下行速度。钻柱接头过转盘时要点刹，单根余3~4m时，减慢下放速度，逐步压紧刹把，使吊卡平稳座落在转盘上。

安全注意事项：

操作时应集中精力。

操作应平稳，严禁猛提、猛放、猛刹、猛顿。

当大钩悬重达300kN以上时，应使用辅助刹车，降低大钩下行速度，减少主滚筒刹车带磨损速率。

检查主滚筒和辅助刹车循环冷却水系统，水压、水温符合技术要求。

严格控制下放速度，防止刹车突然失灵，造成顿钻。

15.3  旋转系统规范操作

旋转系统主要包括转盘和水龙头两大部分，作用是在钻具不断进给和注入钻井液的条件下，保证钻具的正常旋转。水龙头即属于旋转系统设备，又是循环系统中的一个部件。在钻进时，悬挂并承受钻柱的全部重量，将旋转的钻柱与不旋转的游车大钩、水龙带连接起来，构成钻井液循环通道。

转盘在旋转钻井中传递扭矩，带动钻具旋转钻进；在起下钻过程中，悬持钻具；在井下动力钻井中，承受螺杆钻具的反向扭矩；在处理井下事故中，用于倒扣、套铣等作业。

- 15.3.1  挂合转盘动力

在转盘工作前，应先挂合转盘动力，在分动箱处有“转盘动力” 操作手柄，有 “合”、“离” 两位置。手柄置“合”位，发动机动力传递给转盘传动系统；手柄置“离” 位切断转盘传动系统动力。

注意：操作手柄时，分动箱输入传动轴必须完全停止转动，防止损坏分动箱齿轮。

- 15.3.2  切换正反转

在下端链条传动箱的正反转齿轮箱上有“正反转”操作手柄，有“正”、“反” 两位置。手柄置“正”位，转盘正向旋转；手柄置“反” 位，转盘反向旋转。

注意：操作手柄时，正反转齿轮箱输入传动轴必须完全停止转动，防止损坏正反转箱齿轮。

- 15.3.3  档位选择

应根据大钩负荷合理选择变速箱档位和转盘速度，在提高作业效率的同时，确保设备安全运转；换档时，转盘应无负荷，发动机怠速运转。下表为转盘负荷、择变速箱档位和转盘速度推荐值：

转盘负荷选择变速箱档位

| 档位 | 转盘扭矩 kN·m | 转盘速度 rpm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39～72 | 29~75 |  |
| 2 | 26~51 | 30~112 |  |
| 3 | 22~39 | 40～135 |  |
| 4 | 13~26 | 60～222 |  |
| 5 | 9.9~19 | 82～299 |  |

注：表中数值，转盘负荷取大值时，对应转盘速度为小值。

15.3.4  发动机油门操作

控制转盘转速时，使用手油门阀，手轮调压阀，控制发动机油门，用于精确调整发动机转速，能够准确控制转盘转速。

15.3.5  转盘组合阀操作

转盘组合阀手柄功能：

1) 手柄上位：转盘旋转。

2) 手柄中位，转盘离合器和刹车均脱离。

3) 手柄下位：转盘刹车。

转盘组合阀，控制转盘离合器及转盘刹车，三位手柄调压阀，中位空档，离合器和刹车均脱离，转盘呈自由状态；手柄向上方向旋转，控制转盘离合器，在手柄旋转10º时离合器结合，继续向上旋转增加手柄开度，逐渐加大控制气体压力，加大离合器结合扭矩，使转盘旋转并柔和启动；手柄向下方向旋转，控制刹车工作，旋转10º刹车离合器结合，继续向下旋转增加手柄开度，逐渐加大控制气体压力，加大结合扭矩，使刹车制动力逐渐加大，将转盘刹紧，防止反转。

16  固控系统操作规程

16.1  高压管汇(ZJGH型系列钻井液管汇)

16.1.1  该系列钻井液管汇用于泵排出低压循环时，操作步骤如下：

打开低压流向控制闸阀，关闭高压流向控制闸阀，钻井液从泵出口经低压流向控制闸阀、低压排出管流入钻井液罐区循环管汇，给钻井液罐上钻井液枪、混合漏斗等设备提供钻井液，建立低压循环等作业。

16.1.2  该系列钻井液管汇用于泵排出高压循环时，操作步骤如下：

打开高压流向控制闸阀，关闭低压流向控制闸阀，钻井液从泵出口经高压流向控制闸阀、泵区高压管汇、泵区闸门组、平管汇流入钻台立管闸门组分流根据不同工作情况：

1) 钻进或循环作业时，打开立管控制闸阀，关闭灌钻井液及压井控制闸阀，这时钻井液经立管分流头、立管控制闸、立管汇(立管汇上装有压力指示装置)，从鹅颈管排出，进入水龙带、水龙头，经钻具水眼流入井内，建立高压循环过程。

2) 起下钻作业时，打开灌钻井液控制闸阀，关闭立管及压井闸阀，这时钻井液经立管分流头、灌钻井液控制闸阀、灌钻井液管、井口装置流入井内，建立灌钻井液及井口循环过程。

3) 进行固井或打水泥塞作业时，水泥车或固井泵与压井入口接头相连接，打开立管控制闸阀，关闭钻井液控制闸阀，这时水泥浆从压井入口经压井控制闸阀、立管分流头、立管控制闸阀、立管汇、鹅颈管、水龙带、水龙头、水泥头流向井内，建立特殊作业高压循环过程，保证固井或打水泥塞的连续性。

4) 若用钻井泵进行压井或堵漏反替钻井液等反循环特殊作业时，用高压软管把压井接头同井控装置的压井管汇连接起来，打开压井控制闸阀，打开灌钻井液控制闸阀，关闭立管总控制闸阀，关闭防喷器，这是钻井液经立管分流头、压井控制闸阀、压井管汇、防喷器四通流入井内，返出物经钻具水眼、水龙头、水龙带、立管汇、灌钻井液控制闸阀、灌钻井液管线、井口装置，返入钻井液罐内。

16.2  钻井液固相控制系统

16.2.1  安装

1) 钻井液罐基础要求在同一个水平内，高差小于10毫米。罐区基础高度符合钻机基础总体要求。

2) 按照井场平面、钻井液布置图以井口中心线为基准依次摆放各个循环罐。

3) 罐间前后距离1.5米，侧面距离1米。安装时依靠定位杆定位，两罐位置误差控制在±50毫米内。

4) 连接罐面4〞清水管线、3〞钻井液枪管线的丝扣由壬。

5) 连接罐间的6〞、10〞、12〞连通管线的丝扣由壬。

6) 振动筛安装在1#罐沉砂仓的仓面上。为了满足使用要求，1#罐沉砂仓的罐底倾斜45°，便于排放罐内沉砂。安装时应使筛子的出口端伸出罐边3～5cm，防止钻屑流入罐内，筛子底座应水平安装，也可向出口端（排砂端）倾斜3°。

7) 除气器安装在罐后除气仓的罐面上，将排气口接上胶管排向安全地方，排液管伸进罐边钻井液槽中液面以下使钻井液流入2#罐。最后将加水口与水源接通。

8) 除砂清洁器、除泥清洁器从除砂仓、出泥仓内取出，安装在罐面使用时连通除砂清洁器、除泥清洁器的各自进排管接通，搬家时则将其卸开便于运输

9) 药品罐安装在罐前的罐面上，摆正位置用螺栓固定好以后，将药品罐对准伸入罐内钻井液槽排液口与相应位置的管线联接。

10) 离心机安装在罐面上，用支架（随机配带）垫高0.83m。安装离心机的排砂槽和溢流管，搬家时可将排砂槽、溢流管和支架拆掉，便于运输。

11) 安装罐与罐之间的走道和各罐罐边的走道以及栏杆均用铰链与罐体联接。前者可以翻转到罐顶上固定，后两者可以下放到罐的侧壁上固定。

12) 安装高架管和梯子，井口与高架管之间采用倒刺管和10〞胶管联接。

13) 安装泥浆泵上水管线和钻井泵的吸入管上方安装人字形过桥梯以便通行。

14) 罐与罐之间的各种联接管采用两种方式联接：小直径的为捶吉由壬加胶管联接，大直径的为丝扣由壬加钢管联接。安装时，钢管的台阶不能进入丝扣由壬内，以免影响密封。

15) 连接罐上设备的电路接头。

16.2.2  净化设备的操作规程

1) 振动筛

(1) 安装

A 设备必须在两个方向上保证水平，以确保钻井液分布均匀。

B 不要在筛箱上焊接或安装排砂槽。

C 安装固相滑槽时，不要高于振动筛贮液槽开口的底端。

D 接接通电源前。必须先将每个筛箱四个弹簧座上面固定筛箱的M20×110的螺栓卸掉，否则开车后筛箱与底座会同时产生剧烈振动，使振动筛不能正常工作。另外应注意妥善保管好4个螺栓以备搬家再用。

E 检查调节筛箱倾角用的插销，以确保它们都插入适当，并且两侧都在同一位置。

F 检查振动筛上所有的螺母、螺栓是否联接可靠。尤其是电机固定螺栓，须定期检查。

G 检查筛网是否安装可靠：

① 安装预张紧筛网时，应检查筛网胶条和胶板是否齐全，之后放置预张紧筛盘，放置到位后用锤子将楔块楔紧，并检查一下筛网在整个筛箱上是否水平，不允许筛盘上有挠曲现象。

② 安装复合钩边筛网时，应彻底将其推到位，不能让筛网伸出。张紧筛网时，使一边钩板张紧处于铅垂位置，再紧另一边的张紧螺母.张紧筛网应分两步进行：第一步预张紧；一边拧张紧螺母一边用手压迫筛网，直到手感筛网各处松紧适度，有一定刚性为止;开机试运转，筛网与筛架应同步振动，不能出现脱离现象。第二步重复张紧：试运转3～5分钟后停机，再适当紧螺母，直到手压筛网感到各处刚性适度为止。

H 电源联接.

- (2) 操作使用

A 当从井底返出的钻井液中的固相较多、含有泥土或流量较大时，可调大向上的倾角；遇到粘土层排砂不畅时，操作者可在工作状态下，通过筛箱两侧的手轮来调节筛箱的倾角，使其向下倾斜，直到设备正常运转。

B 调节筛箱倾角，步骤如下(调节倾角前不必关闭振动筛)：

a 从调节板上同时卸掉两侧插销。

b 用一侧的手轮调节筛箱角度，另一侧与之协调。

c 当调至所要的筛箱角度时，重新插好插销，

C 起下钻时应关闭振动筛电源，打开钻井液进筛槽中的直通阀打开，并同时关闭振动筛进口端的插板。

D 启动电机前，应检查电机转向后再启动。不管电机转向如何，但必须确保两电机之间的转向相反，否则振动筛将无法工作。

2) 除气器

(1) 安装

A 场地要求平整，设备就位后应无明显的倾斜。

B 安装时，整机吊起，将吸入管的法兰与真空罐底部得法兰相联结。

注意！两法兰联接时，应在其中间加入橡胶垫圈，防止漏气。

(2) 操作使用

A 启动前，应将排液管及吸入管的末端同时侵入钻井液中，先将真空泵上的进水软管与自来水接通，停3～5分钟，待真空泵中的水灌满后，再行启动。与此同时，打开气水分离器上的丝堵，给汽水分离器中充水，待水从溢流口溢时停止，并旋上丝堵。

B 启动时，应先搞清电机的旋转方向，真空泵及主电机皮带罩上均标有旋向箭头标记，应与其方向一致，绝对禁止反向运转。

C 真空控制阀上的调节螺栓，在出厂实验时已调整到位，不要随便拧动。确需调整，如真空度过低，将螺栓逆时钟方向旋转，反之，则顺时钟旋转。

D 自备排液管及排气软管。

- (3) 故障及排除方法

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 真空度不高或为零 | 1.真空泵内水没有注满或没有注水。 2.螺栓联结处或真空管线密封不好。 3.吸入管或排液管没有侵入钻井液。 | 1.给真空泵内注满水。 2.紧固螺栓或密封真空管漏气处。 3.将其侵入钻井液。 |
| 启动后，有异样声音或强烈振动现象。 | 1.真空泵内进入固体颗粒。 2.真空罐内进入异物。 | 1打开泵头清洗，若有损坏，应更换。 2打开方法兰清除或打开底盖清除。 |
| 启动后，真空泵电机不运转。 | 真空泵叶轮锈死 | 用管钳夹紧真空泵与电机的联轴节，左右旋转数圈，轴转动灵活后再启动电机。 |

4) 除砂清洁器

- (1) 安装

- A 除砂清洁器安装在2#罐前部分的除砂仓内，使用时从除砂仓内通过四根圆筒立柱升到除砂仓的罐面，除砂清洁器底座的四角有四个套圈在四根圆柱立柱上，并用4个圆柱销横穿圆筒立柱，固定除砂清洁器。为了防止除砂清洁器向后倾斜，除砂清洁器的振动筛排砂口应突出罐边20～30mm。

B 进出液管应联接可靠，尽量减少弯曲且不得渗漏。所有法兰联接，中间加上密封圈，用螺栓紧固。溢流筒一头用法兰盲板堵死，用螺栓紧固联接好。

C 接通电源，检查电动机的旋转方向是否与皮带轮护罩上的标志方向一致。

- (2) 操作使用

A 每次使用前应先检查各部螺丝有无松动，固定是否牢固；小振动筛电机的接线是否符合要求，小振动筛转盘是否正常，闸门是否开启正常；如有异常声响或故障应及时排除，确认正常后方可使用。

B 除砂器的正常工作压力应为0.2～0.4MPa，应根据钻井液的粘度、密度、含砂量等具体情况将排砂口(底流口)调节到合适的尺寸。底流钻井液应成伞状喷射排出，适当加大进液流量可使溢流粒度变小，能达到最大限度的清除固相的目的。底流排砂口的调节、旋转90º(任意方向)，依次调节到最佳的底流直径。

C 振动筛在一般情况下使用为1400rpm，当底流含砂量高时，可将转速调到1620rpm。

D 先启动小振动筛，再启动除砂泵，检查除砂泵排出压力是否符合要求，检查除砂效果，并检查旋流器有无漏夜现象。

E 停机时先停除砂泵，再停小振动筛，并用清水冲洗干净。

F 筛网的更换：更换筛网时，应切断电源，松开卷筒轴两端的盖形锁紧螺母，轴向轻打螺母使锁紧螺栓后退，然后使用卷筒轴专用搬手转动卷筒轴，即可使筛网松弛。

(3) 常见故障排除方法

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 底流口排除物不成伞状喷射 | 进入旋流器的钻井液压力不足 | 检查砂泵和管路阀门 |
|  | 底流口直径调节不合适 | 调节底流口直径大小 |
| 锥体磨穿 | 达到使用寿命极限 | 更换锥体 |
|  | 进入旋流器的钻井液压力太高 | 减少进液液压 |
| 法兰连接处渗漏钻井液 | 密封垫损坏 | 更换密封垫 |
|  | 螺栓预紧力不均匀 | 调整螺栓预紧力 |
| 振动筛排砂不畅 | 电机反转 | 调整电机转向 |
|  | 振动筛面后倾 | 调整振动筛框 |
|  | 筛网松弛 | 张紧或更换筛网 |
| 噪音大 | 振动筛轴承失效 | 更换轴承 |
| 轴承室发热 | 润滑脂加入过多 | 去除部分润滑脂 |
|  | 轴承室缺油 | 添加适量润滑脂 |
|  | 轴承损坏 | 更换轴承 |
| 电机不能启动 | 供电电源断开 | 检查连接电源 |
|  | 电机坏 | 维修或更换电机 |

5) 除泥清洁器

- (1) 安装及检查

A 将除泥器底座水平放置并用4个压板牢固地固定在罐上适当位置，注意筛箱出口应突出罐边20～30mm。

B 用胶管或钢管将进液口、排出口连接完好。进管与出管要匹配。

C 松卸4个振动筛运输时用压紧螺栓。

D 使用前应先检查各部螺栓有无松动，振动转轴转动是否灵活，如有异常声响或故障应及时排除，确认正常后方可使用。

E 连接电机皮带，接通电源，检查电机旋转方向是否正确。

- (2) 操作使用

A 先启动小振动筛，再启动除泥泵，检查除泥泵排出压力是否符合要求，检查除泥效果，并检查旋流器有无漏液现象。

B 查看电机转向与其护罩上的箭头方向是否一致，否则振动筛不排砂。

C 查看压力表压力是否在工作压力范围内。

D 调整旋流器底流螺母，使其底流呈伞状喷射状排出。

E 停用时，应彻底放净旋流器内的钻井液，防止凝固或结冰。将筛网冲洗干净，检查各部位是否有异常。

6) 离心机

(1) 安装

A 离心机应水平而牢固地安装在循环系统中，远离钻井泵吸入口的2#罐顶上或其它合适位置。

B 离心机支架应固定在有支承梁的罐面位置，确保固定牢固。

C 安装时应保证排砂槽能探出罐外，以利排砂，并在排砂槽上接好供水管线。离心机的溢流口垂直流向钻井液回流槽中，底流口必须有大于60º的斜度，不妨碍钻井液顺利排出离心机。

D 供液泵应安装在除砂器、除泥器之后的合适位置，将供液胶管与进液管接头的由壬联接好。

E 接好离心机进液管及箱体上的冲洗供水管线与分流管线。

F 离心机控制需另装电源开关箱，不能将电源直接接在控制箱上，以保证检修时的安全。

(2) 调试

A 清除离心机四周的杂物。

B 检查进液分流阀是否处于全开位置。

C 检查皮带松紧程度。

D 用手盘动主机皮带轮，检查滚筒是否与箱体及进液管摩擦，以及有无卡阻现象。

E 启动辅机，同时通过冲洗接头向离心机内注入适量清水运转1分钟.较长时间停用(比如搬家后)后首次启动离心机时，也应作同样的工作。

F 检查主机、辅机、供液泵的转动方向是否正确。(必须按箭头所示方向旋转，否则不排砂)

(3) 操作

A 启动操作

a 打开电源总开关。

b 先打开清水阀门，用清水浸泡滚筒一段时间，再开辅机。

c 启动辅机，检查电机运行有无异常现象。待运转正常30秒后方可启动主电机。

d 启动主机，注意观察离心机的运转情况，如有异常情况应立即按停止按扭。待停机后检查原因。

e 主机全速运转后，启动供液泵，观察离心机排砂情况，如钻井液中含砂量过大，离心机排砂极多时，应适当分流，以减轻离心机的工作负荷。

(2) 停机操作

A 关闭供液泵电机，停止向离心机供液。

B 关闭进液管上的球阀，打开进液管上及箱体上的冲洗阀，冲洗时间不得少于10分钟。

C 关闭主机，关闭供水阀门。

D 待滚筒完全停止转动后停止辅机，关闭总电源。

注意！绝不能在滚筒高速旋转时停止辅机，否则辅机失去动力后会被滚筒带动高速旋转造成辅机损坏。离心机停机后，应打开箱体上盖用清水冲洗离心机内壁。

(3) 注意事项

A 较长时间停用后初次启动离心机前，应按调试要求冲洗离心机，否则会引起剧烈振动。

B 当主驱动电机的转速达到80～90％时，滚筒必须开始转动，否则必须立即停机，检查偶合器的油位是否正确，滚筒有无卡阻现象。

C 偶合器联续运转时，工作油温不得超过90℃。

D 偶合器易熔塞的熔化温度为125℃，当离心机超载引起油温超过125℃时，易熔塞会熔化，使偶合器中油液喷出从而起到过载保护作用。易熔塞熔化后，应换上原规格产品，切不可用螺栓取代易熔塞。

E 每次使用后，应按停机操作规程的规定，清水冲洗滚筒内壁，如需打开箱盖冲洗时应注意：清洗滚筒小端上的底流喷嘴时，手指不能伸入孔内，因为滚筒停止旋转后，螺旋输送器可能还在旋转，手指伸入就可能被切掉。

F 钻井液流量不得超过离心机的设计处理能力，否则易引起过载，使安全销剪断或离合器滑脱。

G 当离心机入口钻井液粘度超过38秒时，离心分离效果会变差，这时可在进口处加入适量的水稀释，使钻井液大漏斗粘度降到35秒以下。

H 操作人员应勤查、勤看两端轴承座温度，差速器温度和排砂情况，若排砂为稀泥状，能自动联续流淌时，此时离心机的分离效果好，负荷也较轻，这对于延长离心机的使用寿命十分有利，当排砂呈大团块状断断续续排出，且较干时，即表示钻井液中含砂量过大，这时离心机负荷较重，应予适当分流。否则，将引起主机超载停机或主轴承及差速器温度上升。同样，当发现主轴承或差速器温度上升时(主轴承超过70℃，差速器超过50℃)，也表示钻井液中含砂量过大，应予适当分流。

I 冬季零度以下使用离心机时，停机后应拧下滚筒大端的放水螺栓，彻底放净滚筒内的液体，放水完立即重新拧紧放水螺栓，以免影响下次使用。

J 在运转过程中不允许打开滚筒护罩和皮带护罩，因故停机打开后必须重新固定牢固。

K 在打开滚筒的箱盖进行保养或维修时，必须注意保护滚筒小端的喷嘴，因为喷嘴是硬质合金材料制成，硬且脆，绝对不许撬、砸喷嘴，也不允许在辅机旋转时把棍棒或手指伸入喷嘴内，因为这时滚筒虽然停止，但推进器还在旋转，伸入棍棒将挤坏喷嘴，伸入手指将被切掉！

L 如果安全销被剪断，必须用材质为Q235的相同直径销替换。离心机使用完毕后，必须按操作规程规定的顺序冲洗和停机，否则将造成离心机的滚筒和推进器卡死。

M 应保证排砂槽排出的固相能顺利排出罐外，因为离心机的排砂量很大，如果固相在排砂槽里堆积，就会很快将滚筒排砂口堵住，造成滚筒抱死。

N 注意离心机安装位置罐面的刚性，防止共振。

O 每次搬家后重新安装时，都应检查主辅电机转动方向与箭头指向一致，电机转向不对，离心机就不排砂。

P 搬运安装离心机时，应注意保护进液管，因为进液管一旦被撞弯就会对滚筒发生磨损而被磨断。

Q 离心机滚筒大端面上装有6个半月盘，如需拆卸时注意按序装回原处，不能随意互换，以免破坏滚筒的动平衡精度，引起离心机剧烈振动。

R 使用离心机前应仔细阅读说明书，未经培训人员严禁使用离心机。

(4) 常见故障及排除方法

| 序号 | 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机振动大 | 螺栓松动 | 拧紧所有螺栓 |
|  |  | 罐面太软，产生共振 | 加固罐面。 |
|  |  | 长时间停用后，首次启动 | 参见调试中第４条 |
|  |  | 上次工作后滚筒内固相未清洗干净 | 开辅机清洗 |
|  |  | 进液管装偏，造成进液管与滚筒摩擦或进液管断裂 | 拔出进液管检查，如有摩擦痕迹，应重新找正进液管，如进液管断裂，应掏出端头后更换新管。 |
|  |  | 搬家时进液管被撞弯或其它原因造成进液管弯曲 | 更换新管 |
|  |  | 上箱盖未盖正，造成滚筒与箱体摩擦 | 打开箱盖重新盖正 |
|  |  | 排砂口合金套破碎，造成滚筒不平衡 | 参见注意事项中第１１项 尽量完整的收集喷嘴碎片，以确定喷嘴重量，并通知厂家维修。 |
| 2 | 排砂口无固相排出 | 离心机超负荷运转，使机械安全装置脱落或安全销剪断，推进器和滚筒无转差 | 参见注意事项中第12项 |
|  |  | 电源接错，电机转向不对 | 参见注意事项中第１５项重接电源 |
|  |  | 辅机皮带打滑 | 张紧辅机皮带 |
|  |  | 供液量不足或不供液 | 检查供液泵及供液管线，查看排液口排液情况，排除供液系统的故障 |
|  |  | 进液管折断 | 参见注意事项中第１６项 检查折断原因，排除后更换新管 |
|  |  | 注1：离心机的排砂量大小除与离心机本身工作是否正常有关外，还与钻井液中的固相含量和固相颗粒直径有关，如果钻进速度很慢时会造成： A：钻井液从井底携带出的固相减少。 B：钻头钻下的岩屑中细小颗粒所占比例增加。 这两个因素都使离心机除砂量减少，这时，如果还希望进一步降低钻井液中固相含量，应考虑选用分离因素大的离心机，如果条件允许，可考虑往钻井液中加入适量絮凝剂，使微小的固相颗粒凝聚成团，从而容易被离心机分离出来。 注2：除供液量不足和注1指出的原因造成排砂减少外，表中其它原因造成不出砂时都会同时造成滚筒和螺旋推进器抱死，这时，滚筒中可能堆积了多达100公斤以上的泥沙，应按照5给出的方法解决后才能正常使用。 |  |
| 3 | 滚筒小端有钻井液返出 | 进液量过大 | 适当分流 |
|  |  | 进液管排出口被杂物堵塞 | 拔出进液管清理 |
|  |  | 滚筒与推进器抱死 | 参见2和2中注2处理 |
| 4 | 偶合器易熔塞融化 | 耦合器内油量过多或用油不合格 | 调整或更换 |
|  |  | 离心机负荷过重或滚筒推进器抱死 | 按引起离心机负荷过重及抱死的各种原因检查处理 |
| 5 | 滚筒与推进器抱死 | 滚筒与推进器抱死 | 把清水灌入滚筒内，把滚筒内壁的泥饼泡软，拆下辅机护罩，用手来回盘皮带轮，使皮带轮能转动半圈以上，（如盘不动， 可卸下半月盘，把推进器叶片和半月盘之间的泥沙扣出，但注意一定要把半月盘装回原位，不能随意调换位置，以免引起滚筒不平衡）。打开辅机接线盒，把辅机电源反相，启动辅机，往滚筒内不断加入清水，用木棍逐渐煞住滚筒。（注意：千万不能把棍棒插入排砂嘴中来制动滚筒，这样做必然会把排砂嘴撬碎，引起严重后果！）这时，滚筒中的泥沙会逐渐从排砂嘴中排出，当泥砂排完后，把辅机重新接回正常相序，扣好护罩、箱体，启动离心机，并检查转动方向是否正确，然后注入清水冲洗10分钟即可。 |

- 7) SBG系列砂泵

(1) 操作

A 调整叶轮与衬套间的间隙使其控制在0.25mm内，叶轮与泵壳端面的间隙控制在0.5mm为宜。

B 泵轴和电机轴两半联轴器之间的间隙应控制在4～5mm范围内。

C 泵轴和电机轴的同轴度误差不得大于0.1mm。

D 泵在现场安装时应尽可能采取短的吸入管，吸入高度不得超过5m。安装基础应坚固、减振。吸入管路的直径应大于或等于泵的进口直径，并且进口管路的设计应消除气穴，防止对泵产生气蚀。

E 启动前必须往机械密封油室注满20＃机油，并且往轴承箱内注入20＃机油至油标位置。

(2) SBG系列砂泵常见故障及排除方法

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 轴功率过大 | 1、叶轮与泵壳端面或叶轮与衬套发生摩擦。 2、泵在比设计点扬程低得多的条件下运行。 | 1、调整叶轮与泵壳端面及叶轮与衬套的间隙，消除摩擦。 2、检查所配工作机是否符合要求并关小排出阀门，使泵在设计点工作。 |
| 扬程下降 流量下降 | 1、大块颗粒堵塞吸入管和叶轮流道。 2、泵转速下降。 3、叶轮磨损。 4、叶轮与泵壳端面间隙过大，泄漏增大。 5、进口阀门开度太小。 | 1、清除堵塞物。 2、使泵在额定转速下运行。 3、更换叶轮。 4、调整叶轮与泵壳端面的间隙。 5、开大阀门。 |
| 轴承过热 | 1、润滑油太多或太少。 2、油中有杂质。 3、轴承磨损。 | 1、使油面保持在油标规定位置。 2、更换润滑油。 更换轴承。 |
| 产生振动和异常噪音 | 1、叶轮磨损不平衡。 2、轴承磨损。 3、联接松动。 4、泵产生汽蚀。 | 1、更换叶轮。 2、更换轴承。 3、紧固各松动部位。 4、改善吸入条件，防止空气进入泵内。 |
| 密封处发热 | 1、油杯内无润滑油。 2、润滑油含有杂质。 3、复合密封盘根压得过紧。 | 1、油杯内加足润滑油。 2、更换润滑油。 3、压紧力适当 |
| 密封失效 | 动环和静环磨损严重。 复合密封盘根磨损严重。 | 更换机械密封。 添加盘根。 |

8) 钻井液枪

- 操作使用

(1) 钻井液枪使用时，先开启钻井泵或砂泵给钻井液管路供液控制阀，给钻井液枪管路进行供液。

(2) 开启钻井液枪的阀，手握操作旋转手把，进行旋转钻井液枪。

- 9) 钻井液搅拌器

搅拌器底座必须安装在罐顶面有足够钢度的梁上并加隔振胶垫，防止振动。在伸入罐内的叶轮下端加扶正套，扶正套与叶轮轴之间的环形间隙应调整均匀，然后将其与罐底焊接，使叶轮转动时灵活，运输时不摇摆。使用时注意电机转向与护罩上箭头的方向一致。检查搅拌器呼吸器是否堵塞，检查搅拌器油位是否在刻线内，检查润滑油质，检查皮带松紧程度。

10) 液位平衡

- 相邻钻井液罐中的液位靠液位平衡管调节，升高液面时提起丝杠，减低液面时放下丝杠即可。

- 11) 剪切泵

(1) 泵的安装

- A 泵的安装位置应尽可能靠近抽送源，以缩短吸入段的长度，减少吸入损失。泵安装基础应水平，固定可靠，以避免振动。

B 皮带轮的安装

a 两皮带轮轴线必须平行，且端面误差不得超过2mm。

b 皮带必须找正、绷紧。

c 电机安装必须平稳、牢固。

- C 进口管路安装

a 吸入管路中不允许安装节流阀，但可以安装常开阀以减少液流混乱，该阀只能在拆泵进行检修时才能关闭。

b 为避免吸入管路中产生气泡，抽送源和泵之间应从高到低逐渐过渡。

c 泵入口处的管路必须平直，其长度至少为吸入管路直径的2倍。

d 当临时使用软管吸入管路时，必须保证软管不被压缩，这是因为吸入段管内压力一般都比大气压低，在大气压作用下，软管被压缩，从而导致流量降低甚至断流。

- D 出口管路

a 为便于泵的检修，出口管路中应该安装常开阀。

b 所有管路(包括人口管路)必须有自己的支撑，绝不允许由泵承受管路重量。

c 当工作条件不明或不稳定时，出口管路中必须安装节流阀，以保证泵在设计点运行。

d 当泵出口与压力设备相接时，在节流阀和泵出口之间必须安装止回阀，以防止液体回流，否则，回流液会导致泵发生“水锤现象”而损坏。

(2) 操作使用

A 使用前的准备

a 用手转动泵轴，必须保证运转灵活，各处不得有摩擦声。

b 检查转向，必须确保与泵体所示的标志转向一致。

c 打开入口端的阀门。

D 给泵体和入口段管路注满液体，以排出空气。

B 运转操作

准备工作全部结束后，开动电机。

- (3) 剪切泵的故障及排除

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 轴功率过大 | 1.叶轮与泵壳端面或叶轮与衬套发生摩擦或副叶轮发生摩擦 2.泵在比设计点扬程低得多的条件下运行 3填料压盖压得太紧 4.皮带打滑 | 1.调整叶轮与泵壳端面及叶轮与衬套的间隙或副叶轮间隙，消除摩擦 2.检查所配工作机是否符合要求，并关小排出阀门，使泵在设计点工作 3.重新调整压盖紧固力 4.张紧皮带(检查两皮带轮安装位置是否合适) |
| 扬程下降流量下降 | 1.大块颗粒堵塞吸入管和叶轮流道 2.泵转速下降 3.叶轮磨损 4.叶轮与泵壳端面间隙过大 5.进口阀门开度太小 | 1.清除堵塞物 2.使泵在额定转速下运转 3.更换叶轮 4.调整叶轮与泵壳端面的间隙 5.开大进口阀门 |
| 轴承过热 | 1.润滑油太多或太少 2.油中有杂质 3轴承磨损 | 1.使油面保持在油标规定位置 2.更换润滑油 3.更换轴承 |
| 泵运转产生振动和异常噪音 | 1.叶轮磨损不平衡 2.轴承磨损 3.联接松动 4.泵产生汽蚀 | 1.更换叶轮 2.更换轴承 3.紧固各松动部位 4.改善吸入条件，防止空气进入泵内 |
| 停车密封泄漏严重 | 1. 聚胺脂油封磨损过大 2.轴套磨损严重 3.密封填料磨损过大 4.盘根环斜卷 5.杂质、异物进入盘根环 6.盘根环斜口一致 | 1.更换聚胺脂油封 2.更换轴承 3.装填新的盘根环 4.重新组装盘根环 5.清除杂质、异物，清洗密封件 6.重新按要求错位装填盘根环 |

- 12) 混合漏斗

(1) 安装

A 混合漏斗为整体安装在两块基础上。

B 联接底座与钻井液罐的联接拉筋，并用联接销或螺栓紧固牢靠。

C 安装排液管，并用螺栓拉紧两法兰盘，使两法兰盘密封紧固。

D 将进口管与灌注泵出口联接牢固。

E 安装电控开关，接通电源，检查加重泵正反转。

- (2) 操作使用

A 使用前应检查各紧固螺栓有无松动现象。

B 操作前检查各管线联接是否紧固密封，无渗漏。

C 启动灌注泵前，检查泵的正反转及加料蝶阀是否关闭，进口管是否打开。

D 启动灌注泵，观察排液管是否畅通后，再打开加料漏斗下的加料蝶阀，向漏斗中加入固相添加剂。

E 停用时应打开放空丝堵放尽残留钻井液并冲洗干净。

- (3)常见故障及排除方法

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 钻井液从加料斗外溢，配钻井液工作不能正常进行 | 1.混合漏斗喷嘴前部管路堵塞 2.混合泵功率不够大 3.加料太多 4.喷嘴磨损 5.排液管排液不畅，排液管路堵塞 6.排液管路阀门未打开 | 1.检查管路，排除管路堵塞 2.更换功率匹配的混合泵 3.调节加料速度 4.更换喷嘴 5.将排液管阀门全部打开，检查排液管路是否有堵塞 6.打开排液管路阀门，至少保证一条通路 |

13) 加重、混合

(1）用混合漏斗时，应先关闭位于漏斗下面的加料蝶阀，钻井液从出口正常排出后，打开加料蝶阀进行加料作业。

(2) 用钻井泵加重时，打开与混合漏斗的碟阀，关闭与加重泵的连通阀。

(3) 利用罐间的连通管线可对任何一个罐中的钻井液进行加重。

(4)用剪切漏斗时，应先关闭位于漏斗下面的加料蝶阀，钻井液从出口正常排出后，打开加料蝶阀进行加料作业。

17  井控系统

17.1  井控系统装备的现场安装

a 现场配备的全套井控装备应符合钻井/修井工程设计。

b 修井队在下套管前应按设计计算联入长度，防喷器四通出口高度符合要求。

c 现场安装前，对所有的钢圈槽、钢圈、螺栓、螺孔逐个进行清洗检查，不得使用锈蚀、损伤的钢圈和螺栓。

17.1.1  套管头的安装

1) 固井前最后一根套管接箍应进行垂直校正，防止井口偏移。

2）套管接箍和套管头丝扣要认真清洗，检查有无碰伤、锈蚀或妨碍紧扣及影响密封的任何缺陷存在，有问题应进行修复或更换。

3) 丝扣应涂好密封脂，套管头缓慢下放对扣成功后按规定扭矩上紧。

4) 套管头法兰面应与自然地面平齐，高低误差不超过20mm。

17.1.2  双法兰升高短节的安装

按工程设计的压力级别，将升高短节与套管头连接好。

1) 压力级别为14MPa时，用R57钢圈一只，M33×3×240的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

2) 压力级别为21MPa时，用R57钢圈一只，M36×3×280的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

3) 压力级别为35MPa时，用BX160钢圈一只，M42×3×320的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

4) 压力级别为70MPa时，用BX159钢圈一只，M48×3×450的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

17.1.3  闸板防喷器的安装

1）防喷器四通两侧孔应正对井架大门两侧方向，出口中心高度一般应距井架基础面400mm左右，符合现场要求。

2) 四通两翼要安装两个闸门，闸门的手轮方向应朝向大门坡道方向；两个防喷闸门安装在井架底座以外。

3)按工程设计的压力级别，将闸板防喷器的四通与升高短节连接好。

(1) 压力级别为14MPa时，用R57钢圈一只，M33×3×240的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(2) 压力级别为21MPa时，用R57钢圈一只，M36×3×280的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(3) 压力级别为35MPa时，用BX160钢圈一只，M42×3×320的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(4) 压力级别为70MPa时，用BX159钢圈一只，M48×3×450的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(5) 当压力级别为70MPa时，常常为三组合，FZ35—70连好四通后，上面要装2FZ35—70的防喷器，此时还要用BX159钢圈一只，M48×3×450的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(6) 必须装齐闸板手动操作杆，靠手轮端要支撑牢固，操作杆与锁紧轴中心线的偏斜不大于30°，手轮接出井架底座以外并挂牌标明开关方向和圈数。

(7) 必须校正井口、转盘和天车中心，其偏差不大于10mm。

(8) 防喷器用Ф16mm钢丝绳和花篮螺栓在井架底座的对角线上绷紧，要求固定牢靠。

(9) 闸板防喷器不允许上下装反，本体侧法兰口出口正对着井口大门方向，闸板防喷器处于正确的开关位置，液路部分各处密封良好，无渗油漏油现象。

(10) 顶部应安装保护伞，保持防喷器的清洁卫生。

17.1.4  环型防喷器的安装

按工程设计的压力级别，将环型防喷器与闸板防喷器连接好。

1) 压力级别为21MPa时，用R57钢圈一只，M36×3×340的双头螺栓16套或M36×3×250的栽丝16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

2) 压力级别为35MPa时，用BX160钢圈一只，M42×3×320的双头螺栓16套或M42×3×240的栽丝16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

3) 压力级别为70MPa时，用BX159钢圈一只，M48×3×450的双头螺栓20套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

最上面的防喷器上法兰安装防溢管，用上法兰螺栓连接，防溢管与上法兰的密封用钢圈或专用的橡胶圈。

17.1.5  内控管线的安装

1) 内控管线采用标准法兰连接，不得焊接。

2) 为满足现场需要，内控管线的标准法兰通常为35MPa或70MPa两种。

3) 按工程设计的压力级别，将它们分别与防喷器四通两翼的闸门连接好。

(1) 压力级别为14MPa时，用φ160×R39的异型钢圈两只，M30×3×190的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(2) 压力级别为21MPa时，用R37×R39的异型钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(3) 压力级别为35MPa时，用R39钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(4) 压力级别为70MPa时，用BX155钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(5) 内控管线采取防堵防冻措施，保证畅通。

17.1.6  压井管汇与节流管汇的安装

1) 按工程设计的压力级别，将它们分别与内控管线连接好。

(1) 压力级别为14MPa时，用φ160×R39的异型钢圈两只，M30×3×190的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(2) 压力级别为21MPa时，用R37×R39的异型钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(3) 压力级别为35MPa时，用R39钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

(4) 压力级别为70MPa时，用BX155钢圈两只，M30×3×210的双头螺栓16套依次将它们连接好，钢圈要压平压正，双头螺栓对角均匀上紧。

2) 各闸阀应处于正确的开关位置上，按标准编号挂牌，开关状态与挂牌一致，闸阀开关必须操作灵活。

3) 节流、压井管汇及各闸阀应采取防堵防冻措施，保证畅通，开关有效，保持清洁卫生。

17.1.7  放喷管线

1）放喷管线安装完应平直，接出井口75m以远，每隔10m至15m要用水泥基墩或地锚固定牢固，遇特殊情况管线要转弯时，必须使用大于120°铸钢弯头，通径大于78mm，放喷口处要有固定水泥基墩或地锚。

2) 钻井液回收管线接至漏斗罐后端并固定牢靠，拐角处弯头必须用大于120°弯头，内径不小于75mm。

3) 所有放喷管线均采取防堵防冻措施，保证畅通。

17.1.8  钻井液气体分离器的安装

1) 仪表要求齐全完好，各部位阀门开关复位良好。

2) 分离器进口管线用标准管线与节流管汇的出口连接好。

3）分离器钻井液回收管线接至循环罐，与罐固定牢靠，分离出来的气体用管线引出井场75m以外的安全地带，并装好点火把管线，固定牢靠。

17.1.9  远控台及液气管线的安装

1) 远程控制台安装在井场左前方距井口不少于25m的专用活动房内，并保持4m宽的行车通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、易腐蚀物品。并与放喷管线有适当的距离。

2）安装管排架前必须将所有管线清理干净，安装时管排架与放喷管线的距离不少于1m，当管排架跨越行车道时，必须装过车桥板。

3) 蓄能器、管汇、环形压力应符合规定值。

4) 电、气源畅通，电、气管缆走向应安全合理。

5) 各换向阀手柄处于正确的开关位置。

6) 所有的液、气管线应放置整齐，不得漏油、漏气。

7) 远控台内应保持清洁，符合安全防爆要求。

17.1.10  司钻控制台的安装

1) 司钻控制台安装在司钻操作台正前方，固定牢靠。

2) 气源畅通，各处连接牢固，密封良好。

3) 蓄能器、管汇、环形压力值与远控台的实际压力一致。

4) 所示位置与远控台实际开关位置一致。

5) 各阀件手柄未挂任何物品，操作灵活有效。

6) 司控台应保持清洁。

17.2  井控设备的现场试压操作

1) 全套井控设备在井上安装好后，进行清水(北方地区冬季加防冻剂)试压。原则上环形防喷器(封钻具)试压到额定工作压力的70%，闸板防喷器、内控管线、压井管汇试压到额定工作压力，节流管汇按零部件额定工作压力分别试压。在试压过程中要监测套管内压力情况，确保套管内承压低于套管抗内压强度的80%。放喷管线必须按要求试压合格。拆装及更换井控设备部件后，按要求再次试压。

上述压力试验稳压时间均不得少于10分钟，密封部位无渗漏为合格(允许压降参考值小于或等于0.7MPa)。

防喷器控制系统必须采取防堵、防漏措施，保证灵活可靠，寒冷地区应有防冻措施。

2) 试压工具应使用堵塞器或试压塞、钻井液泵等。

3)试压后的情况应如实填写在试压验收单上。

17.3  井控设备现场检查标准

17.3.1  防喷器

1）防喷器四通两侧孔应正对井架大门两侧方向，出口中心高度一般应距井架基础面400mm左右，符合现场要求。

2) 四通两翼要安装两个闸门，闸门的手轮方向应朝向大门坡道方向。

3）必须装齐闸板手动操作杆，靠手轮端要支撑牢固，操作杆与锁紧轴中心线的偏斜不大于10°，手轮接出井架底座以外并挂牌标明开关方向和圈数。

4) 必须校正井口、转盘和天车中心，其偏差不大于10mm。

5) 防喷器用Ф16mm钢丝绳和花篮螺栓在井架底座的对角线上绷紧，要求固定牢靠。

6）闸板防喷器不允许上下装反，本体侧法兰口出口正对着井口大门方向，闸板防喷器处于正确的开关位置，液路部分各处密封良好，无渗油漏油现象。

7) 顶部应安装保护伞，保持防喷器的清洁卫生。

17.3.2  压井管汇与节流管汇

1) 四通与压井管汇、节流管汇的连接管线要求平直，底座水平放于自然地面或水泥基础之上。

2) 各闸阀应处于正确的开关位置上，按标准编号挂牌，开关状态与挂牌一致，闸阀开关必须操作灵活。

3) 节流、压井管汇及各闸阀应采取防堵防冻措施，保证畅通，保持清洁卫生。

17.3.3  井控管线

1) 内防喷管线采用标准法兰连接，不得焊接。

2) 放喷管线安装完应平直，接出井口75m以远，每隔10m至15m要用水泥基墩或地脚螺栓固定牢固，遇特殊情况管线要转弯时，使用大于120°弯头，通径大于78mm。

3) 钻井液回收管线接至漏斗罐后端固定牢靠，拐角处弯头使用大于120°弯头，内径不小于75mm。

4)所有井控管线均采取防堵防冻措施，保证畅通。

17.3.4  钻井液气体分离器

1) 仪表要求齐全完好，各部位阀门开关复位良好。

2)分离器钻井液排出管与漏斗罐固定牢靠，分离气体管线引出井场75m以外的安全地带。

17.3.5  远控台及液气管线

1) 蓄能器、管汇、环形压力应符合规定值。

2) 电、气源畅通，电缆、气管线走向应安全合理。

3) 各换向阀手柄处于正确的开关位置。

4) 所有的液、气管线应放置整齐，不得漏液、漏气。

5）远控台应在井场左前方距井口不少于25m的专用活动房内，周围10m严禁堆放易燃、易爆、腐蚀性等物品。

6) 远控台内应保持清洁，符合安全防爆要求。

17.3.6  司钻控制台

1) 气源畅通，各处连接牢固，密封良好。

2) 蓄能器、管汇、环形压力值与远控台的实际压力一致。

3) 所示位置与远控台实际开关位置一致。

4) 各阀件手柄未挂任何物品，操作灵活有效。

5) 司控台应保持清洁。

17.3.7  井控设备的现场试压

1) 全套井控设备在井上安装好后，进行清水(北方地区冬季加防冻剂)试压。原则上环形防喷器(封钻具)试压到额定工作压力的70%，闸板防喷器、内控管线、压井管汇试压到额定工作压力，节流管汇按零部件额定工作压力分别试压。在试压过程中要监测套管内压力情况，确保套管内承压低于套管抗内压强度的80%。放喷管线必须按要求试压合格。拆装及更换井控设备部件后，按要求再次试压。

上述压力试验稳压时间均不得少于10分钟，密封部位无渗漏为合格(允许压降参考值小于或等于0.7MPa)。

防喷器控制系统必须采取防堵、防漏措施，保证灵活可靠，寒冷地区应有防冻措施。

2) 试压工具应使用堵塞器或试压塞、钻井液泵等。

3) 试压后的情况应如实填写在试压验收单上。

17.4  控制溢流关井作业程序

17.4.1  关防喷器

1) 司钻控制台关防喷器

左手打开气源总阀，右手扳动环形防喷器手柄至关位，目视蓄能器压力变化，关住后松开手柄，立即扳动与井下钻具同尺寸的半封闸板手柄至“关”位，停留8秒后松开手柄，打开环形防喷器。

2) 远程控制台关防喷器

右手扳动环形防喷器手柄至“关”位，目视蓄能器压力变化，关住后立即扳动与井下钻具同尺寸的半封闸板手柄至关位，停留8秒后打开环形防喷器。

17.4.2  开防喷器

1) 司钻控制台开防喷器

防喷器手动解锁后，左手打开气源总阀，右手握防喷器手柄扳至“开”位，停留8秒后松开手柄。

2) 远程控制台开防喷器

防喷器手动解锁后，右手扳动防喷器手柄至“开”位，停留8秒后，再扳至中位。

17.4.3  手动锁紧

手动锁紧就是顺时针旋转闸板防喷器两侧操纵杆手轮，使锁紧轴伸出到位将闸板“锁”住，手轮被迫停转后再逆时针旋转手轮1/4～1/2圈。

17.4.4  手动解锁

手动解锁就是逆时针旋转闸板防喷器两侧操纵杆手轮，使锁紧轴缩回到位将闸板“解锁”，手轮被迫停转后再顺时针旋转手轮1/4～1/2圈。

17.4.5  发生溢流的手势声音信号

1) 声音信号

(1) 溢流报警信号:鸣一声长笛，超过30秒。

(2) 关井信号：鸣两声短笛。

(3) 溢流解除，恢复生产信号：鸣三声短笛。

17.4.6  手势信号

1) “关”环形防喷器：双臂向两侧平举呈一直线，五指呈半圆弧状，然后同时向上摆，合拢于头顶。

2) “开”环形防喷器：手掌伸开，掌心向外，双臂侧上方高举展开。

3) “关”闸板防喷器：五指伸开，掌心向前，然后同时向前平摆，合拢于胸前。

4) “开”闸板防喷器：手掌伸开，掌心向外，双臂胸前平举展开。

5)“ 关”内3#液动放喷阀：双臂向两侧斜下方伸开呈90度，五指伸开，掌心向内，然后同时向下摆，合拢于腹下。

6) “开”内3#液动放喷阀：手掌伸开，掌心向外，双臂于腹下向两侧斜下方展开呈90度。

7) 手动锁紧：双手握拳平举于胸前，顺时针绕动，然后右拳顶住左掌。

8) 手动解锁：双手握拳平举于胸前，逆时针绕动，然后右拳离开左掌。

9) 试关井：平伸右臂，下放。

10) 钻井液返出：平伸左臂。

17.5  发生井喷情况时的操作

17.5.1  正常钻进时发生溢流的控制

发：（发现溢流，发出报警信号）

司钻：在司钻台，长鸣汽笛超过30秒。

副司钻：迅速赶到远程控制台，检查其待命工况。

井架工：迅速赶到节流管汇，检查其待命工况，冬季打开内1号平板阀。

内钳工：迅速上钻台，协助司钻指挥关井，负责传达司钻指令。

外钳工：在钻台上，负责井口操作。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：对机械传动钻机：在保证动力的情况下，停靠近井口的柴油机（电驱钻机除外）。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

停：（停止钻进，停转盘，上提方钻杆，停泵）

司钻：在司钻操作台，停转盘，上提方钻杆接头出转盘面0.5米、停泵。

副司钻：在远程控制台，检查其待命工况。

井架工：到节流管汇，检查其待命工况，冬季打开内1号平板阀。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，负责井口操作，方钻杆接头出转盘面，立即扣上吊卡。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，负责井口操作，方钻杆接头出转盘面，立即扣上吊卡。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

抢：（抢关方钻杆旋塞）

司钻：在司钻操作台，根据喷势，指挥抢关方钻杆旋塞阀。

副司钻：在远程控制台，检查其待命工况。

井架工：在节流管汇，检查其待命工况。

内钳工：在钻台上，抢关方钻杆旋塞阀。

外钳工：在钻台上，接司钻刹把（电驱除外）。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工 (机电工助手)：在夜间发电工（机电工助手）先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：回1号泥浆罐观察有无溢流。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

开：（打开内3号液动放喷阀）

司钻：在司钻控制台，打开内3号液动放喷阀。

副司钻：在远程控制台，观察内3号换向阀是否至开位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将内3换向阀扳至开位（如无司钻控制台，副司钻直接将内3换向阀扳至开位）。

井架工：钻台下，节流管汇处，观察内3放喷阀打开情况，报告内钳工。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将内3号放喷阀打开及钻井液返出情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：节流管汇处待命。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在1号罐，观察钻井液返出情况报告内钳工。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）总指挥。

关：（关防喷器）

司钻：在司钻操作台，发二声短笛。在司钻控制台上，先关环形防喷器，后关半封闸板防喷器。

副司钻：在远程控制台，观察环形和半封闸板手柄是否到关位，报告内钳和井架工，如司钻控制台气控失灵，则手动将相应换向阀扳至关位（如无司钻控制台，副司钻直接关相应换向阀）。

井架工：观察半封闸板光杆是否到关位，报告内钳工。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将环形及半封闸板关闭情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处，协助井架工准备试关井

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在1号泥浆罐观察钻井液返出情况。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：（试关井）

司钻：在钻台上，指挥关节1和节5，试关井。需长期关井时，指挥手动锁紧。

副司钻：从远程台到钻台左侧，组织人力手动锁紧，并报告内钳工。

井架工：关节1液动节流阀，若关井套压不超过最大允许关井套压，则通知场地工关节5。长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将节1和节5关闭情况及锁紧情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，把刹把交给司钻。到钻台下左侧，协助副司钻手动锁紧。

场地工：在节流管汇，接信号后，关节5，并报告内钳工。长期关井，在钻台下右侧，协助井架工手动锁紧，报告内钳工。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在泥浆罐观察液面变化，测增量。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

看：（收集资料，汇报）

司钻：将发生溢流经过，关井情况及关井立压、套压、钻井液增量报告值班干部。

副司钻：检查井控装置，收集资料、协助汇报。

井架工：观察记录立压、套压变化情况，按要求调节节流阀。

内钳工：根据情况负责开关方钻杆旋塞。

外钳工：在钻台上，接刹把。

场地工：协助钻井液工记录钻井液增量。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：记录钻井液增量，报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

17.5.2  起下钻杆时发生溢流的控制

发：（发现溢流，发出报警信号）

司钻：在司钻操作台，长鸣汽笛超过30秒。

副司钻：在钻台，准备抢接钻杆回压阀。

井架工：在二层台，当游车过指梁后，迅速下到钻台，协助井口操作。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，准备抢接钻杆回压阀。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，准备抢接钻杆回压阀。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：对机械传动钻机：在保证动力的情况下，停靠近井口的柴油机（电驱钻机除外）。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

停：（停止起下钻）

司钻：在司钻操作台，停止起下钻，迅速下放钻具，将吊卡坐在转盘面上。

副司钻：在钻台，协助井口操作。

井架工：迅速下到钻台，协助井口操作。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，负责井口操作。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，负责井口操作。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻后回1号泥浆罐观察液面变化。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

抢：（抢装钻杆回压阀）

司钻：在司钻操作台，指挥抢装钻杆回压阀。

副司钻：在钻台，协助抢接钻杆回压阀，然后迅速到远程控制台检查待命工况。

井架工：在钻台，协助抢接钻杆回压阀，然后迅速到节流管汇检查待命工况。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，抢接钻杆回压阀。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，抢接钻杆回压阀。

场地工：冬季协助井架工打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在1号泥浆罐观察液面变化。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

开：（打开内3液动放喷阀）

司钻：在司钻控制台，打开内3号液动放喷阀。

副司钻：在远程控制台，观察内3号换向阀是否至开位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将内3号换向阀扳至开位。

井架工：到节流管汇观察内3号换向阀是否至开位，报告内钳工。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将放喷阀打开及泥浆返出情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处待命。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：将泥浆返出情况报告内钳工。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：（关防喷器）

司钻：在司钻操作台，将吊卡提离转盘面0.5米左右，发二声短笛。在司钻控制台，先关环形防喷器，后关半封闸板防喷器。

副司钻：在远程控制台，观察环形和半封闸板手柄是否到关位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将相应换向阀扳至关位。

井架工：在钻台下，观察闸板防喷器是否关井，报告内钳工。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将环形及半封闸板关闭情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处准备试关井。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：待命。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：（试关井）

司钻：在钻台上，指挥关节1和节5，试关井。

副司钻：从远程台到钻台左侧，组织人力手动锁紧并报告内钳工。

井架工：关节1节流阀，若关井套压不超过最大允许关井套压，则通知场地工关节5，长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，将关节1和节5情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，把刹把交给司钻。到钻台下左侧，协助副司钻手动锁紧。

场地工：在节流管汇，接信号后，将关节1和节5情况报告内钳工。长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧，报告内钳工。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在泥浆罐观察液面变化，测增量。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

看：（录取资料，汇报）

司钻：在司钻操作台，接方钻杆，录取资料，将发生溢流经过，关井情况及关井立压、套压、钻井液增量报告值班干部。

副司钻：在钻台上，协助接方钻杆，然后检查井控装置，录取资料、协助汇报。

井架工：观察记录套压变化情况求立压，按要求调节节流阀。

内钳工：在钻台上，接方钻杆。

外钳工：在钻台上，接方钻杆后接刹把。

场地工：协助钻井液工记录钻井液增量。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：记录钻井液增量，报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

17.5.3  起下钻铤发生的溢流控制

发：（发现溢流，发出报警信号）

司钻：在司钻操作台，长鸣汽笛超过30秒。

副司钻：在钻台，准备抢接钻杆防喷单根。

井架工：在二层台，当游车过指梁后，迅速下到钻台，协助井口操作。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，准备抢接钻杆防喷单根。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，准备抢接钻杆防喷单根。

场地工：冬季打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：对机械传动钻机：在保证动力的情况下，停靠近井口的柴油机（电驱钻机除外）。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

停：（停止起下钻铤）

司钻：在司钻操作台，停止起下钻铤，迅速下放钻具。

副司钻：在钻台，协助井口操作。

井架工：迅速下到钻台，协助井口操作。

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，负责井口操作。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，负责井口操作。

场地工：冬季打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

抢：（抢接钻杆防喷单根）

司钻：在司钻操作台，指挥抢接钻杆防喷单根，并下入井内

副司钻：在钻台，协助抢接钻杆防喷单根，然后迅速到远程控制台检查待命工况。

井架工：在钻台上，协助抢接钻杆防喷单根，然后迅速到节流管汇检查待命工况

内钳工：在钻台上，与外钳工配合，抢接钻杆防喷单根。

外钳工：在钻台上，与内钳工配合，抢接钻杆防喷单根。

场地工：在节流管汇处待命。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻后回一号罐观察液面变化。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

开：（打开内3号液动放喷阀）

司钻：在司钻控制台，打开内3液动放喷阀。

副司钻：在远程控制台，观察内3换向阀是否至开位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将内3换向阀扳至开位。

井架工：观察内3换向阀是否至开位，报告内钳。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将放喷阀打开及泥浆返出情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处待命。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在1号罐观察泥浆返出情况，报告内钳工。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：（关防喷器）

司钻：在司钻操作台，将吊卡提离转盘面0.5米左右，发二声短笛。在司钻控制台，先关环形防喷器，后关半封闸板防喷器。

副司钻：在远程控制台，观察环形和半封闸板手柄是否到关位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将相应换向阀扳至关位。

井架工：在钻台下，观察半封闸板是否打开报告内钳。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将环形及半封闸板关闭情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处准备试关井。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：待命。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：试关井

司钻：在钻台上，指挥关节1和节5，试关井。

副司钻：从远程台到钻台左侧，组织人力手动锁紧并报告内钳工。

井架工：在节流管汇关节1节流阀，若关井套压不超过最大允许关井套压，则通知场地工关节5。长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将节1和节5关闭情况及锁紧情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，把刹把交给司钻。到钻台下左侧，协助副司钻手动锁紧。

场地工：在节流管汇，接信号后，关节5，将关节1和节5情况报告内钳工。长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧，报告内钳工。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：在泥浆罐观察液面变化，测增量。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

看：（录取资料，汇报）

司钻：在司钻操作台，接方钻杆，录取资料，将发生溢流经过，关井情况及关井套压、钻井液增量报告值班干部。

副司钻：在钻台上，协助接方钻杆，然后检查井控装置，录取资料、协助汇报。

井架工：观察、记录套压变化情况，按要求调节节流阀。

内钳工：在钻台上，接方钻杆。

外钳工：在钻台上，接方钻杆后接刹把。

场地工：协助钻井液工记录钻井液增量。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：停1号柴油机，使用2号柴油机。

钻井液工：记录钻井液增量，报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

17.5.4  空井溢流控制

发：发现溢流，发出报警信号

司钻：在司钻操作台，长鸣汽笛超过30秒。

副司钻：听到报警信号，停止其他作业，迅速到达井口。

井架工：听到报警信号，停止其他作业，迅速到达井口。

内钳工：听到报警信号，停止其他作业，迅速到达井口。

外钳工：听到报警信号，停止其他作业，迅速到达井口。

场地工：冬季打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：启动远离井口柴油机（发电机），为钻机提供动力。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

停：停止其他作业

司钻：1. 若喷势大，在司钻控制台，组织关井作业。

2. 若能抢下钻具，操作刹把。

副司钻：停止其他作业。

1. 若喷势大，迅速赶至远程控制台，检查待命工况。

2. 如抢下钻具，则迅速上钻台，抢下钻具。

井架工：停止其他作业。

1. 若喷势大，迅速赶至节流管汇，检查待命工况。

2. 如抢下钻具，则迅速上二层台操作。

内钳工：停止其他作业。

1. 若喷势大，迅速上钻台，协助司钻指挥关井，负责传达司钻指令。

2. 如抢下钻具，负责内钳操作。

外钳工：停止其他作业。

1. 在钻台上，待命。

2. 如抢下钻具，负责外钳操作。

场地工：冬季打开内1号平板阀。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：启动远离井口柴油机（发电机），为钻机提供动力。

钻井液工：将发生溢流的情况报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

抢：抢下钻

司钻：1. 若喷势大，直接关井，在司钻控制台，准备关井。

2. 如抢下钻具，在司钻操作台，抢下钻具，操作刹把。

副司钻：1. 若喷势大，在远程控制台，检查待命工况。

2. 如抢下钻具，关井前迅速赶至远程控制台，检查待命工况。

井架工：1. 若喷势大，在节流管汇，检查待命工况。

2. 如抢下钻具，在二层台上，抢下钻具后到节流管汇处，检查待命工况。

内钳工：1. 若喷势大，协助司钻指挥关井，负责传达司钻指令。

2. 如抢下钻具，在钻台上，与外钳工配合，负责井口操作，抢下防喷单根和钻杆。

外钳工：1. 若喷势大，直接关井。

2. 如抢下钻具，在钻台上，与内钳工配合，负责井口操作，抢下防喷单根和钻杆。

场地工：抢下钻具，在钻台上，与外钳工配合，负责井口操作，抢下防喷单根和钻杆。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：负责动力设备正常运转。

钻井液工：回1号泥浆罐观察液面变化。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

开：打开内3液动放喷阀
司钻：在司钻控制台，打开内3液动放喷阀。

副司钻：在远程控制台，观察内3换向阀是否至开位，报告内钳，如司钻控制台气控失灵，则手动将内3换向阀扳至开位。

井架工：在节流管汇，观察内3放喷阀打开情况，报告内钳工。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将放喷阀打开及钻井液返出情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处待命。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：负责动力设备正常运转。

钻井液工：在1号泥浆罐观察液面变化和钻井液返出情况，报告内钳工。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：关防喷器

司钻：在司钻操作台，发二声短笛，在司钻控制台，先关环形防喷器。

1. 如未抢下钻具，则关全封闸板防喷器。

2. 如已抢下钻具，将吊卡提离转盘面0.5米左右，关半封闸板防喷器。

副司钻：在远程控制台，观察环形和闸板手柄是否到关位，如司钻控制台气控失灵，则手动将相应换向阀扳至关位，报告内钳。

井架工：观察闸板防喷器是否关井，报告内钳。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将环形及闸板关闭情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，扶刹把（电驱除外）。

场地工：在节流管汇处准备试关井。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：负责动力设备正常运转。

钻井液工：待命。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

关：试关井

司钻：在钻台上，指挥关节1和节5，试关井。

副司钻：从远程台到钻台左侧，组织人力手动锁紧，并报告内钳工。

井架工：在节流管汇处，关节1节流阀，若关井套压不超过最大允许关井套压，则通知场地工关节5，长期关井，在钻台下右侧，手动锁紧。

内钳工：在钻台上，按司钻指令发信号，并将节1和节5关闭情况及锁紧情况报告司钻。

外钳工：在钻台上，把刹把交给司钻。到钻台下左侧，协助副司钻手动锁紧。

场地工：在节流管汇，接信号后，关节5，并报告内钳工。长期关井，在钻台下右侧，协助井架工手动锁紧，报告内钳工。

发电工（机电工助手）：在夜间先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：负责动力设备正常运转。

钻井液工：观察液面变化，测量钻井液增量。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

看：录取资料，汇报

司钻：1. 直接关井，录取资料，将发生溢流经过，关井情况及关井立压、套压、钻井液增量报告值班干部。

2. 如抢下了钻具，在司钻操作台，接方钻杆，录取资料，将发生溢流经过，关井情况及关井立压、套压、钻井液增量报告值班干部。

副司钻：1. 直接关井.检查井控装置，协助录取资料、汇报。

2. 如抢下了钻具，在钻台上，协助接方钻杆，然后检查井控装置，协助录取资料、汇报。

井架工：观察记录立压、套压变化情况，按要求调节节流阀。

内钳工：1. 直接关井，在钻台上，待命。

2. 如抢下了钻具，在钻台上，接方钻杆。

外钳工：1. 直接关井在钻台上，待命。

2. 如抢下了钻具，在钻台上，接方钻杆后接刹把。

场地工：协助钻井液工记录钻井液增量。

发电工（机电工助手）：先开探照灯，再关钻台、井架、机房及循环系统照明灯。

队长（值班干部）：全面负责关井过程的总指挥。

司机（机电工）：负责动力设备正常运转。

钻井液工：记录钻井液增量，报告司钻。

其它人员：全队人员在井场集合，准备好灭火工具待命，听从队长（值班干部）指挥。

17.6  故障与排除

防喷器的故障判断与排除方法(一)

| 故障 | 判断及排除 |
| --- | --- |
| 电机不启动 | 检查电路中的各元件是否有松动，接触不良现象 电路电压太低 当用于不能转动未带负荷的电机轴时，说明轴承卡死，当用电表测得三项绕组短路以及某项不通时，说明受潮或烧坏 检查油泵柱塞盘是否太紧，以油泵在额定工作压力下一个柱塞每分钟漏油不超过10滴为宜；油泵皮带在空载时拉不动，说明轴承卡死 |
| 油泵打不上压 | 检查进油阀、回油阀、溢流阀 滤油器被脏物堵塞 检查油箱液面 检查防喷器是否大量漏油 检查油泵进、排油间及柱塞盘根 |
| 油泵突然停转 | 检查电路 检查截止阀是否关闭 检查电机、油泵及皮带 |
| 油泵打到上限不能自动停泵 | 采用自动控制时，检查液电开关 |
| 储能器不储能 | 瓶内无氮气或充气阀处漏气 胶囊及单流阅损坏 截止阀未打开或油路墙塞 |
| 储能器稳不住压 | 远程控制台内部漏油 液压油路外部漏失 压力表损坏、外漏 |
| 防器喷封严不闭 | 闸板防喷器闸板前端被硬物卡住，闸板尺寸与钻柱不符，花键轴、轴套卡死；橡胶老化万能防喷器支承筋靠拢仍封闭不严时应更换胶芯，旧胶芯严重磨损时应立即更换 |
| 防喷器关闭后打不开 | 查管线是否接对，是否堵塞或破裂，回油滤油器是否太脏 检查储能器压力油是否耗完，有无足够压缩空气 检查换向阀是否卡死，不起换向作用，气控换向阀操作时间太短(少于5s) 万能防喷器长时间关闭后，胶芯容易产生永久变形、老化或胶芯下有凝固水泥浆 闸板防喷器锁紧轴未解锁或锁紧轴粘连、锈蚀；闸板体与闸板轴处挂钩断裂或闸板体与压块之间螺钉剪断 警告：关了防喷器，在打开后，必须到井口检查防喷器是否全开，否则容易发生机件损坏、提断钻具以及顿钻等事故 |
| 防喷器开关不灵活 | 检查液压油是否进水太多，使阀芯生锈；低温下水管线中结冰，墙塞管线，卡住阀芯所有管线在连接前均应用压缩空气吹扫，接头要清洗干净 油路有漏油，防喷器长时间不活动，有脏物堵塞等 控制系统有噪音，表明液压油中混有空气 |

防喷器的故障判断与排除方法(二)

| 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 井内介质从壳体与侧门连接处流出 | 防喷器壳体与侧盖之间密封圈损坏 防喷器壳体与侧盖连接螺栓未上紧 防喷器壳体与侧门密封面有脏物或损坏 | 更换损坏的密封圈，紧固该部位 全部连接螺栓；清除表面赃物， 修复损坏部位 |
| 板移动方向与控制阀铭牌标志不符 | 控制台与防喷器连接油路管线接错 | 倒换防喷器本身的油路管线位置 |
| 液控系统正常但闸板关不到位 | 闸板接触端有其他物质或沙子、泥块等 | 清洗闸板及侧门 |
| 井内介质窜到油缸内，使油中含水、气 | 活塞杆密封损坏，活塞杆变形或表面拉伤 | 更换损坏的活塞杆密封圈，修复损坏的活塞杆 |
| 防喷器液动部分稳不住压 | 防喷器油缸、活塞、活塞杆密封圈损坏，密封表面损伤 | 更换密封圃，修复密封表面或更换新件 |
| 侧盖铰链连接处漏油 | 密封表面拉伤，密封圈损坏 | 修复密封表面，更换密封圈 |
| 闸板关闭后封不住压 | 闸板密封芯损坏，亮体闸板腔上部密封面损坏 | 更换闸板密封胶芯，修复密封面 |
| 控制油路正常，用液压打不开闸板 | 闸板被泥砂卡住或手动锁紧机构未复位 | 清除泥砂，加大控制压力，左旋手轮直到终点，使闸板解锁 |

18  井口机械化操作规程

18 .1  液压大钳

18.1.1  安装

1) 用不小于5/8″的钢丝绳将液压动力钻杆钳悬吊到井架上，为方便钻杆钳的移送，井架上的吊点要有足够的高度，调整平衡筒，使位置应合适。

2) 连接液压系统与钻杆钳之间的高、低压液压管线；将管路接好后，把钳尾桩连接卡牢，然后将大钳推到井口，通过手动倒链调节其高度，使其底部与吊卡上平面保持一定距离(0.04m)。

3) 钻杆进入钻杆钳缺口后，应站在钳口前面观察钻杆钳上平面左右和前后的不平度，若左右不平则转动调整吊杆上的螺旋丝杠，改变吊装钢丝绳的左右位置来调平。

4) 左右基本调平后，观察上下钳两个堵头螺钉，用调节吊杆底部调节丝杠的办法，把钳头调到使公母接头与上下两堵头螺钉相贴合。

5) 一般钳头上平面与转盘平面基本平齐即可；安装完成后，观察钻杆钳动作是否灵活，连接管线不应有漏气、漏油的情况。

18.1.2  调整

1) 在低档空转压力7.35MPa以内，使用低挡空转60～120秒。

2) 在高挡空转压力在4.9MPa以内，用高挡空转60～120秒。

3) 进行马达正反转试验，试验钳头复位机构。

4）将钻杆钳送至井口，下钳卡住接头，用高挡试验上扣和卸扣压力(不能使用低挡，以免扭坏液压源接头)。

5）调整好上卸扣压力(上扣压力用钻杆钳上的上扣溢流阀来调整，卸扣压力通过液压钳上的卸扣溢流阀来调整)，使上卸扣压力符合钻机目前使用的钻具螺纹的工作扭矩。

18.1.3  操 作

1) 把钻杆钳平稳送到井口，钻杆通过缺口进入钳体后，观察钳头上、下两堵头螺钉是否与公母接头贴合，然后操纵夹紧缸，用下钳夹紧接头或管体。

2) 根据上、卸扣需要，双向换向阀转动到相应位置，在使用中可以不停车换挡。

3) 马达的正、反转是通过H型液压手动换向阀来实现的，根据上、卸扣的需要更换手柄位置。

4) 复位：即钳头缺口相互对准的过程。当上完一个接头扣或卸完一个接头扣时，必须操作H型手动换向阀，使其钳头向工作状态反向转动，在复位时根据各缺口相距远近可操作高、低挡换向阀，用高、低挡变换的方法实现快速、准确复位。

5) 卸扣时，当公扣全部从母扣中旋出时，方可将H型液压手动换向阀向上扣方向转动复位，在上钳松开钻具而未对准缺口时允许上提钻具，提出钻具后继续复位，这样可节约操作时间。

6) 在上扣时，按使用钻具螺纹上紧丝扣，当上扣完成而上下钳没有松开钻具前不允许上提钻具。

7) 操纵夹紧气缸双向阀到工作位置的相反位置，使下钳恢复零位对准缺口。

8) 平稳地使钻杆钳离开井口，应避免因冲击损坏移送气缸。

9) 全部起完钻或下完钻后，把所有液阀复零位，关闭液压源。

10) 钻机/修井完井搬家运输过程中，应封闭好液管路接头，防止污物进入管路。

11）上、下钳的定位销的位置是根据上扣或卸扣要求来确定的，在变换位置时，钳头的各个缺口必须对正后方可操作变换位置。

使用要领:

口诀为：钳子一定送到头，下钳卡牢转钳头，上卸扣完对缺口，松开下钳向回走。

左手扶钳头手柄，右手扶液缸开关，前推开关，将大钳送至井口。

打开钳框活门，上下钳口对齐，下钳卡牢钻具，关闭钳框活门。

选择上、卸扣，液压换向手柄操作至相应位置。上扣上推，卸扣后拉。

上扣时，先合液控阀高速旋5圈半，再合低速。将液压换向手柄回中位停止卸扣。

卸扣时先合液控阀低速，卸松后再合高速。将液压换向手柄回中位停止卸扣。

打开钳口活门，对齐上下钳口缺扣。

左手扶钳头，右手操作液缸手柄收大钳到原位，停稳。

18.1.4  故障的判断与排除

| 故 障 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 上、卸扣时上钳或下钳打滑 | 钳牙使用时间长，磨损严重 | 更换新钳牙 |
|  | 钳牙槽被污物塞满 | 用钢丝刷清除污物 |
|  | 刹带调节过松，上颚板不爬坡 | 调节调节筒，或更换筒内弹簧 |
|  | 制动盘污染与刹带打滑 | 清洗刹带，用松香给刹带打蜡 |
|  | 钳体没有调平 | 调平钳体 |
|  | 钳体没有送到位 | 将钻杆钳送到底，再夹紧钻杆 |
|  | 夹紧液缸漏气或液路其他位置漏气 | 检查夹紧液缸密封情况，换密封圈 |
|  | 钻杆钳不清洁，颚板架内油垢多，滚子在坡板打滑不能滚动 | 清洗 |
|  | 换颚板时，没有更换堵头螺丝 | 换合适的堵头螺丝 |
|  | 钻杆接头外径磨损严重 | 换上合适的钳牙或颚板 |
|  | 上、下钳定位销方向不一致 | 按照上、卸扣需要，使定位销方向符合铭牌，上、下钳调整一致 |
|  | 上、下钳缺口未对准，将上、下钳定位销换向但不启作用 | 上下钳缺口对准后再将上、下钳定位销方向调整一致 |
| 有高挡无低档或有低档无高档 | 管线泄漏 | 换管线 |
|  | 双向阀滑盘脏或磨损造成阀泄漏 | 将泄漏的换向阀卸下清洗，或换新阀 |
|  | 离合器泄漏，或有摩擦片磨损严重 | 换摩擦片 |
|  | 快速阀泄漏 | 换快放阀 |
| 换挡不迅速 | 快速放阀堵塞 | 清洗或更换 |
|  | 气胎离合器和内齿圈间隙过小，分离不开 | 调整气胎离合器和内齿圈间隙的间隙 |
| 高档压力上不去 | 上扣溢流阀未调到规定压力 | 调整到规定压力 |
| 低档压力上不去，卸扣不开，油路正常，上钳不转 | 摩擦片磨损严重，抱不住内齿圈而打滑 | 换摩擦片 |
|  | 油马达损坏，压力打不启来 | 修理或更换油马达 |

18.2  B型吊钳的安装与使用

1) 吊钳是用3/8″钢丝绳悬吊在井架上的，为了使吊钳在使用中能够方便自如地调整高度，钢丝绳通过井架上的小滑轮，拉在井架上专门设计的吊钳平衡筒上，筒重与吊钳重基本相同，若吊钳的重量发生改变，可以在筒内增减砂子来调节。

2) 如果井架上没有设吊钳平衡筒，则钢丝绳拉在钻台下面坠的平衡重物上。吊钳尾端设有用7/8″钢丝绳编制的钳尾绳，其一端拉在钳尾销上，另一端拉在钻台面上专设的钳尾柱上。

3) 在钻井/修井作业过程中，为了上卸钻具接头，在钻台两边需要同时悬吊两把吊钳，现场称内钳和外钳。

4) 上扣时，用内钳(远离司钻端)卡住钻柱母接头固定不动，外钳则卡住上面公接头，外钳尾端连接猫头绳，借助于猫头力量拧紧钻柱接头的螺纹。

5) 如果用于卸扣，则把内外钳子上下换位即可。

18.3  滚子方补芯

18.3.1  安装

应在方钻杆挂好后直接在方钻杆上进行安装，其顺序如下：

1) 吊起并把滚子补芯放到钻台上，下座架在小鼠洞口上。

2) 卸掉上盖的4只螺母和垫圈，把补芯的上半部从螺杆上拿出，并套在方钻杆上。

3) 从方钻杆滚子补芯的下部取出4只滚子。

注意! 必须把止推环的定位销对准补芯的中心，并处于下半部的四槽内。

4) 将方钻杆下放入滚子补芯内，穿过补芯底座进入鼠洞。

5) 吊起补芯的上半部重新安装滚子组件，令倾斜450的轴端互相对齐并嵌入，同时把密封体的销子放入底座的口内。

6) 放下补芯的上半部，使定位销对准中心。

7) 安装垫圈、旋紧螺母，旋紧力矩须达到2kN•m。

8) 在把补芯交付使用之前，将滚子内加注上润滑脂。

18.3.2  操作

1）安装滚子方补芯时，慢提方钻杆，让方钻杆的加厚端与滚轮接触，但应避免撞击滚轮，把滚子补芯放入转盘方瓦，其套筒沿锥面进入方瓦颈部，套筒表面涂上黄油，使浮动环滑行自如，浮动环位于方瓦颈上部，使滚子方补芯对中。

2) 对准井眼，下放补芯。

3）在滚子方补芯下放时，转盘要慢慢转动，滚子方补芯就会对准中心，滚子方补芯的方体就会逐渐落在方瓦的四方驱动槽中。

4) 放入方钻杆时必须细心，方钻杆若撞击滚子将会损伤滚子组件。

5）推荐使用橡胶刮泥板，方钻杆和滚子方补芯部件使用寿命将会增加20%，刮泥板能阻止钻井液等脏物进入方钻杆和滚子之间，减少磨损。

18.4  液压绞车操作规程

18.4.1  安装

1) 绞车应安装在平整的修井机上，固定牢固。

2) 吊绳、吊钩及定滑轮选型应与绞车最大载荷匹配。

3) 吊绳安装时应根据绳的方向选择滚筒上的不同安装孔，并用压板压紧，保证受力后不松脱。长度必须足够保证吊最远处重物时余绳不少于5圈。

4) 吊绳无扭结、断股、断丝压扁等现象，符合要求，排列整齐，不跳滑轮槽。

5) 正常使用时，应经常涂以钢丝绳油脂，以减少钢丝绳的磨损和锈蚀。

6) 液压管线及元件不渗漏、压力足够。

18.4.2  使用操作

1) 起升工况：操作换向阀使液动马达正转，实现正常运转，完成提升。

2) 下降工况：操作换向阀使液动马达反转，实现正常运转，下降至离放置位置有一定高度时，应减速平稳下放。

3) 刹车工况：操作换向阀处于中位，停止马达运转，同时操作刹车，刹死。

(1) 初次使用时，先空负荷运转10分钟，然后再逐步增大提升负荷至额定拉力。

(2) 允许利用改变换向阀的开度来控制重物的升降速度。换向时应轻推轻拉，不可用力过猛过快，以保护液压元件和管线免受油压突然猛烈冲击而损坏。

(3) 重物过重，弹簧刹车打滑时，允许通过控制阀反向对液压马达加压，辅助刹车，但不得经常使用。

(4) 经常检查吊绳的损伤情况，凡损伤的吊绳严禁使用。以免提升重物时发生危险。

(5) 使用中经常检查紧固件是否松动现象，一旦松动立即紧固。

(6) 使用中，如有异常响动，应立即停机检查，排除故障后才允许继续使用。

注意：不得载人。

钢丝绳不得穿反。

吊物角度必须在起吊范围之内。

吊重物前要估量重物是否超过绞车额定负荷。

吊重物应采取相应的稳定措施，不使重物乱摆乱晃

- 19  泥浆泵操作规程

- 19.1  安装

泥浆泵必须安装在牢固基础上，且应使泵组尽量保持水平，并固定牢固，以利于泥浆泵动力端润滑油的合理分布。减少柴油机、传动装置和泥浆泵的振动。安装时尽量降低机泵组的安装高度。尽量减少吸入管的长度和弯头，增加吸入管的直径，减少吸入管内的摩阻损失，以利于吸入。吸入管的入端应高于泥浆罐底300mm左右。

装好泥浆泵的安全阀、压力表及预压氮气/空气包，使之符合规定的要求。吸入管与钻井罐的连接处，不能正对钻井液的返回处，以免吸入钻井液罐底的沉屑。

- 19.2  起动前的准备

当启动一台新泵或重新启动一台长期停用的旧泵前，要打开泵上的检查盖，首先清洗动力端油槽。冬季加入足量的L-CKC220硫磷型中极压齿轮油，夏季加入足量的L-CKC320硫磷型中极压齿轮油，并且在启动前打开泵上的各个检查盖，向小齿轮、轴承、十字头油槽内加油，使泵的所有摩擦面在启动前都得到润滑。

1) 检查减速箱油位、轴承的温升。

2) 检查离合器、皮带及其护罩的连接与固定。

3) 检查泥浆泵缸套、活塞和阀是否装配正常

5) 检查泥浆泵排出空气包的压力是否达到规定的标准

6) 检查泥浆泵排出管线上的所有阀门是否处于启动前的正确操作状态。严禁关闭所有排出管汇上的阀门

7) 打开泥浆泵缸盖，将吸入阀腔灌满水或钻井液，排出空气，以免开泵时发生气穴现象。

8) 检查泥浆泵喷淋泵水箱内冷却液是否干净，液面是否达到要求，检查冷却液阀门是否打开。三缸单作用泵还需要检查喷淋装置和喷射角度，务必使活塞在整个工作过程中都能喷到。

9) 检查泥浆泵排出安全阀和泥浆泵出口压力表是否处于正常状态。

10) 检查机泵组传动部分螺栓(如带万向联轴器的传动装置法兰连接螺栓、离合器连接螺栓等)的紧固情况，不允许有松动现象。

11) 检查泥浆泵和柴油机的固定情况，不允许有松动现象。

12) 检查各润滑部位是否加入润滑剂。

13) 检查启动电瓶。

14) 检查万向轴及其护罩的连接和固定状况，万向轴的安装要保证两连接体的箭头方向对齐。

15) 柴油机、变速器、离合器的准备工作见动力系统、传动系统章节。

16) 将不用的工具、零部件清理干净，放置在安全的地方。

- 19.3  泥浆泵的起动与停机

1) 泥浆泵起动，必须在钻台人员同意后方可进行。在确认离合器处于分离位置的情况下，启动柴油机并使其运转正常。挂离合器要用二次挂合法，即第一次挂合后应立即摘开，观察泵的起动是否正常，如果情况正常即可挂合离合器，这样也改善泵的吸入性能。严禁将离合器挂合在半离半合状态，以免离合器打滑发热，减少离合器易损件的寿命。泵的转速应慢慢提高，以使吸入液体流速的增加跟上活塞的速度，不致发生气穴现象。

2) 开泵时，操作人员应站在安全位置，注意观察泥浆泵泵压变化和钻井液的返出情况，若有不正常情况应立即停泵，千万要防止憋泵。开泵要有人统一指挥，保证设备及人身安全。

3) 停止工作时，先摘掉离合器停泵卸载，然后停下柴油机。

- 19.4  运转中的检查

1) 检查泥浆泵缸套是否来回窜动，检查泥浆泵动力端、阀箱、活塞杆、介杆卡箍是否有不正常的响声。

2) 检查泥浆泵泵体上所有螺帽及阀盖、缸盖是否有松动现象，检查液力端有无刺漏泥浆，动力端润滑情况是否正常，如发生不正常现象或响声，应查明原因并及时处理。

3) 注意泵压变化，发现异常情况要妥善处理。

4) 注意喷淋泵的供液情况，应保证使缸套活塞润滑情况最佳。

5) 注意观察传动装置轴承座的温升，发现有不正常温升要及时分析解决。

6) 注意观察各个仪表，及时发现问题，并按相关说明排除故障。

19.5  常见故障和排除方法

泥浆泵在运转时，如发生了故障，应及时查出原因并予以排除，否则，会损坏机件，影响钻井工作的正常进行。

| 故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1、压力表的压力下降、排量减小或完全不排钻井液 | 1、上水管线密封不严密，使空气进入泵内 2、吸入滤网堵死 | 1、拧紧上水管线法兰螺栓或更换垫片 2、停泵，清除吸入滤网杂物 |
| 2、液体排出不均匀有忽大忽小的冲击。压力表指针摆动幅度大。上水管线发出呼呼声 | 1、一个活塞或一个阀磨损严重或者已经损坏 2、泵缸内进空气 | 1、更换已损坏活塞检查阀有无损坏及卡死现象 2、检查上水管线及阀盖是否严密 |
| 3、缸套处有剧烈的敲击声 | 1、活塞螺母松动 2、缸套压盖松动 3、吸入不良，产生水击 | 1、拧紧活塞螺母 2、拧紧缸套压盖 3、检查吸入不良的原因 |
| 4、阀盖、缸盖及缸套密封处报警孔漏钻井液 | 1、阀盖、缸盖未上紧 2、密封圈损坏 | 1、上紧阀盖、缸盖 2、更换密封圈 |
| 5、排出空气包充不进气体或充气后很快泄漏 | 1、充气接头堵死 2、空气包内胶囊已破 3、针形阀密封不严 | 1、清除接头内的杂物 2、更换胶囊 3、修理或更换针形阀 |
| 6、柴油机负荷大 | 排出滤筒堵塞 | 拆下滤筒，清除杂物 |
| 7、动力端轴承、十字头等运动摩擦部位温度异常 | 1、油管或油孔堵死 2、润滑油太脏或变质 3、滚动轴承磨损或损坏 4、润滑油过多或过少 | 1、清理油管及油孔 2、更换新油 3、修理或更换轴承 4、使润滑油适量 |
| 8、动力端、轴承、十字头等处有异常响声 | 1、十字头导板已严重磨损。 2、轴承磨损 3、导板松动 4、液力端有水击现象 | 1、调整间隙或更换已磨损的导板 2、更换轴承 3、上紧导板螺栓 4、改善吸入性能 |

注：除以上估计可能出现的故障之外，如发现其它异常现象时，应根据故障发生的地点仔细寻找原因，直到原因查明并进行排除后泥浆泵方能正常运转。

第四节  SJX5540TXJ650修井机维护保养规程及润滑

安全警示!

在对设备进行维护保养、例行检查之前，必须切断动力源，并且要有防止误操作的警示牌，及相关措施！

必须确认所有的维护保养及例行检查的作业完成后，才能供给动力！

概述：为了使修井机能够持续的正常工作，使各零部件具有尽可能长的寿命，除了按规程进行正确的操作使用外，还必须进行维护保养。

在修井机的整个服役期间内，应进行周期性的维护保养管理。周期性维护分为：班维护、周维护、月维护、半年及一年维护。在维护过程中发现的问题视具体情况可以由操作人员或专业人员加以解决，工作量大的(例如更换轴承等)则要送机修站点或机修厂解决。

本规程未加阐述的相关设备或配套部件的维护保养，请参看各设备或配套部件的使用说明书或维护保养手册。

1  维护保养

1.1  班维护

班维护作业项目包括例行检查、调试、润滑、紧固、清洁、防腐等常规作业内容以及下述各项规定的班维护作业项目。

班维护作业完全由操作人员独立完成，此是操作人员的例行检查工作。

1.2  周维护

周维护的作业应包括班维护作业项目。

周维护作业的例行检查完全由操作人员独立完成，部分工作量(或难度)较大的项目(例如更换过滤器芯，绝缘性能的检查)可由相关的人员配合。

1.3  月维护

月维护作业项目应包括周维护作业项目，在月维护检查中发现有较大的工作量或难度的项目(例如：调整离合器的摩擦块，气动元件的清洗维护等)，需要有相关的人员及技术人员参与解决。

1.4  半年、一年维护

经过半年或一年的使用，各运动部分的零件必然有磨损，其他非运动零件的性能也会有所变化，必须进行调整、维护、更换，这些工作需要在专业的站点(机修站)或机修厂由专业维修人员根据设备管理技术人员的建议对修井机作全面的检修及维护。

2  周期性维护规定

本节所述的是最基本的例行检查及维护的规定，操作者必须按要求执行，更进一步的详细资料请参看各设备的使用说明书。

3  高寒期的操作与维护

3.1  循环系统

1) 泥浆泵起动前应检查阀腔、循环管汇，不应结冰。

2) 当泥浆泵停止工作时，应排净泥浆泵液力端、水龙头及高低压管汇内的钻井液。排净喷淋泵水箱内的液体。

3.2  提升系统

1) 下完钻，应排尽刹车毂内的冷却液。

2) 防止水龙头提环下部放水孔结冰。

3.3  其它系统

1) 气温低于-20℃以下时，对可能引起井架和底座的主要结构件损坏的因素要采取预防措施。

2) 油、气、水输送管路及修井机控制阀件应采取防冻措施。

3) 司钻台和计量仪表应有保温措施。

4  井架的维护保养规程

4.1  井架在修井/钻井作业时应尽量避免骤加载荷，防止产生过大的冲击负荷，特别是在较大的大钩载荷情况下，如下技术套管，钻最大井深以及处理井下卡钻等事故时，应缓慢加载和卸载，尽量避免突然加载和紧急刹车，以确保井架安全.操作者在使用过程中应根据铭牌上钩载、风速及二层台立柱靠放量的函数曲线，保证指重表的读数不超过曲线示意的钩载范围。

注意：加速度、冲击、排放立管和风载将降低最大钩载.

4.2  操作者(或指定代表)应对使用的井架按计划定期进行现场外观检查，并报告结果。一般每个修井/钻井月检查一次。

4.3  井架在使用过程中应定期检查立柱、斜横拉筋是否有变形或损坏；起升大绳有无锈蚀断丝；主要受力部位的焊缝有无开裂；销子、别针是否齐全；螺栓螺母有无松动；梯子、栏杆、走台是否完整、安全；连在井架上的零件及悬挂件是否有跌落的危险等。如存在问题，应及时排除或修理。

4.4  在检查时损坏的部位和部件应做出清楚的、明显的标志，以便进行必要的修理。对此推荐用明亮的、颜色差别明显的油漆标志。修理后这些标志应用与原构件颜色一致的油漆涂去。构件油漆脱落的应按井架原色涂漆。

4.5  未经许可不允许在井架上焊接、钻孔。对运输、使用中损坏或丢失的构件不能随意代用，应向制造厂家进行技术咨询。对损坏的构件进行修理，要尽量和制造厂协商，以取得对井架原材料及修理方法的确认。在没有取得制造厂同意的情况下，其操作人员和维修施工工艺需经机械责任工程师或资产设备科领导的批准，方可进行修理工作.

4.6  井架在正常使用期间一年保养一次，一般的情况下，井架主体下段以上各段至少每年应进行一次除锈防腐处理，井架主体的下段每六个月应进行一次除锈防腐处理，遭受钻井液、石油、天然气饱和盐水、碳化氢等侵蚀而腐蚀严重的部件应在每口井完钻后和搬家前进行一次除锈防腐处理。

4.7  本井架在承受最大钩载以及起升下放操作时，环境温度应高于-20℃，如果在低于此温度在上述工况使用时，必须对材料的低温性能予以确认，并采取必要的防护措施。

4.8  井架的转动部位要定期润滑，各种滑轮、导绳轮应注意润滑。润滑周期为：每起放一次井架时应对各润滑点加注7011＃低温极压润滑脂，直至新油从滑轮端面溢出为止。

4.9  对井架缓冲装置进行定期调试，保证液压管路及液压缸处于正常工作状态且管线、接头、阀体及液压缸均防碰、防压、防火等.

4.10  应按SY/T6408-1999《钻井和修井井架、底座的维护与使用》定期对井架进行现场外观检查，并报告结果。一般每个钻井月检查一次。井架现场外观检查报告的格式、范围、具体项目和缺陷等见《井架、底座现场外观检查报告(格式)》，如果井架在其极限条件下使用，或结构处于影响到其安全性能的临界条件下，可考虑定期按更详细和要求更高的补充程序进行检查。在日常钻井/修井中如发现螺栓松动，别针脱离，构件损坏等异常，应及时采取措施，避免发生意外事故。

4.11  井架封存前要清除灰尘、脏物和吸水性物质。存放时应堆码整齐，并适当垫平；所有耳板的销孔、销轴处涂防锈油脂，轴和滑轮的轴孔涂防锈油后用塑料布包扎好；起升大绳涂防锈油脂后，捆扎成盘，堆放在干燥处。

5  底座维护保养规程

5.1  使用中注意底座基础的稳定，尽量减少地面水渗漏到基础周围的土层中，如果发现基础有不均匀下沉时，应采取措施补救。

5.2  经常检查主要受力部位的焊缝有无开裂，耳板有无挤压变形，构件有无变形等，发现异常情况应及时采取措施。

5.3  未经专门管理机构的允许，不得在底座主体主要受力构件上钻孔、割孔及焊接。

5.4  如果需要对底座进行修理和修改，要和制造厂协商，以取得对底座原材料及修改方法的确认，在没有取得制造厂同意的情况下，其操作人员及维修施工工艺需经机械责任工程师或资产设备科的批准，方可进行修理或修改工作。

5.5  底座在使用过程中应经常检查螺栓是否松动，销轴别针是否脱落，发现油漆脱落应及时补刷。

5.6  底座每次起放前，起升系统的滑轮内及转动杆件的销子必须涂7011低温极压润滑脂。

5.7  应按SY/T6408-1999《钻井和修井井架、底座的维护与使用》定期对底座进行现场外观检查，并报告结果。

5.8  在底座吊装和运输中应严格防止构件碰坏甚至变形，如发现构件损坏，应及时予以校正或更换。底座在拆装运输中，各构件的销孔、栓孔等裸露金属加工表面应涂润滑脂防腐。

5.9  底座在正常使用期间，每年均应进行全面保养，如除去锈蚀，进行涂漆等防腐处理。与地面接触的底座左、右基座等应每半年进行一个除锈防腐处理。遭受钻井液、饱和盐水、硫化氢等浸蚀而腐蚀严重的部位，应在每口井完钻和搬家前彻底进行一次除锈并进行防腐处理。

5.10  底座的起升机构如滑轮起升大绳等，应采取措施，防止雨水、钻井液或修井作业液等侵蚀，在底座起升后，应将起升大绳盘好，用防水胶带缠绕后挂在上座的下面。

6  运载车的维护保养

6.1  修井机保养间隔里程

1) 每行驶1000公里（新车走合期）

2) 每行驶5000公里

3) 每行驶10000公里

4)每行驶30000公里

6.2  1000公里保养项目

6.2.1  底盘传动及行走机构

1) 检查分动箱油面高度；打开油底放油螺塞，检查润滑油品质，污染应更换。

2) 检查分动箱各类操作手柄机构，操作灵活、定位准确；向各润滑点加注润滑脂。

3) 检查、紧固各传动轴各部螺栓，向各润滑点加注润滑脂。

4) 检查各驱动桥差速器、轮边器的油面高度，检查润滑油品质，污染应更换。

5) 检查前三桥各推力杆螺栓及钢板弹簧U形螺栓的紧固情况；检查一、二、三桥的桥距、前束。悬挂系统中钢板弹簧、钢板弹簧中央支撑、前推力杆、后桥平衡梁两端、后桥平衡梁中央支撑、后桥推力杆加注润滑脂。

6) 悬挂系统后双桥检查各推力杆螺栓，中央支撑螺栓，平衡梁两端端盖螺栓是否紧固，检查中央支撑调心轴承及推力杆端橡胶支撑是否松旷。向各润滑点加注润滑脂。

7) 检查第四、七桥紧固可靠、摆动灵活；气囊无裂纹、损坏，确认气囊气压，检查气悬桥上的的限位块、铁链是否完好。

8) 检查轮胎有无损伤，紧固全部螺栓。

9) 检查转向机润滑油液面及油质，不足应添加，污染应更换。

10) 检查转向节有无损伤、裂纹，主销与转向节平衡是否良好。

11) 检查各转向直、横拉杆是否安全可靠，球头销应灵活而无松旷。

12) 检查转向液压系统各接头不得松动、泄露，各软管不得有裂纹、老化现象。

13) 检查、调整各车桥制动鼓间隙；向车轮制动机构各润滑点加注润滑脂。

6.2.2  电气系统

1) 检查蓄电池液面，清洁接线柱。

2) 检查、清洁发电机、起动机；检测各种电器仪表、灯光线路。

6.3  5000公里保养项目

完成1000公里保养全部作业项目，再增加以下作业：

6.3.1  底盘传动及行走机构

全部底盘各润滑点加注润滑脂。

检查各转向直、横拉杆紧固情况。

调整转向机构全部球头销间隙。

6.3.2  电气系统

检查蓄电池，添加电瓶液，液面应高出电极板10-15毫米。

6.4  10000公里保养作业项目

完成5000公里保养全部作业项目，并增加以下作业：

6.4.1  目测检查钢板弹簧，清洗钢板弹簧两侧，检测各片弹簧有无裂纹、损伤；用毛刷沾机油涂刷弹簧两侧。

6.4.2  打开柴油箱底部的放油螺塞，排放3～5升柴油，使油箱底部积聚的杂质和水液连同排出。

6.5  30000公里保养作业项目

完成10000公里保养全部项目，并增加以下作业：

1) 更换全部驱动车桥差速器、轮边减速器的润滑油；放油时，应在停车后，趁热立即操作，箱内的陈旧油液容易排干净。

2) 更换全部车轮毂的润滑脂。

3) 检查全部轮胎，置换安装位置。

4) 检查调整前部车轮前束：0～3mm。

7  天车的维护保养

7.1  使用前的维护检查

为了使天车长期无故障工作，应及时正确的进行保养。天车安装前如果有不正常的情况必须排除。

1) 各滑轮的转动应灵活，无阻滞现象。

2) 当转动一个滑轮时，其相邻滑轮不应随着转动。

3) 所有连接必须固定牢靠，不得有松动现象。

4) 各滑轮轴承应定期加注润滑脂，并检查润滑脂咀和油道是否通畅。

7.2  例行保养（每班保养）

1) 根据润滑保养规定，按期加注润滑脂。

2) 当轴承发热温升超过环境温度40℃ 时，应查找原因，更换润滑脂。

3) 滑轮有裂痕或轮缘缺损时，严禁继续使用，应及时更换。

7.3  一级保养（150～180h包括例行保养的内容）

1) 经常检查滑轮槽的磨损情况，滑轮槽的形状对钢丝绳寿命有很大影响，应定期用专门的样板进行检验。

2) 在长期使用中，特别是在润滑不好的情况下，滑轮的双列园锥滚子轴承因磨损导致间隙增大，轴承会发出燥音及滑轮抖动，抖动会降低钢丝绳的寿命，为了避免事故，应及时更换磨损了的轴承。

3) 如果护罩变形会影响滑轮的正常转动，应按要求校正或修理护罩形状。

7.4  二级保养(450—540h包括一级保养内容)：

1) 清除天车滑轮槽中的油污。

2) 检查天车滑轮的磨损，有无裂纹。

- 3) 滑轮槽形状和大小对钢丝绳寿命有很大影响，故应定期用专门的样板来检验。

- 7.5  三级保养和维修建议在修理厂完成。

- 7.6  填写维护保养记录

7.7  润滑

各滑轮轴承在使用前及工作期间应加注1号(冬用)或3号(夏用)锂基润滑脂(GB7324-94)，每周一次。

8  游车大钩的维护保养

8.1  游车

8.1.1    游动滑车在使用前及使用过程中，应经常检查各部位工作是否正常。如果出现故障，应立即排除。

1) 在使用前，各滑轮轴承应注满润滑脂。轴承的转动应正常无噪音。

2) 在使用中，轴承发出噪音及由不平稳运动造成的滑轮抖动，是双列园锥滚子轴承间隙增大的结果。轴承润滑不当会导致磨损的加剧。滑轮不稳和抖动会降低钢丝绳的寿命。为了避免事故，应及时更换磨损了的轴承。

8.1.2  例行保养（每班保养）

1)按保养牌要求，对各润滑部位加注润滑油。

2)检查主滑轮和辅助滑轮固定情况。

3) 滑轮有裂痕或轮缘缺损时，严禁继续使用，应及时更换。

8.1.3  一级保养（150～180h包括例行保养的内容）

1) 如果护罩变形会影响滑轮的正常转动，应按要求校正护罩形状。

2) 如果滑轮边缘破损，钢丝绳就可能跳出滑轮槽，使钢丝绳发生剧烈跳动，损坏钢丝绳，所以在这种情况下应及更换滑轮。

3) 滑轮槽表面如果产生波纹状的沟槽，则当滑轮组启动或制动时，会对钢丝绳起挫削作用而造成严重磨损。发现这种危险迹象时，应将轮槽重新车光或更换滑轮。在更换滑轮时，应落实新滑轮的材质是否具有能承受预定负荷足够的强度。

4)检查游动滑车轴头大螺帽是否松动，滑轮应转动灵活。

8.1.4  二级保养(450—540h包括一级保养内容)：

1) 清除游车滑轮槽中的油污。

2) 检查游车滑轮的磨损，有无裂纹。

- 3）滑轮槽形状和大小对钢丝绳寿命有很大影响，故应定期用专门的样板来检验。轮槽直径不应小于样板尺寸，否则钢丝绳的寿命就要降低，样板的尺寸如下表：

| 钢丝绳公称直径 | 1″ | 11/8″ |
| --- | --- | --- |
| 样板半径RG（mm） | 13.03 | 14.66 |

经过修复的滑轮槽半径应符合下表规定：

| 钢丝绳公称直径 | 1″ | 11/8″ |
| --- | --- | --- |
| 槽底半径R（mm） | 13.79 | 15.37 |

- 8.1.5  三级保养和维修建议在修理厂完成

- 8.1.6  填写维护保养记录

- 8.1.7  定期润滑

1) 各滚动轴承及钩体支承销处的黄油嘴，每周加注一次黄油。

2) 钩筒润滑部位每月加注一次润滑油或黄油。

3) 滑轮绳槽、钩体各工作接触表面每班刷涂一次黄油。

4)润滑油(脂)

润滑脂：ZG-2H或ZG-3H合成钙基润滑脂(GB1409-76)。

润滑油：夏季：N46或N32机械油(GB433-84)

冬季：N10机械油(GB433-84)

8.2  大钩

8.2.1  大钩使用前的检查

1) 吊环销两端的开口销是否牢靠。

2) 副钩上的螺钉是否拧紧。

3) 制动装置，安全销体的掣子是否灵活、可靠。

4) 用手转动钩身是否灵活。

5) 定位盘、销轴、顶杆，掣子的润滑情况。

6) 筒体内润滑油的油位、油质情况。

7) 大钩在水平及垂直时，各密封处有无油渗漏。

8.2.2  例行保养（每班保养）

1）大钩在承受较大冲击负荷后（如碰撞、顿钻、处理事故）应立即检查各主要部位（钩身、钩口、付钩、吊环），无异常情况后方可继续使用。

2) 检查大钩耳环螺栓固定是否完好，有无松动。

3) 检查大钩锁销及制动销是否正常。

4)按保养要求，对各润滑部位加注润滑油。

8.2.3  一级保养（150～180h包括例行保养的内容）

1) 检查大钩钩身与轴杆连接销应转动自如。

2)检查大钩转动应灵活，弹簧伸缩应自如。

8.2.4  二级保养(450—540h包括一级保养内容)：

1) 检查大钩开口舌头，应灵活可靠。

2) 钩身、吊环、吊环座、筒体不得随意气割、焊接。

3)定期检查吊环、吊环座、钩身各受力区域，发现裂纹应立即停止使用。

- 8.2.5  三级保养和维修建议在修理厂完成

- 8.2.6  填写维护保养记录

- 8.2.7  定期润滑

1) 各滚动轴承及钩体支承销处的黄油嘴，每周加注一次黄油。

2)钩筒润滑部位每月加注一次润滑油或黄油。

3) 滑轮绳槽、钩体各工作接触表面每班刷涂一次黄油。

4)润滑油(脂)

润滑脂：ZG-2H或ZG-3H合成钙基润滑脂(GB1409-76)。

润滑油：夏季：N46或N32机械油(GB433-84)

冬季：N10机械油(GB433-84)

9  水龙头的维护保养

9.1  例行保养(每班保养)

1) 检查水龙头体内的油质、油量，及时补充。

2) 检查水龙头提环销、冲管总成、上部和下部等部位的润滑油的油质、油量。

3) 保持外表清洁。

9.2  一级保养(150-180h包括例保作业内容)

1）清除提环销轴处的污物。

2）检查机油质量，对新的或新修过的水龙头在使用满200小时后应更换润滑油。

3）检查冲管盘根及上下机油盘根压帽情况，及时处理渗漏情况。

4）两用水龙头检查旋扣器马达及气控元件、管线。

5）两用水龙头定期检查离合器的工作情况。

6）检查油雾器的油面高度。

9.3  二级保养(450—540h包括一级保养内容)

1）检查冲管盘根装置、密封盘根、“O”型圈等，如有磨损进行更换。

2）检查上密封压套和冲管的花键刺坏，如有损坏进行更换。

3）检查中心管上、下弹簧骨架密封圈密封情况，如果漏油进行更换。

- 4）检查全部滚柱和底圈有误破碎、腐蚀和裂纹。当主轴承上发现有任何缺陷都必须更换。

- 9.4  三级保养和维修建议在修理厂完成。

- 9.5  填写维护保养记录

9.6  润滑

1）水龙头体内注入90号硫磷型工业齿轮油（SAE 90）。

2）提环销、冲管总成、上部和下部油封用（SY1412-75）2号锂基润滑脂润滑。

3）油雾器夏季加注10#机械油，冬季及北方寒冷地区用5#轻质定子油。

10  转盘维护保养

10.1  日常维护检查（每班检查）

1) 油量、油温、油质是否正常。

2) 输入轴上的弹簧密封圈，转台下迷宫密封是否有泄漏现象。

3) 转盘运转的声音及振动是否有异常

4) 转台锁紧装置是否灵活可靠并处于钻井或修井作业所需的位置。

5) 方瓦与转台，补心锁紧销子和制动块的转动是否灵活可靠。

6）对转盘的润滑部位进行一次润滑脂的保养。

7) 清洁外表。

10.2  定期维护检查项目

1) 每完成一口井应检查一次联接螺栓有无松动，松动则应以690N•m的力矩上紧。

2) 每完成 一口井应检查一次输入链轮有无轴向窜动，松动者则应上紧轴端压板螺钉。

3) 每完成一口井应检查一次输入链轮轮齿的磨损及变形情况，磨损或变形较大时应予以更换或修复。

4) 每完成一口井应检查一次补心装置的磨损及变形情况，磨损或变形较大时应予以更换或修复。

5) 建议转盘累计钻井进尺达9～10万米时，应对锥齿轮轮齿、轴承滚道的磨损及点蚀情况进行检查，达到相关标准者应予以更换。

10.3  润滑

1）转盘的锥齿轮副、轴承为飞溅润滑，使用加10% 4号防锈复合剂的90号硫磷型极压工业齿轮油SAE90(按油标尺)，每两个月更换一次，油位应以停车5分钟后的液面为准，当油位降至或低于油标尺下限时则应补充润滑油，加油量一般以接近或达到油标尺上限为宜(第一次的注入量为15升)，润滑油过量则会引起转台下迷宫密封处的泄漏现象。

2）转台锁紧装置的销轴为脂润滑，使用2号锂基润滑脂，每周润滑一次。

11  传动系统维护保养

- 11.1  阿里森变矩器维护保养

- 11.1.1  变矩器应保持干净。

- 11.1.2  检查有无螺栓松动、油管松动、漏油；检查控制拉杆和拉线的状况。

- 11.1.3  每班前检查变速箱的油平面。

- 1) 保持正确油平面的重要性

(1) 保持正确的油平面非常重要。变矩器油用来接合离合器、润滑和冷却零部件。气体进入油中将影响变速箱的工作性能，油中进气的主要原因是油底壳内油面低或油过多。

(2) 油面低时不能充满滤油器，油和空气被注油泵吸入并输送到离合器和变矩器，引起变矩器产生气穴、噪音和不正常换挡。气体还使油的粘度和颜色改变，成为稀的乳状液体。

(3) 如果油底壳内油过多，油进入齿轮部分和离合器，使油中产生气体，导致变速箱过热或产生不规则换挡。

- 2) 冷车检查

冷油检查(发动机未发动)只是确定油量是否足以保证起动后运转。变矩器装有油面计或检查塞。如果没有油面计，发动机启动前油平面须达到或高于ADD刻度。

- 3) 热车检查

热车检查的目的是为确定油量是否足以保证变矩器运转。检查时使发动机在1000rpm运转几分钟后变速箱处于水平状态，变速箱达到180-2000F(82-93℃)的正常工作温度。液力减速器控制阀在关闭位置。这时卸下变矩器后部的油平面塞(FULL满)，油平面应达到(FULL满)塞子平面。如果油位低于这个平面，加油到(FULL满)油平面；油多时放出，使达到FULL(满)塞平面。

- 11.1.4  换油和滤清器

1) 时间间隔

每隔1200小时应更换油和滤清器，或根据工作类型和环境提前更换。

2) 清洁

必须用清洁容器加油，防止外界杂物进入变矩器。

- 3) 油的容量

直通型变速箱初次加油需要大约18美加仑(68公升)。分动箱型变速箱初次加油需要大约13加仑(49公升)。再加上外部系统(冷却器、滤清器、外部油管)的需要量，大约需要不到3加仑(11公升)。

- 4) 油的型号

用C-4型变矩器油，其规格如下：

油的粘度和级别                      低于以下环境温度时应预热(见注意)

SAE 30，15W–40                    32℉(0℃)

SAE 10W，10W–30                   10℉(-12℃)

SAE 5W-20                          -10℉(-23℃)

注意！如果没有预热设备，在操作变矩器带负荷以前，最少在空挡运转20分钟。如果在最低允许温度以下操作变矩器运转，可能发生故障或损坏变矩器。

5) 步骤

(1) 变矩器应达到工作温度(大约运转一小时以后)。

(2) 从油底壳和滤清器卸下放油塞。放出旧油，装回塞子。

(3) 变矩器油底壳内装有筒型滤网。当每次清洗后装滤网盖时应装新垫片。彻底清洗滤网。

每次换油应更换滤清器芯，并在两次换油之间即600小时换滤芯。滤清器壳体内应彻底清洗，安装新滤芯时应使用新垫片(或密封环)。

(4) 启动发动机之前，变速箱内重新加注清洁的变矩器油。

(5) 向变矩器内加入足够的油，直到油面计或ADD检查塞指示正确的油面。起动发动机怠速运转2-3分钟，如果这时主压力不稳定，应再加些油。油加够，压力稳定以后，使变矩器在所有挡位运转，直到温度达到180℉(82℃)，发动机停车，检查油平面是否在FULL(满)塞位。必要时，在发动机运转时补充油。

(6) 发动机在运转时仔细检查滤油器和盖子有无漏油。

- 11.1.5  油的污染

1) 换油时的检查

每次换油时，检查排出的油中是否含有污物和水。在变矩器运转时，正常数量的凝结物成为乳状物。如果发现有水，检查冷却器(热交换器)的水和油之间有无渗漏。在冷却器内(或发动机散热器内)水中有油，也是一种渗漏迹象，但是这种渗有可能是从发动机机油系统漏油。

2) 金属颗粒

油中出现金属颗粒，(通常聚集在滤油器和滤网上的微粒除外)表明变矩器内已发生损坏。当油底壳内发现金属颗粒时，必须解体变矩器并仔细检查，找出金属颗粒来源。清洗所有内部和外部油道和外部油道、冷却器和所有其它可能聚集金属颗粒的部位。当修理变速箱内部重要故障时，应尽可能分解成可保养的零件并彻底清洗。不能仅仅分解有问题的部位。

3) 漏冷却液

如果发动机冷却液漏入变矩器油系统，必须立即采取措施，避免引起故障和可能严重损坏变矩器。乙二醇腐蚀离合器片的摩擦面，变矩器必须完全分解、检查和清洗。因冷却液污染引起的所有冷却液痕迹和油漆沉淀必须清除，更换全部离合器摩擦片。在安装新的或修复的变矩器之前，冷却器必须修理或更换。

- 11.1.6  经常清洗变矩器壳体顶面的通气口，保持气体畅通。

- 11.1.7  检查油温和油压

1) 油温表

(1) 油温表指示变矩器出口(到冷却器)的油温。油温表传感器装在液力减速器控制阀总成顶部的接头孔中(带液力减速器型)，或是装在变矩器壳体的左侧(不带液力减速器型)。油温表的量程为150-330℉(65-165℃)。表盘绿色范围为150-275℉(65-135℃)，红色范围为275-330℉(135-165℃)。绿色范围为安全运转区域，红色范围表示过热。只有在使用液力减速器时例外，可达到红色区域。间断地使用液力减速器时变矩器出口油温可能超过275℉(135℃)，但在任何情况下，变矩器出口油温不能超过330℉(165℃)。正常变矩器工作油温为180-200℉(82-93℃)。

(2)  如果变矩器出口油温达到最高温度，将变速箱放到空挡，让发动机在1500转/分运转，使变速箱降温。如果在大约30秒以后变速箱不冷却，或当继续运转后仍然过热，应停止发动机运转，找出原因。

2) 检查和调整主压力

(1) 压力表的刻度为50-300psi(345-2067KPa)。50-140psi(345-965KPa)部分为红色，140-230psi(965-1584KPa)部分为绿色，230-300psi(1585-2067KPa)部分为红色。

(2)  可以用仪表盘上的油压表检查主压力。当发动机转速在1500转/分、变矩器出口油温在200-225℉(93-107℃)并且输出轴失速时，在所有的挡位主压力应为170-185psi(1172-1275KPa)。

(3) 压力表连续地表示出主压力油路和离合器接合油路的压力。

(4) 如果工作压力不在限定压力范围内，需调整主压力。用增减主调压阀弹簧的增压信号柱塞端部垫片，可以使主压力升高或降低。为了增减垫片卸下主调压阀塞子，垫片和调压阀塞垫片装在加压柱塞孔内，增加或减少垫片，获得正确的主压力读数。垫片的厚度为0.0289和0.0528英寸(0.734和1.341mm)。

3) 检查润滑油压力

在变矩器壳体左侧的检查点连接一个压力表，可以检查润滑压力。当变速箱在一挡、输出轴失速，变速箱在正常工作温度180-200℉(82-93℃)、发动机在1000rpm时，润滑油压力应接近于20psi(138KPa)。

4) 调整润滑油压力(不带液力减速器型)

(1)  在发动机油门全开、输出轴失速时，最大润滑压力调到30psi(207KPa)，其目的是将变矩器最大出口油压限制在65 psi(448KPa)，这对保证闭锁离合器的功能是必要的，因为变矩器出口油压与闭锁离合器的接合相反。变矩器出口压力的功用是供给润滑压力和克服冷却回路阻力。在润滑压力阀调整以后，冷却系没有节流的情况下，如果变矩器出口压力超过65 psi(448KPa)，则冷却系统需要更换成大的管路。

注意！调整润滑压力时，调整垫片不能超过10片。更换弹簧或检查引起压力损失的其它原因。

(2)  当发动机在1500rpm，输出轴失速时，在所有的驱动挡和空挡，润滑油压力不应小于20。psi(138KPa)。在油门全开、输出轴失速、空挡时润滑油压力不超过30psi(207KPa)。如果需要调整润滑压力，可增加或减少润滑调压阀阀芯与弹簧之间的垫片。每增加一片垫片，压力约升高2psi(13.8KPa)。

(3)  调整润滑压力之后，油门全开，用正常输出速度，检查变矩器出口压力。

5) 检查变矩器出口压力

变矩器出口压力可以在连续温度表的接头测量(1/2NPTF接口)，当变速箱在正常工作温度180-200℉(82-93℃)，在油门全开、失速状态时最大出口压力为65 psi(448KPa)，最小压力为30psi(207KPa)。

6) 检查液体速度调速器(皮托管)压力(带闭锁离合器型)

(1) 在闭锁阀阀体下部螺塞或液力减速器壳体右侧的上部螺塞装压力表皮托管压力决定于副变速器直接挡离合器鼓的转速，因此，如果设备不运转，测不出读数。在空挡，发动机在1000rpm，压力与涡轮输出轴转速成正比，并且在0-30psi(0-207KPa)之间变化。

(2)  在每个挡位的压力值与设备在那个挡位的速度成正比。当从一个挡位换到另一个挡位时，调速器压力会短时间突然下降。

(3)  当换入高挡时，换挡后压力会很快恢复，但低于换挡以前的压力。随着设备速度增加，压力上升。当换入低挡时，压力将恢复并高于换挡之前的压力。随着设备的速度降低，压力下降。在不同的运转状态下调速器压力在0-120psi(0-827KPa)之间变化。

7) 检查导轮控制压力(可调功率变矩器)

(1) 导轮控制压力在导轮控制阀顶部测量。变速箱在空挡、正常温度、发动机在1500rpm时，压力应为0-20 psi(0-138KPa)。操纵设备制造厂安装的导轮控制机构，压力表指示最大压力应为150-170psi(965-1172KPa)。当松开导轮控制阀时，油压表指示压力必须降到0-20 psi(0-138KPa)。

(2) 如果主压力读数正常，但是导轮控制压力达不到150-170 psi(1034-1172KPa)的范围，更换弹簧。

8) 检查挡位离合器和副变速器离合器压力

(1)  手动液控型的挡位离合器没有测压接头。

(2)  所有的挡位离合器接合压力和副变速器离合器压力应与主压力相等。

9) 检查挡位离合器和副变速器离合器压力

(1) 手动液控型的挡位离合器没有测压接头。

(2)  所有的挡位离合器接合压力和副变速器离合器压力应与主压力相等。

17.1.8  外部油管和油冷却器

1) 外部油管

检查接头的松动和漏油以及软管的磨损或损坏。

2) 油冷却器

(1) 检验发动机冷却液中有无变速箱油的痕迹，这显示热交换器有故障。

(2) 不正常的高温能引起油冷却器堵塞和变速箱故障。每次修理后油冷却系统应彻底清洗，如不清洗可能使变速箱性能变坏、过热或出故障。

11.2  转盘驱动装置的维护保养

注意! 齿轮油泵的旋向，不可反转，否则将引起油泵损坏!

1）经常检查油池吸油口处滤油器，发现油污堵后及时清洗。

2）当压力过低时，应停机检查油路溢流阀、司钻箱上转盘润滑压力表，待故障排除后方可工作。润滑系统工作压力为0.15～0.4MPa。

3）检查传动万向轴润滑及螺丝固定情况。`

4）每班对转盘传动的润滑部位进行一次润滑脂的保养。

11.3  绞车定期检查项目及周期如下：

1) 固定螺栓、螺母每周检查一次，调整螺栓、螺母每班检查一次。

2) 所有轴承的温升情况每班检查一次。

3) 所有润滑油路每班检查一次。各润滑点按质、按量加注润滑油。

4) 所有链轮、齿轮的磨损情况每班检查一次。

5) 所有水、气管线、阀的操作与压力表的读数每班检查一次。

6) 所有离合器的磨损情况每班检查一次。

7) 刹车机构的磨损情况每班检查一次。

8) 刹车轮网的磨损情况每周检查一次。

9) 各处密封情况每班查一次。

10) 防碰装置每班检查一次。

11) 链条每班检查一次，如有损伤或磨损严重时，必须更换整挂链条，如止锁件折断，应更换新的止锁件。

12) 各润滑点按质、按量、按时加注润滑油。

13) 伊顿辅助刹车的维护保养

A 经常检查气路系统、冷却系统，最大气压为1.03MPa，最大水压为0.45 MPa。

B 每班检查冷却水，缺少要及时补充。

C 定期检查刹车磨擦片和静磨擦盘的磨损情况。

12  动力系统维护保养规程

12. 1  TBD620V8柴油机维护保养规程

12.1.1  TBD620V8柴油机技术保养类别分为：

1) 日常维护(每班工作后)；

2) 一级技术保养(累计工作250h后，)；

3) 二级技术保养(累计工作500h后)；

4) 三级技术保养(累训工作1500h后)。

12.1.2  日常维护：

1) 消除柴油机漏水、漏油，漏气现象，保持柴油机表面清洁与环保。

2) 检查燃油箱油位。

3) 检查油底壳内机油液面高度。

4) 检查膨胀水箱水位。

5) 检查喷油泵及调速器内的机油油面高度。

6) 检查外部所有管子的密封和附件的紧固情况。

7) 注意观察柴油机运转过程中变化，尤其是机油压力、排烟和不正常响声，如发现有不正常变化观象时，应认真检查，以便于及早发现事故因素并及时排除。

12.1.3 一级技术保养：

除完成日常维护所规定各项内容外，还需要完成下述各项工作：

清洗燃油滤清器。

清洗机油滤清器。

清洗离心滤清器。

向喷油泵传动系统的齿轮联轴器加二硫化钼润滑脂。

向各固定加油点添加润滑脂。

检查增压器转子惰转时间。

检查各缸气门间隙。

校验喷油器喷油压力及喷雾质量。

12.1.4  二级技术保养：

除完成一级保养所规定的所有保养内容外，还需完成下述各项工作：

检查摇臂轴承是否缺油。

清洗呼吸器滤网。

校验并调整供油提前角。

调整风扇皮带的松紧度。

清除增压器涡轮内油烟污物。

12.1.5  三级技术保养

除完成二级技术保养所规定的所有保养内容外，还需完成下列各项工作：

校验仪表。

校验并调整油压低自动停车装置。

检查连接器弹性元件。

根据泄漏情况更换曲轴输出端毡圈油封。

拆检气缸盖，研磨气门及气门座。

检查清洗活塞连杆组。

检查输油泵转子和油封。

检查喷油泵传动系统的锥齿轮及联轴器齿轮。

清洗机油散热器。

检查风扇传动系统。

12.2  CAT3412DITA发动机的维护保养规程

12.2.1  每工作10h

检查发动机曲轴箱机油平面。

检查发动机冷却液液面。

停车后加注燃油。

排放燃油箱内沉积物和水。

检查燃油压力表读数。

检查空气滤清器保养指示器。

检查并清洁集尘器。

12.2.2  每工作250h

润滑风扇驱动轴承。

清洁散热器芯。

检查冷却液路连接。

检查风扇及发电机皮带张紧及磨损情况。

（添加冷却系统防锈剂。

清洗粗滤清器。

检查进排气岐管及空气管路有无渗漏。

检查蓄电池电解液。

检查蓄电池及电路连接。

12.2.3  每工作500h

清洁曲轴箱呼吸器。

检查停车控制装置。

12.2.4  每工作1000h：润滑调速器。

12.2.5  每工作2000h。

检查水泵。

清洗冷却系统内部。

如有必要检查并更换燃油泵。

检查气门旋转压盘。

检查并重新装配发电机。

12.2.6  每工作4000h

检查并重新装配涡轮增压器。

检查并重新装配起动马达。

12.2.7  每年

检查节温器。

检查寒冷天气起动辅助装置。

12.2.8  CAT3412 DITA发电机的维护保养规程

1) 需要时对电压调节器及发电机进行清洁和检查。

2) 每6个月检查绝缘电阻。

3)每工作4000h润滑发电机轴承。

- 12.3  VOLVO发电机组维护保养规程

12.3.1  每次启动前

1) 清洁机组表面。

2) 检查水箱冷却液面应在加水口下5cm处。

3) 检查水箱散热器芯和中间冷却器的外部是否阻塞。如果很脏，请拆下，并移开防护装置，从机组上取下充气阀，然后从散热器上取下中间冷却器，向后/向上折叠。用低浓度的去污剂清洗。一定要小心不要弄坏了上面的薄片。

注意! 勿用高压水冲洗，完成后再将其正确安装。

4）检查空气滤清器堵塞情况：

如果堵塞指示器处于红区，机组停机后，应马上更换滤清器。换后，按红色钮重新复位指示器。更换下的空气滤清器不允许重复使用。

注意! 连续操作时，滤清器应每8小时检查一次。

5）检查柴油机润滑油油面

注意!

确保机油液面在油尺刻度的最大值和最小值之间，有的机组在操作时可以检查油面。即可用油尺在标有“OPERATION”的一面读出油位位置。连续操作时，油面应8小时检查一次。

用过的滤清器不能再重复使用。

12.3.2  每次启动后

着重检查并拧紧各旋转部件螺栓，特别是喷油泵、水泵、皮带轮、风扇等连接螺栓，同时紧固地脚螺栓。

检查是否有三漏现象，必要时清理。

排除在转动中所发现的简易故障及不正常现象。

清理空气滤清器滤芯上的尘土。

检查机油液面，必要时添加品质可满足技术要求的机油。

检查水箱冷却液液面，必要时补充

12.3.3  每50小时

除完成上述班次保养项目外，增加下列工作：

检查电池液面应位于板上约10~15mm处，并测量电压，必要时充满。

检查是否有三液泄漏现象。

检查三滤系统是否良好，必要时更换。

检查并调整风扇皮带松紧度。

必要时添加或更换水箱和机体内的冷却液。

检查发电机及电控部分各接线线头是否牢靠。

12.3.4  每250小时

1）更换机油，热机时把油排出

注意!  新机组初运行到50小时后，应更换全部机油和滤清器。

2）更换机油滤清器。

用专用工具取下滤清器。确保向新的滤清器倒满机油，以排干其中的空气，然后用手拧上，密封垫接触上后，再拧3-4圈。启动检查是否有漏油现象，停机检查油面。

3) 更换空气滤清器

4) 更换柴油滤清器

用专用工具拆下柴油滤清器，润滑衬垫并用手拧上新的灌满清洁柴油的滤清器.接触上衬垫后再拧1-2圈。

5) 检查并调整气门间隙。

6)检查发电机轴承温度是否正常。

12.3.5  每400小时

1）检查并张紧皮带。

在张紧同步发电机传送带时，要先拧下紧固螺丝。带轮之间的皮带应该有可能被压下10mm。成对使用的皮带用完后应该一起更换。风扇皮带装有自动张紧装置。

2)检查散热器和中间冷却器是否被堵塞。

12.3.6  每800小时

在可能的情况下，请彻底清除燃料油箱里所积聚的油泥。

检查进出涡轮增压器的油管是否泄漏。

检查空气阀及其接口处是否漏气。

检查所有的空气阀是否有损坏，必要时更换，换好后应拧紧所有固定螺钉。

检查喷油压力及雾化情况，必要时清洗喷油偶件，重新调整油压力，无效时更换喷油嘴。

检查调整喷油泵提前角。

清洗燃料及管道。

清洗油底壳、机油滤清器。

检查蓄电池电解液比重，必要时补充电解液。

检查校对仪表。

检查调整励磁电路。

12.3.7  每1200小时

完成每800小时检查的全部工作。

检查阀门间隙。并要求由经过专业培训、有资格的工程技术人员进行。

注意! 检查时要停机。

12.3.8  每2400小时或根据需要

完成每1200小时的全部检查工作

检查喷油嘴。

检查涡轮增压器状况，以及对柴油机部分及其配件做综合检查。

12.3.9  每12个月

完成上述全部检查工作。

清洁冷却系统/更换冷却液。

检查有无泄漏情况。

12.3.10  每24个月

清洁冷却系统。

检查有无泄漏情况。

冷却液低液面、节温阀故障、排风扇故障或中间冷却器/散热器或冷却系统其它部分的堵塞都可以引起冷却液高温。

12.3.11  停机保养

小心避免热机时冷却液、润滑油及排气系统等引起人员烫伤，不要在机组完全冷却前试图打开水箱上口盖。

如无特殊情况，机组应空载运行5分钟左右再停下来。

进一步检查是否有三漏现象，并作针对性处理。

待机组完全冷却下来后，检查三液液面，看是否足够，必要时添加。

检查空气滤清器有否被堵塞，如清洁指示器全部为红色指示，应更换滤芯。

如长期停机要放尽燃油和冷却水，按保养规范将蓄电池定期充电。

防止因环境温度过低将机组冻坏。

如对机组内部进行清洁或维护保养，请首先将电池的负极接线拆下，以消除机组启动的可能性，杜绝事故和人员伤害。

保持机房的良好通风条件，保持机房环境清洁、干燥。

13  泥浆泵维护保养规程

13.1  日维护保养：

停泵后检查动力端的油位，还应检查喷淋润滑情况及油箱油位，检查喷淋孔是否通畅。

观察缸套与活塞的工作情况，有少量泥浆随活塞拖带出来是正常现象，继续进行直至发生刺漏现象时，需及时更换活塞，并仔细检查缸套磨损情况，必要时予以更换。

检查喷淋水箱的水量和污染程度，予以补充或更换。

检查喷淋盒喷嘴是否畅通。

检查排出空气包充气压力是否符合操作条件的要求。

检查吸入缓冲器的充气情况。

每天把活塞杆，介杆卡箍松开，把活塞转动1／4圈左右，然后上紧卡箍，以便活塞面均匀分布，延长缸套及活塞寿命。

拆装卡箍时一定要保护好卡箍、介杆的配合锥面及活塞杆介杆的接触平端面，严禁直接敲打。

泵在运转时要经常注意泵压是否正常，密封部位有无漏失现象，泵内有无异常响声，轴承温度是否正常 (不得超过700C)。

13.2  每周的维护保养：

每周检查高压排出四通内的滤清器是否堵塞，加以清洗。

检查阀盖、缸盖密封圈使用情况、清除污泥、清洗干净、钙基润滑脂。清洗阀盖、缸盖梯形螺纹，涂上二硫化钼钙基润滑脂检查阀杆导向套外内孔磨损情况，必要时予以更换。

检查阀、阀压板、阀座的磨损情况，必要时予以更换，并更换已经松动或磨损的对分板。

13.3  每月的维护保养：

检查液力端所有双头螺栓、螺帽并拧紧。

检查介杆盘根盒内的油封，必要时予以更换。

检查动力端润滑油的污染情况，在一般情况下，每月应放出4L脏油，补充部分新油，每4个月换油二次，并彻底清洗油槽。

检查介杆与十字头联接螺栓是否松动，予以拧紧。

检查人字齿轮啮合情况及磨损情况。

检查安全阀是否灵活可靠。

13.4  每年的维护保养

检查“十字”导板、滑板是否松动，运转间隙是否符合规定要求。

检查人字齿轮的磨损情况，若磨损情况严重，须将被动轴和主动轴同时调头安装，利用齿面未磨损的一面。

全面检查一次阀箱内腔，若密封部位的密封表面有磨损或损伤予以修补。

推荐每隔两年，对整个泵进行全面检查，检查各轴承是否磨损或损坏，必要时予以更换。

13.5  在维护保养中需注意的其它事项：

冬季停泵后，必须将阀腔及缸套内的泥浆放掉，把喷淋泵系统中的水放掉，或在喷淋水管的管套中通入蒸气。

排出预压空气包，只能充以氮气或空气严禁充入氧气，氢气等易燃易爆气体。

泵各检查窗孔应注意遮盖，以防灰、砂、泥进入润滑油内。

14  仪表的维护保养

使用过程中，应保持仪器的清洁。切不可用蒸气冲洗仪器玻璃，造成玻璃爆炸。

应使用25#变压器油，并保持液体干净无沉淀物，以免管线、接头堵塞，影响仪器的性能。

定期对仪器检定。

为延长仪器的使用寿命确保安全可靠，钻机使用的最大悬重，原则上以不超过指重表最大负荷的80%为准则。

每天在工作前，应清除传感器上的碎石、泥浆和冰块。

检查传感器的法兰与扶圈的间隙是否是否符合要求，小于要求时，立即补充液体。

定期（一般为12个月）拆下绳轮中部的端盖，在轴承上涂钙基润滑脂。

15  高压管汇维护保养

定期给闸阀加注钙基润滑脂，确保闸阀开启灵活。

定期检查各连接部位和固定螺栓是否松动。

密封部位渗漉时，应及时更换密封件，以免损坏相关件。

定期检查水龙带使用情况，有破裂迹象立即更换，以防高压液体损伤人身安全。

现场组装施焊或修理要求：

1) 焊接前凹接头的“O”形圈应拆掉，以防损坏。待焊接完并冷却到常温后方可装配“O”形圈。

2) 焊接现场应干燥，焊条应保温。

3) 焊接后应采取保温、缓冷措施。

4) 焊接人员应持有相应焊接等级证.

保持管汇外表面清洁，定期涂漆防腐

16  固控系统的维护保养规程

16.1  振动筛的维护保养规程

- 多台振动筛应根据现场情况交替或同时使用。

停筛时，应及时用清水冲洗筛网，并用毛刷刷干净筛网上的钻井液和嵌在网孔内的砂粒。

在使用中，如发现有钻井液糊网现象发生，应及时停筛进行洗刷。

每天（24小时）应检查筛箱侧板螺栓，如有松动，及时紧固。

吊装时，严禁脚踩和砸压筛网，运输过程中筛网上严禁存任何物品。吊装和运输前必须用4条M20×110的螺栓将筛箱与底座固定，防止筛箱剧烈振动和跳开。

皮带张紧适度，以不打滑和不产生剧烈跳动为宜。停机时，应随时检查皮带松紧程度，及时调整。

在起下钻过程中振动筛已停止运转，而且由于泥浆长时间没有循环，粘度往往高达100秒以上，这时应将钻井液进筛槽中的直通阀打开，并同时关闭振动筛进口端的插板，防止高粘度的钻井液流到筛面上将筛网糊死。如果因插板关闭不严，有钻井液进筛网，应及时用清水冲洗筛网。

16.2  自振电机维护保养

电动机应定期检查和清扫，外壳不得堆积灰尘，不得用水龙头喷射清扫电机。

电动机运行时，轴承允许温度不得超过950C，轴承每运行2500小时（约半年）至少检查一次，如发现轴承润滑脂变质必须及时更换，更换前须用汽油将轴承清洗干净，润滑脂采用ZL3锂基润滑脂。加油量为轴承室净容积的2/3。

拆卸电机电缆时不必卸下橡胶垫，以免影响结合面处的隔爆性能。

电动机受潮，必须进行干燥处理，温度不得超过1200C。

使用马丁电机按下列指导每工作两个月(运转1400h)后应将电机上每个轴承润滑一次(马丁电机使用KLUBER专用润滑脂)。润滑过程如下：

1) 用抹布将润滑脂塞子周围的电机外壳擦干净。

2) 从（激振）电机上卸掉润滑脂塞子。

3) 将润滑脂嘴装到（激振）电机箱体上。

4）用润滑脂枪向每个润滑脂嘴内打入5.7g润滑脂。

5）从激振电机箱体上卸掉润滑脂嘴，重新装上润滑脂塞子。不要将润滑脂嘴留在（激振）电机箱体内。

6）不要将下个月的润滑脂也一同打入，太多的润滑脂将损坏电机。

7）不要将润滑脂与其他设备润滑脂混合。

16.3  日常检查、维护和保养

检查筛网是否有翘曲或破损，必要时应修复或更换；检查筛网上的橡胶条和密封条是否磨损和破坏，必要时应更换；确保所有的螺母、螺栓、锁紧垫紧固可靠，尤其是电机上和紧固电机座板上的螺母、螺栓、垫片紧固可靠，不能有松动现象；监听是否有大的噪音或异常声音，尤其是轴承或金属间的碰撞声。

16.4  除砂器、除泥器的维护保养规程

- 1) 每次使用前应先检查各部螺丝有无松动， 固定是否牢固，如有异常声响或故障，若有应及时排除，确认正常后方可使用。

- 2) 除砂器、除泥器的正常工作压力应为0.2MPa~0.35MPa，应根据钻井液的粘度、比重、含砂量等具体情况将排砂口（底流口）调节到合适的尺寸。底流钻井液应成伞状喷射排出，适当加大进液流量，可使溢流粒度变小，能达到最大限度的清除固相的目的。

3) 筛网的更换：更换筛网时，应切断电源，松开卷筒轴两端的盖形锁紧螺母，轴向轻打螺母，使锁紧螺栓后退，然后使用卷筒轴专用搬手转动卷筒轴，即可使筛网松弛。每周要在卷筒轴两端的油杯内加注黄油一次。确保卷筒轴的转动灵活。

- 4) 电动机应定期检查和清扫，外壳不得堆积灰尘，不得用水龙头喷射清扫电机。

5) 电动机运行时，轴承允许温度不得超过950C，轴承每运行2500h（约半年）至少检查一次，如发现轴承润滑脂变质必须及时更换，更换前须用汽油将轴承清洗干净，润滑脂采用ZL3锂基润滑脂。加油量为轴承室净容积的2/3。

6) 拆卸电动机电缆时，不必卸下橡胶垫，以免影响结合面处的隔爆性能。

- 7) 电动机受潮，必须进行干燥处理，温度不得超过120℃。

16.5  离心机维护保养规程

1) 离心机上共有4个润滑脂加注点，其中2个在主轴承盖上部的加油点每8h加一次2#锂基脂，加到轴承座端面有油溢出为止。另外两个加油点在滚筒的左、右轴颈上，每50h加注一次2#锂基脂，用黄油枪压10次即可。

2) 差速器用68#机械油润滑，第一次运行150h后，应彻底更换润滑油：首先卸掉差速器丝堵，将旧油放尽，然后加入4kg柴油，拧上丝堵，用手旋转差速器数圈后放掉柴油。再用同样的方法反复冲洗2～3次，最后再加入68#机械油至指定油位。以后每运转1000小时按上述方法给差速器换油1次。

3) 液力偶合器内一般加入20#或6#液力传动油。偶合器内最大充油量不得超过总容积的80%，否则偶合器就起不到缓冲电机启动冲击的作用，并使偶合器运转时腔内升压，液力损失增大，容易渗漏和发热；最小充油量不得小于总容积的50%，否则会使轴承得不到有效润滑，加速轴承磨损并产生噪声。每运转3000h，应为偶合器换油，注入的油需经80目以上筛网过滤，严防带入杂质。

4) 每运转1000h检查并拧紧离心机各部位的连接螺栓。

5) 每次使用离心机时，严格按操作规程启动、停机、冲洗。

6) 离心机长期不用时（3个月以上），应加盖蓬布，轴承部位每半年加注一次润滑脂。

16.6  除气器维护保养规程

1) 除气器真空罐的顶盖应每周清洗一次，以免杂物堵塞气体通道。

2) 使用完毕后，应冲洗真空罐内的转子及吸入管，切断电源，卸下视孔堵板，检查零部件有无损坏，并清除罐内异物，冲洗罐壁及转子。

3) 每次使用后均应进行上述清洗工作，保证再次使用。

4) 工作环境温度高于300C时，随时查看真空表，当真空度小于0.3时，应保持真空泵内水温不超过450C。

5) 冬天使用后， 要及时放掉气水分离器及泵内的积水， 防止冻裂。

6) 每隔一个月， 可用油枪给主轴轴承内充纳基润滑脂。充入量为200ml。

16.7  砂泵维护保养：

1) 经常检查轴承箱内的油面是否符合要求，不足时应给予补充。

2) 使用前在组合密封室内加注润滑油。

3) 寒冷季节，泵在停止使用时，要拧开泵壳下方的放水螺塞，放掉泵壳内的液体。

16.8  搅拌机维护保养

1) 定期检查搅拌器的油质、油量。

2) 检查搅拌器的轴承温度是否是允许范围内。

17  修井机防爆电路维护保养规程

装置每使用三个月及每次搬迁安装前应停电检查保养一次。检查保养范围：

1) 巡回检查电缆使用情况：有无明显破损，是否浸泡在油、水或泥浆中使用。如有以上情况，应及时停电整改。

2) 检查井架管线、管卡、灯具、活动灯架的螺栓、销子及焊接是否可靠，如有问题及时处理。

3) 检查各防爆磁力起动器，防爆插接箱，防爆分线箱及其它防爆器件的隔爆面，如有划伤，应及时处理。

4) 检查各开关，接触器、继电器的触头有无灼伤及严重磨损情况，如影响正常工作应予更换，调整好触头开距和超程到规定值。

18  井控系统的维护保养规程

18.1  井控操作台

1) 仪表齐全、完好。

2) 气源压力符合要求（0.65～0.8MPa）。

3) 气控阀手柄齐全、复位良好。

4) 无障碍物，操作方便。

18.2  高压管汇

1) 闸门开关位置正确，灵活好用，防止憋泵。

2) 法兰、活接头连接紧密、无刺漏、固定牢靠，连接法兰螺栓齐全、紧固无松动。

3) 高压软管缠绕直径12.7mm钢丝保险绳，两头拴系牢固。

18.3  节流管汇

1) 闸门齐全、完好，开关灵活，管汇固定牢靠。

2) 套压表灵敏、清洁、方向正确。

18.4  液气分离器

1) 管线连接固定牢靠。

2) 工作时罐中压力保持在0.7MPa，压力表灵敏、准确。

3) 闸门转动灵活。

18.5  防喷器

1) 螺栓齐全、紧固、清洁、无刺漏。

2) 防喷器四通两翼闸门齐全、完好、灵活，开关状态、位置正确。

3) 防喷器控制管线活接头连接紧密。

4) 防喷器安装牢固，固定螺栓齐全无松动。

5) 防喷器扶正固定正反扣螺栓调节合适，无松动。

6) 防喷器连接法兰紧密，无渗漏。

7) 防喷管线固定牢固，井场允许管线长度不小于75m。

18.6  压井管汇

1) 闸门齐全、完好，开关灵活，管汇安装符合要求。

2) 要求，单流阀完好。

18.7  控制台

1) 完好，活接头连接紧密、无刺漏。

2) 要求（供油压力：储能器17.5～21MPa．管汇压力表10.5MPa．环型防喷器10.5MPa，闸板防喷器10.5MPa）。

3) 油标下限。

4) 接通状态，电控箱旋钮在自动位。

5) 运转正常。

6) 设备正常，维护良好，电源线及控制开关、液控管线符合井控要求。

19  油水系统维护保养规程

19.1  柴油供给系统的维护

1) 巡回检查中对泄露点要及时排除。

2) 柴油滤清器、流量计滤清器要定期清洗。

3) 油罐应定期对罐内进行清淤排污。

4) 冬季及天气寒冷时注意对管线进行保温处理。

5) 搬迁拆装油管线、电路时要对裸露的接口带好防尘帽。

19.2  供水系统的维护

1) 在巡回检查中对泄露点要及时排除。

2) 水罐应定期对罐内进行清淤排污。

3) 冬季及天气寒冷时注意对管线进行保温处理。

4) 搬迁拆装水管线、电路时要对裸露的接口带好防尘帽。

20  井口机械化

20.1  液压猫头保养规程

1) 每班经常观察液压油压力。

2) 每班检查液缸、油路、阀件是否漏油。

3) 每班检查钢丝绳是否有扭结、断丝、断股、压扁等现象。

4) 每口井检查液压猫头固定情况一次。

5) 每口井检查液缸活塞杆磨损和拉伤情况。

20.2  液压大钳维护保养规程

1) 钻杆钳在每次起下钻完成之后应用清水冲洗干净，夏天用压缩空气吹干，冬天用蒸汽吹干。

2) 坡板滚子部分清洗干净后涂一层黄油，要求坡板清洁，滚子销轴转动灵活。

3) 传动系统轴承每使用2天，应按要求注入润滑脂。

4) 移送缸、夹紧缸在每次起、下完钻后用清水洗干净，活塞杆用棉纱擦干后涂一层润滑油，伸出部分全部收入缸筒内。

5) 每次起、下完钻后，阀板中要注入500mL清洁机械油，以便润滑气路各元件并防锈。

20.3  吊钳的维护保养规程

吊钳的各个部件一般是用ZG35CrMo铸造成型后经过机械加工制成。最容易损坏的是牙板，其次各个钳头也是易损零件，其中扣合器、固定扣合器、短钳等都容易损坏，需随时检查更换。吊钳的牙形除直牙外还有斜牙和圆弧牙。从使用效果看，圆弧牙吊钳牙咬合较好、耐用，正在逐渐代替其他牙形。

根据吊钳使用的频率和负荷情况，机械师应在每一口井完井后对所有铸造部件仔细检查，看是否有受力变形或开裂的情况，一旦发现必须及时更换受损部件；每起下完一趟钻具后，应对吊钳进行润滑保养；钳牙磨损后，应及时更换；吊钳的各个受力部件在现场不得补焊修补；没有挂好合适的钳尾绳前禁止使用。

21  润滑油、燃油、冷却液、润滑脂

本章介绍SJX5540TXJ650修井机使用的润滑油、燃油、冷却液和润滑脂种类，下面表格分别表示设备出厂时加装的油品和冷却液牌号。请用户接到设备后，根据当地环境温度更换合适的牌号。

在本章后部，有附录，介绍《国产CD级柴油机油》、《API-CD级SAE柴油机油》，供用户选择时参考。

21.1  润滑部位、油品及容量

| 序号 | 总成 | 夏季 | 冬季气温 0～-25℃ | 寒带气温 -30℃以下 | 用量 (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 15W/40 CD | 10W/40 CD | 5W/30 CD | 61 |
| 2 | 液力变速箱 | Allison C-3或C-4（Q/SYJR-H005-2000）液力油 |  |  | 70 |
| 3 | 主液压油箱 | L-HM-N68 | L-HM-N46 | YC-N46D | 850 |
| 5 | 分动箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 20 |
| 6 | 角传动箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 5 |
| 7 | 1桥差速箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 4.5 |
| 8 | 1桥轮边减速器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 各1 |
| 9 | 2桥差速箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 11.5 |
| 10 | 2桥轮边减速器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 各1 |
| 11 | 3桥差速箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 各11.5 |
| 12 | 3桥轮边减速器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 各2.75 |
| 13 | 4桥差速器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 9 |
| 14 | 4桥轮边减速器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 各2.75 |
| 15 | 转向器 | 80W/90 GL-5 |  |  | 4 |
| 16 | 滚筒输入端链条箱 | 30 |  |  | 10 |
| 17 | 正反转齿轮箱 | 80W/90 GL-5 |  |  | 18 |
| 18 | 转盘链条箱 | 30 |  |  | 4 |
| 20 | 转盘 | 80W/90 GL-5 |  |  | 65 |
| 21 | 指重表 | 45#变压器油 |  |  | 2 |
| 22 | 液压小绞车3吨 | 80W/90 GL-5 |  |  | 4 |
| 23 | 液压小绞车5吨 | 80W/90 GL-5 |  |  | 4 |

注：出厂时

发动机加装国产15W/40CD级润滑油（GB11123－89）。

液力变矩器加装国产佳润Allison C-4。

各齿轮箱加装国产齿轮油80W/90 GL-5（GB13895-92）。

液压油箱加注N68抗磨液压油压油。

21 2  用户应根据设备使用的环境条件、油品供应条件更换适当的油品。常用油品请参看附录各表

附录1：API SAE多级柴油机油：

| Caterpillar DEO 多级 EMA LRG-1 API CH-4 API CG-4和 API CF-4 | 温 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低℃(℉) | 最高℃(℉) |
| SAE 0W20 | -40(-40) | 10(50) |
| SAE 0W30 | -40(-40) | 30(86) |
| SAE 0W40 | -40(-40) | 40(104) |
| SAE 5W30 | -30(-22) | 30(86) |
| SAE 5W40 | -30(-22) | 40(104) |
| SAE 10W30 | -20(-4) | 40(104) |
| SAE 15W40 | -15(5) | 50(122) |

附录2：国产CD级柴油机油

| 中国石化总公司 （GB11123-89） | 温 度 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低℃ | 最高℃ |  |
| 30# | -5 | 30 | 单级 |
| 40# | 10 | 40 |  |
| 10# | -20 | -5 |  |
| 5W30 CD | -25 | 5 | 多级 |
| 10W30 CD | -15 | 20 |  |
| 15W40 CD | -10 | 30≥ |  |

注意：最低环境温度不低于-10℃地区，四季通用15W/40。

不同油品机油不得混合使用。

应优先选用多级油，在润滑要求高的低温和高温范围内，能够保证良好的润滑性能。

附录3：油、齿轮油和液压油

| 油品 名称 | 最低环境 温度 ℃ | 国内油品规格 |  | 国外油品规格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 厂家 | 规格 | 厂家 |  |
| 变矩器 液力油 | ≮-25 | C-4 | 佳润 | C-3 C-4 | Allison Allison | 南北方 四季通用 |
| 车辆 齿轮油 | ≮-25 | 80W/90GL-5 | 佳润、长城 | 80W/90GL-5 | 美孚、壳牌 | 北方通用 |
|  | ≮-12 | 85W/90GL-5 |  | 85W/90GL-5 |  | 南方通用 |
| 抗磨 液压油 | ≮-25 | L-HM-N46 | 兰炼、佳润 | HM-N46 | 美孚、壳牌 | 北方通用 |
|  | ≮-25 | L-HM-N68 |  | HM-N68 |  | 南方通用 |
|  | ≮-45 | YC-N46D |  | HV-N46D |  | 严寒野外 |

附录4 燃油标准及容量

| 气候 | 发动机燃油 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环境气温 | 柴油牌号（一级品） |
| 夏季 | 4℃以上 | 0号轻柴油 10号轻柴油 |
| 冬季 | －5～－15℃ | －20号轻柴油 |
|  | －25～30℃ | －35号轻柴油 |
|  | －30℃以下 | －40号轻柴油 |
| 备注 | 最小16烷值40，硫含量不大于0.5%，凝点低于环境气温3～5℃的国外相应油品 |  |

注：柴油标准：国产轻质柴油（GB252－94）。

柴油油箱容积：2×400L=800L。

21.3  冷却液

冷却液应选择适当，否则可能引起冷却水腔腐蚀，结垢，严重影响柴油机、绞车等设备正常散热，导致相当另部件过热损坏。冷却水应采用中性软质淡水，应优先选用，蒸馏水，去离子水、软化水，可软化水。不得采用海水、碱水、未经处理的河水、盐水和工业废水。

冷却水中应加入防锈添加剂，防止水罐、水管和水道锈蚀；气温较低时，应在冷却水中加防冻液。

注意：

防锈剂、防冻液不得同时使用。更换冷却液时，应将原冷却液全部放尽， 并清洗水道、水腔。

使用防冻液后，应经常检查防冻液的效能情况和液面高低， 特别是气温接近防冻液临界温度时，应细心观察防冻液的效能，以防冻裂设备，切勿过多加入防冻剂，以防降低防冻效果。

1) 冷却液

发动机冷却系统：40L

循环冷却水箱：0.4 m3

捞砂滚筒压力水罐：210L

2) 防冻液，冬季应加注防冻液，防止冻裂设备。防冻剂可购买，工厂推荐采用北京总后油脂厂产，JFL—336长效防冰液；也可用乙二醇代用，配制如下表:

乙二醇防冻液配制表

| 序号 | 最低环境温度℃ | 防冻剂% | 纯净软水% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10 | 20 | 80 |
| 2 | -20 | 34 | 66 |
| 3 | -30 | 44 | 56 |
| 4 | -40 | 51 | 49 |

注：防冻剂不可多加，防冻剂含量过量，反而降低防冻效果。

21.4  气压系统防冻器：

冬季应向气压系统防冻器内加注乙二醇，防止气压系统管道冻结，加液时应使发动机熄火，防止防冻器内气压冲击伤人。

防冻器容积：200ml。

21.5  润滑脂

| 序号 | 润滑部位 |  |  | 润滑点 | 润滑方式 | 润滑脂 | 检查周期 | 加油周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变速箱输出传动轴 |  |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每周 | 每周 |
| 2 | 传动轴（其余共9根） |  |  | 9×3 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每周 | 每周 |
| 3 | 主滚筒刹把轴座 |  |  | 3 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 4 | 主滚筒离合器旋转接头 |  |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 5 | 捞砂滚筒刹把轴座 |  |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每周 | 每班 |
| 6 | 捞砂滚筒离合器旋转接头 |  |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 7 | 起升油缸轴座 |  |  | 4 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每井次 | 每井次 |
| 8 | 井 架 | 主连接销 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每井次 | 每井次 |
|  |  | 吊钳油缸导轮轴 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
|  |  | 吊钳油缸滚轴 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
|  |  | 吊钳滑轮轴 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
|  |  | 上体锁止块销轴 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每井次 | 每井次 |
| 9 | 游车大钩 | 滑轮轴 |  | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
|  |  | 中间体 |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
|  |  | 钩体 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 10 | 水 龙 头 | 提环轴 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
|  |  | 冲管密封座 |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
|  |  | 上轴承座 |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
|  |  | 下轴承座 |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 12 | 链条 箱 | 传动箱轴承 |  | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
|  |  | 旋转接头 |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每班 |
| 13 | 转盘轴铜套 |  |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
| 14 | 转盘防跳轴承 |  |  | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每班 | 每周 |
| 15 | 绞车 |  |  | 8 | 自动强制 | 0号锂基润滑脂 | 每班 | 缺油加 |
| 16 | 天车 |  |  | 8 | 自动强制 | 0号锂基润滑脂 | 每班 | 缺油加 |
| 17 | 动 力 系 统 |  | 发动机风扇轴承 | 2×1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每天 | 每周 |
|  |  |  | 发动机油门轴销 | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每天 | 每周 |
|  |  |  | 平衡梁支座 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 变速箱换档杆轴销 | 1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每天 | 每周 |
|  |  |  | 分动箱动力切换轴座 | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每周 |
|  |  |  | 分动箱转盘离合轴座 | 2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每周 |
| 18 | 转 向 系 统 |  | 助力油缸座 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 分配阀 | 2×1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 直拉杆 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 横拉杆 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 连接臂座 | 2×1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
| 19 | 前转向桥 |  | 转向节销 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 驱动轴 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 刹车凸轮轴 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
| 20 | 后驱动桥 |  | 刹车凸轮调节器 | 2×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 刹车凸轮轴 | 2×4 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
| 21 | 悬架系统 |  | 前钢板悬架 | 3×2 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
|  |  |  | 后平衡梁 | 2×1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |
| 22 | 液压支腿锁定螺母 |  |  | 4×1 | 手动强制 | 1号锂基润滑脂 | 每月 | 每月 |

注：

1) 各部手动加注润滑脂为1或2号锂基润滑脂，每次加注时以露出新油脂为标准。

2) 绞车、天车加注润滑脂为0或1号锂基润滑脂，添加润滑脂时应确保油脂清洁，防止堵塞。

22  定期检查和维护保养

对修井机进行定期检查和维修保养，及时排除可能发生故障的隐患，不仅可避免重大事故的发生，减少修理费用，而且可大大提高设备的利用率，延长设备的使用寿命，因此要求操作者，应定期进行检查与维修，与严格遵循操作规程、正确使用修井机具有同等重要的意义。

22.1  保养周期表

| 序号 | 检查级别 | 修井机运转隔时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新车走合检查 | 80～100h | 自保 |
| 2 | 例行检查 | 250～300h | 自保 |
| 3 | 1级保养 | 500h | 自保 |
| 4 | 2级保养 | 1000h | 自保 |
| 5 | 3级保养 | 2000h | 送修 |
| 6 | 中修 | 4000h | 送修 |

说明:

1) 上述保养周期表为修井机每年运转1500h所制定，若年运转不足500h的钻机，保养周期可适当缩短；若年运转超过1500h，其保养周期应适当延长。

2) 例行检查是指，新设备或设备大修后投入运行后，检查周期，检查内容按每工作80～100h检查表执行。

22.2  每班必检表

| 序号 | 检 查 部 位 |  | 温度 | 压力 | 液面 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发 动 机 | 机油 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 燃油 | √ |  | √ | 检查发动机运转 |
|  |  | 散热水箱 | √ |  | √ |  |
| 2 | 液力变速箱液力油 |  | √ | √ | √ | 检查液力变速箱运转 |
| 3 | 分动箱 |  | √ | √ |  |  |
| 4 | 气压系统 |  |  | √ |  | 排放主储气罐残液 |
| 5 | 液压系统 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 液压油箱 |  | √ |  | √ |  |
| 7 | 载 车 | 各差速箱、减速箱 | √ |  |  | 行驶时日检 |
|  |  | 转向机构 |  | √ |  |  |
|  |  | 制动系统 |  | √ |  |  |
|  |  | 浮动桥气囊 |  | √ |  |  |
|  |  | 轮胎 |  | √ |  | 检查紧固全部螺栓 |
| 8 | 绞 车 | 角传动箱 |  |  | √ | 修井/钻井时日检 |
|  |  | 链条箱 |  |  | √ |  |
|  |  | 循环冷却水箱 |  | √ | √ |  |
|  |  | 压力水箱 |  | √ |  |  |
|  |  | 天车防碰机构 |  |  |  |  |
|  |  | 刹车系统 |  |  |  |  |
| 9 | 正反齿轮箱 |  | √ |  | √ |  |
| 10 | 转盘链条传动箱 |  | √ |  | √ |  |
| 11 | 吊钳油缸 |  | √ | √ |  |  |
| 12 | 液压小绞车3吨 |  | √ |  |  |  |
| 13 | 液压小绞车5吨 |  | √ |  |  |  |
| 14 | 绞车 |  |  |  | √ |  |
| 15 | 天车 |  |  |  | √ |  |
| 16 | 蓄电池 |  | √ |  |  | 温度不超过45℃ |

注：若发现运转异常，应立即停车检修，不得带病运转。

22.3  每工作80～100h检查表

| 序号 | 检 查 部 位 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每班必检表 | 逐项检查 |  |
| 2 | 全部传动轴 | 紧固连接螺栓、加注润滑脂 |  |
| 3 | 气压系统各滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 4 | 液压系统各滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 5 | 发动机燃油系统各滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 6 | 发动机机油系统各滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 7 | 发动机机油 | 检测油品品质，超标应更换 |  |
| 8 | 液力传动箱滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 9 | 液力传动箱液力油 | 检测油品品质，超标应更换 |  |
| 10 | 分动箱滤清器 | 检查、清洗 |  |
| 11 | 各齿轮箱润滑油 | 检测油品品质，超标应更换 |  |
| 12 | 液压油 | 检测油品品质，超标应更换 |  |
| 13 | 蓄电池 | 电量是否充足 液面高度是否高出极板10～15mm 导线连接处是否油腐蚀和松动现象 |  |

22.4  每工作500h检查表

| 序号 | 检 查 部 位 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每班必检表 | 逐项检查 |  |
| 2 | 每工作80～100h检查表 | 每工作80～100h检查表 |  |
| 3 | 检查主滚筒刹车毂 | 磨损程度、表面质量 |  |
| 4 | 检查刹车块 | 磨损程度、表面质量 |  |
| 5 | 检查各传动链条 | 磨损程度 |  |
| 6 | 检查各链条箱油 | 检测油品品质，超标应更换 |  |
| 7 | 检查各车桥刹车毂 | 磨损程度、表面质量 |  |

22.5  每工作1000h检查表

| 序号 | 检 查 部 位 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每班必检表 | 逐项检查 |  |
| 2 | 每工作500h检查表 | 逐项检查 |  |
| 3 | 检查各传动链条 | 磨损程度，连节拉长3 ％更换 |  |
| 4 | 检查发动机 | 更换润滑油 |  |
| 5 | 检查液力传动箱 | 更换润滑油 |  |
| 6 | 检查各齿轮箱 | 齿轮、轴承磨损程度 更换润滑油 |  |
| 7 | 检查主滚筒刹车带 | 刹车块磨损接近螺钉面应更换 |  |
| 8 | 检查天车滑轮 | 磨损超标应更换 偏磨应置换或翻面安装 |  |
| 9 | 检查大钩滑轮 | 磨损超标应更换 偏磨应置换或翻面安装 |  |
| 10 | 检查大钩钩体 | 磨损超标应更换 |  |
| 11 | 检查全部气动离合器 | 摩擦盘磨损超标应更换 |  |

注：更换发动机润滑油时，应在发动机停机后立即进行，趁热润滑油容易流出；加油时，液面应在油尺高低两刻线的中间位置以上，约2/3 位置为宜。

更换液力传动箱润滑油时，应在停机后立即进行，趁热润滑油容易流出；加油时，液面应按热状态进行（71～93℃），液面应在油尺窗口的中间位置以上，约2/3 位置为宜。

23  附表

23.1  标准轴承、油封和O型圈汇总表

| 序号 | 总 成 |  | 轴 承 |  | 油 封 |  | O 形 圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型 号 | 数量 | 型 号 | 数量 | 型 号 | 数量 |
| 1 | 主滚筒 |  | 22226C | 2 | PG160×190×14 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6226 | 2 | PG150×180×16 | 2 |  |  |
| 2 | 捞砂滚筒 |  | 22226C | 2 | PG120×150×14 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6226 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 主滚筒刹车系统 |  | 390508 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 390512 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 捞砂滚筒刹车系统 |  | 350511 | 2 |  |  | φ65×3.1* | 2 |
|  |  |  | 390508 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 角传动箱 |  | 352218E | 1 | PG110×140×14 | 2 | φ85×2.65 | 2 |
|  |  |  | 352222E | 1 | PG90×120×12 | 1 | φ103×2.65 | 1 |
|  |  |  | 2221 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2217 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22219C | 1 | PG110×140×14 | 2 |  |  |
| 6 | 游车大钩 |  | 2097938 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | LZK-18 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 气动卡瓦 |  |  |  |  |  | F050-02040084 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | F050-02040094 F050-02040104 | 1 |
| 8 | 井 架 | 天车 | 2097722 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 猫头油缸装置 | 97513E | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 转盘 |  | 32622 | 1 | B140×170×15D | 1 |  | 1 |
|  |  |  | 3622 | 1 | 120×150×14 HG4-339-66 |  |  | 1 |
|  |  |  | F2000000024 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | F2000000214 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 变矩器联接 |  | 160316 | 1 | HG6-692-67 130×95×12 | 1 |  |  |

注：

1) O形圈带“*”为GB1235-76标准，公称尺寸为外径；无带“*”为GB3452.1-82标准，公称尺寸为内径。

2) 本表未包含二类底盘、发动机、液力变速器、液压小绞车、旋扣水龙头等外购件配件。

23.2  链条型号表

| 序号 | 链条型号 | 节数 | 安装部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24A-2×110(11/2″) | 110 | 角传动箱至捞砂滚筒 |  |
| 2 | 24A-2×124(11/2″) | 118 | 捞砂滚筒至主滚筒 |  |
| 3 | 20A-3×120(11/4″) | 120 | 主滚筒至水刹车 |  |
| 4 | 32A-1×76(2″) | 76 | 爬坡链条 |  |

23.3  主要附件连接尺寸表

| 序号 | 附 件 |  | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水龙头 | 鹅颈管接头 | 21/2″－8 牙/ in (API SPEC 5B) |  |
|  |  | 中心管下接头 | 41/2″ REG（左） |  |
| 2 | 立管 | 上部接头 | 2″-8LP (石油管线管螺纹 GB9253.4-88) |  |
|  |  | 下部接头 |  |  |
| 3 | 气动卡瓦 |  | F050-02070003 | 1 |
|  |  |  | F050-02080003 | 1 |
|  |  |  | F050-02090003 | 1 |
| 5 | 方补心 |  | 3″ | 1 |

第五节  SJX5540TXJ650型修井机的包装、运输

1  产品包装运输

1.1  产品发运方式（不含泥浆循环系统和辅助系统）

SJX5540TXJ650型修井机设备运输时分为整机和配件两部分，可采油公路、铁路和水路三种运输方式，公路适合短途运输，铁路适合长途运输，水路适合沿海、沿江地区和国际运输。用户可依据地域、运输周期选择经济合适的运输方式。

- 1) 公路运输

在运输距离1000公里左右，沿途道路状况良好，推荐使用公路运输方式，不需要特殊包装，整机自行走，背带井架、大钩、大绳和绷绳等部件。整机全部车桥，单桥负荷小于13吨，浮动桥负荷小于10吨，净高4.46m，满足主要公路路面、桥梁和涵洞通过条件。整机能力车速63 km/h，由于车辆较重、较宽、较长，推荐车速45km/h，请务必遵循。钻台总成，一辆15吨卡车运输，其车厢长度大于10m。；滑道、长梯、护栏和井架基础等配件，两辆10吨卡车运输，其车厢长度大于10m。

发运车次表

| 车号 | 名 称 | 外形尺寸长×宽×高）m | 数量 | 总重Kg | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 19.6×3.1×4.47 | 1 | 55000 | 背带井架、大钩、大绳和绷绳等 |
| 2 | 钻台主体 | 5.2×2.2×2.7 | 1 | 5610 |  |
| 3 | 钻台护栏 | 3.08×1.16×0.08 | 5 | 395 |  |
|  | 梯子护栏 | 2.6×0.5×0.06 | 6 | 96 |  |
|  | 梯子（地面至车台） | 2.22×0.7×0.2 | 2 | 112 |  |
|  | 梯子（车台至钻台） | 3.84×0.71×0.25 | 2 | 325 |  |
| 4 | 井架基础 | 5.6×1.86×0.755 | 1 | 3391 | 用铁丝捆扎 |
|  | 长梯 | 4.05×0.74×0.22 | 1 | 255 |  |
|  | 滑道 | 4×1.7×0.32 | 1 | 420 |  |
|  | 配件箱 | 1.2×1×0.8 | 1 | 300 |  |

2) 铁路运输

运输距离大于1000公里，推荐使用铁路运输，将整机分为三大部分，主机、井架和附件。通常情况下主机、井架采用裸装，主机需要作特殊防护，上车皮后，应用柔软物品防护好挡风玻璃和门窗玻璃，锁紧车门，用篷布掩盖车头。用户特殊要求，主机可采用箱板包装，防止机件损伤。

发运车皮

| 车皮 | 名 称 | 外形尺寸（长×宽×高）m | 数量 | 总重kg | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 19.6×3.1×4.47 | 1 | 22500 | 带大绳 |
| 2 | 井架 | 16.9×2.4×1.5 | 1 | 15600 |  |
| 3 | 钻台主体 | 5.2×2.2×2.7 | 1 | 5610 |  |
| 4 | 钻台护栏 |  | 5 | 395 |  |
|  | 梯子护栏 | 2.6×0.5×0.06 | 6 | 96 |  |
|  | 梯子（地面至车台） | 2.22×0.7×0.2 | 2 | 112 |  |
|  | 梯子（车台至钻台） | 3.84×0.71×0.25 | 2 | 325 |  |
| 5 | 井架基础 | 5.6×1.86×0.755 | 1 | 3391 | 用铁丝捆扎 |
|  | 滑道 | 4×1.7×0.32 | 1 | 1168 |  |
|  | 游车大钩 | 2.41×0.83×0.711 | 1 | 2800 |  |
|  | 绷绳 | 0.8×0.8×0.2 | 1套 | 782 |  |
|  | 配件箱 | 1.2×1×0.8 | 1 | 300 |  |

3) 水路运输

发往沿海、沿江地区和国际市场，推荐使用水路运输，厂家位于黄金水道长江中游之滨的荆州，内陆航运十分发达，有直达上海口岸的快班货船，经转口远洋货轮发往世界，发运情况可参考铁路运输方式。主机需要作特殊包装，装船后，应用柔软物品防护好挡风玻璃和门窗玻璃，锁紧车门，用篷布掩盖车头。用户特殊要求，主机可采用箱板包装，防止机件损伤。

- 1.2  主机油田现场移运（不含泥浆循环系统和辅助系统）

运输车辆配置情况请参考钻机“公路运输”。油田道路较复杂，设备移运时要注意以下事项：

1) 驾驶员驾驶前，应仔细阅读“设备使用说明书”有关章节，熟悉车辆使用性能，熟练操作技能；了解道路桥涵路面情况，确保安全驾驶。

2) 路况不好，应低速行驶，车速不超过45km/h。

3) 避免在软路基边缘行驶、停靠，谨防车辆倾斜，甚至倾翻。

4) 行车前，必须检查轮胎气压、浮动桥气囊气压，确认符合技术要求。