MT8100iE

| 显示 | 显示器 | 10.1” TFT |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 800 x 480 |
|  | 亮度 | 300 |
|  | 对比度 | 500:1 |
|  | 背光类型 | LED |
|  | 背光寿命 | >30,000 小时 |
|  | 显示色彩 | 26万 |
| 触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
|  | 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 128MB |
|  | 内存 (RAM) | 128MB |
| 处理器 |  | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
|  | 以太网接口 | 10/100 Base-T |
|  | 串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w |
| 万年历 |  | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
|  | 功耗 | 400mA@24V |
|  | 电源隔离 | 内置 |
|  | 耐电压 | 500VAC (1 分钟) |
|  | 绝缘阻抗 | 超过 50MΩ@00VDC |
|  | 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm |
|  | 开孔尺寸 | 260 x 202 mm |
|  | 重量 | 约 1.3 kg |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
|  | 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
|  | 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) |
| 认证 | CE | 符合CE认证 |
|  | UL | cULus Listed |
| 使用软件 |  | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 |
| 10" 800x480 TFT LCD, LED 背光 |  |  |
| 薄型轻量化设计机身 |  |  |
| 主板涂布保护处理在严苛的环境中，能防止腐蚀 |  |  |
| Com1 / Com3 RS485 内建隔离器，双隔离保护设计在复杂的接地环境中，能保障稳定的运作 |  |  |
| 无风扇冷却系统 |  |  |
| COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同时间请择一使用 |  |  |
| NEMA4/IP65 前面板防护等级 |  |  |