甘肃太阳能路灯

路灯厂家直销 路灯价格 太阳能路灯厂家 联系人：马经理18710723465

简史

人类的发展史是一部追求光明的创业史，火的运用是人类文明进步的重要里程碑。远古先民点燃的篝火就是最早的灯火。

1843年，中国上海街头出现了第一盏路灯，尽管它是煤油点燃的，可在人们的心目中，比月光还要圣神。黄埔江边摩肩接踵的人群专门前往一睹风采。后来，上海租界的路灯又改为煤气灯。是从伦敦移植过来的，亮度比煤油灯提高了数倍，在夜间行人的眼中，简直就是夜晚的“太阳”。直到1879年，上海十六浦码头终于亮起了中国第一盏电灯，配备的是一台10马力的内燃机发电组，相当于一辆手扶拖拉机的功率。

初时的马路电灯在每根电线杆上装闸刀开关，仍需工人每天开启关闭。3年后，改用若干路灯合用一个开关，这种形式的路灯在全国各城市中一直沿用到20世纪50年代。

英国：正人类尝试在城市街道上进行人工照明始于15世纪初。1417年,为了让伦敦冬日漆黑的夜晚明亮起来,伦敦市长亨利·巴顿发布命令,要求在室外悬挂灯具照明。后来,他的倡议又得到了法国人的支持。16世纪初的时候,巴黎居民住宅临街的窗户外必须安装照明灯具。路易十四时,巴黎的街道上出现了许多路灯。1667年,被称为"太阳王"的路易十四还正式颁布了城市道路照明法令。传说,正是因为这部法令的颁布,路易十四的统治才被称为法国历史上的"光明时代"。

种类

1、按路灯高度分：高杆路灯、中杆灯、道路灯、庭院灯、草坪灯；

2、按路灯灯杆材质分：热镀锌铁质路灯，钢质路灯与不锈钢路灯；

3、按路灯光源分：钠灯路灯，LED路灯，节能路灯、新型索明氙气路灯。

4、按造型分：中华灯、仿古灯、景观灯、单臂路灯，双臂路灯。

5、按供电方式分：市电路灯与太阳能路灯、风光互补路灯

路灯涉及照明技术，适用于街道路灯。目的在于设计出一种长寿命，低功耗，高功率因数，电流谐波含量小的高效电子节能路灯。该 高效电子节能路灯包括顺序连接的电网高压泄流支路R1、C1，整流桥D1－D4，功率因数校正支路C2、D5、D6，高中频毛刺滤波支路L1、L3，高频振荡电路BG1－BG2，启动支路L2、C7和灯管T；比以往路灯可节电80%；谐波含量THD〈25%，延长灯管寿命可达3—4倍。

分类

路灯

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法,国际照明委员会（CIE）建议按投射、扩展、控制 3项内容进行。

①投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度,分为短、中、长3种。

②扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽 3种。

③控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。

路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种（见图）。

3市场状况

总产量及发展

中国路灯存量在2800万-3000万盏。近几年每年新增路灯数量为15%-20%，约300万-600万盏。按照每年新

增路灯数量全部为LED灯具，每盏1000-2000元计算，年增量在30亿-60亿元人民币。LED路灯使用超过6000小时的故障率小于1%。照明在全球约占了19%的用电量，如果全球采用的照明系统效率比现有提升一倍，就可说是相当于移除了欧洲一半的用电量及排热量。日前一项全球性的独立试验已成立，LED路灯最大可以节省85%的能源。2011年12月份，我国生产灯具及照明装置2.5亿套，同比增长12.45 %。2011年1-12月，全国灯具及照明装置的产量达25亿套，同比增长6.38 %。从各省市的产量来看，2011年1-12月，浙江省灯具及照明装置的产量达10.7亿套，同比增长9.13 %，占全国总产量的42.40 %；广东省灯具及照明装置的产量达8.7亿套，同比下降4.44 %，占全国总产量的34.43 %。2011年中国LED市场将从2010年的47亿美元增长到58亿美元，上升23%，LED已成为中国制造的热门产品，而且是很有吸引力的投资领域。另外，政府对该产业的支持似乎正在产生效果。预计2012年中国LED市场将达到69亿美元，到2015年达到111亿美元，2010-2015年的复合年度增长率为17.7%。我国的路灯建设取得了飞速的发展，道路照明质量不断提高，高强度气体放电灯被广泛使用，对改善我国的投资环境,促进经济快速发展，方便群众生活，美化城市和作为一个外向型现代化城市的建设起了很大作用。

市场前景预测

51报告在线数据显示，中国路灯总盏数为9186356盏。城市照明（仅计算景观照明和路灯等功能照明）的年用电量约占中国总发电量的4%至5%，相当于在建三峡水力发电工程投产后的年发电能力（850亿千瓦时）。路灯将是最大的应用领域，2011年达15亿美元，预计2012年达到18亿美元。2012年，随着节能减排的压力，LED路灯接受程度大幅提升。各地方政府均加快LED路灯的推广速度。重庆规划两年内安装5万盏LED路灯；河南郑州计划2015年以前推广安装7.8万盏LED路灯；江苏扬州计划到2015年，100%的次干道照明、小区照明使用LED照明产品，30%的城市主干道照明、使用LED照明产品，LED路灯需求量达5万盏；海南省2012年年底计划将全省21万盏路灯更换为LED路灯；不仅国内，2012年国外很多国家已经开始启动节能减排计划，LED路灯推广就是节能减排计划的主要措施之一。2012年中国LED路灯总产量将达122万盏，同比增长79%。作为LED路灯最关键的组成部分，LED路灯驱动电源在2012年也会随着LED路灯的快速推广而得到快速发展，对有技术、资金实力作为支撑的LED路灯驱动电源企业，将会是一个机遇。据预测，2020年前，LED在中国照明市场的占有率将达到80%，我国将成为全球最大的LED照明市场，市场规模将超万亿元。2011年1-12月，全国灯具及照明装置的产量达25亿套。2012年为28亿套，到2016年产量将达到40亿套，市场需求由2011年的20亿套，扩大到2012年24亿套，预计2016年市场需求将突破35亿套。

4标准灯高

高度决定视野，所以选择好高度，就决定了路灯的照明视野。

1、灯具安装高度，同一街道灯具安装高度必须一致（发光中心到地面高度）。小弯灯 一米灯 5-6米普通街道长臂灯和吊灯6.5-7.5米快车道弧型灯不低于8米慢车道弧型灯 不低于6.5米

2、特殊灯型根据设计要求安装，灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。只在一侧照明时 H≌L 在两侧照明时 H≌L/2 其中，H：灯具安装高度（米） L：路宽（米）

灯具仰角

1、灯具仰角街道宽度及灯具的配光曲线来决定，每条街道的仰角应一致。

2、灯头可调时，应使光源中心线落在路宽的L/3-1/2范围内。

3、对长臂灯（或支臂灯）灯身在安装后，灯头侧应比电杆侧仰起100毫米。

4、特殊灯具应根据配光曲线来决定灯具仰角。

路灯灯具部分

1、灯具应牢固端正，谢绝有松动，歪斜现象。

太阳能路灯

2、灯罩应完整无损，没有破碎。

3、搪瓷灯伞锈蚀，变形者应更换。

4、灯具反光镜面失效，应更换。

5、灯具反光镜在运输，安装过程中不应损坏或变形，灯罩应加胶圈，擦试明亮，灯口是瓷的破碎露铜时，应予调换。

6、灯具、灯身不能弯曲，各部分固定螺丝需加弹簧眼线紧好，谢绝松动。

7、铸铁灯头有裂纹，掉块不能使用，没有胶皮不合格。

8、灯身抱箍要适合电杆，装置服贴不应过长。

9、灯身的透明罩和反光镜检修时应清扫擦拭干净，现场无法清扫的应更换。

10、透明罩的扣环应完整好用，防止掉罩应用可靠挂勾。

11、灯具防尘毡条要齐全，不齐的要修换。

12、灯坨与灯管法兰盘必须配套有得有裂纹有伤痕，螺丝要齐全，螺栓长度应能穿透灯坨法兰盘。

13、一个灯具适用不同规范的灯泡时，应将灯口固定点调整到与灯泡容量相同的位置，得到最佳配光曲线。

14、各种铁件均无严重锈蚀或裂缝、伤痕等情况漆皮脱锈蚀者应除锈刷漆或镀锌。

15、封闭灯具的灯头引线，应采用耐热绝缘管保护（石棉管或瓷管）。

立皮线

1、立皮线应采用绝缘皮线，铜芯谢绝小于1.37毫米，铝芯谢绝小于1.76毫米。

2、立皮线接架空导线时应对称搭接在杆子两侧，搭接处离杆中心400-600毫米，两侧要一致。

3、立线接电源侧作法

4、立皮线超过四米者，中间应加支持物固定，采用不低于7/1.0绝缘绞线，接局颁发标准中的单十字绑法。

5、干线和立线为不同金属时，应用相间的绑线作为过渡接头弓子，此弓子最长不超过100毫米。

6、立皮线应有黑绑线在绝缘支持物处做回头谢绝用本线缠绕。

7、电源线时出铁管或灰杆孔处应加塑料管，管长谢绝小于200毫米。

8、立线凌空段最多可有一个接头，接头对缠两侧各绕5-7圈，并包胶布，不同规范的不能对接。

9、穿入铁管和杆孔内部的电源线，谢绝有接头。

10、立线谢绝从高压线间穿过。

11、离高压引线近的变台杆立线，需7/1.0绝缘绞线，其与主干线连接处背扣后应另用绑线缠绕30~50毫米。

12、路灯立线要绑紧，整齐适宜，破皮露裸线者应更换。

13、路灯立线与接户线在最大摆动时，相距谢绝低于50毫米。

14立线接电源弓子在施工、检修时，需用钳子带紧。

15、电容器、镇流器各压线螺丝处，最多能压两个线头，线头弯曲方向应按顺时针并用平垫压紧。

16、路灯立线的零线禁止与用户接户线的零线搭在一起，防止零线弓子线人零线断开时，从用户表内反出电源。

17、公厕照明，按局颁接户线标准执行。

18、长臂灯（大扛灯）横线和立线在同一瓶子上绑回头后，应留过渡弓子。

保险

1、路灯均须安装熔丝保护，装于火线上。

2、带镇流器，电容器的灯具，其熔丝必须装于镇流器和电熔器的外侧。

3、250瓦及以下的汞灯，白炽灯用5安培熔丝。250瓦钠灯可用7.5安培熔丝。400瓦钠灯用10安培熔丝。

4、白炽吊灯应装两个保险，杆子处10安培，灯头处5安培。

2 13 黑绑线 1.0M/M 1.5M

长臂灯

1、长臂灯抱箍必须戴双母，应和电杆固定牢靠，谢绝转动。

2、灯身应平直，各部螺丝就拧紧，支线与灯身夹角不小于330°，灯身须与马路成垂直。

3、长臂灯灯身安装后，前端应往一挠约100M/M。

4、长臂灯横线应紧平。

5、长臂灯的横线与立线连接处，要有过渡弓子。

6、镇流器、电容器、灯保险须装在灯头处。

5安装工序流程

绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→试验、试压→自检竣工验收电气系统，按土建施工顺序，做好暗设电缆预埋线管，同时做好防预埋管堵塞的工作。

施工方法

1、绝缘测试：用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻，检查电缆是否完好，有无漏电，各项测试值均应符合规范要求，遥测完毕，应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。

2、路灯安装：

（1）同位置的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。

（2）灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。

（3）灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定

（4）各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。

3、电器设备安装：

（1）材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。

（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。

（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。

（4）机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。

（5）接地系统必须牢固可靠并符合图纸及规范要求。

4、试验、试压：用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。

（1）电气线路的绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全。

（2）仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度、变差、记录精度符合说明书的要求。

（3）安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。

（4）各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。

6LED灯随着国家对节能减排工作的重视和节能改造的紧迫性，广东省也将大力推广LED路灯，而广东省推广的LED路灯方案却广受质疑。原因是LED路灯产品存在许多问题，如：光衰、散热问题、光照能力等。

国内LED路灯存在的问题：

节能光照度不足

LED路灯有独特的二次光学设计，将LED路灯的光照射到所需照明的区域，进一步提高了光照效率，以达到节能目的。

节能即同等平均照度下的所节省的电能，这个平均照度不能仅仅是地面平均照度!空间的光强对于远处驶来的车辆有着很好的提前预判，防止交通意外发生!但目前国内所安装的LED路灯都是牺牲光照度来达到节能。

散热问题

路灯用在户外，要做到防水及防尘，所以灯具必须密封，密封后灯具内水蒸汽的温度在极端气候情况下超过100度，LED在如此高温的环境内连续工作，LED路灯如果散热没有做好，灯具就极容易坏或光衰严重。2014年国内大功率LED路灯的散热及防水问题采用蒲微呼吸器解决，减少产品后续维护成本。

穿透性能力

下雨天，雾天，LED灯光线穿雾能力不强。

易招蚊虫

因为蚊虫对LED灯某些波长的光特别喜欢，所以有飞蛾扑火现象，这将影响其光效。

综上所述：LED作为新型光源，在替换白炽灯，荧光灯上有不可取代的优势，但是大功率的LED路灯的使用还存在一些问题。LED路灯推广激进全面替换(特别是主干道)恐引发后遗症，如果遇到极端天气可能会大批量坏灯或严重光衰，影响道路安全。

笔者认为LED路灯不宜作为城市主干道照明，但可以作为辅道或次干道上照明。在非主干道小规模使用，既是支持led行业，也是为将来积累经验，我们怕的是大跃进发展损害公众利益。[2]

选购注意

第一就是led路灯的散热是否合理（这个主要看灯头的散热铝是否足量）

第二看led灯珠是什么牌子的，好坏差距较大，

第三是看led路灯的驱动电源是什么的，好的电源既省电又寿命长，差点就不好说了。

7氙气路灯高效节能

功率因数：>0.99 氙气灯比LED灯节能30%，比金卤灯节能68%，比无极灯和高压钠灯节能70%高显色性

显色指数92Ra，其光谱图非常接近于太阳光的光谱，被人们称为“人造小太阳”，适合人眼视觉感受，不易产生视觉疲劳。

宽色温

色温从3000K-12000K，其中4300K和6000K是最理想的色温。

长寿命

灯泡寿命12000-30000小时。

均光性强、低热量、无污染。

光通量大

光效95-120LM/W.

低光衰

年光衰只有3%，流明度维持率：8000小时大于90%

可快速启动

开关即开即亮，且频繁点亮无影响。

可冷启动，也可热启动。

宽电压

输入电压范围在AC 180～260V，电压波动对光通量和寿命无影响。

安定器保护功能

开路、短路、EOL保护；独特的防雷(泳雷、滚雷、直击雷)、抗强电共模干扰的保护措施。 道路灯结构简单、实用、线条流畅。灯杆采用国家优质卷轧钢板一次性成型，紧固耐用，灯杆内外径浸锌处理后，再经静电喷塑处理，具有很好的防腐蚀抗氧化能力。

灯杆外形有圆锥形，六角、八角等不同规格；高度可生产14米一次成型钢杆；灯具采用铝压铸压铸成型，结构轻巧，质地坚实，表面光滑，采用5mm高性能优质钢化玻璃冲击，不易碎，透射率98%以上，永不进水及灰尘，灯具防护等级均达到IP65，均通过国家级电光源检测中心检测。电器部分可根据用户的实际需要选用国内外名优产品，光源为高压钠灯，主要适合场所为城市道路，高速公路等照明。

详细规格：

*灯具外壳由1000吨压铸机压铸成型，强度高，结构简洁

*反射器采用高纯度铝板拉伸成型

*上掀盖平台操作，便于维修

*内换泡结构，优质的防尘防水性能

*高透光的钢化玻璃罩，透光性好，强度高

技术参数：

*高    度：可根据需求定制

*防护等级：IP66

*耐腐蚀性：B类

*工作环境：-35℃~+45℃

*防触电保护等级：I类

*灯座：E40

*电源电压：220V（±10%）/50Hz

*适用光源：150W~400W高压钠灯

西安亚欣光电科技有限公司，是一家从事新能源研发、生产、销售、服务于一体的高科技生产企业，致力于研发生产路灯、庭院灯、高杆灯、太阳能路灯、太阳能庭院灯、风光互补路灯、中华灯、景观灯、草坪灯、LED路灯、投光灯、监控杆、交通标志杆等户外照明产品，并承接体育场灯光，园林绿化，城市道路照明工程及太阳能光伏电站工程。

西安亚欣路灯厂拥有埋弧焊气焊，焊接设备，剪板卷杆设备，喷塑生产线，冲床，车床，钻，弯等一流的生产设施，技术经验丰富，生产实力雄厚，我们对每个客户，每个项目，我们都为其量身定制最优产品方案。我们本着“重质量，讲诚信，以服务为基础”的理念为广大的客户提供“优质的产品，完善的服务，满意的价格”，我公司全体员工真挚期待能与您携手共进，合作双赢，共创辉煌！