工业个人计算机（Industrial Personal Computer─IPC）是一种加固的增强型个人计算机，它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。早在80年代初期，美国AD公司就推出了类似IPC的MAC-150工控机，随后美国IBM公司正式推出工业个人计算机IBM7532。由于 IPC的性能可靠、软件丰富、价格低廉，而在工控机中异军突起，后来居上，应用日趋广泛。

目前，IPC已被广泛应用于通讯、工业控制现场、路桥收费、医 疗、环保及人们生活的方方面面。

IPC的技术特点：

1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱，增强了抗电磁干扰能力。有些厂家的产品，例如研祥EVOC的IPC0880X、IPC-810B与IPC-8419等机箱都带有EMI弹片，更加稳固。

2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU卡及各功能卡皆使用插板式结构，并带有压杆（或者橡胶垫）软锁定，提高了抗冲击、抗振动能力。

3、机箱内装有双风扇，微正压对流排风，并装有滤尘网用以防尘，研祥EVOC甚至提出每3个月为客户清理或更换过滤网。

4、配有高度可靠的工业开关电源，并有过压、过流保护，也是最有关键的。

5、电源及键盘均带有电子锁开关，可防止非法开、关和非法键盘输入。

6、具有自诊断功能。

7、可视需要选配I/O模板，ISA/PCI总线的各类采集卡都可以选择。

8、设有“看门狗”定时器，在因故障死机时，无需人的干预而自动复位。

9、开放性好，兼容性好，吸收了PC机的全部功能，可直接运行PC机的各种应用软件。

10、可配置实时操作系统，便于多任务的调度和运行。

11、可采用无源母板（底板），方便系统升级。

IPC的主要结构：

1、全钢机箱

IPC的全钢机箱是按标准设计的，抗冲击、抗振动、抗电磁干扰，内部可安装同PC-bus兼容的无源底板。

2、无源底板

无源底板的插槽由ISA和PCI总线的多个插槽组成，ISA或PCI插槽的数量和位置根据需要有一定选择，该板为四层结构，中间两层分别为地层和电源层， 这种结构方式可以减弱板上逻辑信号的相互干扰和降低电源阻抗。底板可插接各种板卡，包括CPU卡、显示卡、控制卡、I/O卡等。

3、工业电源

为AT开关电源，平均无故障运行时间达到25000小时，最长可以达到50000小时。

4、CPU卡

IPC的CPU卡有多种，根据尺寸可分为长卡和半长卡，根据处理器可分为386、486、586、PII（SLOT1架构，产品生命周期非常短，很快就被淘汰了）、PIII主板，用户可视自己的需要任意选配。其主要特点是：工作温度0-60度；装有“看门狗”计时器；低功耗，最大时为5V/2.5A。

5、其他配件：

IPC的其他配件基本上都与PC机兼容，主要有CPU、内存、显卡、硬盘、软驱、键盘、鼠标、光驱、显示器，现在还增加了CF卡、DVD刻录机、U盘等等。

当然，工控机没有PC上的AGP插槽，所以大多的主板上都集成了显卡，即使要外插显卡，也只能选择PCI显卡，价格较高，可以选择的种类也比较少。算是一个遗憾吧，威达电曾经热推了一段时间带AGP插槽的工控底板，但是由于价格昂贵，鲜有人问。可见，显卡并非工控机的主要参数，集成的64M独立显卡已经能够满足90％的工业用户的要求啦。