雷达物位计 SHLD801系列脉冲型雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量，适用于温度、压力变化大；有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对人体及环境均无伤害。 类别; SHLD801; SHLD802; SHLD803. 应用; 过程条件简单，腐蚀性的液体、浆料、固体 比如： 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐; 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 比如： 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐; 适应各种存储容器或过程计量环境，液体、浆料、固体 比如： 原油、轻油储罐 原煤、粉煤仓位 挥发性液体储罐 焦碳料位 浆料储罐 固体颗粒. 测量范围; 20米; 20米; 35米. 过程连接; 螺纹; 法兰; 法兰. 过程温度; -40-120℃; -40-150℃; -40-250℃. 过程压力; -1.0-3bar; -1.0-20bar; -1.0-40bar. 重复性; ± 3mm; ± 3mm; ± 3mm. 精度; < 0.1%; < 0.1%; < 0.1%. 频率范围; 6.3GHz; 6.3GHz; 6.3GHz. 防爆/防护等级; EXiaIICT6/IP67; EXiaIICT6/IP67; EXiaIICT6/IP67. 信号输出; 4-20mA/HART(两线); 4-20mA/HART两线); 4-20mA/HART(两线). SHLD70系列导波型雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表，雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播，当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收，并将距离信号转化为物位信号。 类别; SHLD701; SHLD702; SHLD703. 测量范围; 30米; 6米; 6米. 过程连接; 螺纹、法兰; 螺纹、法兰; 螺纹、法兰. 过程温度; -40-250℃; -40-250℃; -40-250℃. 过程压力; -1.0-40bar; -1.0-40bar; -1.0-40bar. 精度; ±5mm; ±5mm; ±5mm. 频率范围; 100MHZ 1.8GHZ; 100MHZ 1.8GHZ; 100MHZ 1.8GHZ. 防爆/防护等级; EXiaIICT6/IP67; EXiaIICT6/IP67; EXiaIICT6/IP67. 信号输出; 4-20mA/HART(两线); 4-20mA/HART(两线); 4-20mA/HART(两线).