ZJGKQD07-牵引变电所模型仿真模拟实训系统

铁路从地方引入110kv电源，通过牵引变电所降压至27.5kv送至电力机车的整个系统叫牵引供电系统；110kV牵引变所情景化演练仿真实训平台以一实际110kV牵引变所及其外部电网为蓝本开发的。基于牵引供电设备不能中断供电，无法进行实际操作训练；考虑到目前我国110kV牵引变所数量大、结构大体上相似的现状，实训平台系统对牵引变所学员的操作、演练、设计有广泛的适应性与实用性；本系统定位于铁道电气专业、电力系统专业岗位技能人才培养模式，增强学生岗位适应能力及职业技能要求。

一、牵引变电所模型实训系统技术参数

1、实训空间：80㎡；比例：1:6；布局占地尺寸：10×6×2.5米(高)

2、电源：220V.50Hz.内部使用24V/12V等安全电压等级;

3、主要材质：

设备材料： PVC、ABS板（棒）材、H/L型钢材等主要构件、主体支架、微型电机、受力构件、传动装置、金属构件，各部件均按实物颜色进口烤漆。

4、技术说明：

按照实际110kV牵引变所的现场一次设备的外观、功能设计制造，外形尺寸按比例1:4缩小制作：一次设备由以下几部分组成:牵引变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、母线、避雷器、电抗器、电容器、接地装置等。模型制作具有一定的金属感；

模拟110kV牵引变电所实训系统的运行实境，学员直接进入场所对全站设备进行操作演练，实现开关设备的逻辑控制和有序开合（可见动作并配合光电），让学生和学员在真实情景中体验牵引变电所的运行过程，加深记忆，达到提高教学、培训质量的目的。

该系统设备为反复、循环使用的可演练装置，各设备、动作执行机构配合精度、执行机构灵活。人字架、门型架、避雷器、互感器等支架均使用不锈钢材质保证机械强度。

为保证各设备支架的稳固，设备分区、分块地固定，以保证基板上架构的相对位置尺寸及垂直度；实训系统是等比的、可操控的实训演练操作装置。模拟变电站的运行实境，模块化布置；能对全区域设备进行演练操作，进行不同布局接线方式进行操作设计，包含有接触网、轨道和电力机车模型，包含关节式电分组，要求能够动态演示由电源进线把电送至接触网，带动电力机车运行。让学员在真实情景中体验设计变电站场接线方式和设备仿真操作演练，满足教学、培训质量的目的。

二、智能模拟集中控制系统

5、软件支持

110kV牵引变电所实训系统以计算机技术、图形图像技术、多媒体技术、软件工程等相关技术知识为支撑（包括虚拟漫游系统、演示站场设备运行过程、学员操作设备的信号反馈）；本次安装的易控(INSPEC)2009教学版。安装在控制台内的计算机上，可以配合流程主接线演示板、变电所模拟模型进行动手操作，反馈信息到计算机，通过投影仪同步。采用一键式联动控制管理功能；支持电脑软件操作、面板操作。

（1）外壳采用ABS工程塑胶一次成型，自带防尘面盖，线路板要求采用1.6mm厚双面玻纤板；

（2）控制按键：按键采用PVC长寿命导电薄膜材料；共有多个控制按键，分别有系统开关控制，信号切换控制，投影机控制，展示台控制，（可配合JH-450展台，可在中控面板上对展台进行放大，缩小，旋转，自动等功能的控制）；

（3）VGA信号：内置3×2VGA切换分配器，带长线驱动器，支持台式电脑数字展台输入，显示器与投影机信号同步切换；

（4）音频信号：内置2×1切换；3.5mm立体声接口；

（5）中控软件支持系统：支持Windows系统软件；