ZJGKSD13-抽水蓄能电站机组演示模型

1、模型尺寸: 5M×3M×2.4M

2、技术要求及主要参数：

抽水蓄能电站机组采用一台1/4剖面、机组蜗壳使用透明有机玻璃，进行立体全包围，能看到内部的水轮机的形状；模型清楚地表达了厂房的总体结构和水电厂的各部分组成。

展示的主要内容有：厂房屋面、排架、楼板、梁柱、吊车架、行车及轨道、水轮机蜗壳、导叶机构、活动导叶、固定导叶、座环、展轮、蝴蝶阀、发电机、励磁机、上下机架、尾水管、进水口、调速装置等；

发电机组部分：定子绕组1/4剖、转子做出完整的转子、可以清楚地看到水轮发电机的结构，可以动态演示转动。

3、抽水蓄能电站机组模型演示控制：

模型采用语音控制系统，逻辑电路，模型各部既可单个演示，也可并用；产品配有自动语音讲解系统。

采用自循环，即上游、下游台座下安装蓄水箱，两水箱用一台水泵连通，循环抽水。上游水箱与进水相连，下游水箱与排水道相通，蓄水箱设置在模型台座底下，不影响外观。模型供水管设有水净化设备，以防水质对模型的污染，水管设有稳流装置，以增强演示效果。