ZJGKSD12-水能自耗式调压室系统实训装置

1、型号：2000×1000×1000mm；电源：220V.50Hz

2、功能：可进行调压室运行方式及结构认识实验；透明、全面、准确反映水能自耗式调压室模拟系统机构，仿真演示，管道水流为有压满流，过流系统透明。

3、材质：有机玻璃、PVC管、角钢、压力管道Ф50mm、快速阀门、压力测量计、水泵吸水管、水泵流量：10m3/h；功率0.2kW；转速：1000r/min；调压大井Ф150mm、升管Ф40mm、升管两侧瓣膜孔径和逆止阀Ф30mm、升管顶部瓣膜和逆止阀Ф40mm。

4、技术要求：

按照水能自耗式调压室设计图纸加工（供应商提供设计图纸），模拟调压室内水位上下波动情况及引水道内压力变化。真实反应调压室在水的作用下的工作情况，并可清楚地观察到水流通过各部件时的运动状态。操作快速阀门的开启/关闭；水能自耗式调压室系统可以冲水演示水流效果。

（1）活节处：上、下游水箱与引水管道的接口；调压室与引水管道的接口；瓣膜隔离强冲击式调压室升管与调压室的接口；水泵与上下游水箱的接口；气垫掺气式调压室掺气管道与调压室的接口，顶盖与侧壁接口；调压室底部25mm做螺纹状接口.

（2）阻抗式调压室：顶部安装补气管和气压表，顶盖与下部圆筒用螺纹连接，便于安拆导气管下部与调压室底部距离为200mm;导气管与调压室连接处用硬管连接；

（3）瓣膜隔离强冲击式调压室：调压室Ф150mm；调压室H500mm；调压室内部升管Ф40mm,升管上两侧瓣膜孔/逆止阀Ф30mm，顶上瓣膜/逆止阀Ф40mm

（4）气垫掺气式调压室：顶部安装补气管和气压表;顶盖与下部圆筒用螺纹连接，便于安拆;导气管下部与调压室底部距离200mm;导气管与调压室连接处用硬管连接.