ZJGKSD13-水利工程智能排沙模拟系统

1、型号：1500×800×1500mm；

2、功能：可进行排沙演示运行方式及结构认识实验；仿真演示，过流系统透明。

3、材质：有机玻璃、PVC管、角钢、水泵吸水管、水泵流量：10m3/h；功率0.2kW；转速：1000r/min；循环水箱。

4、技术要求：

按照智能排沙系统设计图纸加工（供应商提供设计图纸），设计制作仿真河道，仿排沙廊道结构装置、挡水片、方型衬砌箱、旋转集排沙筒、摇摆式旋转集排沙装置、充气式排沙装置；挡板可拆卸，安装时可用一圈橡胶圈与旋转排沙桶紧密连接，起止水作用；

提供符合尺寸的橡胶圈，可拆卸气囊，通气管道。本装置由两个气囊、衬砌外壳及排沙口、管道、盖板组成。装置外侧5mm厚的衬砌包裹，装置内侧底部为一个三角形断面气囊，右侧连接管道附在衬砌外并通向装置右侧长方形断面的气囊。装置左下角排沙出口，与外壳部分同为衬砌，盖板为可拆卸部分；上方为进水口，不封顶。