| 处理器 | Intel Ivy Bridge赛扬双核 C1037U 1.8GHz ITX-1037T-2CD8 |
| --- | --- |
| 芯片组 | Intel HM70 |
| 显示芯片 | 集成Intel HD Graphics核心显卡 |
| 显示输出 | DVI、内置VGA插针、HDMI、JHDMI插针、LVDS插针 |
| 内存 | 1*SO-DIMM，DDR3 1600\1333\1066MHz Memory，最大容量支持8GB |
| 音效 | 板载Realtek ALC662 |
| 网卡 | 板载Realtek 8111E 千兆网卡 |
| 存储 | 2*SATAⅡ |
| 扩展插槽 | 2*MINI-PCIE(for M-SATA/WIFI) 1*SIM |
| USB | 8*USB2.0 (4*USB2.0需扩展) |
| COM | 2*COM(插针) |
| 后置I/O接口 | 4*USB2.0端口 1*DVI端口 1*HDMI端口 1*LAN端口 1*DC 1*MIC-IN 1*LINE-OUT |
| 内部I/O接口 | 1*30PIN LVDS插针 1*12pin VGA插针 1*JHDMI插针 1*PRINT插针 2*COM插针 2*COM-SET 1*4PIN SPEAKER插针 1*6PIN INVERT插针 2*USB2.0插针（可扩展4个USB端口） 1*4pin ATX 1*SPDIF插针 1*GPIO-PWR插针 1*PS/2插针 1*LVDS-JP跳帽 1*F-PANEL插针 1*CLR_CMOS 清CMOS跳帽 1*AUTO-ON上电自动开机跳帽 2*SATA-PWR插针 1*CPU-FAN插针 1*SYS-FAN插针 |
| BIOS | AMI BIOS |
| 供电 | DC-IN,内置4pin Dc供电接口 |
| 散热系统 | 主板自带CPU散热器和风扇 |
| 工作环境 | -15~60；0% ~ 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 板型 | 170X170MM |