格兰富一体化预制式污水泵站概述
    一体化预制式泵站是一款专为解决城市雨水收集和排涝以及城镇污水提升而设计的新型污水处理设备。泵坑设计带有一体化的排放连接。泵站为地埋式、泵站主体由泵站筒、潜水泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、控制系统、粉碎型格栅和通风系统等部件组成。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，容积优化是其显著的特征，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。
格兰富一体化预制式污水泵站用途
         适用于收集和排放住宅小区、饭店、学校、工厂、部队营房和其它公共场所的污水废水等，主要安装于室外地下，也可用于室内场合。
格兰富一体化预制式污水泵站特点
1、 快速安装
2、一站式采购
3、按照用户的要求装配完整
4、高质量的组件
5、坚固的泵站筒体
6、大量实践证明可靠耐用
7、状态监测和远程监控
格兰富一体化预制式污水泵站主要配置及优点
防滑顶盖：不锈钢或玻璃纤维制成。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。
连续缠绕加强玻璃纤维筒体：优化设计，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良。
压力管路：不锈钢或客户指定材料。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。
进口管路可达DN300：通常为不锈钢AISI304或316。可根据客户要求配置各种法兰。
控制柜：配合各种智能传感器，可以实现无人值守、编程控制和远程控制。
泵站上盖：玻璃钢或铝制。铝制安全格栅。不锈钢通风排气管。不锈钢扶手。
不锈钢安装平板：方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。
内置服务平台：可根据客户要求定制，不同形式、位置和高度。
一体化预制式泵站分类
   根据其提升废水性质的不同，可分为：
     （1）污水泵站
     （2）雨水泵站
     （3）合流泵站
     （4）污泥泵站
一体化预制泵站选型订购需要提供的技术参数
     1、泵站流入流量Q（立方/小时），大流量时变化系数；
     2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备；
    3、室外地面标高H0（米），也可使用相对标高±0.00（米）
    4、进水管外接管径DN及管中标高H1（米）；
    5、出水管外接管径DN及管中标高H2（米）；
    6、内部的管路材质：不锈钢SUS304或热镀锌管件； 
    7、液位传感器，压力传感器，浮球，超声液位传感器；
    8、控制系统，自动液位控制，手动控制，远程控制；
    9、所选用格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅；
    10、电控箱形式，室外防雨控制柜或景观式管理房。