ＰＡＴ卡（位置调整卡）ＸＰ３４１

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

位置调整卡也称为ＰＡＴ卡（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　Ｔｙｐｅ），多用于控制电动执行机构，每一通道有两路开关量输入，两路开关量输出以及一路模拟量输入组成，其中两路开关量输入用于正负极限报警；一路模拟量输入，用于测量位置反馈信号；两路开关量输出，用于控制电机正转或是反转。正，负极限位位置报警输入与开关量输出驱动间有联锁保护，即在阀门到达极限位置时（需要把阀门极限位置的反馈信号接入ＰＡＴ卡的相应DI输入端），立即切断控制输出，以保护电机，卡件控制精度。

卡件技术指标

型号                                       ｘｐ３４１

卡件电源

5v供电电源                         5VDC，Imax<100mA

24v供电电源                        24 VDC，Imax<120mA

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数                             2路

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

电流/输入阻抗（4-20）MA/100Ω

反馈信号类型                       电阻  1KΩ   （需要定制）

反馈信号精度                       0.3%FS

开关量输入（上，下限输入）         <1KΩ：ON报警；>100ＫΩ；ＯＦＦ

输出　　　　　　　　　　　　　　　 24ｖ有源输出（驱动电流15ＭＡ）

控制精度　　　　　　　　　　　　　 视不同阀门而定（小于死区）

隔离方式                           光电隔离，统一隔离

500VAC1min （现场侧与系统侧）

隔离电压                           250VAC1min （通道之间）

共模抑制比                         >100dB

串模抑制比                         >50dB

断线检测                           具有断线检测功能

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰                 ±1000V

抗浪涌冲击干扰                     ±2000V

抗射频电磁波干扰                   10v/m

空气放电±8KV，接触放电±6KV

抗静电放电干扰                     间接放电±8KV

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

ＰＡＴ卡（位置调整卡）ＸＰ３４１

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

Ｔｙｐｅ），多用于控制电动执行机构，每一通道有两路开关量输入，两路开关量输出以及一路模拟量输入组成，其中两路开关量输入用于正负极限报警；一路模拟量输入，用于测量位置反馈信号；两路开关量输出，用于控制电机正转或是反转。正，负极限位位置报警输入与开关量输出驱动间有联锁保护，即在阀门到达极限位置时（需要把阀门极限位置的反馈信号接入ＰＡＴ卡的相应 Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ 位置调整卡也称为ＰＡＴ卡（ＰｏｓｉｔｉｏｎDI输入端），立即切断控制输出，以保护电机，卡件控制精度。

卡件技术指标

型号                                       ｘｐ３４１

卡件电源

5v供电电源                         5VDC，Imax<100mA

24v供电电源                        24 VDC，Imax<120mA

是否支持冗余

不支持

输入回路

通道数                             2路

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

电流/输入阻抗（4-20）MA/100Ω

反馈信号类型                       电阻  1KΩ   （需要定制）

反馈信号精度                       0.3%FS

开关量输入（上，下限输入）         <1KΩ：ON报警；>100ＫΩ；ＯＦＦ

输出 24ｖ有源输出（驱动电流15ＭＡ）

视不同阀门而定（小于死区）             控制精度

隔离方式                           光电隔离，统一隔离

500VAC1min （现场侧与系统侧）

隔离电压                           250VAC1min （通道之间）

共模抑制比                         >100dB

串模抑制比                         >50dB

断线检测                           具有断线检测功能

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰                 ±1000V

抗浪涌冲击干扰                      ±2000V

抗射频电磁波干扰                   10v/m

空气放电±8KV，接触放电±6KV

抗静电放电干扰                     间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991