数字量信号输入卡XP366

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

XP366是智能型16路数字量信号输入卡，支持单卡和冗余两种工作模式，能够外接端子板TB366-DU，TB366-220VU，TB366-48VU，TB366-GPRHU， TB366－NPNU及安全栅地板TB366-E8R实现干触点信号（无源触点），和电平信号输入。

Xp366具有卡件内部软硬件在线检测功能，（对CPO配电电源惊醒检测，以保证卡件的可靠运行）。

卡件技术指标

型 号                                   XP366

卡件电源

5v电源             5VDC，Imax<100mA

供电              24v电源            24VDC，Imax<100mA

外配电电压                          （24±2.4）VDC（电平信号输入时）

通道数                               16路

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

隔离方式                             光电隔离，统一隔离

现场侧与系统侧       500VAC，50HZ，60S

隔离电压        通道间               250 VAC，50HZ，60S

扫描周期                             0.5ms/通道

触点型               ON：≤1kΩ;OFF:≥100KΩ

电平型               ON：≥20VDC,≤30VDC;OFF;≤5VDC

诊断功能                             开路诊断及回路电压诊断

去抖滤波时间                         10ms

输入阻抗                             10KΩ

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    1KV

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    2KV

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

数字量信号输入卡XP366

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＸＰ３６６是智能型16路数字量信号输入卡，支持单卡和冗余两种工作模式，能够外接端子板TB366-DU，TB366-220VU，TB366-48VU，TB366-GPRHU， TB366－NPNU及安全栅地板TB366-E8R实现干触点信号（无源触点），和电平信号输入。

Xp366具有卡件内部软硬件在线检测功能，（对CPO配电电源惊醒检测，以保证卡件的可靠运行）。

卡件技术指标

型 号                                   XP366

卡件电源

5v电源             5VDC，Imax<100mA

供电              24v电源            24VDC，Imax<100mA

外配电电压                          （24±2.4）VDC（电平信号输入时）

通道数                               16路

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

隔离方式                             光电隔离，统一隔离

现场侧与系统侧       500VAC，50HZ，60S

隔离电压        通道间               250 VAC，50HZ，60S

扫描周期                             0.5ms/通道

触点型               ON：≤1kΩ;OFF:≥100KΩ

电平型               ON：≥20VDC,≤30VDC;OFF;≤5VDC

诊断功能                             开路诊断及回路电压诊断

去抖滤波时间                         10ms

输入阻抗                             10KΩ

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

EMC指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　    1KV

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　    2KV

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　    １０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                        空气放电±8KV，接触放电±6KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991