产品展示

- 产品名称： 人机界面

- ◇主板规格：RISC CPU 400MHZ，128M FLASH， 64DDRAM
◇显示：7英寸 分辨率：800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色
◇接口：支持RS232/RS485/RS422，一个串口
◇USB接口：一个USB Host， 一个USB Slave
◇存储：支持USB数据存储

详细描述：

| 型 号 | LEVI700L(经济型) |
| --- | --- |
| ◇性能规格◇ |  |
| 显示尺寸 | 7寸真彩TFT（154.0W×85.9Hmm） |
| 分辨率 | 800×480 pixels |
| 显示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 背光灯 | LED |
| 触摸屏 | 4线 精密电阻网络（表面硬度4H） |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC |
| 存储器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
| 掉电存储器RTC | 256KB+实时时钟 |
| 打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
| 以太网 | 选配 |
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
| USB Host | 1个 USB Host |
| 通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485 |
| ◇电气规格◇ |  |
| 额定功率 | 小于5W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | 12～28VDC |
| 允许失电 | 小于5ms |
| 绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
| 耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
| ◇结构规格◇ |  |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
| 安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
| 净 重 | 0.6kg |
| 湿 重 | 1.0kg |
| ◇环境规格◇ |  |
| 工作温度 | -10～60℃ |
| 工作湿度 | 10～90％RH（无冷凝） |
| 存储温度 | -20～70℃ |
| 存储湿度 | 10～90％RH（无冷凝） |
| 防震度 | 10 ～ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| ◇产品认证◇ |  |
| 面板防护等级 | 符合IP65认证 |
| CE | EN61000-6-2：2005， EN61000-6-4：2007标准认证 |
| 兼容性 | FCC Class A 认证 |