- 大理石平板（花岗石平台）详细介绍

搜索标签：大理石平板,花岗石平台,大理石检验平板

花岗石平板，精密花岗石平板，花岗石检验平板、仪器平台，采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。
花岗石平台：是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，花岗石平台对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面，特别是用于高精度的测量方面。 
花岗石平台：取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定，不用担心因常规的温差而发生变形。花岗石平台经严格物理试验和选择的花岗石料，结晶细密，质地坚硬。由于花岗石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。
花岗石平台：在使用中岩石工具即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已。花岗石平板其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。我公司生产的花岗石平板1000×630mm的‘00’级花岗石平板，搁放一年后，仍能保持原精度不变。花岗石平台其硬度高，因此精度保持性好。  
花岗石平台具有：精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。岗石平台能在重负荷及一般温度下保持稳定。
花岗石平台主要矿物成分为辉石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色光泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度。
我公司生产的花岗石平台精密量具，采用优质天然花岗石平台料经机械加工，手工精研而成。

| 花岗石平台 | 规格(mm) | 重量Kg | 精度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 000级精度(um) | 00级精度(um) | 0级精度(um) | 1级精度(um) |
|  | 300×200×50 | 14 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
|  | 300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
|  | 400×300×70 | 21 | 2 | 3 | 6 | 12 |
|  | 400×400×100 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
|  | 500×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
|  | 600×500×130 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|  | 800×500×130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|  | 1000×630×150 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
|  | 1000×750×150 | 338 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
|  | 1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
|  | 1200×800×150 | 432 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
|  | 1500×1000×200 | 960 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|  | 2000×1000×250 | 1500 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
|  | 2000×1500×300 | 2880 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
|  | 2500×1500×300 | 3600 | 4 | 8 | 16 | 32 |
|  | 3000×2000×400 | 9000 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |