数据转发卡(XP233、SP233、FW233)是系统I/O机笼的核心单元，是主控制卡联接I/O卡件的中间环节，它一方面驱动SBUS总线，另一方面管理本机笼的I/O卡件。通过数据转发卡，一块控制卡（XP243X）可扩展1到8个I/O机笼，即可以扩展16到128块不同功能的I/O卡件。

数据转发卡是控制站I/O机笼的核心，负责与主控卡通讯，以及管理本机笼的I/O卡件。

●采用冗余工业以太网，与主控卡采用UDP/IP协议通信；

●具有WDT看门狗复位功能；

●具有地址冲突检测、断线检测、I/O通道故障检测等完善的自诊断功能；

●卡件功耗：<1w<>

●每个机笼必备卡件

秉承合作、共赢的经营理念，质量保证，价格优惠， 欢迎来电咨询！！

图3.4-1为SBUS的结构图。

通讯方式：		冗余高速SBUS总线通讯规约；

通讯波特率：	1Mbps，支持50毫秒 DI/DO

卡件供电：		DC5V，80mA；DC24V，10mA

冗余方式：		1∶1热备用

扩展方式：		BCD码地址设置，0～15可选。

图3.4-1 SBUS结构示意图

控制站扩展I/O机笼首先必须配置XP233卡。XP233卡件采用XA-G3作为CPU，向上与SBUS相连，向下通过机笼内母板与I/O卡件相连。XP233卡件板上具有WDT复位功能，在卡件受到干扰而造成软件混乱时能自动复位CPU，使系统恢复正常运行。

每个数据转发卡具有完全独立的微处理器。这样，大量需要由主控制卡执行的任务就分散到XP233卡，而且是自动执行。任务包括I/O卡件信号采集、通讯数据格式化、I/O组态映象、信息处理和报警。所有内部功能如任务管理、存储器管理、I/O服务和处理器的例行程序均在模块内部自动执行。

XP233卡支持冗余结构，可按1∶1热备用配置。每个机笼可配置双XP233卡，互为备份。当主控制卡与数据转发卡位于同一机笼内时，SBUS总线不必外部连线；与扩展机笼的数据转发卡XP233卡连接时，SBUS总线需要通过机笼背面的“SBUS”插头来连线外部设备。

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术有限公司DCS系统授权核心经销商，可以对企业原DCS系统进行改造、升级等，保证提供优质产品和技术服务。主要经营项目：浙大中控DCS系统卡件、DCS系统总包（DCS扩容、点检、升级等工程服务）、安全栅、隔离器、横河EJA变送器、计算机软硬件的开发。

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061,微信号w13563038108。

公司主要经营的浙大中控DCS-JX300XP系统主要卡件有：XP243X,XP244，XP248，XP233，XP221，XP313，XP314，XP316，XP335,XP341，XP322，XP361，XP422，XP369B，XP363B，XP362B等。

浙大中控DCS-JX300X系统卡件：SP211 I/O，SP233，SP243X，SP251-1，SP313，SP314，SP316，SP322，SP363，SP362，SP221，SP111，SP131等。

浙大中控DCS-ECS100系统硬件：FW351(B);FW351; FW352(B);FW353(B);FW372(B); FW372H;FW366(B); FW367(B); FW368;FW369(B);FW422(B); FW342; FW212;：FW253;TB252;FW243X; FW233;FW221;FW252-03A; FW252-04A电源(24V，150W); FW252-05电源(5V、24V，110W);

ECS-100覆盖了大型集散系统的安全性、冗余功能、网络扩展功能、集成的用户界面及信息存取功能，除了具有模拟量信号输入输出、数字量信号输入输出、回路控制等常规DCS的功能，还具有高速数字量处理、高速顺序事件记录（SOE）、可编程逻辑控制等特殊功能；它不仅提供了功能块图（SCFBD）、梯形图（SCLD）等直观的图形组态工具，又为用户提供开发复杂高级控制算法（如模糊控制）的类C语言编程环境SCX。系统规模变换灵活，可以实现从一个单元的过程控制，到全厂范围的自动化集成。

备品备件，欢迎垂询！