沈阳直流电机厂主要生产经营直流电机（Z4直流电机、Z2直流电机、Z系列直流电机、ZFQZ频繁启动直流电机、ZZJ轧机辅助电机、Z710/Z800/Z900电机、Z2直流电机、ZKKL/ZKSL系列直流电机、ZYZJ电机、ZBL4系列电机等等）、YR系列高压电机、YVP变频电机、YLJ力矩电机、YEJ制动电机、欧陆590直流调速器、西门子调速器、成套电气控制柜、飞剪及其电气控制、飞锯...... 联系人：宋健  电话：13478179666
一、概述
Z4系列直流电动机：中心高100～355mm是中华人民共和国机械行业标准JB／T6316-92《Z4系列直流电动机技术条件》所规定的标准系列小型直流电动机；中心高400～450mm为标准系列之外的扩充Z4直流电动机；中心高500～710mm是我厂的中型直流电动机。本系列电动机可广泛应用于冶金工业轧机、金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥、塑料挤出机械等各类工业部门。
Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性，它不仅可用直流机组电源供电，更适用于静止整流电源供电。而且转动惯量小，具有较好的动态性能，并能承受较高的负载变化率，特别适用于需要平滑调速、效率高、自动稳速、反应灵敏的控制系统，具有当今国际先进水平。
电动机的定额为连续工作连续定额，在海拔不超过1000m、环境空气温度不超过40℃的地区，电动机能按技术数据表中的数据额定运行。本系列电动机采用F级绝缘。

Z4系列直流电动机的功率范围由1.5kW至840kW，额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r／min共九种，励磁方式为他励，励磁电压为180V，除上述规定的等级外，根据具体情况和用户的需要，可派生出其他的功率、电枢电压、转速及励磁电压值。
额定电压为160V的电动机，在单相桥式整流器供电的情况下，一般需带电抗器工作，外接电抗器的电感数值在电动机铭牌上注明。额定电压440V的电动机，均不需外接电抗器。
本系列电动机性能不仅符合国标GB／T755《旋转电机基本技术要求》，也基本符合德国VDE0530标准。
型号含义：Z4-280-11B，Z表示直流电动机，4表示4系列，280表示电机中心高（mm），第一个1表示铁心长度序号，第二个1表示前端盖序号，1为短端盖，2为长端盖，B表示有补偿绕组。
注：就Z4-112／2-1型号而言，“／”后面第一位数字代表极数，第二位数字代表铁心长度序号。二、结构简介
(1)基本结构
Z4系列直流电动机采用八角形全叠片结构，不仅空间利用率高，而且当采用静止整流器供电时，能承受脉动电流和快速的负载电流变化。
Z4系列直流电动机一般不带串励绕组，适用于需要正、反转的自动控制技术中。根据用户需要也可以制成带串励绕组。中心高100～280mm的电动机无补偿绕组，但中心高250mm、280mm的电动机根据具体情况和需要可以制成带补偿绕组，中心高315～450mm的电动机带有补偿绕组。
中心高500～710mm的电动机外形安装尺寸及技术要求均符合IEC国际标准，电机的机械尺寸公差符合ISO国际标准。
(2)冷却方式和结构、安装形式
IC06：自带鼓风机的外通风；
ICl7：冷却空气进口为管道，出口为百叶窗排风；
IC37：即冷却空气进出口均为管道；
IC611：全封闭带空气/空气冷却器；
ICW37A86：全封闭带空气/水冷却器。
并有多种派生形式，如自通风型、带轴向风机型、封闭型、空／空冷却器型等。各机座号电动机所需冷却风量、风压、及风机电动机功率等数据见表1。整个系列电机的外壳基本防护等级为IP21S

表1
机座号风量(m3/h)静压(Pa)风机电动机
功率(kW)频率(Hz)三相电压(V)
Z4-1001602000.0450380
Z4-112/22203000.06
Z4-112/4-12203000.06
Z4-112/4-23604500.18
Z4-1323604500.18
Z4-1607906000.37
Z4-18016009501.1
Z4-20016009501.1
Z4-225300014003.0
Z4-250300014003.0
Z4-280400016004.0
Z4-315520016005.5
Z4-355520016005.5
Z4-400720018005.5
Z4-450900018007.5

本系列电动机的安装形式符合GB／T997《电机结构安装型式及代号》的规定，电动机的安装尺寸除底脚孔轴向距离（B尺寸）外，其余尺寸均符合IEC标准。
电动机出线盒位置从传动端(非换向器端)视之在机座的右侧(即正盒)，如果用户要求出线盒置于机座的另一侧，订货时注明反盒。电动机基本出轴为单轴伸，面对出线盒(正盒)出轴方向为左出轴。如用户需要也可以制成双轴伸。转轴的基本旋转方向从换向器端视之为逆时针旋转。电动机的传动方式为弹性联轴器联接，也可以用于一定径向力的传动方式(皮带或齿轮传动)。
（3）．电动机的附件
根据用户的需要电动机可以设计成能附装测速发电机、脉冲发生器、离心开关以及制动器等的结构形式，具体要求可以与本厂协商。
注：技术数据表中的规格、功率和弱磁调速范围等仅供参考，为了不断地采用新技术、新材料，表中的数据会有变动。
三、订货须知
1.订货前请先查阅产品样

联系人：宋健  电话：13478179666