河北睿胜环保设备有限公司

公司地址：河北青县盘古开发区

电话：17761512151

传真：0317-5282692

网址：www.hbzx88.com

工业光氧催化废气

净化器

说

明

书

目   录

一、公司介绍

二、技术原理

三、工艺流程图

四、技术特点

五、技术性能参数

六、设备的清洗和维护

一、公司介绍

河北睿胜保设备有限公司致力于大气污染的治理。公司自成立以来，遵照可持续发展战略，依靠自身雄厚的技术力量和“诚信为本”的商业理念，运用最新的科技成果，秉承“予天空于蔚蓝，还世界于清新”的经营宗旨，日臻完善产品的研发制造、销售服务网络，服务于环保事业；

在“技术+资本”的战略方针指导下，河北睿胜环保设备有限公司以自主核心技术为基础，充分吸收国内外先进技术精髓，在不断推进高新科技成果产业化和国外技术、设备国产化的过程中，紧密依托清华大学的人才、技术优势，形成了独特的“科技创新、滚动发展”模式。睿胜环保设备致力于环境与资源的可持续发展，专业从事油烟净化器；工业有机废气净化器，设备制造、安装、调试和运营管理提供全方位服务，用户遍布全国各行业。

二、技术原理

1、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

3、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

4、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

三、性能参数

1、处理风量：2000m3/h---100000 m3/h;

2、有机废气净化效率：≥95%；

3、设备阻力：≤300Pa;

4、电源电压：220V   50HZ

5、电功率：500W-6000W

6、备噪声：≤45Db

四、技术特点

1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）．

2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低＜50pa,可节约大量排风动力能耗。

5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积＜1平方米/处理10000m3/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

8、环保高科技专利产品：采用国际上最先进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主研发的高科技环保净化产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。

适用范围：

炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。

物质名称：恶臭气体

五、产品优势

1、净化效率高、运行稳定；

2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计；

3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa;

4、运行成本低、耗电功率小;

5、维护方便、使用寿命长；

6、安全可靠，价格合理

。六、安装及说明

1 、安装说明

净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

净化器与排风管道之间的连接必须密封；

净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

净化器箱体应可靠接地；

净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

七、光氧灯管打后期维护

1，几乎零衰减，超长寿命，降低运行成本，
2，光源寿命达15000H以上，传统有电极紫外线灯管在使用过程中由于电极材料的挥发导致光衰和寿命衰减（典型表现日光灯管两头发黑，或者灯丝断裂导致不亮），电极压封处是石英玻璃（膨胀系数5.8x10-7）与钼片（膨胀系数4.9x10-6）膨胀系数不同导致在工作状态60度左右时候产生慢性漏气。从而影响其寿命。无极紫外线灯由于其自身材料熔接，膨胀系数相同，且是重新熔化封接，理论上不存在漏气现象，由于其电离启动不存在灯丝老化导致光衰和断裂导致的不亮，理论上可以理解为只要不打破灯管可以一直发光工作。不需要频繁换灯管，大大降低运行成本。
3，传统热阴极紫外线灯由于一个电源拖1-2只灯管，大功率的一般一个电源拖1只灯管。使用箱体内线路繁杂，使用一段时间由于灯管上面有油烟灰尘等附着物导致紫外线强度下降，需要拆开箱体一只只拆下灯管进行处理，无疑增加了人工以及工作难度（玻璃属于易碎品）微波无极紫外光源由于其特殊的性质，箱体内没有任何电线，可以安装高压清洗喷头，使用一段时间打开喷头使用高压水自动冲洗就可以，大大节省了拆解箱体以及灯管的时间和损耗

产 品 合 格 证

产品名称：

产品型号：

检 验 员：

出厂日期：

本产品经检验合格，准予出厂。