脉联智能配电房值班机器人

说明书

深圳市脉联电子有限公司

2016年6月21日

目 录

一、概述	1

二、产品特点	1

三、产品功能页面	2

3.1、主画面	2

3.2、10KV	2

3.3、400V系统图	3

3.4、直流屏	6

3.5、环境	7

3.6、数据报表功能	8

3.7、数据统计功能	8

3.8、历史告警	9

3.9、数据预警功能	9

3.10、运维日志记录功能	9

4、数据联网	10

# 一、概述

很多配电房都配置有值班人员，需要24小时轮班，开发配电房值班机器人，可以替代值班人员工作，一旦发生问题立即上报，且生成运行日志等功能。

主要功能：采用22寸电容触摸屏，能够监测配电房的10KV、400V、直流屏、环境、视频等一体化监控；自动生成运行日志报表；报警管理，打印输出；能耗记录分析，生成异常预警；电源运行实时诊断功能，预警可能发生的问题，提前维护。

# 二、产品特点

1、采用自定义控件，统一设计风格。

2、使用插件的方式来标准各种通讯协议，可集成任何网络、设备、协议。   	3、将专业的电力知识库和事故库集成与本系统中，可以根据实际和历史数据库与事故数据库对比，提出预警异常和维护建议。

4、支持有线或GPRS通信。

5、具备声光报警。

6、系统具备值班人员签到打卡，维护记录等功能，资料下载功能。

7、能够监测10KV 400V 直流系统 环境以及视频数据。

# 三、产品功能页面

## 3.1、主画面

软件主画面简洁直观，能迅速反应整个配电房运行状态，同时，上面有多个功能按钮，分别对应与系统设置、告警查询、通信网络、使用说明，使用帮助等信息。

## 3.2、10KV

10KV是配电房能源输入的重要配电线路，详尽监测了综保所有数据，如下图显示：