YFFB行车扁电缆  SPCFLAT-CRANE-YY行车扁电缆

电缆名称：

YFFB行车扁电缆  SPCFLAT-CRANE-YY行车电缆  YFFB扁电缆  YFFB扁平电缆  YFFB电缆  YFFB行车专用扁电缆  YFFB带钢丝扁电缆  YFFB钢丝加强扁电缆  行车移动扁电缆  行车用扁平电缆  丁腈护套行车扁电缆  行车专用扁电缆  丁腈复合物行车扁电缆  耐低温行车扁电缆  天车扁电缆  升降机扁电缆  行车专用扁平电缆  扁电缆  扁平电缆

电缆应用：

起重机、桥架式行车、梁式行车、单梁桥式行车、双梁桥式行车、桥式行车、梁桥式行车、冶金专用桥式行车、全门式行车、半门式行车、臂架型行车、悬臂行车、立柱式行车、壁挂式行车、平衡行车、塔式行车、门座行车、流动式起重机龙门行车、缆索行车、运载桥、有轨式行车、龙门吊机、港口重型吊机

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各种探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-CRANE-JZ-YY黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-JB-YY彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-OZ-YY黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-OB-YY彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70℃

耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：450/750V  0.6/1KV

测试电缆：2500V     3500V

导体电阻20℃ ：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：≥ 20 MΩ/km （20℃）

最小弯曲半径： 固定安装 8 X D（电缆外径）

移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度：固定安装 - 40 ~ +70℃

移动安装 - 30 ~ +70℃

| 电缆名称 | 电缆型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体结构 | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车扁电缆 | YFFB | 450/750V | 1 ~ 66 | 多股绞合导体 | 0.1 ~ 300 |
| 行车扁电缆 | SPCFLAT-CRANE-YY | 600/1000V | 1 ~ 66 | 多股绞合导体 | 0.1 ~ 300 |
| 注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格 |  |  |  |  |  |