590+全数字式直流控制器是美国派克公司推出的产品，在保留原590C卓越性能的基础上，进行了以下改进：  新增本地控制功能，即可通过操作面板6901实现马达的启/停、速度控制；新增Devicenet、Canopen、Lonworks总线通讯功能；与变频器690+具有相同的外形、统一的编程/参数设置方式和通讯方式；电枢电压、电枢电流、磁场电流完全由软件设定，不再使用校验板；内置风扇噪音更低。1.1   控制电路590+系列中所有的控制算法都由最新的高速32位微处理（单片机）完成，控制软件包的结构以及单片机处理速度可以保证所有控制回路的调节作用在主电路六个可控硅桥的转换时间内完成，以保证电流环的采样时间小于3.3mS（50HZ电源）或2.67mS（60HZ电源），速度环算法也可在此时间内完成，以获得优越的性能。对于可逆装置，转矩（电流）反向时的无环流时间非常短（且可由软件）设定，出厂设定为1mS，使电流环对冲击负载具有优越的性能和响应。590+全数字式装置具有一套扩展的可控硅触发控制电路（已获专利），可获得210°的移相控制范围，可同时适用于功率相同的电机电枢电压单向以及可逆控制。机内提供的一套自整定（Self-tune）算法，可自动计算出控制装置和电机组合一机后，电流环的P、I常数及电流断续点，这一功能只须在操作键上作一个简单的操作就可获得，使系统获得最佳的动态性能，大大缩短了调试时间。电流环具有适应功能，即使在负载变化较大时，系统也能获得平稳的速度响应。速度环的PI参数调节范围很大，且具有积分分离功能。主要性能如下：速比：100:1  稳定精度：测速电机反馈优于0.1%   光码反馈优于0.01%1.2输入/输出 模拟量输入

共有5路，其中一部分辨率为12位加一符号位，作为速度给定输入（范围-10V~10V），另4路用户可自由组态，能灵活地连接到功能块的输入端。 模拟量输出共3路，分辨率为10位加一符号位，其中1路作为电枢电流输出，另外2路可自由组态，作为任何参数的输出。 数字量输入共9路，24V，最大电流15mA1路程序停止1路惯性停止1路跳闸1路启动/运行5路可自由组态 数字量输出共3路，24V，最大30V，电流100mA，3路均可自由组态。 参考电源1路——+10VDC   1路——+24VDC   1路——-10VDC1.3功能块及编辑590+可以工业应用对复杂、先进控制的要求，通过功能块的自由、灵活连接可以实现各种功能，标准功能块有：输入/输出 报警 卷曲控制 多机拖动控制 速度给定的“S”型斜率发生器 点动/爬行/绷紧控制功能 零速位置环 数字功能等等 电流环/速度环 PID控制 数字斜率功能 由数字输入端控制的速度 上升率和下降率控制 转动惯量补偿 逻辑功能

使用PLC/SCADA或其它智能设备可以连续监控制所有控制器的状态。

参数设定参数设定：用于设定所有功能块的参数，如反馈方式、磁场控制方式、速度环运行方式等。

口令保护：一些重要参数可用口令保护，以防误操作。 报警：用于显示当前控制器的报警状态。 参数存储：将修改好的参数保存在EEPROM中。 串行口：用于设定与通讯有关的参数，如串行口、波特率、控制器地址等。 系统组态：用于对模拟量输入/输出、数字量输入/输出等进行组态。

1.6 磁场控制590+提供一个可控硅控制的调压器作为电机的励磁控制，励磁控制模式可以是恒压控制、恒流控制以及自动弱磁升速（恒功率）控制。弱磁控制可以将电机转速、电机电流拐点与磁场强度对应起来。1.7反馈方式590+有多种反馈方式可供选择，它们是： 电枢电压反馈 编码反馈 测速发电机反馈 塑料光纤Microtach反馈 玻璃光纤Microtach反馈1.8 保护功能

590+保护功能有： 高能MOV＇s 瞬时过流保护 反时限过流 磁场失效（失磁） 速度反馈丢失 马达过温

可控硅模块超温 可控硅触发失败 内部器件、网络 零速检测 堵能逻辑 堵转保护