Z4系列直流电机是广泛用作各类机械的传动源，诸如冶金工业轧机传动，金属切削机床、造纸、印刷、纺织、印染、水泥、塑料挤出机械等等。本系列电机的外形安装尺寸除了两底脚孔间轴向尺寸‘B’之外，符合IEC72国际标准。本系列电机的性能及技术要求可按照国际电工委员会标准，IEC34-1或西德国家标准DIN57530的要求考核。本系列电机采用多角形结构，空间利用率高。定子磁轭为叠片式，适用整流器供电，能承受脉动电流与电流急剧变化(负载变化)之工况。磁极安装有精确定位，因而换向良好。电机绝缘等级为F级，采用可靠绝缘结构及浸渍工序，保证绝缘性能稳定和良好散热。本系列电机具有体积小、性能好、重量轻、输出功率大、效率高及可靠性高等特点，可以与当今国际先进水平的电机较量。电动机可用三相全控桥式整流电源，以及不外接平波电抗器而长期工作。额定电压为160V的电机由单相桥式电源供电，此时电枢回路须接入电抗器以抑制脉动电流，其电感值如表中所示。二、电机性能
1、技术数据表中的数据应按下列使用条件工作
a.海拔不超过1000m;
b.周围空气温度不大于40℃;
c.工作环境不应含有酸性、碱性或其他对绝缘有腐触作用的气体
d.电机为连续工作制(S1);
e.电动机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源供电，也适应由直流发电机供电。
f.本系列电机性能均符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》。
2、电动机标准额定电压为160V,440V。也可根据具体情况派生出220V和400V或其他电压。
3、电动机额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九挡。
减小电枢电压为恒转矩调速，减小励磁电压为恒功率调速。调速范围见技术数据表。
在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。其最低转速均规定不低于20r/min,此时仍能维持额定转矩，转速平稳。
4、电动机的基本励磁方式为他励，标准励磁电压为180V，其他励磁电压亦可协商。
电动机允许强行励磁，强励电压不得超过500V。电动机正常运行时励磁电流不得超过额定励磁电流。
为确保励磁系统绝缘的可靠性，在断开励磁回路时，需在励磁绕组两端并联一个释放电阻，以防止自感电势。在标准励磁电压时其值约为七倍励磁绕组电阻(冷态)。励磁电压高于标准电压时，并接释放电阻值可小于七倍，反之大于七倍。
5、Z4-315，Z4-355，Z4-400和Z4-450四个机座带有补偿绕组。在Z4-250和Z4-280两个机座号中派生带有补偿绕组的电机也是可能的。
6、电机提供有接地标注的接线柱。
7、技术数据表内的效率值为额定功率，额定电压和转速时的效率，它包括励磁损，不包括鼓风机损耗。

三、结构简介
1、电机的防护及安装结构型式
a.整个系列防护型式均为IP21S。
b.安装方法符合国标GB/T997规定，
2、冷却方式：
整个电机系列的冷却方式均为他冷、强迫通风，在径向配有骑式鼓风机，独立供电，并附空气过滤器。电机可制成ICO6，IC17，IC37三种冷却方式。
a.Z4-100~Z4-160，其鼓风机装于非传动侧。
b.Z4-180~Z4-450,其鼓风机装于传动侧
c.各机座号所需的冷却风量、风压及风机电动机功率为；(见表1)* 以下五种冷却方式也可接受订货，但先要咨询。
a.中心高100至180机座可制成IC410全封闭自冷式电机。
b.中心高160至250机座可制成ICO5鼓风机装在电机非传动侧的他冷式电机。
c.中心高100至180机座可制成ICO1电机轴上自带风扇的自冷电机。
d.中心高160至315机座可制成IC666电机带有独立空/空冷却器的全封闭冷却空气内循环的电机。
e.中心高160至450机座可制成IC 86W电机带有独立空/水冷却器的全封闭电机。
3、出线盒的位置，从传动侧视之，在机座右侧。根据需要也可装于机座左侧或上方。
4、电机可配带测速发电机等附件于非传动端。
5、电机的传动方式为弹性联轴器联接。机组配合须小心对准。
对于有径向力的传动方式(皮带或齿轮传动)，其允许承受的径向力请向厂方咨询.