沈阳直流电机制造有限公司主要生产经营直流电机（Z4直流电机、Z2直流电机、Z系列直流电机、ZFQZ频繁启动直流电机、ZZJ轧机辅助电机、Z710/Z800/Z900电机、Z2直流电机、ZKKL/ZKSL系列直流电机、ZYZJ电机、ZBL4系列电机等等）、YR系列高压电机、YVP变频电机、YLJ力矩电机、YEJ制动电机、欧陆590直流调速器、西门子调速器、成套电气控制柜、飞剪及其电气控制、飞锯...... 联系人 宋经理 13478179666

SSD  590C及590p系列数字式直流电机驱动器 功率：35A--270A 电压：110V--500V 590及590p系列数字式直流电机驱动器，采用可控硅整流及微机数字控制技术，可对电机的运转进行叫精确的控制及各种保护。其软件采用模块化结构，用户可根据具体应用自由组态，可实现弱磁控制、张力控制、多级同步等功能。并且其内部具有卷径计算，PID等软件模块，可实现无传感器的卷取控制。在硬件方面该系列又分为双桥路（可逆）590，和单桥路（不可逆）591两个子系列，可根据具体应用来选择。它具有较宽的电源适应范围。可工作在220-500V或110-220V的电源电压下。此外该系统还可选配通讯及网络接口。可以与其他的控制器及上位机进行联网，实现集中控制 ====== 详细技术指标: 控制电路

590系列中所有的控制算法都由最新的高速16位微处理器（单片机）完成，控制软件的结构及微处理器的工作速度可保证所有控制回路的调节作用在主电路六个可控硅桥的转换时间之内完成，以保证电流环的的采样时间小于3.3ms（50Hz电源）或2.67ms（60HZ电源），速度环算法运算也可在此时间内完成，以获得优越的动态性能。 　　封可逆装置，转矩（电流）反向时的无环流时间非常短（且可由软件设定，出厂时设定为1ms），使电流环封冲击负载具有优越的性能和响应。另外，590系列标准化的控制软件中具有许多传动应用所需的功能及模块，例如： ◎卷机控制模块（恒张力控制） ◎PID控制模块 ◎数字斜率功能 ◎多机拖动控制 ◎由数字输入端控制的速度上升率和下降率控制 ◎速度给定的“Ｓ”型斜率发生器 ◎点动／爬行／绷紧控制功能 ◎转动惯量补偿 ◎零速位置环装置I/O端和系统模块的组态可通过液晶显示器或上位机操作来达到。 磁场控制 　　590系列提供一个可控硅控制的调压器作为电机的励磁控制、磁场控制模式可以是恒压控制，恒流控制及自动弱磁升速（恒功率）控制，弱磁控制方式可以将电机转速，电枢电流拐点与磁场强度封应起来。 诊断及监视 　　封于报警，运行状态和参数设定的综合诊断及监视信息，可以清晰的格式连续地显示在液晶显示器上，任何使驱动装置停车的故障信号被立即锁定并显示出来，从而使操作都即刻予以确认并纠正，所有诊断，工作参数及设定信息同样可通过串行口获取以便在（非现场）远距进行分析。上位计算机与驱动装置之间：（P1口）作为一个多回路（多机）控制系统的上位控制部分。 ◎驱动装置之间：（P3口）允许驱动装置以数字高速精度进行比率/跟踪工作 ◎本地操作站与驱动器：（P2口）允许本机设定、速度微调及比率，顺序控制所有硬件接缄的通讯口能以19.2K波特的速率工作。 参数存贮 　　“上装”／“下装”和装置的互换.密码保护功能（口令）禁止非专业人员封装置的错误设置。<远距数字操作站（5721） 除了在机的人机接口之外，SSD提供一种通用的操作站（5721型单元）封装置进行远距离数字设定，操作站与590通过串行口（P2）进行通讯，封机上的入机接口提供迭加的参数设置，监视及故障诊断。这种远距操作能力可获得590系列高数字分辨率，以得到完全的数字精度，而并不影响上位机或可编程控制器与装置通讯。

此外，590系列控制的灵活性使5721操作站与590用一个串行口（P2）通讯，而通过另外的串行口与可编程控制口或其他主机通讯。 先进的外壳结构质量符合国际标准 　　根据输出电流的不同（35A-720A），装置有四种尺寸不同的外壳。附带不同的通风装置（见封三），以提供最节省的每千瓦功率所占的空间，两象限及四象限的装置用一种外壳，其特点包括： ◎所有连接到装置的连线（电线及光纤），都采用插入式连接件，易于安装。 ◎所有电路板都相同，采用接插件式替换。 　　590整个系列按照国际通用性设计生产，所有装置能连到45/65HZ，电网电压从220/380/415V到460/480V，550V/600V，无需调整或更换元器件（只需订货时指出），与电源相序无关。 　　控制装置符合UL和CSA标准，机械制造商可以放心地将590系列运往海外安装。SSD公司按照BS5750、Partl，1987和ISO9001-1987质量管理体系运作管理。

本公司希望与您真诚合作，共同发展，共同进步，欢迎来电咨询。

联系人 宋经理 13478179666