新乡市诚信振动设备有限公司

（YZO振动电机）

一、用途与特点

YZO系列振动电机是由偏心机构与三相异步电动机组合而成，是动力和振动两源合一的特种振动源。

振动电机具有结构简单、安装方便、体积小、重量轻、运行可靠、通用性强、激振力可无级调整、可单台使用，也可多台组合成各种振动形式且维修量小等特点，在冶金、矿山、耐火、选煤、建材、化工、火电、粮食等行业应用极为广泛。

二、产品结构

YZO系列振动电机主要由以下部分组成：

1、防护罩    2、偏心块     3、轴承   4、支架  5、转子轴    6、定子绕组    7、机壳

YZOL系列立式电机主要由以下部分组成：

1、偏心块    2、轴承      3、支架     4、转子    5、定子绕组   6、机壳

三、使用条件与使用范围

1、振动电机适用环境温度为-15-400C。

2、海拔不超过1000米。

3、定子绕组的温升值（电阻法）不超过800C。

4、轴承的允许温度（温度计法）不超过1050C。

YZO系列振动电机适用于任何无防爆要求的场所，是各种振动设备的通用激振源。

四、安装与调整

- 电机在吊装、搬运及安装时，切勿碰撞。

- 安装前应检查地脚螺栓孔与底座螺栓孔是否相符。

- 使用要求与标牌数据是否相符。

- 停用三个月以上及新安装的电机，使用前应检查其绝缘电阻（380V时，不小于0.38MΩ,66OV时,不小于0.66MΩ)若已受潮,则须进行干燥处理,干燥温度 不大于1200C。

- 地脚螺栓采用防松装置，以防螺栓松动，使电机损坏。

- 若两台振动电机同时使用。

则：a.两台电机反向旋转。

b.与筛体中心线对称。

c.电机轴线与筛体中心线平行。

7.安装完毕试运2--4小时待一切正常后,方可投入使用。

8.使用中若激振力不能满足要求,可调整激振力的大小,以达到最佳使用效果。

9.激振力的调整。

a.卸下护罩。

b.旋松两端外侧偏心块。

c.同相位，同角度，调节两外侧偏心块。

d .旋紧螺栓，装回护罩。

五、维护与保养

- 定期清除外壳灰尘，以改善散热条件，但不得用水冲洗。

- 当海拔和环境温度均符合要求时，振动电机定子绕组的温升限值（电阻法）为800C，轴承的允许温度（温度计法）不应超过1050C。

- 为延长轴承寿命，轴承应保持良好的润滑状态。

a.定期对轴承进行保养补充适量的润滑脂（润滑脂为二硫化钼复合钙基）：2级电机注油量为轴承容腔的1/2，4、6级电机注油量为轴承容腔的2/3。

b.电机运行4--6月小修一次，运行一年大修一次，小修清除机体的积尘、污垢，检查电机绕组的绝缘电阻、接头、地线、连接部分的紧固螺栓是否松动，及时清除隐患。

大修时除进行必要的小修保养外，须查看轴承的磨损程度及线圈绝缘状况，必要时及时更换维修。

六、常见故障及处理办法

| 序号 | 常见故障 | 造成故障的可能原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机不起动 | 1、接线错误 2、负载过重 3、护罩碰伤，偏心块两端卡阻 | 1、直线路缺相或短路 2、更换大一级容量或减轻负荷启动 3、清除卡阻 |
| 2 | 声音异常 | 1、地脚螺栓松动 2、轴承缺脂或损坏 3、机械磨擦 | 1、紧固螺栓 2、加脂或更换轴承 3、清除磨损 |
| 3 | 电机温升过高 | 1、电压不符 2、轴承损坏，卡阻 3、定转子扫膛 | 1、调整电压 2、加脂或更换轴承 3、进行修理 |
| 4 | 外壳带电 | 1、接地不良 2、引出线绝缘磨损 3、绕组受潮 | 1、接好地线 2、进行修复 3、干燥处理 |

七、贮存和运输

1、振动电机不得存放在露天或潮湿的地方。

2、在运输和贮存过程中不准倒置与碰撞。

3、避免与酸、碱等腐蚀物质接触。