|  | CLW5110TQPD5型气瓶运输车 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【整车技术参数】 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 |  |  | 302 |  |
|  | 产品名称 | 程力威牌CLW5110TQPD5型气瓶运输车 |  |  |  |  |  |
|  | 总质量(kg) | 11495 | 罐体容积(m3) |  |  |  |  |
|  | 额定质量(kg) | 6690,7090 | 外形尺寸(mm) |  |  | 7200X2330,2230X2750 |  |
|  | 整备质量(kg) | 4610,4210 | 货厢尺寸(mm) |  |  | 5100X2110,2010X600 |  |
|  | 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(kg) |  |  |  |  |
|  | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |  |  |  |  |
|  | 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) |  |  | 1130/2270 |  |
|  | 轴荷(kg) | 4360/7135 | 最高车速(km/h) |  |  | 80 |  |
|  | 备注： | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。上装可选装无栅栏。后部液压尾板收起状态的水平长度是250mm。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |  |  |  |  |  |
|  | 【底盘技术参数】 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP |  | 底盘名称 |  | 载货汽车底盘 |  |
|  | 商标名称 | 东风牌 |  | 生产企业 |  | 东风汽车股份有限公司 |  |
|  | 轴数 | 2 |  | 轮胎数 |  | 6 |  |
|  | 轴距(mm) | 3800 |  |  |  |  |  |
|  | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |  |  |  |  |  |
|  | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 |  |  | 前轮距(mm) | 1903,1770 |  |
|  | 燃料种类 | 柴油 |  |  | 后轮距(mm) | 1640 |  |
|  | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |  |  |  |
|  | 发动机型号 | 发动机生产企业 |  |  | 发动机排量 | 发动机功率 |  |
| CY4SK251; 东风朝阳朝柴动力有限公司; 3856; 115(kw)/156.4(ps). YN38CRE1; 昆明云内动力股份有限公司; 3760; 95(kw)/129.2(ps). YC4S150-50; 广西玉柴机器股份有限公司; 3767; 110(kw)/149.6(ps). 4DX23-140E5; 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂; 3857; 105(kw)/142.8(ps). YC4Y22-15050; 广西玉柴机器股份有限公司; 2169; 110(kw)/149.6(ps). |

# 道路运输车辆燃料消耗量达标车型（货车）车辆参数

| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | CLW5110TQPD5 |
| 整车参数 |  |  |  |
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 7200×2230×2750 |  |  |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 5100×2010×600 |  |  |
| 整备质量kg | 4210 | 总质量 kg | 11495 |
| 驱动型式 | 4X2 |  |  |
| 底盘配置与技术参数 |  |  |  |
| 底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |  |  |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP |  |  |
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |  |  |
| 发动机型号 | CY4SK251 |  |  |
| 变速器型号 | A115 |  |  |
| 主减速器速比（驱动桥速比） | 4.330 |  |  |
| 轮胎规格型号 | 8.25R20 14PR |  |  |
| 综合燃料消耗量L/100km | 20.9 |  |  |
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |  |  |

# 燃料消耗量参数表

| 产品型号 |  | CLW5110TQPD5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 |  |  |  |  |  |
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速，km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 油耗，L/100km | -- | 14.7 | 15.7 | 17.4 | 19.5 | 22.9 |
| 燃油消耗量达标车型编号 |  | 2017年第38批第365号（H0382910） |  |  |  |  |  |