TH环链斗式提升机

环链斗式提升机环链斗式提升机（TH型）

（TH型）主要适用于输送粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，如：煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等温度不超过250℃的物料。同鑫提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳可靠、使用寿命长等显著优点。 环链斗式提升机（TH型）备有二种料斗：ZH型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。SH型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块等。TH系列环链斗式提升机传动装置有二种形式，分别配有ZJ型减速器和ZQ型减速器。ZJ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。 环链斗式提升机（TH型斗式提升机）产品概述: TH系列环链斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料 的垂直输送。TH型环链式斗式提升机是一种圆环链斗式提升机 ，采用混合式或重力卸料，挖取式装料。TH型环链式斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料 ，物料温度在250℃以下。如：煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。 TH型环链斗式提升机主要特点: 1、维护方便，寿命长，结构刚性强； 2、输送物料的温度最高可达250℃，提升高度运行平稳可靠，噪音小且维护方便； 3、中间节具有单通道和双通道两种形式，改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上； 4、提升机环链采用合金钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。 TH型环链斗式提升机外形结构图: TH型环链斗式提升机自助选型对照表： 规格型号; TH315; TH400; TH500; TH630. 输送量(m³/h); 中深斗; 35; 60; 75; 114. 深斗; 59; 94; 118; 185. 斗容(L); 中深斗; 3.75; 5.9; 6.3; 14.6. 深斗; 6; 9.5; 15; 23.6. 斗距mm; 512; 512; 688; 688. 链条类别; 7环; 7环; 7环; 7环. 链条直径mm; 18; 18; 22; 22. 链条节距mm; 64; 64; 86; 86. 输送物料块度mm; 40; 40; 60; 60. 最大提升高度m; 40; 40; 40; 40. TH型环链斗式提升机系列产品技术性能及选型参数表： 型号; TH160; TH200; TH250; TH315; TH400; TH500; TH630. 料斗形式; ZH; SH; ZH; SH; ZH; SH; ZH; SH; ZH; SH; ZH; SH; ZH; SH. 输送量m³/h; 普通型; 15; 25; 18; 29; 31; 48; 35; 60; 60; 94; 75; 118; 114; 185. 改进型; -; -; -; -; -; -; 46; 80; 80; 125; 100; 157; 152; 246. 料斗; 斗宽mm; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630. 斗容L; 1.2; 1.9; 1.5; 2.4; 3.0; 4.6; 3.75; 6.0; 5.9; 9.5; 9.3; 15.0; 14.6; 23.6. 斗距mm; 普通型; 500; 512; 688. 改进型; -; 384; 516. 链条; 圆钢(直径×节距)mm; 14×50; 18×64; 22×86. 环数; 普通型; 9; 7; 7. 改进型; -; 5; 5. 料斗运行速度m/s; 1.2; 1.4; 1.5. 主链轮节圆直径mm; 300; 365; 520; 630; 710; 800; 900. 主轴转速r/min; 69.71; 63.22; 44.11; 42.5; 37.6; 35.8; 31.8. 物料最大块度mm; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60. 注：1、表中斗容是计算斗容（料斗盛水时的容积），输送量是按填充系数为1时计算所得，实际应用时要考虑填充系数。2、表中改进型只有TH315、TH400、TH500、TH630。