东风牌EQ5041TQP3BDFACWXP型气瓶运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 289 |
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | EQ5041TQP3BDFACWXP |
| 总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
| 额定载质量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2260 |
| 整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | 4170×1880×400 |
| 接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| 轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 随底盘选装前面罩及前雾灯.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm,该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的压缩氧气,压缩氮气,二氧化碳气瓶. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 1、气瓶运输车是在危险品二类底盘基础上进行改装而成的，广泛应用于石油液化、煤气、乙 炔等企业，是易燃气体及非易燃无 毒气体气瓶的专用运输车辆。该车底盘型配有前轮安装盘式制动器、刹车防抱死ABS系统，安装限速装置，卫星定位功能的行驶记录仪，消声器前置。 2、气瓶运输车上装厢体采用顶部开启仓栅式厢式车结构，外饰冷轧钢板，厢体两侧分为两段活动式结构可左右翻转，该车厢整体可适用于各种气罐、气瓶直立运输，煤气罐两层运输，底板边缘间断式焊接固定卧环，方便固定捆绑气瓶，操作方便。 3、厢体外饰油漆头色，采用具有国家危险品资质认证的危险品标牌，易燃气体标牌，橙色反光带、三角警示牌等。 |  |  |  |
| 企业名称; 东风汽车股份有限公司. 产品名称; 气瓶运输车; 产品型号; EQ5041TQP3BDFACWXP. 整车参数. 外形尺寸; 5995×1980×2260. 货厢栏板内尺寸; 4170×1880×400. 整备质量kg; 2870; 总质量 kg; 4495. 驱动型式; 4X2. 底盘配置与技术参数. 底盘生产企业; 东风汽车股份有限公司. 底盘型号; EQ1041SJ3BDFWXP. 发动机生产企业; 广西玉柴机器股份有限公司. 发动机型号; YC4FA115-50. 变速器型号; 1700010-BD36. 主减速器速比; 5.857. 轮胎规格型号; 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR. 综合燃料消耗量L/100km; 10.6. 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km; 6.3. |
| 湖北宝亚达特种专用汽车有限公司 周经理:13871653651 18162477773 QQ：517271686 邮箱：517271686@qq.com 网址：www.bydzyc.cn 生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、气瓶运输车、易燃气体(液体)厢式运输车、危货车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |  |  |  |