爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 308 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | SQH5078XQYH |
| 总质量(Kg) | 7360 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 3525 | 外形尺寸(mm) | 5960×2020×2900 |
| 整备质量(Kg) | 3640 | 货厢尺寸(mm) | 4060×1880×1800 |
| 接近角/离去角(°) | 18/16 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1567 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启,厢体侧面选装对开门或无侧门,边门位置可在厢体中间或中间靠前.危险货物运输车种类:EX/Ⅲ;运送具有独立容器包装的爆炸品:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧,后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度为400mm;ABS型号及厂家:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司; 仅选装安装有盘式制动器,消声器前置的底盘。该车装备有限速装置,限速80km/h。该车仅使用子午线轮胎。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号/最大净功率(kw)/油耗(L/100km):WP3Q130E50/91/17.7;随底盘选装框架式组合视镜及补盲镜、前围面板、进气格栅、前组合灯具,前保险杠的驾驶室. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |