DLQ5030XQYSH型爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 299 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | DLQ5030XQYSH |
| 总质量(Kg) | 3495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 额定载质量(Kg) | 1185,1315 | 外形尺寸(mm) | 5180,4780×1730,1780×2470 |
| 整备质量(Kg) | 2180,2050 | 货厢尺寸(mm) | 3270,2900×1600×1550 |
| 接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1450,1080/1050 |
| 轴荷(Kg) | 1300/2195 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 该车为装备有防火和防静电装置,用于运输民用爆破器材的厢式专用运输汽车,该车为危险品运输车,车厢顶部封闭,不可开启.该车为EX/Ⅲ型车辆.运输品名:黑火药,压缩黑火药,炸药,雷管,点燃导火索.类项号:1.1D,1.1D,1.1D,1.4B,1.4G.整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):5180/1080/1450/2650;4780/1080/1050/2650.厢体侧面板选装开百叶窗,选装侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为1730mm,选装侧开门时整车宽度为1780mm,文字喷涂位置可变化,后部选装液压升降尾板,液压升降尾板收起水平长度300mm.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机与油耗值的对应关系为(L/100km): D19TCIE10/8.2. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2650,2800 |  |  |
| 轮胎规格 | 185R14 6PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |