适用行业：

适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试

产品特点：

1.代替国标烘箱法，用途非常广泛、适合各行业的水分测定；

2.无需安装调试，无需培训，无需繁琐流程，拆箱即可使用；

3.操作简单，检测用时短，工作效率高；

4.精密的称重传感器，测量精度高、使用寿命长久、性能稳定；

5.独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；

6. 环形卤素灯加热方式，为样品提供了均匀的加热环境；

7.先进湿度控制系统，避免游离水分造成干扰；

8.设计优良独特温控加热系统结果更精准，实时曲线图显示，直观观察水分变化；

9. 数据显示丰富，可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量；

10.全自动测定，测定过程无需看管，测量完毕报警提醒；

11.加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、便于清洁；

12.配备RS232通讯接口，可以连接打印机和电脑等其它外围设备。

主要技术参数：

型号PR-200

最大称重;120g

称重精度0.005g

测量精度（可读性）0.01%

水分测量范围;0.01%-100%

结果显示水分含量、固含量、干燥率、干燥后重量、回潮率、实时温度、曲线图

加热模式	标准

关机模式	自动、定时、手动

设定时间	0～99分钟 （间隔1分钟）

加热源	环形卤素灯

加热温度范围	40℃～200℃

秤盘尺寸	Φ102mm

传感器	应变式传感器

显示器	LCD液晶显示器

通讯接口	热敏打印（直接打印出水分值  固含量）标配RS232通讯接口，可连接打印机、PC和其他外围设备

外形尺寸(mm)310*205*200(长*宽*高)

仪器净重（kg）4.3kg

细节图片;

使用操作：

1. 将空的样品盘放在样品盘托架上，按【去皮键】去除样品盘的重量。

2. 将样品均匀的平铺在样品盘上，待屏幕显示“OK”，即表示系统已记录样品重量。

3. 按【开始键】开始测量，测量结束仪器长鸣，按【STOP键】仪器停止长鸣。

4. 屏幕默认显示样品含水率MC%，按【转换键】切换显示固含量DC% 、烘干后重量g。

配件清单：

水分仪主机;1台           防风盘;1个       样品盘支架;1个      样品盘托盘 1个

样品盘（不锈钢）;2个    校正砝码;1个       说明书;1份        合格证/保修卡;1份