UV法COD分析仪（COD Analyzer）

含有共轭双键或多环芳径的有机物溶解在水中，对紫外光有吸收作用。因此，通过测量这些有机物对254nm紫外光的吸收程度，我们就可以评估水体中这些有机物污染的程度，“特别吸光系数”即SAC254，就是用来衡量水中有机污染物总量的物理量。并以红外光作为参比光，补偿浊度的影响。

特点：

国际通用的紫外光吸收方法，精确度高；

双光路涉及可消除由色度、浊度引起的干扰；

无需样品预处理，在1秒内就可以完成测量；

无需化学试剂、无二次污染、降低成本；

新型光源，具有寿命长、功耗低、光强稳定的特点；

电缆可拆卸，便于现场安装和维护；

故障检测，传感器带有故障检测功能；

外置清洗装置，基本免维护；

应用：

污水厂的进水口、出水口

各企业排污口

胡泊、河流水质监测站

性能指标

测量性能

测量范围：COD 0.15 to300mg/L

分辨率：  COD 0.01mg/l

重复率： COD  ±1%

测量精度： COD±2%

响应时间：  小于1分钟，可调整

输出

接口：支持RS-485

MODBUS协议

供电

直流供电： DC 12V+/-5%，电流＜50mA(清洁刷不工作时)

电流＜200mA(清洁刷工作时)

物理性能

尺寸：直径49*长度279m

材质：钛合金，POM,尼龙和316不锈钢

环境性能

环境要求：温度：0~40℃

防护等级： IP68

最大承受压力：1bar

订购指南

标准选型

COD分析仪：DSH-UVC

附件（另外订购）

附  件（另外订购）

PA0100    浸没式安装支架，PVC材质

PA0200    浸没式安装支架，不锈钢材质

PA1000    仪表防护箱

PA1010    仪表防护箱，带加热装置