Hydraulic jack

液压千斤顶

Hydraulic drive

Super power

液压驱动 超强动力

An instruction manual

使用说明

德州市德城区派力恩液压机具厂

目录

- 千斤顶的用途和使用范围

- 千斤顶的参数

- 千斤顶的操作

- 使用注意事项

- 附件：产品合格证

一、液压千斤顶的用途和适用范围：

德州派力恩液压机具厂生产的液压千斤顶（简称千斤顶）是与我公司生产的超高压油泵站（简称油泵站）或手动油泵配套使用的一种液压工具。

广泛应用于建筑、造船、冶金、采矿、石油化工、铁道等工程以及其它工业上。它除了能实现起升、顶推、扩张、挤压等基本作业，还能实现拉伸、夹紧、校正等功能。

该型千斤顶除能垂直使用外，还可在任意方位使用。它具有劳动强度低、活塞升降变换灵活、外形小巧、维修方便、重量轻等特点。千斤顶可根据客户需要安装或不安装液控单向阀。安装液控单向阀后，可保证在负载的情况下活塞停留在所需的任意位置上，并在一定时间内自锁、定位、保压等。安装安全阀后，当安全阀所在的油腔压力超过安全阀的调定压力时，安全阀会自动开启喷油，保护千斤顶。装有快速接头的高压软管可方便灵活地将千斤顶与油泵站连接，并能远离作业场所操作，避免操作人员进入危险作业环境中作业。千斤顶配备附件后，可满足低高度大行程的目的，扩展应用范围。根据不同的使用要求，可选择配备不同型号的油泵站。

二、千斤顶的参数

吨    位          50T

油缸内径         100mm

油缸外径         140mm

活塞杆直径        70mm

行    程        200mm

本体高度        340mm

伸展高度        540mm

额定压力        63MPa

重    量        340kg

三、千斤顶的操作

千斤顶与油泵站按下列步骤连接起来后，再由油泵站上的换向阀来控制千斤顶伸、停、缩，由油泵站上的溢流阀来控制千斤顶的起重力大小。

3.1千斤顶与油泵站连接示意图。

3.1.1带液控单向阀的千斤顶与油泵站连接示意图。

注：图示连接操作千斤顶，能安全地起降重物。

3.1.2不带液控单向阀的千斤顶与油泵站连接示意图。

安全警示：

（1）图示连接，油泵站停止供油时（或高压软管受损泄漏），千斤顶在外载荷作用下，活塞杆会自动落下。活塞杆的自动落下有可能酿成意外事故，不采取安全措施是不能起降重物的

4、使用注意事项：

4.1为了保证各项基本参数的正确性，应定期对千斤顶进行检查，并分别建立档案，正确记录修、试验和使用时的技术状况。

4.2千斤顶工作介质是由油泵站保证，油内不含水及其他混合物。

4.3新的或久置后的千斤顶，因千斤顶腔内可能存有空气，开始使用时活塞杆可能出现微小的爬行现象，可将千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶。密封件可能发生永久变形和老化，重新启用时可能会影响正常使用，必要时更换新的密件就能恢复正常使用了。

4.4千斤顶上安全阀在出厂前开启压力已调定，用户不能随意将压力调高，以免造成千斤顶的损坏。千斤顶遇到类似堵管等意外情况会造成有杆腔的压力超过安全阀的调定压力，安全阀会开启喷油，避免油缸发生涨缸。

4.5千斤顶不能超载使用，底平面与被顶升的重物成平行，并与支承垫固定牢靠。在搬运及使用过程中，应避免剧烈震动。

4.6千斤顶不宜在腐浊性和高温的环境中工作。

4.7高压软管弯曲半径大于200mm，高压软管要在液压系统没有压力的情况下装、卸，严禁软管有压力的情况下装、卸。卸下软管后，将软管两端的内、外管接头对接，千斤顶上的两只外管接头装上防护套。

4.8千斤顶严禁用一根软管对无杆腔输入压力油，以防止有杆腔增压，造成油缸涨大从而发生永久损坏，甚至造成危险。同样，严禁用一根软管对有杆腔输入压力油。

4.9为了防止高压软管老化发生意外，高压软管的使用期自制造日起不应超过三年，同时还需要定期检查软管的外表破损情况，及时更换。严禁将软管强力弯曲、扭转以免损伤软管。

4.10千斤顶每二年要进行一次保养，要更换油压千斤顶中所有的密封件、挡圈。以防止因它们的永久变形和老化而导致失效。

- 附件：

产品合格证 产品名称： 50T液压千斤顶 型 号： QF50/200 批 次 号： DZOLD20150623218 数 量： 1套 出厂日期： 产品等级： 合格 检 验 员： 德州市德城区派力恩液压机具厂 山东省德州市德城区商贸大道128号 电话：0534-2491227 传真：0534-2491091

质量赢得客户   信誉赢得效益

Quality to win customers            Credibility win benefits

坚持以质取胜   提高竞争实力

Adhere to the quality to win the victory   To improve their competitive strength

德州市德城区派力恩液压机具厂

Dezhou oulide Hydraulic Machinery Factory

地址：德州市德城区商贸大道128号

Address：Dezhou city commerce Avenue, Decheng District No. 128

电话：13405343903   0534-2491227

Telephone：13405343903   0534-2491227

传真：0534-2491091

Fax:  0534-2491091

网站：www.dzoldyy.com

Official website：www.dzoldyy.com

邮箱：dzoldyy@163.com

E-mail：dzoldyy@163.com