勤宏牌SQH5081XQYB型爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 勤宏牌 | 公告批次 | 293 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | SQH5081XQYB |
| 总质量(Kg) | 8280 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 4100 | 外形尺寸(mm) | 6100×2160×2920 |
| 整备质量(Kg) | 3985 | 货厢尺寸(mm) | 4160×2020×1800 |
| 接近角/离去角(°) | 12/18 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1655 |
| 轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注：厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装1个或2个单侧门或双开侧门或不开侧门,边门和后门可选单门杆或双门杆,选装加隔断;危险货物运输车辆种类:EX/Ⅲ;运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧,后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度为440mm; 仅选装安装有ABS的底盘,ABS系统型号:ABS-E,ECU:4460043200;电磁阀:4721950180,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 仅选装安装有盘式制动器,消声器前置的底盘。该车装备有限速装置,限速80km/h。该车仅使用子午线轮胎。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号/最大净功率(kw)/对应油耗值(L/100km):ISF2.8s5R117/81/18.1;ISF3.8s5141/102/17.8。 |  |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.50R16 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7 | 前轮距(mm) | 1530,1710,1730,1665 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1630 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |