勤宏牌SQH5180XQY型爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 勤宏牌 | 公告批次 | 303 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | SQH5180XQY |
| 总质量(Kg) | 17500 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8470×2495×3320 |
| 整备质量(Kg) | 7305 | 货厢尺寸(mm) | 6100×2350×1900 |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2340 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注：厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装不带前雾灯.选装不带驾驶室顶部装饰灯;厢体可选装不同形式的侧开门或无侧门。危险货物运输车种类:EX/Ⅲ运送爆炸品的品名:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药,射弹(带有爆炸装药)。运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.2D;侧面,后面防护装置的横杆材料为Q235,侧、后防护为螺栓连接,后防护断面尺寸100×50mm,后防护离地高度为440mm;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。仅选用底盘的4700轴距;仅采用ISD210 50、ISB210 50、ISB190 50型发动机油耗值均为:29.0L/100km.;该车安装有盘式制动器,限速装置,限速80km/h,消声器前置。该车仅使用子午线轮胎。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |  |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700,5000 |  |  |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |