中昌牌XZC5070XQY5型爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 295 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | XZC5070XQY5 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
| 额定载质量(Kg) | 3930,3865 | 外形尺寸(mm) | 5960×1970×2770 |
| 整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1900×1730 |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1612 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注：厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室外观变化;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选装侧门,侧门型式及位置; 该车为EX/Ⅲ型车辆;所有运输介质均具有独立包装,运输介质:黑-火-药,压-缩-黑-火-药,电-引-爆-雷-管,爆-破-炸-药,点-燃-导-火-索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G; 侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度400mm;该车安装ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车仅选用子午线轮胎.前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫-星-定-位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.排气管前置.所有发动机对应油耗值均为17.5L/100km. |  |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3308 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |