一、岩棉复合板设备简介:
1、主机长度为8米，Φ150的橡胶辊，大架80*160*6mm。
2、能够生产泡沫复合板厚度为50-200mm厚。
3、设备上下铁的托辊更换为橡胶辊。除13道轴为铁辊，其余都为橡胶辊，Φ150橡胶平辊为30根，瓦楞胶辊12根。
4、01部分岩棉输送带装置。
5、主机升降为6根丝杆，必须用6个相腿，下传动轴为40.6、钢带机采用卧式，底座能够调节高低度，轴芯采用轴承定位并成型钢带为150mm厚，角度为90度，变频器功率为0.75kw，轴为3kw，钢带机2套。
6、雄口压边轮Ro角度为75o，并压口轮为2道成型，可调节式。
7、主机电机功率采用3kw，控制柜内部接触器为西门子。
8、生产线总重量：约16T。
砂浆岩棉复合板设备产品特性:
岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温融熔加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。
砂浆岩棉复合板性能介绍；
岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。
二、岩棉特点
1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2、燃烧性能：不燃
3、耐温性：800度。
4、吸湿性：>200%
5、容量：≤150
6、氧指数：0
7、导热系数：0.04~0.055（w/mk）
三、特性
该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。
彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。
四、品质特征：
（1)隔热保温，导热系数：0.035（W/M.K。）
(2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。
(3)色泽鲜艳，无需表面装饰。
我厂以“诚信为本、顾客至上、质量好”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于今天，展现于未来。
五、本公司郑重声明：
1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务，终身维修
3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求
产品远销：浙江上海天津辽宁云南广西广东安徽北京新疆重庆湖南湖北河北河南宁夏青海甘肃陕西西藏贵州四川海南黑龙江内蒙古山东福建吉林山西江西江苏

机制水泥砂浆岩棉复合板生产线性能稳定体现在一下几点：

1、岩棉复合板设备实现自动化生产线，劳动强度小；

2、采用湿切工艺，生产环境无粉尘，无废水废气产生；

3、设备性能稳定，双面复合岩棉板砂浆设备优质岩棉板复合设备产量高，日产量300立方；

4、原料为水泥和粉煤灰，易购且成本低；

5、技术成熟，生产的水泥发泡保温板性能符合国家要求

水泥砂浆岩棉复合板设备操作步骤；

1、开动干粉搅拌系统将抗裂砂浆侵倒与储料槽中，干粉砂浆上料系统将自动上料至搅拌系统之中

2、砂浆搅拌系统启动，按水比将砂浆与水均匀混合搅拌，完成搅拌后打开蝶阀，将砂浆流向砂浆储存罐，再由砂浆储存罐分别放料至底面复合料槽和上面复合料槽，【之后干粉上料系统与砂浆搅拌系统继续工作，从而进行工作系统的不间断进程】

3、启动砂浆复合平台，将塑料膜和网格布顺序平铺于底面砂浆复合料槽下方，工作系统运行。砂浆覆盖于网格布之上，在由工人将岩棉条排列在砂浆上方，经过压实压磙至上面砂浆复合料槽，网格布，塑料膜，二次压磙压实

4、启动纵向切割锯盘和横向切割锯盘，复合好的岩棉砂浆复合板设备会经过纵向-横向自动切割成型，根据系统设定自动计量尺寸，实现半自动化操作

5、复合切割的板材在经过出料平台后由工人运送至晾晒工棚进行风干处理，及完成了岩棉双面复合砂浆。

机制水泥砂浆岩棉复合板生产线

水泥砂浆岩棉复合板设备其板长不受限制，可达12米以上，外墙岩棉砂浆复合保温板完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折双面复合岩棉板砂浆设备优质岩棉板复合设备和抗冲击性能较差的缺陷。

运行噪音低、项目经济效益好，投资少，加上节能和使用废料，产品在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域得到大规模的推广应用，使产品在市场上供不应求。挤塑板设备的产品，是以聚苯乙烯为原料，注入发泡剂；结合水、电、气的有效控制；挤塑板设备通过挤、压、拉；制造出具有闭孔结构、质轻、强度好、不透气、抗老化的硬质挤塑板。岩棉砂浆复合板设备前景在国家对节能建筑的不断倡导下，挤塑板目前用于屋面的保温、隔热施工已非常普遍，内、外墙施工、冷库（车）已大部分采用（特别是北方地区），地面、彩钢夹层已开始采用，挤塑板设备生产的挤塑板市场价格的下降大大降低了建筑成本，又进一步刺激了XPS设备市场的发展