济南宜控全自动热熔对接焊机YKQR250型

一、性能及特点：

1、控制部分采用台湾永宏微处理器，焊机能够高速运算、快速反应处理异常；

- 高精度集成化温度、压力采集电路，独有的压力、温度控制算法使焊接过程工艺参数输出更加精确；

- 自动测量拖动压力并进行补偿；环境温度检测并实时补偿；

- 显示部分采用最新的OLED自发光显示技术，阳光下可清晰直观，-40℃---85℃的工作环境下工作稳定，比LCD显示更加优异；

- 焊机具备GPRS定位和授时功能，保证了焊接数据更加真实有效；

- 焊机还具有数据智能备份、智能无线发送、隐患焊口智能报警等功能；

- 焊接工艺标准执行TSG2002-2006焊接技术规则；

- 五个阶段的采用闭环控制，保证了热熔焊接的三要素的压力、温度、时间输出的精准度。

二、配置优势

1、热板采用自动旋转取出方式，保证了转换过程的时间，并带有防烫伤保护装置；

2、机架带有高精度的位移传感器，更精确的控制了各个过程的位置精度及小翻边的凸起高度；

3、主机油路部分采用进口电机、泵、阀，质量更稳定，体积小重量轻便；

4、转换內夹具（卡瓦）采用燃气专用规格，更结实稳固；

5.自带微型打印机，可现场打印焊接记录。

二、技术参数

| 规格型号 | YKQR250 |
| --- | --- |
| 焊接范围（mm) Welding range | 90-250 |
| 电源电压 Supply voltage | 185V—240V 50HZ AC |
| 控制箱功率 Control box power | 900W |
| 铣刀盘电机功率 Cutter motor power | 850W |
| 加热板功率 Heating plate power | 2500W |
| 焊机总功率 Total power | 4250W |
| 环境温度 Ambient temperature | -10～ +45℃ |
| 工作压力范围 Operating pressure range | ≥10Mpa |
| 压力分辨率 Pressure resolution | 0.01MPa |
| 压力精度 Pressure accuracy | 0.01MPa |
| 时间分辨率 Time resolution | 0.1S |
| 时间精度 Time accuracy | 0.1S |
| 热板表面温差控制精度Heating plate temperature control accuracy | ±3℃ |
| 机架油缸截面积Cross-sectional area of the cylinder | 9.46 c㎡ |

三、单价：****元