FW6108手提式移动照明装备

FW6108红蓝光警示灯  拖拉式

抢险救灾式照明灯 DC12V

事故抢修照明灯 FW6108

现场勘查工作灯便携式移动灯

适用范围：

防汛抢险指挥、自然灾害现场救援、刑警、等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、应急储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

性能特点：

1、采用拉杆箱式设计，可手提、拉动，可以放在工作车辆的后备箱里携带。可现场组装拆卸，方便从一个现场快速移动到另一个现场。灯具升降杆采用扳手卡扣固定及限位,连接线头设计贴有明确标识且设计有防呆结构，整体灯具装卸快捷方便。

2、高级工程塑料箱体，抗冲击、卓越的韧性及抗变形能力，轻盈便于携带。超静音设计滚轮，舒适软包提手，适合长时负重使用。

3、聚光和泛光双灯头配置：一个聚光灯头和一个泛光灯头同灯配置，可以同时进行高亮度聚光和大范围泛光的照明，从而实现事故现场对事故车体主体和路面的同时照明补光。

4、无极调光技术：照明灯头采用无极调光技术，实现亮度从0到100%的无极过度，在现场使用时真正能够根据环境需求亮度进行灯具亮度的随心调节，解决固定档位调光无法实现随意调节亮度的境况。

内部结构：

- 灯具整体采用箱式设计，可单人手提、拖行、双人抬行，灯具升降杆采用扳手卡扣固定和限位，连接线接头设计贴有明确标识且设计有防呆结构，整体灯具装卸快捷方便。

- 额定电压：12V，电池额定容量：24Ah

- 灯具同灯配置配置聚光和泛光灯头，照明灯头采用无极调光技术，可实现亮度0-100%无间隙调节，泛光灯头（光源）的额定功率≥45W，光通量≥5000LM，平均使用寿命≥10000H

- 灯具箱体采用采用亮黄色，且配置有反光贴条，照明灯头背面设置有红蓝交替闪烁警示灯，凸显作业灯具及现场，可有效保障现场及作业人员的安全性。警示灯的闪烁频率为4HZ，灯具也配置有车载电源线，电池电量不足时，可使用车载电瓶进行供电，应急性能强

- 灯具电池连续放电时间：>3.5H（所有灯达到最亮），>10.5H（聚光最亮），>7.5H（泛光最亮）

- 箱体内侧设置可拆卸式自动感应开箱小型照明灯，在漆黑现场，可有效提供初步照明，方便灯头等组件的取出和置入

- 箱体表面螺钉全部盖有橡胶帽，在美化外观的同时，起到缓冲磕碰的作用；同时箱体表面贴有建议安装操作指导图示，明确灯具装卸操作方法，直观简明

- 灯具配有专用单反相机云台，可有效替代现场相机三脚架使用，减少作业人员携带及布置工作的数量

9、灯具外形尺寸（长X宽X高）

使用状态（伸灯头）≤：465mmX290mmX1900mm

使用状态（伸云台）≥：465mmX290mmX1500mm

使用状态（箱  体）≤：465mmX290mmX575mm

- 灯具外壳防护等级：IP65（灯头）/IP54（箱体）

安全性、人性化设计
    （1）照明灯头背面设置有红蓝交替闪烁警示灯，在使用现场可有效对来往车辆起到警示作用，保持现场作业人员的安全性。
   （2）灯具箱体采用亮黄色，且配置有反光贴条，可有效凸显作业灯具及现场，保护现场的安全性
   （3）灯具配有专用单反相机云台，可有效替代现场相机三脚架使用，减少作业人员携带及布置工具的数量。
   （4）箱体内侧设置有开箱小型照明灯，在漆黑现场，可有效提供初步照明，方便灯头等组件的取出和置入。
   （5）灯具配置具有电量显示功能，提醒使用者及时充电，避免出现使用现场无电的问题，配置有车载电源线，电池电量不足时，可使用车载电瓶进行供电，应急性能强。

（6）箱体表面螺钉全部盖有橡胶帽，在美化外观的同时，起到缓冲磕碰作用；同时箱体表面贴有简易安装操作图示，明确灯具装卸操作方法，直观简明。

灯杆最大升起高度1.9米，确保发光点在视线以上，避免刺眼的眩光，照相云台最大升起高度1.5米。