三螺杆泵适用于输送各种无腐蚀性油类及类似油和润滑性液体。输送液体的粘度范围一般为3.0-760mm2/S(1.2～100°E)，高粘度介质可通过加温降粘后输送。其加热温度一般不超过350℃。三螺杆泵是转子式容积泵，它是利用螺杆啮合原理，依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合，把被输送的介质封闭在啮合腔内，沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口，为系统提供稳定的压力。
其主要特点是结构简单、压力脉动小、流量稳定、工作平稳可靠、允许高转速、噪音低、效率高、寿命长，有自吸能力。
用途及使用范围： 
   适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑性液体。
 　在工业领域中作润滑泵，在液压系统中作液
 　广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。压泵，在燃油系统中作输送及增压泵；在输油统中作输送及加油泵。
 　　流量范围0.2～600m3/h，工作压力可达6.3MPa。