产品展示

铁基涂层测厚仪（分体传感器涂层测厚仪）

规格型号：	CM-8829H

产品应用：

用磁性传感器测量铁基体上的非铁磁性涂层、镀层，例如：漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。

产品概况产品详情产品配件

* 测量导体上的非导磁涂层。

* 具有单次和连续两种测量方式可选。

* 公/英制单位转换。

* 具有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。

* 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质。

* 操作过程中有蜂鸣器提示音， 连续测量时蜂鸣器不发声。

* 采用USB数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与PC通讯。

* 另外提供可选配置蓝牙Bluetooth™ 数据输出选择。

测量方法	   F 磁感应

测量范围	   0~15 mm(可选范围）

分辨率	   0.01 mm / 0.1 mm

最小曲面	   F： 凸 20 mm / 凹 50 mm

最小测量面积	   16 mm

最薄基底	   0.3 mm

准确度

± 1~3%n 或 ± 0.2 mm

自动关机

公制 / 英制	   可选择

电池电压提示	   低电压提示

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 7 号电池

尺寸	   126 x 65 x 27 mm

重量	   210 g （不含电池）

标准配件:

1. 主机 ...................................1台

2. 测量探头(铁基) ...................1个

3. 基准块(铁基) CTG-BS ........1块

4. 校准膜片CTG-CF  ...........1套(4片)

5. 便携盒 ...............................1个

6. 说明书  ..............................1份

可选附件：

1. USB， RS-232联机线及软件

2. 蓝牙通讯和软件