产品展示

|  |  | 测振仪. 规格型号：; # VM-213. 产品应用：; 应用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。. |
| --- | --- | --- |

- 产品概况 * 可以同时显示加速度，速度，位移三个参数。 * 符合国际标准 ISO2954，用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。 * 专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。 * 具有公英制转换、最大值保持功能。 * 选用高性能的加速计，实现准确的、可复制性测量。 * 频率范围宽，在加速度模式下，频率可达 10Hz~10KHz。 * 采用“USB 数据线输出”和“RS-232数据线输出”与 PC 通讯。

传感器	  压电式振动传感器

测量参数及范围

加速度：0.1~300.0m/s²   峰值   985ft/s²

速度：0.01~300.00mm/s   真有效值   0.000~13.00inch/s

位移：0.001~3.000mm   0.04~120.0mil   峰-峰值

频率范围	  加速度：10 Hz ~ 10k Hz

速度：10 Hz ~ 1k Hz

位移：10 Hz ~ 1k Hz

准确度	  ± 5 % + 2 个字

公制英制转换	  可转换

最大值保持

自动关机

数据输出	  USB, RS-232

工作条件	  温度：0~50 °C 湿度：<90 %RH

电源	  锂电池

尺寸	  202x43x23mm (8.0x1.7x0.9inch)

重量	  130 g（含电池）

标准配件：

1. 主机 ................................1台

2. 手提便携箱.......................1个

3. 使用说明书.......................1份

可选配件：

1. USB 或 RS-232 数据线和软件

2. 蓝牙通讯和软件